МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ

ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ФГБУ «ПОДОЛЬСКАЯ  ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ЗОНАЛЬНАЯ

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ  СТАНЦИЯ»

ОТЧЕТ  № 09-02-14 (2010043)

от 14  июля  2014 года

выполнения информационной услуги

по результатам периодических испытаний

смесителя-раздатчика кормов

СРК-21В «Хозяин»

Климовск  2014 г.

С О Д Е Р Ж А Н И Е

|  |  |  | Стр. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Введение |  | 3 |
| 1. | Назначение машины |  | 4 |
| 2. | Условия испытаний и режимы работы машины |  | 5 |
| 3. | Результаты испытаний |  | 7 |
|  | 3.1. Показатели назначения |  | 7 |
|  | 3.2. Перечень несоответствий машины требованиям НД |  | 9 |
| 4. | Заключение по результатам испытаний |  | 10 |
| 5. | Выводы |  | 11 |
|  | Приложение А. Перечень отказов и повреждений машины за период испытаний |  | 12 |

ВВЕДЕНИЕ

| Наименование машины | Смеситель-раздатчик кормов |
| --- | --- |
| Марка машины | СРК-21В «Хозяин» |
| Заводской номер машины | 7-12.001 |
| Год изготовления | 2014 г. |
| Изготовитель | ООО «Интенсивные технологии» |
| Сведения о сертификации | Нет данных |
| Период проведения испытаний | С 03.03.14г. по 10.07.14г. |
| Место проведения испытаний | СПК Племенной завод «Майский», Вологодская область |

Испытания проведены на соответствие машины требованиям

ТУ 4741-03-72858674-2014 утвержденных директором ООО «Интенсивные технологии» Петришенко Ю.М. по рабочей программе-методике, утвержденной директором

ФГБУ «Подольская МИС» Шилягиным Н.В. 06.03.14г.

1. НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ

Смеситель-раздатчик кормов СРК-21В предназначен для приготовления частичного доизмельчения, смешивания и раздачи кормовых смесей по заданной программе из различных компонентов (зеленая масса, силос, сенаж, рассыпное и прессованное сено, солома, комбикорма, корнеплоды в измельченном виде, брикетированные корма, твердые или жидкие кормовые добавки), с контролем массы кормовой смеси  по индикации на цифровом табло.

Кормораздатчик агрегатируется с тракторами класса 3,0

Кормораздатчик СРК-21В (рис.1) состоит из тягового устройства, бункера, двух шнековых рабочих органов, весового механизма, механизма раздачи кормов, карданного вала, противоножа, гидросистемы, тормозной оси с колесами.

Принцип работы

Технологический процесс работы машины осуществляется следующим образом. Загружаемая сверху масса втягивается перемещивающими шнеками и частично измельчается с помощью установленных на шнеке ножей. Фуражная масса перемешивается от центра в верхней части шнека по коническим стенам смесительной камеры вниз, посредством чего она передвигается радиально на небольшое расстояние. Наиболее эффективное перемешивание осуществляется при заполнении бункера кормораздатчика до 90% его объема.

Рис.1. Смеситель-раздатчик кормов СРК-21В «Хозяин»

2.УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ МАШИНЫ

| Показатель | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | ТУ, НД | данным испытаний |
| 1 | 2 | 3 |
| Вид работы | Измельчение, смешивание и раздача кормосмеси |  |
| Марка машины | СРК-21В «Хозяин» | СРК-21В «Хозяин» |
| Характеристика животноводческого помещения: |  |  |
| вместимость, гол | Нет данных | 500 |
| длина кормового прохода, м | То же | 100 |
| ширина кормового прохода, м | -//- | От 2,4 до 3,0 |
| высота кормушки, м | Не более 1,05 | От 0 до 1,05 |
| способ содержания | Нет данных | Привязной, беспривязной |
| Характеристика обслуживаемых животных: |  |  |
| вид | КРС | КРС |
| возраст | Нет данных | КРС, молодняк КРС |
| количество голов | То же | От 915 до 930 |
| Характеристика раздаваемого корма: |  |  |
| вид | -//- | Кормосмесь |
| насыпная плотность, кг/м3 | -//- | От 260 до 310 |
| влажность, % | -//- | От 50,0 до 68,0 |
| Соотношение компонентов, %: |  |  |
| сено | Нет данных | От 4,0 до 7,5 |
| силос | Нет данных | От 70,0 до 85,0 |
| комбикорм | То же | От 2,0 до 20,0 |
| минеральные добавки | -//- | От 0,6 до 1,5 |
| Характеристика грубых кормов: |  |  |
| вид | Сено, солома | Сено измельченное |
| объемная масса, кг/м3 | Нет данных | От 30,2 до 33,0 |
| влажность, % | То же | От 15,3до 19,3 |
| Средневзвешенный размер частиц, мм |  |  |
| Характеристика сочных кормов: |  |  |
| вид | Сенаж, силос | Силос |
| объемная масса, кг/м 3 | Нет данных | От 290,1 до 302,5 |
| влажность, % | То же | От 71,0 до 79,0 |
| Характеристика измельченного зернового корма: |  |  |
| вид | Комбикорм | Комбикорм, помол зернофуража |
| объемная масса, кг/дм3 | Нет данных | От 0,580 до 0,610 |
| влажность, % | То же | От 11,5 до 12,8 |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Микроклимат в помещении: |  |  |
| температура воздуха, оС | Не ниже +5 | От +11до +26 |
| относительная влажность, % | До 85 | От 58 до 67 |
| скорость движения воздуха, м/с | Нет данных | До 0,6 |
| содержание вредных веществ в воздухе: | По НД для КРС |  |
| содержание углекислого газа, % | До 0,25 | До 0,06 |
| содержание аммиака, мг/м3 | До 20 | 0 |
| содержание сероводорода, мг/м3 | До 20 | 0 |
| Режимы работы: |  |  |
| скорость движения, км/ч: |  |  |
| рабочая при раздаче корма | Не более 5,0 | 2,96 |
| транспортная с грузом | Не более 8,0 | 7,11 |
| транспортная без груза | Не более 12,0 | 8,00 |

3.РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1.Показатели назначения

| Показатель | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | ТУ, НД | данным испытаний |
| 1 | 2 | 3 |
| Техническая характеристика |  |  |
| Тип изделия | Полуприцепной |  |
| Агрегатирование | Тракторы кл. 2 и 3 | Трактор «Беларус 1523», кл. 3 |
| Привод | От ВОМ трактора |  |
| Рабочая скорость при раздаче, км/ч | Не более 5,0 | 2,96 |
| Транспортная скорость, км/ч: |  |  |
| с грузом | Не более 8 | 7,11 |
| без груза | Не более 12 | До 12 |
| Производительность кормораздатчика в час.,т: |  |  |
| основного времени (с учетом времени смешивания и раздачи) | 15,0 | 17,98 |
| эксплуатационного времени | Нет данных | 5,55 |
| Количество персонала обслуживающего агрегат, чел. | 1 | 1 |
| Габаритные размеры изделия: мм |  |  |
| длина | Не более 7440 | 7360 |
| ширина | Не более 2600 | 2545 |
| высота | Не более 3130 | 3100 |
| длина агрегата | Нет данных | 10600 |
| Дорожный просвет, мм | Не менее 300 | 420 |
| Общая масса в комплектации поставки, кг | Не более 7300 | 7300 |
| Объем смесительного бункера, м3 | 21,0 | 21,0 |
| Грузоподъемность, т | 7 | 7 |
| Стороны выгрузки корма | Правая, левая | Правая, левая |
| Высота загрузки корма, мм | Нет данных | 3120 |
| Высота разгрузки корма в кормушки, мм | 1050 | От 0 до 1050 |
| Число оборотов ВОМ, об/мин | 540 | 540 |
| Ширина колеи, мм | 1600±50 | 1650 |
| Трудоемкость составления агрегата, чел.ч | Нет данных | 0,12 |
| Количество передач: |  |  |
| ременных | 0 | 0 |
| цепных | 1 | 1 |
| карданных | 2 | 2 |
| редукторов | 2 | 2 |
| Количество точек смазки, всего | 15 | 15 |
| ежесменных | 0 | 0 |
| периодических | 13 | 13 |
| сезонных | 2 | 2 |
| Количество сортов смазки и масел | 2 | 2 |

| Функциональные показатели |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Производительность, т, за 1 ч времени: |  |  |  |
| основного (с учетом времени доизмельчения, смешивания и раздачи) | Не менее 15 | 17,98 |  |
| сменного | Не менее 8 | 10,25 |  |
| эксплуатационного | Нет данных | 10,22 |  |
| Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/т | Не более 1,1 | 0,81 |  |
| Эксплуатационно-технологические коэффициенты: |  |  |  |
| технологического обслуживания | Нет данных | 0,61 |  |
| надежности технологического процесса | 0,99 | 1,00 |  |
| использования сменного времени | Нет данных | 0,57 |  |
| использования эксплуатационного времени | -//- | 0,56 |  |
| Количество обслуживающего персонала, чел | 1 | 1+1 при погрузке |  |

3.2.Перечень несоответствий машины требованиям ТУ, НД

Несоответствий машины требованиям ТУ и НД не выявлено.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ

Смеситель-раздатчик кормов СРК-21В «Хозяин» использовался в соответствии с назначением на приготовлении рассыпных кормосмесей и раздаче их крупному рогатому скоту. Функциональные показатели и показатели качества работы машины были определены в основном на приготовлении рассыпных кормосмесей согласно рациона для дойного стада КРС. Условия испытаний соответствовали  требованиям ТУ и не оказывали отрицательного влияния на качество выполнения технологического процесса. Производительность за час основного времени составила 17,98 т/ч при неравномерности раздачи корма по длине кормовой линии 11,7%, что соответствует значениям показателей ТУ.

Обслуживание машины осуществляется в соответствии с требованиями ТУ, одним человеком (трактористом). Машина имеет достаточный уровень надежности. За весь период испытаний отказов и повреждений не отмечено. Коэффициент готовности машины составил 1,0 (по ТУ – 0,99). Кормораздатчик соответствует требованиям безопасности по ГОСТ Р 53489-2009 и ГОСТ 12.2.042-91.

На основании периодических испытаний смесителя-раздатчика кормов

СРК-21В «Хозяин» следует, что машина соответствует всем основным требованиям ТУ и НД.

Серийный выпуск машины может быть продолжен без изменения конструкции машины.

5. ВЫВОДЫ

На основании результатов периодических испытаний смесителя-раздатчика кормов СРК-21В «Хозяин» производства ООО «Интенсивные технологии» ФГБУ «Подольская МИС» отмечает, что испытанный образец соответствует требованиям ТУ и НД по показателям назначения, надежности и безопасности.

| Директор МИС | Н.В. Шилягин |
| --- | --- |
| Главный инженер | Д.В. Казанский |
| Зав. ведущей лабораторией | К.И. Каплиев |
| Ведущий инженер | Н.М. Христинин |

### Приложение А

# Оценка эффективности изменений, внесенных в конструкцию машины

и особенности конструкции

| Описание конструкционных изменений (особенности конструкции) | Оценка эффективности |
| --- | --- |
| Изменения не вносились. |  |