МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ

ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ФГБУ «ПОДОЛЬСКАЯ  ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ЗОНАЛЬНАЯ

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ  СТАНЦИЯ»

ОТЧЕТ  № 09-03-14 (2010033)

от  17  июля  2014 года

выполнения информационной услуги

по результатам периодических испытаний

смесителя-раздатчика кормов

СРК-6В «Хозяин»

Климовск  2014 г.

С О Д Е Р Ж А Н И Е

|  |  |  | Стр. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Введение |  | 3 |
| 1. | Назначение машины |  | 4 |
| 2. | Условия испытаний и режимы работы машины |  | 5 |
| 3. | Результаты испытаний |  | 7 |
|  | 3.1. Показатели назначения |  | 7 |
|  | 3.2. Перечень несоответствий машины требованиям НД |  | 9 |
| 4. | Заключение по результатам испытаний |  | 10 |
| 5. | Выводы |  | 11 |
|  | Приложение А. Перечень отказов и повреждений машины за период испытаний |  | 12 |

ВВЕДЕНИЕ

| Наименование машины | Смеситель-раздатчик кормов |
| --- | --- |
| Марка машины | СРК-6В «Хозяин» |
| Заводской номер машины | 6-13.30 |
| Год изготовления | 2014 г. |
| Изготовитель | ООО «Интенсивные технологии» |
| Сведения о сертификации | Нет данных |
| Период проведения испытаний | С 03.03.14г. по 15.07.14г. |
| Место проведения испытаний | ЗАО «Титовка», Почепский р-он, Брянская обл. |

Испытания проведены на соответствие машины требованиям

ТУ 4741-04-72858674-2014 утвержденных директором ООО «Интенсивные технологии» Петришенко Ю.М. по рабочей программе-методике, утвержденной директором

ФГБУ «Подольская МИС» Шилягиным Н.В.

1. НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ

Смеситель-раздатчик кормов СРК-6В предназначен для приготовления частичного доизмельчения, смешивания и раздачи кормовых смесей по заданной программе из различных компонентов (зеленая масса, силос, сенаж, рассыпное и прессованное сено, солома, комбикорма, корнеплоды в измельченном виде, брикетированные корма, твердые или жидкие кормовые добавки), с контролем массы кормовой смеси  по индикации на цифровом табло.

Кормораздатчик агрегатируется с тракторами класса 1,4

Кормораздатчик СРК-6В (рис.1) состоит из тягового устройства, бункера,  шнекового рабочего органа, весового механизма, механизма раздачи кормов, карданного вала, противоножа, гидросистемы, тормозной оси с колесами.

Принцип работы

Технологический процесс работы машины осуществляется следующим образом. Загружаемая сверху масса втягивается перемещивающим шнеком и частично измельчается с помощью установленных на шнеке ножей. Фуражная масса перемешивается от центра в верхней части шнека по коническим стенам смесительной камеры вниз, посредством чего она передвигается радиально на небольшое расстояние. Наиболее эффективное перемешивание осуществляется при заполнении бункера кормораздатчика до 90% его объема.

Рис.1. Смеситель-раздатчик кормов СРК-6В «Хозяин»

2.УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ МАШИНЫ

| Показатель | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | ТУ, НД | данным испытаний |
| 1 | 2 | 3 |
| Вид работы | Измельчение, смешивание и раздача кормосмеси |  |
| Марка машины | Смеситель-раздатчик кормов СРК-6В «Хозяин» |  |
| Характеристика животноводческого помещения: |  |  |
| вместимость, гол | Нет данных | 200 |
| длина кормового прохода, м | То же | 65 |
| ширина кормового прохода, м | -//- | 2,5 |
| высота кормушки, мм | Не более 750 | 560 |
| способ содержания | Нет данных | Привязное |
| Характеристика обслуживаемых животных: |  |  |
| вид | Нет данных | КРС |
| возраст | То же | Дойное стадо, молодняк КРС |
| количество голов | -//- | От 290 до 300 |
| Характеристика раздаваемого корма: |  |  |
| вид | То же | Кормосмесь |
| насыпная плотность, кг/м3 | -//- | От 250,0 до 280,0 |
| влажность, % | -//- | От 50,0 до 68,0 |
| Соотношение компонентов, %: | Нет данных |  |
| силос | То же | 50,0 |
| сенаж | -//- | От 31,7 до 42,2 |
| помол зернофуража | Нет данных | От 2,0 до 13,5 |
| солома овсяная | То же | От 5,0 до 6,0 |
| минеральные добавки | -//- | 0,8 |
| Характеристика грубых кормов: |  |  |
| вид | Сено, солома | Предварительно измельченная солома |
| объемная масса, кг/м3 | Нет данных | От 33,0 до 40,0 |
| влажность, % | То же | От 11,9до 16,0 |
| температура, оС | -//- | От -6 до +18 |
| Характеристика сочных кормов: |  |  |
| вид | Силос, сенаж, зеленая масса | Силос кукурузный |
| объемная масса, кг/м 3 | Нет данных | От 290,0 до 298,2 |
| влажность, % | То же | От 75,5 до 79,0 |
| температура, оС | -//- | От 11,0 до 26,0 |
| Характеристика сочных кормов: |  |  |
| вид | Силос, сенаж, зеленая масса | Сенаж (разнотравье) |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| объемная масса, кг/м 3 | Нет данных | От 44,1 до 46,3 |
| влажность, % | То же | От 10,5 до 27,0 |
| температура, оС | -//- | От 10,5 до 27,0 |
| Характеристика измельченного зернового корма: |  |  |
| вид | Комбикорм | Помол зернофуража |
| объемная масса, кг/м3 | Нет данных | 580 |
| влажность, % | То же | От 15,0 до 15,4 |
| Модуль помола | -//- |  |
| Микроклимат в помещении: |  |  |
| температура воздуха, оС | Нет данных | От +9 до 26 |
| относительная влажность, % | То же | От 56 до 70 |
| скорость движения воздуха, м/с | -//- | От 0 до 0,6 |
| содержание вредных веществ в воздухе: | По НД для КРС |  |
| содержание углекислого газа, % | До 0,25 | От 0,03 до 0,06 |
| содержание аммиака, мг/м3 | До 20 | До 10,0 |
| содержание сероводорода, мг/м3 | До 20 | 0 |
| Режимы работы: |  |  |
| скорость движения, км/ч: |  |  |
| рабочая при раздаче корма | Не более 5,0 | 1,94 |
| транспортная с грузом | Не более 8,0 | 2,32 |
| транспортная без груза | Не более 12,0 | 2,40 |

3.РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1.Показатели назначения

| Показатель | Значение показателя по: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТУ, НД |  | данным испытаний |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |
| Техническая характеристика |  |  |  |  |
| Тип изделия |  | Полуприцепной |  |  |
| Агрегатирование |  | С тракторами кл.1,4 |  | Трактор кл.1,4 МТЗ-82 «Беларус» |
| Привод |  | От ВОМ трактора |  |  |
| Рабочая скорость, км/ч |  | Не более 5,0 |  | 1,94 |
| Транспортная скорость, км/ч |  | Не более 12 |  | До 12 |
| Производительность кормораздатчика в час., т: |  |  |  |  |
| основного времени (с учетом времени смешивания и раздачи) |  | Нет данных |  | 5,70 |
| эксплуатационного времени |  | То же |  | 2,74 |
| Количество персонала обслуживающего агрегата, чел. |  | 1 |  | 1 |
| Габаритные размеры изделия: мм |  |  |  |  |
| длина |  | Не более 4020 |  | 4020 |
| ширина |  | Не более 2340 |  | 2340 |
| высота |  | Не более 2320 |  | 2320 |
| длина агрегата |  | Нет данных |  | 7070 |
| Дорожный просвет, мм |  | Не менее 300 |  | 310 |
| Общая масса в комплектации поставки, кг |  | Не более 2400 |  | 2400 |
| Объем смесительного бункера, м3 |  | 6,0 |  | 6,0 |
| Грузоподъемность, т |  | 2,0 |  | 2,0 |
| Стороны выгрузки корма |  | Левая |  | Левая |
| Высота выгрузки, мм |  | 750 |  | 750 |
| Высота погрузки, мм |  | Не менее 2400 |  | 2350 |
| Число оборотов ВОМ, об/мин |  | 540 |  | 540 |
| Ширина колеи, мм |  | 1450±50 |  | 1460 |
| Трудоемкость составления агрегата, чел.ч |  | Нет данных |  | 0,12 |
| Количество передач: |  |  |  |  |
| ременных |  | 0 |  | 0 |
| цепных |  | 0 |  | 0 |
| карданных |  | 2 |  | 2 |
| редукторов |  | 1 |  | 1 |
| Количество точек смазки, всего |  | 10 |  | 10 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| ежесменных |  | 0 |  | 0 |
| периодических |  | 9 |  | 9 |
| сезонных |  | 1 |  | 1 |
| Количество сортов смазок и масел |  | 2 |  | 2 |

| Функциональные показатели |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Производительность, т, за 1 ч времени: |  |  |  |
| основного (с учетом времени доизмельчения, смешивания и раздачи) | Нет данных | 5,70 |  |
| сменного | Нет данных | 2,75 |  |
| эксплуатационного | То же | 2,74 |  |
| Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/т | Не более 1,1 | 0,91 |  |
| Эксплуатационно-технологические коэффициенты: |  |  |  |
| технологического обслуживания | Нет данных | 0,51 |  |
| надежности технологического процесса | 0,99 | 1,00 |  |
| использования сменного времени | Нет данных | 0,483 |  |
| использования эксплуатационного времени | -//- | 0,481 |  |
| Количество обслуживающего персонала, чел | 1 | 1+1 при погрузке |  |

3.2.Перечень несоответствий машины требованиям ТУ, НД

Несоответствий машины требованиям ТУ и НД не выявлено.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ

Смеситель-раздатчик кормов СРК-6В «Хозяин» использовался в соответствии с назначением на приготовлении рассыпных кормосмесей и раздаче их в кормушки крупному рогатому скоту. Функциональные и качественные показатели работы машины были определены в основном на приготовлении рассыпных кормосмесей из силоса, сенажа, овсяной соломы, помола зерна и минеральных добавок. Условия испытаний соответствовали  требованиям ТУ и не оказывали отрицательного влияния на качество выполнения технологического процесса. Производительность за час основного времени составила 5,70 т/ч при неравномерности раздачи корма по длине кормовой линии 12,3%, что соответствует значениям показателей ТУ. В процессе приготовления корма снижения его качества не происходит.

Обслуживание машины осуществляется в соответствии с требованиями ТУ, одним человеком (трактористом). Машина имеет достаточный уровень надежности. За весь период испытаний отказов и повреждений не отмечено. Коэффициент готовности машины составил 1,0 (требование ТУ – 0,99). Кормораздатчик соответствует требованиям безопасности по ГОСТ Р 53489-2009 и ГОСТ 12.2.042-91.

На основании периодических испытаний смесителя-раздатчика кормов СРК-6В «Хозяин» следует, что машина соответствует всем основным требованиям ТУ, НД.

Серийный выпуск машины может быть продолжен без изменения конструкции машины.

5. ВЫВОДЫ

На основании результатов периодических испытаний смесителя-раздатчика кормов СРК-6В «Хозяин» производства ООО «Интенсивные технологии» ФГБУ «Подольская МИС» отмечает, что испытанный образец соответствует требованиям ТУ и НД по показателям назначения, надежности и безопасности.

| Директор МИС | Н.В. Шилягин |
| --- | --- |
| Главный инженер | Д.В. Казанский |
| Зав. ведущей лабораторией | К.И. Каплиев |
| Ведущий инженер | Н.М. Христинин |

### Приложение А

# Оценка эффективности изменений, внесенных в конструкцию машины

и особенности конструкции

| Описание конструкционных изменений (особенности конструкции) | Оценка эффективности |
| --- | --- |
| Изменения не вносились. |  |