МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ

ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ФГБУ «ПОДОЛЬСКАЯ  ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ЗОНАЛЬНАЯ

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ  СТАНЦИЯ»

ОТЧЕТ  № 09-06-14 (1040022)

от  22 июля 2014 г.

выполнения информационной услуги

по результатам приемочных испытаний

разбрасывателя органических удобрений

многофункционального РОУМ-22

Климовск  2014 г.

С О Д Е Р Ж А Н И Е

|  |  |  | Стр. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Введение |  | 3 |
| 1. | Назначение машины |  | 4 |
| 2. | Условия испытаний и режимы работы машины |  | 6 |
| 3. | Результаты испытаний |  | 7 |
|  | 3.1. Показатели назначения |  | 7 |
|  | 3.2. Перечень несоответствий машины требованиям НД |  | 9 |
| 4. | Заключение по результатам испытаний |  | 10 |
| 5. | Выводы |  | 11 |
|  | Приложение А. Оценка эффективности изменений, внесённых в конструкцию машины и особенности конструкции |  | 12 |

ВВЕДЕНИЕ

| Наименование машины | Разбрасыватель органических удобрений многофункциональный |
| --- | --- |
| Марка машины | РОУМ-22 |
| Заводской номер машины | 09-14.034 |
| Год изготовления | 2014 г. |
| Изготовитель | ООО «Интенсивные технологии», г. Смоленск |
| Сведения о сертификации | Нет данных |
| Период проведения испытаний | С 12.03.14г. по 23.06.14г. |
| Место проведения испытаний | ООО «Смоленское поле», Смоленская область |

Испытания проведены на соответствие машины требованиям

ТУ 4733-09-72858674-2014, утвержденных директором ООО «Интенсивные технологии» Петришенко Ю.М.  по рабочей программе-методике, утвержденной директором ФГБУ «Подольская МИС» Шилягиным Н.В. 19.03.2014 г.

1. НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ

Разбрасыватель органических удобрений многофункциональный РОУМ-22 предназначен для перевозки и разбрасывания удобрений на возделываемых землях, а также применяется для транспортировки различных сельскохозяйственных материалов (сена, сенажа, силоса,  соломы, торфа) на небольшие расстояния по внутрихозяйственным дорогам с выгрузкой назад.

Разбрасыватель состоит из рамы, днища в сборе, облицовки кузова, шибера, двух цепных скребковых конвейеров, комплекта битеров, приводов   подъема шибера, вращения битеров, цепных конвейеров и гидравлической опорной стойки, светосигнального оборудования, тормозной системы, гидросистемы, шасси, сницы и съемной защиты комплекта битеров.

Принцип работы

Трактор с разбрасывателем устанавливаем вблизи загрузки органических удобрений. Погрузчиком осуществляем равномерную загрузку навоза по всей поверхности ку зова. Переезжаем к месту разбрасывания. Включаем ВОМ трактора. С помощью гидравлических цилиндров поднимаем шибер. От гидравлической системы трактора через редуктор происходит вращение вала привода цепного транспортера. Через битера осуществляется отделение порций навоза от общей массы в кузове разбрасывателя и разбрасывание их на возделываемые земли. По окончанию разбрасывания закрываем шибер, отключаем ВОМ трактора. Далее цикл повторяется.

Рисунок 1. Разбрасыватель органических удобрений

многофункциональный РОУМ-22. Вид сзади.

2.УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ МАШИНЫ

| Показатель | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | НД | по данным испытаний |
| 1 | 2 | 3 |
| Вид работы | Транспортирование и внесение твердых органических удобрений |  |
| Вид удобрения | Навоз крупного рогатого скота |  |
| Объемный вес, кг/м3 | Нет данных | От 700 до 900 |
| Влажность, % | То же | 72 |
| Соломистость, % | То же | 27 |
| Степень разложения | -//- | Полуперепревший |
| Характеристика участка, м: |  |  |
| -длина | -//- | 1500 |
| -ширина | -//- | 700 |
| Тип почвы | -//- | Дерново-подзолистый |
| Рельеф | -//- | Равнинный |
| Температура воздуха, оС | От -45 до +45 | От +10 до +30 |
| Скорость ветра, м/с | Нет данных | От 2 до 10 |
| Режимы работы: |  |  |
| транспортная скорость, км/ч | Не более 25 | 22 |
| рабочая скорость, км/ч | Не более 15 | 13,6 |

Показатели условий испытаний определены по СТО АИСТ 1.13-2011.

3.РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1.Показатели назначения

| Показатель | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | НД | данным испытаний |
| 1 | 2 | 3 |
| Техническая характеристика |  |  |
| Тип изделия | Полуприцепной |  |
| Агрегатируется | С тракторами класса не ниже 5 | С трактором «Джон Дир», кл. 5 |
| Грузоподъемность, т | 22 | 22 |
| Объем бункера, м3 | Не менее 22 | 22 |
| Масса, кг | Не более 10000 | 9990 |
| Привод битеров | От ВОМ трактора |  |
| Габаритные размеры, мм: | Не более |  |
| -длина | 9260 | 9240 |
| -ширина | 2550 | 2550 |
| -высота | 3700 | 3700 |
| Высота полуприцепа с поднятым задним бортом, мм | Не более 4330 | 4320 |
| Колея, мм | 1910±50 | 1920 |
| Сторона разбрасывания/разгрузки | Задняя | Задняя |
| Дорожный просвет, мм | Не менее 300 | 320 |
| Шины | 24.0/50 R 22, | 24.0/50 R 22,5 |
| Давление в шинах, МПа | Не более 0,25 | 0,25 |
| Удельный расход топлива, кг/т | Не более 0,8 | 0,65 |
| Функциональные показатели |  |  |
| Производительность за 1ч, т: |  |  |
| основного времени: на разбрасывании на разбрасывании и перевозке | Не менее 50 Нет данных | 87,87 32,12 |
| сменного времени | То же | 14,06 |
| эксплуатационного времени | -//- | 14,05 |
| Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/т | Не более 0,8 | 0,65 |
| Эксплуатационно-технологические коэффициенты: |  |  |
| технологического обслуживания | Нет данных | 0,52 |
| надежности технологического процесса | То же | 1,00 |
| использования сменного времени | -//- | 0,16 |
| использования эксплуатационного времени | -//- | 0,16 |
| Количество обслуживающего персонала, чел | 1 | 1 |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Показатели качества выполнения технологического процесса: |  |  |
| средний вес груза, т | Не более 22 | 18,98 |
| коэффициент использования номинальной грузоподъемности | Нет данных | 0,86 |
| средняя техническая скорость, км/ч | То же | 14,76 |
| потери, % | -//- | 0 |

3.2.Перечень несоответствий машины требованиям НД

| Наименование показателя и номер пункта НД | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | НД | данным испытаний |

Несоответствий машины требованиям ТУ и НД не отмечено.

4.ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ

Испытаниями разбрасывателя органических удобрений многофункционального

РОУМ-22 установлено, что образец соответствует всем основным требованиям ТУ и НД, вписывается в технологию производства сельскохозяйственной продукции и найдет широкое применение в зоне деятельности МИС.

5. ВЫВОДЫ

На основании результатов государственных периодических испытаний разбрасывателя органических удобрений многофункционального РОУМ-22, производства

ООО «Интенсивные технологии», г. Смоленск,  ФГБУ «Подольская МИС» отмечает:

машина соответствует требованиям ТУ и НД по показателям назначения, надежности и безопасности.

| Директор МИС | Н.В. Шилягин |
| --- | --- |
| Главный инженер | Д.В. Казанский |
| Зав. лабораторией, |  |
| ведущий инженер | К.И. Каплиев |

### Приложение А

# Оценка эффективности изменений, внесенных в конструкцию машины

и особенности конструкции

| Описание конструкционных изменений (особенности конструкции) | Оценка эффективности |
| --- | --- |
| Изменения не вносились. |  |