МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ

ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ФГБУ «ПОДОЛЬСКАЯ  ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ЗОНАЛЬНАЯ

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ  СТАНЦИЯ»

ОТЧЕТ  № 09-14-14 (2010053)

от  21 октября  2014 года

выполнения информационной услуги

по результатам базовых испытаний

смесителя  кормораздатчика

TRIOLIET ТМ  SOLOMIX 2 тип 12 ZK

Климовск  2014 г.

С О Д Е Р Ж А Н И Е

|  |  |  | Стр. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Введение |  | 3 |
| 1. | Назначение машины |  | 4 |
| 2. | Условия испытаний и режимы работы машины |  | 6 |
| 3. | Результаты испытаний |  | 8 |
|  | 3.1. Показатели назначения |  | 8 |
|  | 3.2. Перечень несоответствий машины требованиям НД |  | 10 |
| 4. | Заключение по результатам испытаний |  | 11 |
| 5. | Выводы |  | 12 |
|  | Приложение А. Оценка эффективности изменений, внесённых в конструкцию машины и особенности конструкции |  | 13 |

ВВЕДЕНИЕ

| Наименование машины | Смеситель кормораздатчик |
| --- | --- |
| Марка машины | TRIOLIET ТМ SOLOMIX 2 тип 12 ZK |
| Заводской номер машины | 7 |
| Год изготовления | 2014 г. |
| Изготовитель | ЗАО «Колнаг», г. Коломна, Московской обл. |
| Сведения о сертификации | Нет данных |
| Период проведения испытаний | С 17.06.14 г. по 13.10.14 г. |
| Место проведения испытаний | ЗАО «Озеры-Молоко», Ступинский р-н, Московская область |

Испытания проведены на соответствие машины требованиям

ТУ 4741–020-42796734-2006, утверждённых генеральным директором ЗАО «Колнаг» Туболевым С. С., по рабочей программе-методике, утверждённой директором

ФГБУ «Подольская МИС» Шилягиным Н.В. 24.06.2014 г.

1. НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ

Смеситель кормораздатчик TRIOLIET ТМ  SOLOMIX 2 тип 12 ZK (рис.1) (далее по тексу – смеситель) предназначен для приготовления (разрыхления, частичного измельчения и смешивания) и раздачи кормовых смесей из различных (в зависимости от применяемого в хозяйстве рациона) компонентов (зелёная масса, силос, сенаж, рассыпное и прессованное сено, солома, комбикорм, корнеплоды, брикетированные корма, твёрдые или жидкие кормовые добавки), с применением электронной системы взвешивания компонентов кормовой смеси.

Смеситель применяется в животноводческих помещениях, а также на откормочных площадках вне помещений.

Смеситель состоит из бункера 1, дозирующего клапана 2, гидравлической системы 3, балки с колесами 4, дышла 5, трапа с площадкой 6, опоры стояночной 7, ручного стояночного тормоза, двух контрножей, электронного взвешивающего устройства 8, пульта управления, пневматической тормозной системы, привода шнеков 9.

Принцип работы смесителя

Загружаемая сверху масса втягивается перемешивающими шнеками и измельчается с помощью установленных на шнеках ножей. Фуражная масса приподнимается вертикальными шнеками вверх, а затем свободно сползает вниз по коническим стенам смесительной камеры. Наличие зазора между шнеками и стенками смесительной камеры обеспечивает щадящий режим обработки вводимых кормовых компонентов без повреждения их структуры, слипания или образования комков. В результате выполнения этой технологической операции происходит быстрое перемешивание кормовых составляющих и получается рыхлая однородная кормосмесь.

Выгрузка готового корма осуществляется через дозирующий клапан, направляющего доставляемую шнеками кормовую массу на раздачу.

## Рис. 1. Смеситель – кормораздатчик

TRIOLIET ТМ  SOLOMIX 2 тип 12 ZK

1 – бункер; 2- дозирующий клапан; 3 – гидравлическая система;

4 – балка с колесами; 5 – дышло; 6 – трап с площадкой;

7 – стояночная опора; 8 – электронно взвешивающее устройство;

9 – привод шнеков

2.УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ МАШИНЫ

| Показатель | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | НД | по данным испытаний |
| 1 | 2 | 3 |
| Вид работы | Приготовление и раздача кормовых смесей | Смешивание сена, силоса, комбикорма и раздача смеси в кормушки |
| Место испытаний | Ферма КРС | ЗАО «Озеры-Молоко», Московская обл. |
| Характеристика обслуживаемого двора: |  |  |
| вместимость голов, коров | Нет данных | 290 |
| линейные размеры проходов (проездов), м: |  |  |
| длина | То же | 100 |
| ширина | Не менее 2,25 | 2,5 |
| линейные размеры кормушек, м: |  |  |
| длина | Нет данных | 90 |
| высота над уровнем пола | То же | 0,04 |
| Способ содержания животных: | Нет данных | Беспривязный |
| Характеристика животных обслуживаемых испытуемой машиной: |  |  |
| вид | Нет данных | КРС |
| возраст | То же | Старше 2-х лет |
| Характеристика исходного материала: |  |  |
| назначение смеси | Для кормления животных | Для кормление животных |
| компоненты | Любые | Комбикорм, силос, сено |
| соотношение компонентов, %: |  |  |
| -силос | Нет данных | От 71 до 77 |
| -сено | То же | От 10 до 12 |
| -комбикорм | -//- | От 13 до 16 |
| Характеристика раздаваемого корма: |  |  |
| вид | Смесь | Смесь |
| влажность, % | Нет данных | 67 |
| фракционный состав, %: |  |  |
| размер частиц, мм: |  |  |
| до 20 включительно | Нет данных | 55 |
| >20>30 | То же | 12 |
| >30>40 | -//- | 10 |
| >40>50 | -//- | 8 |

Окончание таблицы

| 1 | 2 | 4 |
| --- | --- | --- |
| >50>70 | -//- | 7 |
| >70>100 | -//- | 5 |
| >100 | -//- | 3 |
| средневзвешенный размер частиц, мм | -//- | 38,3 |
| Микроклимат в коровнике: |  |  |
| температура, оС | Нет данных | 17 |
| относительная влажность, % | То же | 73 |
| Режимы работы: |  |  |
| рабочая скорость, км/ч | Не более 2,7 | 1,55 |

Показатели условий испытаний определены по СТО АИСТ 19.1-2008.

3.РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1.Показатели назначения

| Показатель | Значение показателя по: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | НД |  |  | данным испытаний |
| 1 | 2 |  |  | 4 |
| Техническая характеристика |  |  |  |  |
| Тип изделия | Полуприцепной |  |  |  |
| Агрегатируется | С тракторами класса 1,4-2,0 |  | МТЗ – 82, класса 1,4 |  |
| Частота вращения вала отбора мощности, мин-1 | 540 |  | 540 |  |
| Объём смесительной камеры, м3 | 12 |  | 12 |  |
| Максимальное заполнение смесителя, % | 90 |  | 90 |  |
| Максимальная загрузка смесителя, кг | 4500 |  | 4400 |  |
| Сторона разгрузки кормосмеси | Правая, левая, в обе стороны |  | Правая |  |
| Высота выгрузки, м | Не менее 0,7 |  | 0,75 |  |
| Габаритные размеры, м: | Не более |  |  |  |
| высота | 2,50 |  | 2,47 |  |
| ширина | 2,25 |  | 2,25 |  |
| длина, включая дышло | 6,02 |  | 6,01 |  |
| Расстояние между внешними сторонами колёс, м | 1,72±0,05 |  | 1,72 |  |
| Масса, кг | Не более 5000 |  | 4970 |  |
| Дорожный просвет, м | Не менее 0,3 |  | 0,32 |  |
| Управление | Механическое, дистанционное |  |  |  |
| Количество обслуживающего персонала, чел | 1 (тракторист) |  |  |  |
| Рабочая скорость, км/ч | Не более 2,7 | 1,55 |  |  |
| Нагрузка на дышло, кг | Не более 2000 | 1900 |  |  |
| Неравномерность раздачи корма по длине кормовой линии, % | 15 | 13 |  |  |
| Потери корма при раздаче, % | Не более 1 | 0,5 |  |  |
| Качество смешивания кормов, % | Не менее 90 | 94 |  |  |
| Время приготовлении кормосмеси, мин. | Не более 15 | 14 |  |  |
| Степень измельчения корма, % | От 10 до 30 | От 12 до 26 |  |  |
| Функциональные показатели |  |  |  |  |
| Производительность за 1ч, т: |  |  |  |  |
| основного времени: |  |  |  |  |
| смесителя | Не менее 12 | 18,42 |  |  |
| смесителя-раздатчика | Не менее 8 | 14,62 |  |  |
| сменного времени | Нет данных | 7,14 |  |  |
| Удельный расход горючего за время сменной работы, кг/т | -//- | 2,50 |  |  |

Окончание таблицы

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Эксплуатационно-технологические коэффициенты: |  |  |
| надёжности технологического процесса | Не менее 0,98 | 1,00 |
| технологического обслуживания | -//- | 0,57 |
| использования сменного времени | -//- | 0,49 |
| использования эксплуатационного времени | -//- | 0,48 |
| Количество обслуживающего персонала, чел. | 1 | 1 |
| Показатели качества выполнения технологического процесса: |  |  |
| коэффициент использования номинальной вместимости | Нет данных | 0,97 |
| потери, % | Не более 1 | Нет |
| неравномерность раздачи, % | Не более 15 | 13 |
| Пропускная способность по массе, кг/с | Нет данных | 17 |
| Продолжительность раздачи корма, мин | То же | 3,72 |
| Средняя норма выдачи корма на 1м длины кормовой линии, кг/м | -//- | 23 |

3.2.Перечень несоответствий машины требованиям НД

| Наименование показателя и номер пункта НД | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | НД | данным испытаний |

Несоответствий машины требованиям ТУ и НД не отмечено.

4.ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ

Анализируя полученные показатели испытаний смесителя-кормораздатчика TRIOLIET ТМ  SOLOMIX 2 тип 12 ZK в целом можно сделать вывод, что машина соответствует требованиям ТУ, ССБТ и НД,  надёжно выполняет технологический процесс работы и найдёт широкое применение в хозяйствах зоны деятельности МИС.

5. ВЫВОДЫ

На основании результатов государственных периодических испытаний смесителя кормораздатчика TRIOLIET ТМ  SOLOMIX 2 тип 12 ZK производства ЗАО «Колнаг»

ФГБУ «Подольская МИС» отмечает:

машина соответствует требованиям ТУ и НД по показателям назначения, надежности и безопасности.

| Директор МИС | Н.В. Шилягин |
| --- | --- |
| Главный инженер | Д.В. Казанский |
| Зав. лабораторией, |  |
| ведущий инженер | К.И. Каплиев |

### Приложение А

# Оценка эффективности изменений, внесенных в машину

по сравнению с ранее испытанным образцом и в процессе испытаний

| Описание конструкционных изменений (особенности конструкции) | Оценка эффективности |
| --- | --- |
| Изменения не вносились. |  |