МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ

ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ФГБУ «ПОДОЛЬСКАЯ  ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ЗОНАЛЬНАЯ

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ  СТАНЦИЯ»

ОТЧЕТ  № 09-20-14 (5040072)

от  17 октября  2014 года

выполнения информационной услуги

по результатам периодических испытаний

разбрасывателя органических удобрений

многофункционального РОУМ-10

Климовск  2014 г.

С О Д Е Р Ж А Н И Е

|  |  |  | Стр. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Введение |  | 3 |
| 1. | Назначение машины |  | 4 |
| 2. | Условия испытаний и режимы работы машины |  | 6 |
| 3. | Результаты испытаний |  | 8 |
|  | 3.1. Показатели назначения |  | 8 |
|  | 3.2. Перечень несоответствий машины требованиям НД |  | 10 |
| 4. | Заключение по результатам испытаний |  | 11 |
| 5. | Выводы |  | 12 |
|  | Приложение А. Оценка эффективности изменений, внесённых в конструкцию машины и особенности конструкции |  | 13 |

ВВЕДЕНИЕ

| Наименование машины | Разбрасыватель органических удобрений многофункциональный |
| --- | --- |
| Марка машины | РОУМ-10 |
| Заводской номер машины | 9 |
| Год изготовления | 2014 г. |
| Изготовитель | ООО «Интенсивные технологии», г. Смоленск |
| Сведения о сертификации | Нет данных |
| Период проведения испытаний | С 16.09.14 г. по 14.10.14 г. |
| Место проведения испытаний | ЗАО «Агрофирма-Катынь», Смоленская область |

Испытания проведены на соответствие машины требованиям

ТУ 4733–19-72858674-2014, утверждённых директором ООО «Интенсивные технологии» Петришенко Ю. М., по рабочей программе-методике, утверждённой директором

ФГБУ «Подольская МИС» Шилягиным Н.В. 18.09.2014 г.

1. НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ

Разбрасыватель органических удобрений многофункциональный РОУМ-10 (далее по тексту – разбрасыватель) предназначен для транспортирования и внесения твердых органических удобрений, а также для перевозки других сельскохозяйственных грузов (сена, сенажа, силоса,  соломы, торфа) на небольшие расстояния по внутрихозяйственным дорогам с выгрузкой назад.

Разбрасыватель состоит (рис. 1) из рамы 1, шибера 2, цепного скребкового конвейера, комплекта битеров, съемных крыльев 3, узла привода битеров, редуктора привода конвейера, механической опорной стойки,  электрооборудования, гидросистемы, оси 4, пневмосистемы, съемной защиты комплекта битеров 5, подрессоренного дышла с сницей.

Принцип работы

Трактор с разбрасывателем устанавливаем вблизи загрузки органических удобрений. Погрузчиком осуществляем равномерную загрузку навоза по всей поверхности кузова. Переезжаем к месту разбрасывания. Включаем ВОМ трактора. С помощью гидравлических цилиндров поднимаем шибер. От гидравлической системы трактора через редуктор происходит вращение вала привода цепного транспортера. Через битера осуществляется отделение порций навоза от общей массы в кузове разбрасывателя и разбрасывание их на возделываемые земли. По окончанию разбрасывания закрываем шибер, отключаем ВОМ трактора. Далее цикл повторяется.

Рисунок 1. Разбрасыватель органических удобрений

многофункциональный РОУМ-10.

1 – рама;  2 – шибер;  3 – съемные крылья;

4 – ось; 5 – съемная защита битеров;

6 – башмаки; 7 – колесо домкрата.

2.УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ МАШИНЫ

| Показатель | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | НД | по данным испытаний |
| 1 | 2 | 3 |
| Вид работы | Транспортирование и внесение твердых органических удобрений |  |
| Вид удобрения | Навоз крупного рогатого скота |  |
| Объемный вес, кг/м3 | Нет данных | От 700 до 800 |
| Влажность, % | То же | 72 |
| Соломистость, % | То же | 26 |
| Степень разложения | -//- | Полуперепревший |
| Характеристика участка, м: |  |  |
| -длина | -//- | 1000 |
| -ширина | -//- | 1000 |
| Тип почвы | -//- | Дерново-подзолистый |
| Рельеф | -//- | Равнинный |
| Температура воздуха, оС | От -45 до +45 | От +11 до +28 |
| Скорость ветра, м/с | Нет данных | От 2 до 15 |
| Режимы работы: |  |  |
| транспортная скорость, км/ч | Не более 25 | 21,47 |
| рабочая скорость, км/ч | Не более 15 | 8,9 |

Показатели условий испытаний определены по СТО АИСТ 1.13-2011.

3.РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1.Показатели назначения

| Показатель | Значение показателя по: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | НД | данным испытаний |  |
| 1 | 2 | 3 |  |
| Техническая характеристика |  |  |  |
| Тип изделия | Полуприцепной |  |  |
| Агрегатируется | С тракторами класса от 2 до 3 | С трактором МТЗ-1221, кл. 2 |  |
| Грузоподъемность, т | 10 | 10 |  |
| Объем бункера, м3 | Не менее 10 | 10 |  |
| Масса, кг | Не более 6000 | 5940 |  |
| Привод битеров | От ВОМ трактора |  |  |
| Габаритные размеры, мм: | Не более |  |  |
| -длина | 8500 |  | 8450 |
| -ширина | 2800 |  | 2800 |
| -высота | 2650 |  | 2650 |
| Высота разбрасывателя с поднятым задним бортом, мм | Не более 4850 |  | 4840 |
| Колея, мм | 2150±50 |  | 2150 |
| Сторона разбрасывания/разгрузки | Задняя |  | Задняя |
| Дорожный просвет, мм | Не менее 350 |  | 360 |
| Шины | 24.0/50 R 22,5 |  | 24.0/50 R 22,5 |
| Давление в шинах, МПа | Не более 0,25 |  | 0,25 |
| Транспортная скорость, км/ч | Не более 25 |  | 21,47 |
| Рабочая скорость, км/ч | Не более 15 |  | 8,90 |
| Удельный расход топлива, кг/т | Не более 0,8 |  | 0,7 |
| Количество обслуживающего персонала, чел. | 1 |  | 1 |
| Функциональные показатели |  |  |  |
| Производительность за 1ч, т: |  |  |  |
| основного времени: на разбрасывании на разбрасывании и перевозке | Не менее 35 Нет данных | 61,35 21,46 |  |
| сменного времени | То же | 10,78 |  |
| эксплуатационного времени | -//- | 10,73 |  |
| Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/т | Не более 0,8 | 0,7 |  |
| Эксплуатационно-технологические коэффициенты: |  |  |  |
| технологического обслуживания | Нет данных | 0,58 |  |
| надежности технологического процесса | То же | 1,00 |  |
| использования сменного времени | -//- | 0,176 |  |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| использования эксплуатационного времени | Нет данных | 0,175 |
| Количество обслуживающего персонала, чел | 1 | 1 |
| Показатели качества выполнения технологического процесса: |  |  |
| средний вес груза, т | Не более 14 | 8,65 |
| коэффициент использования номинальной грузоподъемности | Нет данных | 0,86 |
| средняя техническая скорость, км/ч | То же | 16,47 |
| потери, % | -//- | 0 |

3.2.Перечень несоответствий машины требованиям НД

| Наименование показателя и номер пункта НД | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | НД | данным испытаний |

Несоответствий машины требованиям ТУ и НД не отмечено.

4.ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ

Испытаниями разбрасывателя органических удобрений многофункционального

РОУМ-10 установлено, что образец соответствует требованиям НД, ТУ, вписывается в технологию производства сельскохозяйственной продукции и найдет широкое применение в зоне деятельности МИС.

5. ВЫВОДЫ

На основании результатов государственных периодических испытаний разбрасывателя органических удобрений многофункционального РОУМ-10, производства

ООО «Интенсивные технологии», г. Смоленск,  ФГБУ «Подольская МИС» отмечает:

машина соответствует требованиям ТУ и НД по показателям назначения, надежности и безопасности.

| Директор МИС | Н.В. Шилягин |
| --- | --- |
| Главный инженер | Д.В. Казанский |
| Зав. лабораторией, |  |
| ведущий инженер | К.И. Каплиев |

### Приложение А

# Оценка эффективности изменений, внесенных в конструкцию машины

и особенности конструкции

| Описание конструкционных изменений (особенности конструкции) | Оценка эффективности |
| --- | --- |
| Изменения не вносились. |  |