МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ

ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ФГБУ «ПОДОЛЬСКАЯ  ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ЗОНАЛЬНАЯ

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ  СТАНЦИЯ»

ОТЧЕТ  № 09-30-14 (5040092)

от  12 ноября  2014 г.

выполнения информационной услуги

по результатам периодических испытаний

разбрасывателя органических удобрений

многофункционального РОУМ-20

Климовск  2014 г.

С О Д Е Р Ж А Н И Е

|  |  |  | Стр. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Введение |  | 3 |
| 1. | Назначение машины |  | 4 |
| 2. | Условия испытаний и режимы работы машины |  | 6 |
| 3. | Результаты испытаний |  | 8 |
|  | 3.1. Показатели назначения |  | 8 |
|  | 3.2. Перечень несоответствий машины требованиям НД |  | 10 |
| 4. | Заключение по результатам испытаний |  | 11 |
| 5. | Выводы |  | 12 |
|  | Приложение А. Оценка эффективности изменений, внесённых в конструкцию машины и особенности конструкции |  | 13 |

ВВЕДЕНИЕ

| Наименование машины | Разбрасыватель органических удобрений многофункциональный |
| --- | --- |
| Марка машины | РОУМ-20 |
| Заводской номер машины | 14 |
| Год изготовления | 2014 г. |
| Изготовитель | ООО «Интенсивные технологии», г. Смоленск |
| Сведения о сертификации | Нет данных |
| Период проведения испытаний | С 22.09.14 по 27.10.14 |
| Место проведения испытаний | ЗАО «Агрофирма-Катынь», Смоленская область |

Испытания проведены на соответствие машины требованиям

ТУ 4733-09-72858674-2014, утверждённых директором ООО «Интенсивные технологии» Петришенко Ю. М., по рабочей программе-методике, утверждённой директором

ФГБУ «Подольская МИС» Шилягиным Н.В. 30.09.2014 г.

1. НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ

Разбрасыватель органических удобрений многофункциональный РОУМ-20 (далее по тексту – разбрасыватель) предназначен для перевозки и разбрасывания удобрений на возделываемых землях, а также применяется для транспортировки различных сельскохозяйственных материалов (сена, сенажа, силоса,  соломы, торфа) на небольшие расстояния по внутрихозяйственным дорогам с выгрузкой назад.

Разбрасыватель состоит (рис.1) из рамы 1, днища в сборе, кузова 2, шибера, двух цепных скребковых конвейеров, комплекта битеров, приводов   подъема шибера 3, вращения битеров, цепных конвейеров 4 и гидравлической опорной стойки, светосигнального оборудования, тормозной системы, гидросистемы, шасси 5, сницы 6 и съемной защиты комплекта битеров.

Принцип работы

Трактор с разбрасывателем устанавливаем вблизи загрузки органических удобрений. Погрузчиком осуществляем равномерную загрузку навоза по всей поверхности ку зова. Переезжаем к месту разбрасывания. Включаем ВОМ трактора. С помощью гидравлических цилиндров поднимаем шибер. От гидравлической системы трактора через редуктор происходит вращение вала привода цепного транспортера. Через битера осуществляется отделение порций навоза от общей массы в кузове разбрасывателя и разбрасывание их на возделываемые земли. По окончанию разбрасывания закрываем шибер, отключаем ВОМ трактора. Далее цикл повторяется.

Рисунок 1. Разбрасыватель органических удобрений

многофункциональный РОУМ-20. Общий вид.

1 – рама, 2 – кузов, 3 – привод подъема шибера,

4 – привод цепных конвейеров, 5 – шасси, 6 – сница,

7 - пневмосистема

2.УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ МАШИНЫ

| Показатель | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | НД | по данным испытаний |
| 1 | 2 | 3 |
| Вид работы | Транспортирование и внесение твердых органических удобрений |  |
| Вид удобрения | Навоз крупного рогатого скота |  |
| Объемный вес, кг/м3 | Нет данных | От 600 до 800 |
| Влажность, % | То же | 74 |
| Соломистость, % | -//- | 28 |
| Степень разложения | -//- | Полуперепревший |
| Характеристика участка, м: |  |  |
| -длина | -//- | 1700 |
| -ширина | -//- | 1000 |
| Тип почвы | -//- | Дерново-подзолистый |
| Рельеф | -//- | Равнинный |
| Температура воздуха, оС | От -45 до +45 | От +10 до +20 |
| Скорость ветра, м/с | Нет данных | От 2 до 10 |
| Режимы работы: |  |  |
| транспортная скорость, км/ч | Не более 25 | 19 |
| рабочая скорость, км/ч | Не более 15 | 14,96 |

Показатели условий испытаний определены по СТО АИСТ 1.13-2011.

3.РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1.Показатели назначения

| Показатель | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | НД | данным испытаний |
| 1 | 2 | 3 |
| Техническая характеристика |  |  |
| Тип изделия | Полуприцепной |  |
| Агрегатируется | С тракторами класса не ниже 5 | С трактором К-701, кл. 5 |
| Грузоподъемность, т | 20 | 20 |
| Объем бункера, м3 | Не менее 21 | 21 |
| Масса, кг | Не более 10000 | 9990 |
| Привод битеров | От ВОМ трактора |  |
| Габаритные размеры, мм: | Не более |  |
| -длина | 9260 | 9240 |
| -ширина | 2550 | 2550 |
| -высота | 3500 | 3500 |
| Высота полуприцепа с поднятым задним бортом, мм | Не более 4330 | 4320 |
| Колея, мм | 1910±50 | 1920 |
| Сторона разбрасывания/разгрузки | Задняя | Задняя |
| Дорожный просвет, мм | Не менее 300 | 320 |
| Шины | 24.0/50 R 22,5 | 24.0/50 R 22,5 |
| Давление в шинах, МПа | Не более 0,25 | 0,25 |
| Транспортная скорость, км/ч | Не более 25 | 19 |
| Рабочая скорость, км/ч | Не более 15 | 14,96 |
| Удельный расход топлива, кг/т | Не более 0,8 | 0,7 |
| Количество обслуживающего персонала,чел. | 1 | 1 |
| Функциональные показатели |  |  |
| Производительность за 1ч, т: |  |  |
| основного времени: на разбрасывании на разбрасывании и перевозке | Не менее 50 Нет данных | 71,96 34,94 |
| сменного времени | То же | 15,42 |
| эксплуатационного времени | -//- | 15,35 |
| Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/т | Не более 0,8 | 0,7 |
| Эксплуатационно-технологические коэффициенты: |  |  |
| технологического обслуживания | Нет данных | 0,55 |
| надежности технологического процесса | То же | 1,00 |
| использования сменного времени | -//- | 0,214 |
| использования эксплуатационного времени | -//- | 0,213 |
| Количество обслуживающего персонала, чел | 1 | 1 |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Показатели качества выполнения технологического процесса: |  |  |
| средний вес груза, т | Не более 22 | 17,26 |
| коэффициент использования номинальной грузоподъемности | Нет данных | 0,86 |
| средняя техническая скорость, км/ч | То же | 16,74 |
| потери, % | -//- | 0 |

3.2.Перечень несоответствий машины требованиям НД

| Наименование показателя и номер пункта НД | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | НД | данным испытаний |

Несоответствий машины требованиям ТУ и НД не отмечено.

4.ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ

Испытаниями разбрасывателя органических удобрений многофункционального

РОУМ-20 установлено, что образец соответствует всем основным требованиям ТУ и НД, вписывается в технологию производства сельскохозяйственной продукции и найдет широкое применение в зоне деятельности МИС.

5. ВЫВОДЫ

На основании результатов государственных периодических испытаний разбрасывателя органических удобрений многофункционального РОУМ-20, производства

ООО «Интенсивные технологии», г. Смоленск,  ФГБУ «Подольская МИС» отмечает:

машина соответствует требованиям ТУ и НД по показателям назначения, надежности и безопасности.

| Директор МИС | Н.В. Шилягин |
| --- | --- |
| Главный инженер | Д.В. Казанский |
| Зав. лабораторией, |  |
| ведущий инженер | К.И. Каплиев |

### Приложение А

# Оценка эффективности изменений, внесенных в конструкцию машины

и особенности конструкции

| Описание конструкционных изменений (особенности конструкции) | Оценка эффективности |
| --- | --- |
| Изменения не вносились. |  |