МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ

ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ФГБУ «ПОДОЛЬСКАЯ  ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ЗОНАЛЬНАЯ

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ  СТАНЦИЯ»

ОТЧЕТ  № 09-44-14 (5040173)

от 27 ноября 2014 года

выполнения информационной услуги

по результатам периодических испытаний

клеточной батареи для содержания бройлеров

КББ-45

Климовск 2014 г.

С О Д Е Р Ж А Н И Е

|  |  |  | Стр. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Введение |  | 3 |
| 1. | Назначение машины |  | 4 |
| 2. | Условия испытаний и режимы работы машины |  | 6 |
| 3. | Результаты испытаний |  | 7 |
|  | 3.1. Показатели назначения |  | 7 |
|  | 3.2. Перечень несоответствий машины требованиям НД |  | 8 |
| 4. | Заключение по результатам испытаний |  | 9 |
| 5. | Выводы |  | 10 |
|  | Приложение А. Оценка эффективности изменений, внесённых в конструкцию машины и особенности конструкции |  | 11 |

ВВЕДЕНИЕ

| Наименование машины | Клеточная батарея для содержания бройлеров |
| --- | --- |
| Марка машины | КББ-45 |
| Заводской номер машины | Б/н |
| Год изготовления | 2014 г. |
| Изготовитель | ООО «Инкубаторий», г. Чехов, Московская область |
| Период проведения испытаний | С 22.09.14г по 03.11.14г |
| Место проведения испытаний | ООО «Инкубаторий», г. Чехов-5, Московская область |

Испытания проведены на соответствие машины требованиям

ТУ 4743-001-88843769-2010 утвержденных Генеральным директором ООО «Инкубаторий» Поздняковой Е.А. 01.03.10 г., по рабочей программе-методике, утвержденной директором ФГБУ «Подольская МИС» Шилягиным Н.В. 22.09.14 г.

1. НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ

Клеточная батарея для содержания бройлеров КББ-45 предназначена для разведения бройлеров в фермерских и птицеводческих хозяйствах.

Батарея унифицированы по модельному ряду. Каркас клеток изготовлен из сварной оцинкованной сетки.

На боковых стенках каждой клетки имеется люк, через который птиц помещают в клетку, люк снабжен крючковым запором.

На передней части клеточной батареи крепится съемная кормущка.

В конструкции батареи предусмотрены ниппельные поилки птиц, работающие

по принципу нажатия клювом птицы на ниппель.

В клеточной батареи на ниппельные поилки установлен каплеуловитель, он

предназначен для исключения попадания воды в пометосборник с целью улучшения

санитарно-гигиенических условий содержания птицы. Конструкция клеточной батареи позволяет содержать бройлеров как стадо «на мясо» так и стадо кур-несушек, для последнего случая на передней части батареи снизу расположен яйцесборник.

Технологические операции по кормлению, удалению помета, дезинфекции выполняются в ручном режиме.

Рис.1 Общий вид клеточной батареи КББ-45

1 – поддон; 2 – кормушка; 3 – клетка;

4 – поилка; 5 – бачок для воды

2.УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ МАШИНЫ

| Показатель | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | по НД | данным испытаний |
| 1 | 2 | 3 |
| Вид работы | ## Клеточное содержание бройлеров |  |
| Марка машины | КББ-45 |  |
| Технология содержания | Клеточная | Клеточная |
| Характеристика птицы: |  |  |
| порода | Любая | Японская, Эстонская, Французская, Золотистая, белые и черные Англибек и др. |
| возраст, суток | Суточные | Суточные |
| Характеристика корма: |  |  |
| вид | Нет данных | Комбикорм |
| объемная масса, кг/дм3 | То же | 0,610 |
| массовая доля влажности, % | -//- | 12,6 |
| крупность комбикорма: |  |  |
| остаток на сите с отверстиями диаметром 5 мм, % | -//- | Отсутствуют |
| остаток на сите с отверстиями диаметром 3 мм, % | -//- | 1,2 |
| наличие целых зерен, % | -//- | Отсутствуют |
| кратность кормления, раз | -//- | 2 |
| Микроклимат в помещении: |  |  |
| температура, оС | 33,4-33,8 | 33,4 |
| относительная влажность, % | 63-65 | 63 |
| содержание углекислого газа, % | 0,13-0,15 | 0,13 |
| содержание аммиака, мг/м3 | 15 | 10,0 |
| содержание сероводорода, мг/м3 | 5,0 | Отсутствует |

Условия испытаний определены по СТО АИСТ 32.5-2007.

3.РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1.Показатели назначения

| Показатель | Значение показателя по КББ-45 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ТУ | данным испытаний |  |
| 1 | 2 | 3 |  |
| Техническая характеристика |  |  |  |
| Тип изделия | Переносной |  | Переносной |
| Количество клеток, шт | 1 |  | 1 |
| Количество ярусов, шт | 3 |  | 3 |
| Количество птицы в клетке, гол | 45 |  | 30 |
| Габариты размеры клетки, м: |  |  |  |
| высота | 1,65 |  | 1,65 |
| ширина | 1,6 |  | 1,6 |
| глубина (вместе с яйцесборником) | 0,6 |  | 0,6 |
| Тип поилки | Ниппель с уловителем |  | Ниппель с уловителем |
| Количество поилок в клетке, шт | 4 |  | 4 |
| Расход воды одного ниппеля при открытом клапане, мл/мин | 40-80 |  | 70 |
| Функциональные показатели |  |  |  |
| Производительность за 1 ч времени, гол | Не определяется |  |  |
| Удельный расход электроэнергии, кВт.ч/гол | Не потребляет |  |  |
| Эксплуатационно-технологические коэффициенты: |  |  |  |
| технологического обслуживания | Нет данных |  | 1 |
| надежности технологического процесса | То же |  | 1 |
| использования сменного времени | -//- |  | 1 |
| использования эксплуатационного времени | -//- |  | 0,999 |
| Количество обслуживающего персонала, чел. | 1 (оператор - птицевод) обслуживает 5-6 многоярусных батарей |  | 0,05 |
| Показатели качества выполнения технологического процесса: |  |  |  |
| потери корма, %: |  |  |  |
| при склевывании | Не более 1,0 |  | Отсутствуют |
| при раздаче | Не допускается |  | Отсутствуют |
| травмирование птицы, % | Не более 1,0 |  | 0,15 |
| подтекание воды в системе поения, капли | Не допускается |  | Отсутствует |
| Сохранность поголовья, % | Не менее 98 |  | 99 |

3.2.Перечень несоответствий машины требованиям НД

| Наименование показателя и номер пункта НД | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | НД | данным испытаний |

Несоответствие клетки требованиям ТУ и НД не отмечено.

4.ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ

Испытание клеточной батареи для содержания бройлеров КББ-45 проводилось в ООО «Инкубаторий», г. Чехов, Московской области, в период с 22.09.14г по 10.11.14 г. на соответствие требованиям ТУ согласно СТО АИСТ 32.5-2007 и рабочей программе.

Проведенными испытаниями  установлено, что данное оборудование имеет высокий уровень надежности, обеспечивает сохранность поголовья, позволяет улучшить условия труда оператора и найдет широкое применение в  зоне деятельности

ФГБУ «Подольская МИС».

5. ВЫВОДЫ

На основании результатов государственных периодических испытаний  клеточной батареи для содержания бройлеров  КББ-45 производства  ООО «Инкубаторий» г. Чехов

ФГБУ «Подольская МИС» отмечает:

машина соответствует  требованиям ТУ и НД по показателям назначения, надежности и безопасности

| Директор МИС | Н.В. Шилягин |
| --- | --- |
| Главный инженер | Д.В.Казанский |
| Руководитель лаборатории, ведущий инженер | В.С. Козеев |

### Приложение А

# Оценка эффективности изменений, внесенных в конструкцию машины

и особенности конструкции

| Описание конструкционных изменений (особенности конструкции) | Оценка эффективности |
| --- | --- |
| В конструкцию машины изменении не вносились. |  |