МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ

ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ФГБУ «ПОДОЛЬСКАЯ  ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ЗОНАЛЬНАЯ

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ  СТАНЦИЯ»

ОТЧЕТ  № 09-48-14 (5040063)

от  02  декабря 2014 года

выполнения информационной услуги

по результатам периодических испытаний

клеточной батареи для содержания перепелов

КПБ-50

Климовск  2014 г.

С О Д Е Р Ж А Н И Е

|  |  |  | Стр. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Введение |  | 3 |
| 1. | Назначение машины |  | 4 |
| 2. | Условия испытаний и режимы работы машины |  | 6 |
| 3. | Результаты испытаний |  | 7 |
|  | 3.1. Показатели назначения |  | 7 |
|  | 3.2. Перечень несоответствий машины требованиям НД |  | 8 |
| 4. | Заключение по результатам испытаний |  | 9 |
| 5. | Выводы |  | 10 |
|  | Приложение А. Оценка эффективности изменений, внесённых в конструкцию машины и особенности конструкции |  | 11 |

ВВЕДЕНИЕ

| Наименование машины | Клеточноя батарея для содержания перепелов |
| --- | --- |
| Марка машины | КПБ-50 |
| Заводской номер машины | Б/н |
| Год изготовления | 2014 г. |
| Изготовитель | ООО «Инкубаторий», г. Чехов, Московская область |
| Период проведения испытаний | С 22.09.14г по 10.11.14г |
| Место проведения испытаний | ООО «Инкубаторий», г. Чехов-5, Московская область |

Испытания проведены на соответствие машины требованиям

ТУ 4743-001-88843769-2010 утвержденных Генеральным директором ООО «Инкубаторий» Поздняковой Е.А. 01.03.10 г., по рабочей программе-методике, утвержденной директором ФГБУ «Подольская МИС» Шилягиным Н.В.  22.09.14г

1. НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ

Клеточная батарея (рис.1) предназначена для разведения перепелов в домашних условиях, и в условиях большого птицеводческого хозяйства. Клеточная батарея позволяет содержать перепелов как стадо «на мясо», так и стадо кур-несушек, для последнего случая на передней части расположен  яйцесборник, куда скатываются яйца.

Съемная кормушка крепится на передней части батареи, объем кормушки позволяет подсыпать корм не чаще 1 раза за 2 дня.

На боковой стенке батареи  расположен люк, через который птиц сажают в клетку, люк снабжен крючковым запором.

В конструкции батареи предусмотрены ниппельные поилки птиц, работающие по принципу нажатия клювом птицы на ниппель.

Объемный бак для воды в системе поения, позволяет подливать воду один раз в 2 дня. Поилка снимается и ставиться на батареи, ее можно промывать и дополнять водой.

В клеточной батареи на поилки  установлен каплеуловитель.

Клеточная батарея дезинфицируется для профилактики различных заболеваний птицы.

Рис.1 Общий вид клеточной батареи КПБ-50

1 – поддон для помета; 2 – кормушка; 3 – поилка;

4 – клетка; 5 – бачок для воды

2.УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ МАШИНЫ

| Показатель | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | НД | по данным испытаний |
| 1 | 2 | 3 |
| Вид работы | Клеточное содержание перепелов |  |
| Марка машины | КПБ-50 | КПБ-50 |
| Технология содержания | Клеточная | Клеточная |
| Характеристика птицы: |  |  |
| порода | Любая | Японская, Эстонская, Французская, Золотистая, белые и черные Англибек и др. |
| возраст, суток | Суточные | Суточные |
| Характеристика корма: |  |  |
| вид | Нет данных | Комбикорм |
| объемная масса, кг/дм3 | То же | 600,8 |
| массовая доля влаги, % | -//- | 12,00 |
| крупность комбикорма: |  |  |
| остаток на сите с отверстиями диаметром 5 мм, % | -//- | Отсутствует |
| остаток на сите с отверстиями диаметром 3 мм, % | -//- | 1,2 |
| наличие целых зерен, % | -//- | Отсутствует |
| кратность кормления, раз | -//- | 2 |
| Микроклимат в помещении: |  |  |
| температура, оС | 35-33 | 34 |
| относительная влажность, % | 60-70 | 62 |
| содержание углекислого газа, % | 0,25 | 0,13 |
| содержание аммиа-ка, мг/м3 | 15 | 5,0 |
| содержание сероводорода, мг/м3 | 5,0 | Отсутствует |
| Режим работы: |  |  |
| поение птицы | Автоматизировано | Поилка ниппельная автоматическая соединена с баком для воды |
| кормораздача | Вручную | Вручную |
| пометоудаление | Вручную | Вручную |
| сбор яиц | Вручную | Вручную |
| продолжительность работы оборудования батареи в сутки, ч | Нет данных | 24 |

Условия испытаний определены по СТО АИСТ 32.5-2007

3.РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1.Показатели назначения

| Показатель | Значение показателя по КПБ-50 |  |
| --- | --- | --- |
|  | ТУ | данным испытаний |
| 1 | 2 | 3 |
| Техническая характеристика |  |  |
| Тип изделия | Переносной |  |
| Количество клеток, шт | 1 | 1 |
| Количество ярусов, шт | 1 | 1 |
| Количество птицы в клетке, гол | 50 | 50 |
| Габариты размеры клетки, мм: |  |  |
| высота | 250 | 0,50 |
| ширина | 500 | 0,52 |
| глубина (вместе с яйцесборником) | 600 | 0,39 |
| полезная глубина, мм | 470 | 2600 |
| полезная площадь, см2 | 2350 | 2600 |
| Тип поилки | Ниппель с уловителем |  |
| Количество поилок в клетке, шт | 4 | 4 |
| Расход воды одного ниппеля при открытом клапане, мл/мин | 40-80 | 70 |
| Функциональные показатели |  |  |
| Производительность за 1 ч времени, гол | Не определяется |  |
| Удельный расход электроэнергии, кВт.ч/гол | Не потребляется |  |
| Эксплуатационно-технологические коэффициенты: |  |  |
| технологического обслуживания | Нет данных | 1 |
| надежности технологического процесса | То же | 1 |
| использования сменного времени | -//- | 1 |
| использования эксплуатационного времени | -//- | 0,998 |
| Количество обслуживающего персонала, чел. | Нет данных | 0,002 |
| Показатели качества выполнения технологического процесса: |  |  |
| потери корма, %: |  |  |
| при склевывании | Не допускаются | Отсутствуют |
| при раздаче | Не допускаются | Отсутствуют |
| подтекание воды в системе поения, капли | Не допускается | Отсутствует |

3.2.Перечень несоответствий машины требованиям НД

| Наименование показателя и номер пункта НД | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | НД | данным испытаний |

Несоответствие клетки требованиям ТУ и  НД не отмечено.

4.ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ

Испытания клеточной батареи для содержания перепелов КПБ-50 проводились в ООО «Инкубаторий», г. Чехов, Московской области, в период с 22.09.14г по 10.11.14г. на соответствие требованиям ТУ согласно СТО АИСТ 32.5-2007 и рабочей программе.

Проведенными испытаниями  установлено, что данное оборудование имеет высокий уровень надежности, обеспечивает сохранность поголовья, позволяет улучшить условия  труда оператора и найдет широкое применение в  зоне деятельности  ФГБУ «Подольская МИС».

5. ВЫВОДЫ

Испытаниями клеточной батареи для содержания перепелов КПБ-50, производства ООО «Инкубаторий», г.Чехов

ФГБУ «Подольская МИС» отмечает:

клеточная батарея для содержания перепелов КПБ-50  соответствует  требованиям ТУ и НД по показателям назначения, надежности и безопасности.

| Директор МИС | Н.В. Шилягин |
| --- | --- |
| Главный инженер | Д.В. Казанский |
| Руководитель лаборатории, ведущий инженер | В.С. Козеев |

### Приложение А

# Оценка эффективности изменений, внесенных в конструкцию машины

и особенности конструкции

| Описание конструкционных изменений (особенности конструкции) | Оценка эффективности |
| --- | --- |
| В конструкцию машины изменения не вносились. |  |