МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ

ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ФГБУ «ПОДОЛЬСКАЯ  ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ЗОНАЛЬНАЯ

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ  СТАНЦИЯ»

ОТЧЕТ  № 09-49-14 (5200012)

от  12 декабря  2014 г.

выполнения информационной услуги

по результатам периодических испытаний

прицепа-цистерны тракторного

2ПТЦ-4 «Мещёра»

Климовск  2014 г.

С О Д Е Р Ж А Н И Е

|  |  |  | Стр. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Введение |  | 3 |
| 1. | Назначение машины |  | 4 |
| 2. | Условия испытаний и режимы работы машины |  | 6 |
| 3. | Результаты испытаний |  | 7 |
|  | 3.1. Показатели назначения |  | 7 |
|  | 3.2. Перечень несоответствий машины требованиям НД |  | 9 |
| 4. | Заключение по результатам испытаний |  | 10 |
| 5. | Выводы |  | 11 |
|  | Приложение А. Оценка эффективности изменений, внесённых в конструкцию машины и особенности конструкции |  | 12 |

ВВЕДЕНИЕ

| Наименование машины | Прицеп-цистерна тракторный |
| --- | --- |
| Марка машины | 2ПТЦ-4 «Мещёра» |
| Заводской номер машины | 001 |
| Год изготовления | 2014 г. |
| Изготовитель | ЗАО «Егорьевская Сельхозтехника», г. Егорьевск, Московской области |
| Сведения о сертификации | Нет данных |
| Период проведения испытаний | С 10.07.14 по 12.12.14 |
| Место проведения испытаний | ЗАО «Егорьевская Сельхозтехника», г. Егорьевск, Московской области |

Испытания проведены на соответствие машины требованиям

ТУ 4739-003-00872639-2006, утвержденных  директором ЗАО «Егорьевская Сельхозтехника» Горшковым А.Н.,  по рабочей программе-методике, утвержденной директором ФГБУ «Подольская МИС» Шилягиным Н.В. 22.07.2014 г.

1. НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ

Прицеп-цистерна тракторный 2ПТЦ-4 «Мещёра» (далее по тексту – прицеп) предназначен для подачи воды (из одного или трех стволов) как из собственной цистерны, так и напрямую из других емкостей и водоемов. Прицеп рассчитан на эксплуатацию с колесными тракторами класса не менее 1,4 т.с., оборудованных ВОМ с 1000об/мин, имеющих тягово-сцепное устройство по ГОСТ 2349 или ТСУ-3 по ГОСТ 3481, а также пневмо- и электроводовами.

Принцип работы

Подсоединить к всасывающему патрубку насоса всасывающий рукав с всасывающей сеткой. Опустить всасывающий рукав в водоем так, чтобы всасывающая сетка была ниже зеркала воды на 200-250мм. Соединить напорный рукав с насосом, а другой конец опустить в горловину цистерны. Подать обороты на насос, произвести подачу воды в цистерну.

Рис.1. Общий вид прицепа-цистерны тракторного 2ПТЦ-4 «Мещёра»

1 – шасси; 2 – цистерна; 3 – насосная установка.

2.УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ МАШИНЫ

| Показатель | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | НД | по данным испытаний |
| 1 | 2 | 3 |
| Тип и состояние дороги | Любой | Дороги с бетонным покрытием |
| Расстояние перевозки, км | Нет ограничений | От 1 до 3 |
| Вид покрытия дороги | Любой | Бетонные плиты |
| Температура воздуха, оС | От -45 до +45 | От +5 до +30 |
| Скорость ветра, м/с | Нет данных | От 3 до 11 |
| Наименование груза | Вода | Вода |
| Вместимость цистерны, м3 | 4,0 | 4,0 |
| Режимы работы: |  |  |
| транспортная скорость, км/ч | Не более 25 | 20 |
| рабочая скорость, км/ч | Не более 15 | 14,53 |

Показатели условий испытаний определены по СТО АИСТ 13.1-2010.

3.РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1.Показатели назначения

| Показатель | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | НД | данным испытаний |
| 1 | 2 | 3 |
| Техническая характеристика |  |  |
| Тип изделия | Прицепной |  |
| Марка | 2ПТЦ-4 «Мещёра» |  |
| Агрегатируется, кН | С тракторами класса не менее 1,4 | МТЗ-82 |
| Грузоподъемность, кг | Не более 4000 | 4000 |
| Вместимость цистерны, м3 | Не менее 4,0 | 4,0 |
| Привод насоса | От ВОМ трактора |  |
| Габаритные размеры изделия, мм: |  |  |
| длина | 5730±20 | 5720 |
| ширина | 2065±20 | 2060 |
| высота | 2320±20 | 2320 |
| Габаритные размеры агрегата, мм: |  |  |
| в рабочем положении |  |  |
| длина | Нет данных | 9550 |
| Транспортная скорость, км/ч | Не более 25 | 20 |
| Рабочая скорость, км/ч | Нет данных | 14,53 |
| Полнота разгрузки, % | 100 | 100 |
| Тормозной путь при начальной скорости 25 км/ч, м | Не более 11,4 | 11 |
| Масса, кг | Не более 2100 | 2080 |
| Колея, мм | 1800 | 1800 |
| Шины колес | 9,0-16 Модель Я-324 | 9,0-16 Модель Я-324 |
| Распределение полной массы, кг | Не более |  |
| -на переднюю ось | 3070 | 3060 |
| -на заднюю ось | 3020 | 3020 |
| Дорожный просвет, мм | Не менее 300 | 310 |
| Трудоемкость составления агрегата, чел.ч | Нет данных | 0,3 |
| Обслуживающий персонал, чел. | 1 (тракторист) |  |
| Функциональные показатели |  |  |
| Производительность за 1 ч, т; за 1 мин, м3: |  |  |
| основного времени | -//- | 39,34; 0,66 |
| сменного времени | -/- | 6,62 |
| эксплуатационного времени | -//- | 6,39 |
| Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/т | -//- | 1,2 |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Эксплуатационно-технологические коэффициенты: |  |  |
| технологического обслуживания | -//- | 0,53 |
| надежности технологического процесса | -//- | 1,00 |
| использования сменного времени | -//- | 0,17 |
| использования эксплуатационного времени | -//- | 0,16 |
| Количество обслуживающего персонала, чел. | 1 | 1 |
| Показатели качества выполнения технологического процесса: |  |  |
| коэффициент использования номинальной грузоподъемности | Нет данных | 1,00 |
| скорость с грузом, км/ч | То же | 14,53 |
| среднетехническая скорость, км/ч | -//- | 16,86 |

3.2.Перечень несоответствий машины требованиям НД

| Наименование показателя и номер пункта НД | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | НД | данным испытаний |

Несоответствий машины требованиям ТУ и НД не отмечено.

4.ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ

Анализируя полученные показатели испытаний прицепа в целом можно отметить, что машина соответствует всем основным требованиям ТУ и НД, надежно выполняет  технологический процесс работы и  найдет широкое применение в хозяйствах зоны деятельности МИС.

5. ВЫВОДЫ

На основании результатов государственных периодических испытаний  прицепа-цистерны тракторного  2ПТЦ-4 «Мещёра» производства ЗАО «Егорьевская Сельхозтехника», ФГБУ «Подольская МИС» отмечает:

соответствие испытанного образца требованиям ТУ и НД по показателям назначения, надежности и безопасности.

| Директор МИС | Н.В. Шилягин |
| --- | --- |
| Главный инженер | Д.В. Казанский |
| Зав. лабораторией, |  |
| ведущий инженер | К.И. Каплиев |

### Приложение А

# Оценка эффективности изменений, внесенных в конструкцию машины

и особенности конструкции

| Описание конструкционных изменений (особенности конструкции) | Оценка эффективности |
| --- | --- |
| Изменения не вносились. |  |