МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ

ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ФГБУ «ПОДОЛЬСКАЯ  ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ЗОНАЛЬНАЯ

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ  СТАНЦИЯ»

ОТЧЕТ  09-53-14 (5020123)

от  09 декабря  2014 г.

выполнения информационной услуги

по результатам периодических испытаний

установки доильной модульной с молокопроводом

Кравта УДМ-М -100

Климовск  2014 г.

С О Д Е Р Ж А Н И Е

|  |  |  | Стр. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Введение |  | 3 |
| 1. | Назначение машины |  | 4 |
| 2. | Условия испытаний и режимы работы машины |  | 6 |
| 3. | Результаты испытаний |  | 8 |
|  | 3.1. Показатели назначения |  | 8 |
|  | 3.2. Перечень несоответствий машины требованиям НД |  | 10 |
| 4. | Заключение по результатам испытаний |  | 11 |
| 5. | Выводы |  | 12 |
|  | Приложение А. Оценка эффективности изменений, внесённых в конструкцию машины и особенности конструкции |  | 13 |

ВВЕДЕНИЕ

| Наименование машины | Установка доильная модульная с молокопроводом |
| --- | --- |
| Марка машины | Кравта УДМ-М -100 |
| Заводской номер машины | 007 |
| Год изготовления | 2014 г. |
| Изготовитель | ЗАО «Агротехимпорт» г. Владимир |
| Сведения о сертификации | Нет данных |
| Период проведения испытаний | С 17.07.14г. по 23.10.14г. |
| Место проведения испытаний | СПК «Невское», Владимирской области |

Испытания проведены на соответствие машины требованиям

ТУ 4741-001-70969949-2014, утвержденных директором ЗАО «Агротехимпорт»

Кравченко С.И. 10.06.2014г по рабочей программе-методике, утвержденной директором ФГБУ «Подольская МИС» Шилягиным Н.В. 21.07.14 г.

1. НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ

Установка доильная модульная с молокопроводом Кравта УДМ-М - 100 предназначена для машинного доения коров в стойлах, транспортирования молока по трубопроводу в молочную, его фильтрации и перекачки в емкость для охлаждения и хранения.

Доильная установка адаптирована для непосредственной работы в процессе доения с любым оборудованием для охлаждения молока.

Принцип работы

В режиме доения работа доильного агрегата основана на принципе отсоса молока доильным аппаратом из цистерны соска коровы под действием вакуумметрического давления, создаваемого в системе трубопроводов вакуумным насосом. Молоко из доильного аппарата поступает в устройство зоотехнического учета молока при контрольных дойках) или непосредственно в молокопровод. По молокопроводу молоко транспортируется в молочное помещение в молокоприемник и из молокоприемника молочным насосом через фильтр перекачивается в охладитель для хранения.

В режиме промывки моющая жидкость отсасывается из бака автомата промывки через доильные аппараты и далее через всю систему молочных трубопроводов поступает в молокоприемник. Из молокоприемника моющая жидкость насосом перекачивается в бак автомата промывки, который совместно с блоком управления выполняет заданную программу промывки доильного агрегата.

Рис.1 Установка доильная модульная с молокопроводом

Кравта УДМ-М – 100

1- молокопровод, 2 – вакуумпровод,

3 – доильный аппарат, 4 - кран молочный

2.УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ МАШИНЫ

| Показатель | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | НД | по данным испытаний |
| 1 | 2 | 3 |
| Вид работы | Машинное доение коров |  |
| Культура, сорт | Молоко | Молоко |
| Характеристика хозяйства: |  |  |
| способ содержания животных | Нет данных | Привязный |
| организация труда | То же | Двухсменная |
| кратность доения | -//- | Трехкратное |
| Установка в целом: |  |  |
| число мест для подключения доильных аппаратов, шт | 25 | 50 |
| число доильных аппаратов, шт | 3 | 6 |
| длина петли молокопровода, м | Нет данных | 166 |
| внутренний диаметр молокопровода, мм | 50 | 50 |
| Характеристика животных: |  |  |
| порода коров | Нет данных | Черно-пестрая |
| количество животных в группе, гол | 50 | От 75 до 100 |
| пригодность коров к машинному доению, % | 100 | 100 |
| средний надой молока за предыдущую лактацию, кг | Нет данных | От 4200 до 4290 |
| средняя жирность молока за предыдущую лактацию, % | То же | От 3,9 до 4,0 |
| Характеристика воды, используемой для подготовки вымени, охлаждения молока, промывки систем: |  |  |
| температура, оС | -//- | 40-45/12/60-65 |
| жесткость, моль/м3 | -//- | 5,0 |
| общая бактериальная обсеменен- ность, КОЕ, в 1 см3 | -//- | От 21 до 32 |
| Характеристика моющих и дезинфицирующих средств: |  |  |
| тип моющего средства | Нет данных | Щелочный, импортный |
| вид дезинфицирующего средства | То же | Кислотный, импортный |
| Характеристика микроклимата помещения: |  |  |
| температура воздуха, оС | Не ниже +5 | От 10 до 28 |
| относительная влажность, % | 85 | От 60 до 85 |

Окончание таблицы

| 1 | 2 | 5 |
| --- | --- | --- |
| Содержание вредных веществ в воздухе: | НД для коров |  |
| углекислого газа, % | До 0,25 | От 0,08 до 0,10 |
| аммиака, мг/м3 | До 20,0 | 5,0 - 10,0 |
| сероводорода, мг/м3 | До 20,0 | Отсутствует |
| Режимы работы: |  |  |
| кратность доения, раз в сутки | Нет данных | 3 |
| количество аппаратов, шт. | 3 | 6 |
| количество выдоенных голов в дойку, шт. | То же | 75 |
| количество аппаратов у дояра, шт. | 3 | 3 |

Условия испытаний определены по СТО АИСТ 25.1-2008.

3.РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1.Показатели назначения

| Показатель | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | НД | данным испытаний |
| 1 | 2 | 3 |
| Техническая характеристика |  |  |

| Тип оборудования | Стационарное с молокопроводом |  |
| --- | --- | --- |
| Суммарная установленная мощность электродвигателей, кВт | Не более 10 | 6,25 |
| Производительность за час основного времени при доении коров дояром с тремя аппаратами, гол | 54 | 54 |
| Занимаемая площадь, м2 | Нет данных | 888 |
| Габариты оборудования, мм: |  |  |
| -длина | Нет данных | 74000 |
| -ширина | То же | 12000 |
| -высота | -//- | 2700 |
| Габариты помещения, м: |  |  |
| основного (фермы) |  |  |
| -длина | -//- | 100 |
| -ширина | -//- | 28 |
| -высота | -//- | 4,8 |
| вспомогательного: |  |  |
| вакуумного помещения |  |  |
| -длина | -//- | 3,0 |
| -ширина | -//- | 2,5 |
| -высота | -//- | 2,3 |
| молочного помещения: |  |  |
| -длина | -//- | 15 |
| -ширина | -//- | 8,5 |
| -высота | -//- | 2,3 |
| Масса оборудования, кг | Не более 1370 | Не определена, оборудование принято на испытания в смонтированном виде |
| Количество обслуживающего персо- нала, дояров | 1 + 2 дояра | 1 + 2 дояра |
| Трудоемкость монтажа, чел.-ч. | Трудоемкость не определена, оборудование принято на испытание в смонтированном виде |  |
| Максимальное количество обслуживаемых коров, гол | 104 | 100 |
| Максимальное количество одновременно доящихся коров, гол | 6 | 6 |

Окончание таблицы

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Количество доильных аппаратов, шт | 6 | 6 |
| Вакуумметрическое давление, кПа | 45±1 | 46-47 |
| Тип вакуумной установки | Водокольцевой | Водокольцевой |
| Производительность вакуумной установки при вакуумметрическом давлении 50кПа, м3/ч | 60 | 60 |
| Тип доильного аппарата | Попарного доения |  |
| Частота пульсаций, пульс/мин | 60±5 | 60 |
| Соотношение тактов, % | 60/40 | 60/40 |
| Промывка агрегата | Автоматическая по заданной программе |  |
| Функциональные показатели |  |  |
| Производительность за 1ч, короводоек |  |  |
| основного времени | 25 | 54 |
| сменного времени | То же | 32 |
| эксплуатационного времени | -//- | 32 |
| Удельный расход электроэнергии за время сменной работы, кВт.ч/короводойку | -//- | 0,113 |
| Эксплуатационно-технологические коэффициенты: |  |  |
| технологического обслуживания | -//- | 0,61 |
| надежности технологического процесса | -//- | 1,0 |
| использования сменного времени | -//- | 0,59 |
| использования эксплуатационного времени | -//- | 0,59 |
| Количество обслуживающего персонала, чел. | 1 + 2 дояр | 1 + 2 дояр |
| Показатели качества выполнения технологического процесса: |  |  |
| вакуумметрическое давление, кПа | 45+1 | От 46 до 47 |
| чистота молока, группа | I | I |
| частота пульсаций, мин-1 | 60+3 | 60 |
| соотношение тактов, % | 60/40 | 60/40 |

3.2.Перечень несоответствий машины требованиям НД

| Наименование показателя и номер пункта НД | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | НД | данным испытаний |

Несоответствий машины требованиям ТУ и НД не выявлено.

4.ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ

Периодическими испытаниями установки доильной модульной с молокопроводом Кравта УДМ-М - 100 установлено:

соответствие машины требованиям ТУ по составу, комплектности и качеству изготовления;

установка Кравта УДМ-М – 100 работоспособна, надежно выполняет технологический процесс выдаивания, транспортировки, первичной обработки молока и доставки его врезервуар-охладитель. Коэффициент надежности технологического процесса равен 1,0;

установка имеет достаточный уровень надежности, коэффициент готовности за период испытаний и наработки 614 часа основного времени получен 0,99 (требования ТУ – 0,98);

установка соответствует требованиям безопасности при ее эксплуатации и обслуживании.

Несоответствий машины от требований ТУ не отмечено.

Испытанный образец установки Кравта УДМ-М – 100 соответствует основным требованиям ТУ, НД. Серийный выпуск машины может быть продолжен без изменения конструкции.

5. ВЫВОДЫ

На основании  результатов периодических испытаний установки доильной модульной с молокопроводом Кравта УДМ-М - 100 производства ЗАО «Агротехимпорт»

ФГБУ «Подольская МИС» отмечает:

соответствие установки доильной модульной с молокопроводом Кравта

УДМ-М - 100  требованиям ТУ и НД по показателям назначения, надежности и безопасности

Директор МИС					      Н.В. Шилягин

Главный инженер					      Д.В. Казанский

Зав. ведущей лабораторией		                 К.И. Каплиев

Ведущий инженер					      Н.М. Христинин

### Приложение А

# Оценка эффективности изменений, внесенных в машину

по сравнению с ранее испытанным образцом и в процессе испытаний

| Описание конструкционных изменений (особенности конструкции) | Оценка эффективности |
| --- | --- |
| Изменения не вносились. |  |