МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Департамент научно-технологической политики и образования

# ФГБУ  «ПОВОЛЖСКАЯ  ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ЗОНАЛЬНАЯ

# МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ  СТАНЦИЯ»

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ФГБУ «Поволжская МИС»

________________ В.М. Пронин

ОТЧЕТ № 08-124-14 (5020153)

от 10 декабря 2014 г.

выполнения информационной услуги

по результатам базовых испытаний

резервуара-охладителя молока

«УОМ-R-1000»

г. Кинель, 2014 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 	3

1. Назначение машины	4

2. Условия испытаний и режимы работы машины	6

3. Результаты испытаний	8

3.1. Показатели назначения	8

3.2. Перечень несоответствий машины требованиям НД	12

4. Заключение по результатам испытаний	13

5. Выводы 	14

Приложение А. Оценка эффективности изменений, внесенных

в конструкцию машины и особенности конструкции 	15

ВВЕДЕНИЕ

| Наименование машины | Резервуар-охладитель молока |  |
| --- | --- | --- |
| Марка машины | УОМ-R-1000 |  |
| Заводской номер машины | 236 | 39 |
| Год изготовления | 2013 г. | 2014 г. |
| Изготовитель | ООО «Прогресс», г. Москва |  |
| Сведения о сертификации | Декларация о соответствии ТС N RU Д-RU.АУ14.В.13447 действительна с 30.09.2014 г. по 29.09.2019 г. |  |
| Период проведения испытаний | 06.10-10.12.14 г. |  |
| Место проведения испытаний | КФХ "ИП Исаев А.А." Красноармейский район Самарской области | КФХ "ИП Фомин А.Ф." Красноармейский район Самарской области |

Испытания проведены на соответствие машины требованиям ГОСТ Р 50803-2008 (ИСО 5708:1983) «Резервуары для охлаждения и хранения молока на молочно-товарных фермах и приемных пунктах» и по рабочей программе-методике, утвержденной 10 октября 2014 года главным инженером ФГБУ «Поволжская МИС».

1. НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ

Резервуар-охладитель молока «УОМ-R-1000» (рисунок 1) предназначен для сбора, охлаждения и хранения молока и может эксплуатироваться в помещении молочного отделения животноводческих ферм и комплексов, пунктах приёма молока при температуре окружающей среды от +5 до +300С.

Резервуар-охладитель «УОМ-R-1000» вертикальный открытого исполнения. По способу охлаждения молока тип I с системой непосредственного охлаждения (по ГОСТ Р 50803) с ручной промывкой.

В состав резервуара-охладителя молока входят молочная ванна 1, объемом 1000 л, компрессорно-конденсаторный холодильный агрегат 2 модели L’unite Hermetique ТAJ4519Т HR производства компании «Tecumseh Europe» и шкаф управления 3.

Технологической процесс выполняется следующим образом. Когда количество молока, залитого в ванну резервуара, станет достаточным для начала охлаждения (лопасти мешалки касаются зеркала молока) оператор с пульта управления включает режим охлаждения. При этом включается холодильно-компрессорный агрегат и мешалка. Дальнейшее охлаждение и термостатирование молока будет производиться автоматически. При достижении заданной температуры компрессорный агрегат отключается.

Во время работы компрессорного агрегата мешалка работает непрерывно. Режим работы мешалки при отключенном агрегате – периодически раз в 7,5 минут по 2,5 минуты.

Перед опорожнением резервуара-охладителя оператор выключает режим охлаждения. Затем через шланг, подсоединенный к выходному штуцеру резервуара, молоко сливается.

После слива молока производится промывка резервуара. Промывка происходит ручным способом. При этом выпускной клапан резервуара-охладителя должен быть открытым, крышка поднята.

Сначала производится ополаскивание внутренней части молочной ванны и мешалки тёплой водой, затем внутрь ванны ставится пластиковое ведро с моющим раствором и при помощи щетки обрабатывается вся внутренняя поверхность, мешалка, внутренняя сторона крышки, выпускное отверстие и клапан. После чего производится ополаскивание чистой водой. Еженедельно вместо щелочного моюще-дезинфецирующего средства применяется кислотное чистящее средство, которое удаляет известковые отложения на стенках ванны.

После промывки, следует просушить резервуар, не закрывая крышку.

Рисунок 1. Резервуар-охладитель молока «УОМ-R-1000».

Общий вид.

1 – молочная ванна, 2 - компрессорно-конденсаторный холодильный агрегат,

3 – шкаф управления.

2. УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ МАШИНЫ

| Показатель | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | НД | данным испытаний |
| Вид работы | Сбор, охлаждение и хранение молока |  |
| Режим | Продолжительный |  |
| Площадь занимаемая технологическим оборудованием, м2 | Нет данных | 2,7 |
| Тип доильной установки | То же | Передвижной доильный агрегат "DeLaval" для двух коров, агрегат доильный АД-100 |
| Микроклимат помещения: - температура, 0С - относительная влажность, % | От 5 до 30 (РЭ) Нет данных | 19-24 70-80 |
| Характеристика молока, поступающего на обработку (ГОСТ Р 52054): |  |  |
| - количество молока, поступившего на обработку, л | Нет данных | 450-650 |
| - температура, 0С | 35,0 | 32-35 |
| - содержание жира, % | 3,4 | 3,4-3,7 |
| - кислотность, 0Т | 16-18 | 17 |
| - чистота, группа | Не ниже I | I |
| - плотность, кг/м3 | Не менее 1027 | 1027-1028 |
| - содержание белка, % | Не менее 3,0 | 3,0-3,1 |
| Бактериальная обсеменённость молока, КОЕ/см3: - высшего сорта - первого сорта - второго сорта | Не более 1х105 Не более 5х105 Не более 4х106 | 3х105 |
| Характеристика воды, используемой для промывки оборудования (ГОСТ 2874): |  |  |
| - температура воды, 0С | Нет данных | 30-40 |
| - жесткость, мг-экв./л | Не более 7,0 | 6,4-6,5 |
| Тип моющих средств | Нет данных | Кислотное моющее средство «СИД» |
| Тип дезинфицирующих средств | То же | Жидкое щелочное моющее-дезинфицирующее средство «Бейсик» |

Окончание раздела 2

| Показатель | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | НД | данным испытаний |
| Температура: |  |  |
| -моющего раствора, 0С | Нет данных | 30 |
| -дезинфицирующего раствора, 0С | То же | 40 |

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Показатели назначения

| Показатель | Значение показателя по: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | НД |  | данным испытаний |
| Техническая характеристика |  |  |  |
| Тип машины | Стационарный, вертикальный открытого исполнения |  |  |
| Способ охлаждения молока | Тип I, с системой непосредственного охлаждения (по ГОСТ Р 50803) |  |  |
| Марка | «УОМ-R-1000» |  | «УОМ-R-1000» |
| Назначение | Сбор, охлаждение и хранение молока |  |  |
| Источник электроэнергии | Сеть переменного трехфазного тока 50 Гц напряжением 220/380 В (РЭ) |  |  |
| Установленная мощность, кВт | 2,5* | 2,1 |  |
| Количество обслуживающего персонала, чел. | 1* | 1 |  |
| Габаритные размеры резервуара с агрегатом, мм: - длина - ширина - высота - высота с открытой крышкой | Нет данных То же -//- -//- | 2140 1270 1320 2190 |  |
| Габаритные размеры холодильно-компрессорного агрегата, мм: - длина - ширина - высота | Нет данных То же -//- | 710 500 800 |  |
| Масса резервуара, кг | Не более 280* | 280 |  |
| Номинальная вместимость, л | 1000* | 1000 |  |
| Максимальная вместимость, л | 1060* | 1060 |  |
| Площадь занимаемая резервуаром, м2 | Нет данных | 2,7 |  |
| Площадь занимаемая холодильно-компрессорным агрегатом, м2 | То же | 0,36 |  |
| Система перемешивания молока: |  |  |  |
| - тип | Механический* |  |  |
| - конструкция мешалки | Мешалка лопастная с приводом от мотор-редуктора* |  |  |

Продолжение подраздела 3.1

| Показатель | Значение показателя по: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | НД |  |  | данным испытаний |
| - двигатель мешалки | АИР 56 В4 У3, 0,18 кВт, 220/380 В* |  |  |  |
| - частота вращения вала электродвигателя, мин.-1 | 1350* |  | 1350 |  |
| - частота вращения мешалки, мин.-1 | 23-30* |  | 26 |  |
| Диаметр отверстия для заливки молока, мм | Не менее 180** |  | 76 |  |
| Мойка и санитарная обработка | Ручная* |  |  |  |
| Внутренний диаметр сливного патрубка, мм | 50÷3** |  | 30 |  |
| Марка холодильного агрегата | Модель L’unite Hermetique ТAJ4519Т HR, компании «Tecumseh Europe»* |  |  |  |
| Холодильный агент | Фреон R22* | Фреон R22 |  |  |
| Продолжительность операции промывки, мин. | -//- | 30 |  |  |
| Габариты помещения, м: |  |  |  |  |
| длина х ширина х высота | -//- | 11,9 х 4,8 х 2,0 |  |  |
| Трудоёмкость монтажа, чел.-ч | Нет данных | 2,0 |  |  |
| Функциональные показатели |  |  |  |  |
| Режим работы | Продолжительный |  |  |  |
| Количество охлаждаемого молока, л | До 1000* |  | 500 |  |
| Производительность за 1 ч, л: - основного времени - сменного времени - эксплуатационного времени | Нет данных То же -//- |  | 45,1 40,3 Не определялась |  |
| Удельный расход электроэнергии за время сменной работы, кВт·ч/л | -//- |  | 0,017 |  |
| Эксплуатационно-технологические коэффициенты: |  |  |  |  |
| - технологического обслуживания | -//- |  | 0,95 |  |
| - надежности технологического процесса | -//- |  | 1,0 |  |
| - использования сменного времени | -//- |  | 0,89 |  |
| - использования эксплуатационного времени | -//- |  | Не определялся |  |
| Количество обслуживающего персонала, чел. | 1* |  | 1 |  |

Продолжение подраздела 3.1

| Показатель | Значение показателя по: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | НД |  | данным испытаний |  |
| Показатели качества выполнения технологического процесса: |  |  |  |  |
| Время охлаждения молока первой дойки от плюс 350С до плюс 40С при количестве молока на 25% номинальной вместимости резервуара-охладителя (для 4-доечной эксплуатации), ч | Не более 2,0** | 2,1 |  |  |
| Повышение средней температуры первоначально охлажденного до +40С молока в емкости хранения, при температуре + 380С за 4 часа хранения при отключенной установке, 0С, не более | Не более 1,0** | 1,0 |  |  |
| Качество охлажденного молока по ГОСТ Р 52054: |  |  |  |  |
| - температура, 0С | 4 ± 2 | 4 |  |  |
| - кислотность, 0Т | 16,0-20,9 | 17,0 |  |  |
| - чистота, группа | Не ниже I-II | I |  |  |
| - плотность, кг/м3 | Не менее 1027-1028 | 1027 |  |  |
| - содержание белка, % | 3,0 | 3,0 |  |  |
| - содержание жира, % | 3,4 | 3,7 |  |  |
| - бактериальная обсеменённость молока, КОЕ/см3: |  |  |  |  |
| высшего сорта | Не более 1х105 | 3х105 |  |  |
| первого сорта | Не более 5х105 |  |  |  |
| второго сорта | Не более 4х106 |  |  |  |
| - сорт молока | Высший - Несортовое | Первый |  |  |
| Неравномерность распределения жира для двух произвольно взятых проб в охлажденном до +40С молоке при количестве молока от 10 до 100% номинальной вместимости и выдерживания в течение 6 часов, г/кг: - работа мешалки не должна способствовать образованию пены или масла | Не более 1,0** Не должны образовываться пена и масло** | 1,0 Пена и масло не образуются |  |  |
| Режим промывки | Ручной* | Ручной |  |  |

Окончание подраздела 3.1

| Показатель | Значение показателя по: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | НД |  | данным испытаний |  |
| Продолжительность операции промывки, мин. | Нет данных | 30 |  |  |
| Качество промывки (визуальный контроль внутренней поверхности резервуара): | Удовлетворительное | Удовлетворительное |  |  |

* - паспорт, руководство по эксплуатации;

** - ГОСТ Р50803-2008.

3.2. Перечень несоответствий машины требованиям НД

| Показатель, номер пункта ГОСТ Р 50803 | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | ГОСТ Р 50803 | данным испытаний |
| При первичной технической экспертизе |  |  |
| Вход для молока, п. 6.8 | Диаметр входного отверстия для заливки молока должен быть не менее 180 мм | Диаметр входного отверстия для заливки молока 76 мм |
| Сливное устройство, п. 6.9 | Сливной патрубок должен быть изготовлен с внутренним диаметром 50÷3 мм | Внутренний диаметр сливного патрубка 30 мм |

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ

Испытания резервуаров-охладителей молока «УОМ-R-1000» проводятся в КФХ "ИП Исаев А.А." и КФХ "ИП Фомин А.Ф." Красноармейского района Самарской области в хозяйственных условиях на сборе, охлаждении и хранении молока. Условия испытаний соответствовали требованиям НД и не оказывали отрицательного влияния на качество выполнения технологического процесса.

Резервуары-охладители поступили на испытания в упаковке полностью комплектными. Качество изготовления соответствует требованиям ГОСТ Р 50803.

По результатам эксплуатационно-технологической оценки установлено, что производительность за 1 час основного времени, при охлаждении и хранении 500 л молока получена равной 45,1 литра. В работе резервуар-охладитель обслуживался одним оператором. Удельный расход электроэнергии за время сменной работы составил 0,017 кВт-ч/л.

Охлажденное молоко соответствует первому сорту по ГОСТ Р 52054 как молоко натуральное коровье-сырье, пригодное для дальнейшей переработки.

Резервуар-охладитель надёжно выполняет технологический процесс, коэффициент надежности технологического процесса равен 1,0.

Конструкция резервуара-охладителя обеспечивает его качественную мойку и санитарную обработку в соответствии с «Санитарными правилами».

Безопасность обслуживающего персонала при эксплуатации резервуаров-охладителей обеспечена в полной мере.

Вместе с тем, резервуары-охладители имеет два отклонения от требований НД по конструкционному исполнению входа для молока и сливного устройства.

Заключение по данному оборудованию и видам оценок будет дано в 2015 г. после набора планового объема работ.

5. ВЫВОДЫ

Программа испытаний резервуара-охладителя молока «УОМ-R-1000» в текущем году не выполнена из-за позднего представления машины на МИС.

Продолжить испытания в 2015 году до набора планового объема работ.

Главный инженер						А.А. Медведев

Заведующий КИЛ						О.М. Беляев

Заведующий лабораторией					В.П. Надеев

Ведущий инженер						С.Н. Каплин

Приложение А

Оценка эффективности изменений, внесенных в конструкцию машины

Изменения в конструкцию резервуара-охладителя не вносились.