МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Департамент научно-технологической политики и образования

ФГБУ «Сибирская  государственная  зональная

машиноиспытательная станция»

ОТЧЕТ № 12 - 2  - 2014 (5020192)

от 28 июля 2014 года

выполнения информационной услуги

по результатам испытаний сельскохозяйственной машины

Полевой культиватор SALFORD 580-40

с. Сосновское 2014

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 	3

1. Назначение машины	4

2. Условия испытаний и режимы работы машины	5

3. Результаты испытаний …………………………………………………. 6

3.1. Показатели назначения ………………………………………………. 6

3.2. Перечень несоответствий машины требованиям НД ……………… 8

4. Оценка эффективности изменений, внесенных в конструкцию

машины и особенности конструкции ………………………………….9

5. Заключение по результатам испытаний	10

6. Выводы 	11

ВВЕДЕНИЕ

| Наименование машины | Полевой культиватор |
| --- | --- |
| Марка машины | SALFORD 580-40 |
| Заводской номер машины | 09.11.08 |
| Год изготовления | 2014 |
| Изготовитель | ООО ПО «СЭЛФОРД» г.Омск |
| Сведения о сертификации | - |
| Период проведения испытаний | 04.06.-21.07.2014 г. |
| Место проведения испытаний | Омская обл., Оконешниковский р-н, КФХ «Лисович» |

Испытания полевого культиватора  SALFORD 580-40 проведены на соответствие требованиям ТУ 4733-09-71082450-2013,  СТО АИСТ 1.12-2006,

ГОСТ Р 53489-2009, по рабочей программе и методике, утвержденной директором ФГБУ «Сибирская  МИС» 04.06.2014 года.

1. НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ

Полевой культиватор SALFORD 580-40 предназначен для обработки паров, предпосевной обработки почвы под яровые и озимые культуры. Также может быть использован для осенней обработки после зерновых культур.

В конструкцию культиватора изменения не вносились.

Рисунок  1 – Посевной комплекс SALFORD 580-40.

2. УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ МАШИНЫ

| Показатель | Значение показателей по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | НД | данным испытаний |
| Вид работы | Обработка паров, предпосевная обработка почвы | Культивация паров |
| Условия испытаний: |  |  |
| - влажность почвы, % | До 30 | 20,14-28,04 |
| - твердость почвы, МПа | Не более 3,5 | 0,4-2,44 |
| - тип почвы и название по механическому составу | Нет данных | Чернозем обыкновенный среднемощный |
| - рельеф | С уклоном до 80 | Ровный |
| - засоренность почвы сорняками, шт./м2 | Нет данных | 60 |
| Режимы работы: |  |  |
| - рабочая скорость, км/ч | До 12 | 11,8 |
| - рабочая ширина захвата, м | До 12 | 11,83 |

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Показатели назначения

| Показатель | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | НД | данным испытаний |
| 1 | 2 | 3 |
| Техническая характеристика |  |  |
| Агрегатируется (марки тракторов) | Тр.кл. 6 | Versatile 2375 |
| Ширина захвата, м: |  |  |
| - конструкционная | 12,02 | 12,02 |
| - рабочая | До 12,0 | 11,83 |
| Скорость движения, км/ч: |  |  |
| - рабочая | До 12,0 | 11,8 |
| - транспортная | До 30,0 | 30,0 |
| Габаритные размеры изделия, мм: в рабочем положении |  |  |
| - длина | 8500+100 | 8570 |
| - ширина | 12300+100 | 12300 |
| - высота | 2100+100 | 2150 |
| в транспортном положении: |  |  |
| - длина | 8500+100 | # 8550 |
| - ширина | 6200+100 | # 6260 |
| - высота | 4600+100 | # 4630 |
| Дорожный просвет, мм | 300 | 340 |
| Общая масса в комплектации поставки, кг | 7720+250 | Не определялась, так как испытания проводились на выезде |
| Функциональные показатели |  |  |
| Производительность за 1 час, га: |  |  |
| - основного времени | До 14 (при скорости 12 км/ч) | 13,96 |
| - сменного времени | Нет данных | 10,9 |
| Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га | Не более 6 | 5,9 |
| Эксплуатационно-технологические коэффициенты: |  |  |
| - надежности технологического процесса | Нет данных | 1,0 |

Окончание подраздела 3.1

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| - использования сменного времени | 0,75 | 0,781 |
| Показатели качества выполнения технологического процесса |  |  |
| - глубина обработки, см | 5-15 | 8,4 |
| - подрезание сорных растений, % | 100 | 100 |
| - забивание и залипание рабочих органов | Не допускается | Не наблюдалось |

3.2. Перечень несоответствий машины требованиям НД

| Наименование показателя, номер пункта НД | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | НД | данным испытаний |
| 1.5.2 ТУ Комплектность | К каждому культиватору должен быть приложен комплект эксплуатационной документации по ГОСТ 27388 | Отсутствует техническое описание с руководством по эксплуатации и паспорт с гарантийным талоном |
| 4.5.1 ГОСТ Р 53489-2009 | Габаритные размеры машин, участвующих в движении по дорогам общего пользования, должны быть не более 2,5 м по ширине и 4,0 по высоте. Допускается увеличение габаритной ширины до 3,1 м для машин, агрегатируемых с ЭС тягового класса 5 и выше с выполнением требований ГОСТ Р 12.4.026 и до 4,4 м для машин, предназначенных только для работы в поле (на животноводческих фермах) и выход которых на дороги общего пользования является исключением | Транспортная ширина культиватора – 6,26 м, высота – 4,63 м. Согласно ТУ п. 2.12 транспортировка культиватора по дорогам общей сети производится в разобранном виде автомобильным или другим транспортом, либо по согласованию с ГИБДД, возможна транспортировка в собранном виде |

4. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ

В КОНСТРУКЦИЮ МАШИНУ

| Описание конструкционных изменений ( особенности конструкции) | Оценка эффективности |
| --- | --- |

Изменения не вносились.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ

Машина принята на испытания комплектной. Качество изготовления удовлетворительное. Соответствует по показателям назначения требованиям НД и ТУ, а по показателям безопасности имеет одно несоответствие.

Изменения в конструкцию данного образца не вносились.