МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

СЕВЕРО - КАВКАЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ

ОТЧЕТ № 11-01-14 (2030102)

от 21 августа 2014 года

выполнения информационной услуги

по результатам базовых испытаний

сельскохозяйственной машины

СЕЯЛКИ ПРОПАШНОЙ МС-8

Настоящий отчет разработан для предоставления информационной услуги.

Зерноград 2014

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 	3

1 Назначение машины	4

2 Условия испытаний и режимы работы машины	5

3 Результаты испытаний	6

3.1 Показатели назначения	6

3.2 Перечень несоответствий машины требованиям ТУ	8

4 Заключение по результатам испытаний	10

5 Выводы 	11

Приложение А. Оценка эффективности изменений, внесенных

в конструкцию машины и особенности конструкции 	12

ВВЕДЕНИЕ

| Наименование машины | Сеялка пропашная |
| --- | --- |
| Марка машины | МС-8 |
| Заводской номер машины | 1133 |
| Год изготовления | 2013 |
| Изготовитель | ОАО «Миллеровосельмаш» |
| Сведения о сертификации | № Д-RU.АЕ81.В.00134 Срок действия - с 22.12.2011 по 21.12.2016 |
| Период проведения испытаний | 24.03…21.08.2014 |
| Место проведения испытаний | ИПКК АПК ФГБОУ ВПО ДГАУ в г. Зернограде |

Испытания сеялки пропашной МС-8 проведены на соответствие требованиям ТУ 4733-004-05785945-2010, утвержденных генеральным директором ОАО «Миллеровосельмаш» 18.05.2010, по рабочей программе-методике, утвержденной директором ФГБУ «Северо-Кавказская МИС» 02.04.2014.

1 НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ

Сеялка пропашная МС-8 (рис. 1) предназначена для точного (пунктирного или пунктирно-гнездового) посева кукурузы, подсолнечника, сорго, сои, сорго и бахчевых культур с одновременным внесением в почву минеральных удобрений соответствующими приспособлениями.

На испытания сеялка представлена укомплектованной системой контроля высева «Дарина У».

В конструкцию сеялки внесены изменения. Оценка эффективности внесённых изменений представлена в приложении А.

Рисунок 1 - Сеялка пропашная МС-8 в рабочем положении.

Вид спереди слева

2 УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ МАШИНЫ

| Показатель | Значение показателей по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | ТУ, ГОСТ | данным испытаний |
| Вид работы | Посев | Посев подсолнечника СПК, НК Конди |
| Условия испытаний: |  |  |
| - влажность почвы, %, по слоям, см: от 0 до 5 включ. св. 5 до 10 включ. св.10 до 15 включ. | 15…25** 18…30*** Нет данных | 14,6…22,3 20,8…30,0 26,7…30,8 |
| - твёрдость почвы, МПа, по слоям, см: от 0 до 5 включ. св. 5 до 10 включ. св.10 до 15 включ. | 0,05…0,15** 0,15…0,45*** Нет данных | 0,04…0,12 0,20…0,34 0,30…0,49 |
| Чистота семян, % | 98* | 100 |
| Посевная годность, % | Нет данных | 96…98 |
| Дробление, % | То же | 0 |
| Всхожесть, % | 90* | 96…98 |
| Влажность, % | 10* | 6,5…7,0 |
| Насыпная плотность семян, кг/м3 | Нет данных | 280,3…413,4 |
| Вид минерального удобрения | Гранулированное* | Нитроаммофоска гранулированная |
| Влажность удобрений, % | Не более 0,8* | 0,36…0,77 |
| Насыпная плотность удобрений, кг/м3 | Нет данных | 976…986 |
| Режимы работы: |  |  |
| - состав агрегата | Трактор класса 1,4…2,0 | МС-8 + МТЗ-80 |
| - рабочая скорость, км/ч | До 2,50 (9,0) | 2,50 (9,0) |
| - рабочая ширина захвата, м | 5,6 | 5,6 |

Примечание - *Показатели  по ГОСТ Р 52325, ГОСТ 19691.

**Показатели  по СТО АИСТ 5.6.

***Показатели по СТО АИСТ 1.12.

3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1 Показатели назначения

| Показатель | Значение показателя по: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ТУ | данным испытаний |  |
| Техническая характеристика |  |  |  |
| Агрегатируется (марки тракторов) | Трактор класса 1,4…2,0 | МТЗ-80 |  |
| Привод высевающих аппаратов | От опорно-приводных колес через привод-консоль на контрприводной вал привода высевающих аппаратов |  |  |
| Привод вентилятора | От ВОМ трактора через карданную передачу и ременную передачу на шкив ротора вентилятора |  |  |
| Ширина захвата конструкционная, м | Нет данных | 5,6 |  |
| Скорость движения, км/ч: |  |  |  |
| - рабочая | До 2,50 (9,0) | 2,50 (9,0) |  |
| - транспортная | Не более 15,0 | До 15 |  |
| Габаритные размеры изделия, мм: |  |  |  |
| в рабочем положении (без учета вылета маркеров) |  |  |  |
| - длина | 2000±150 | 2145 |  |
| - ширина | 6300±150 | 6295 |  |
| - высота (с учетом высоты маркеров) | 3200±550 | 3565 (с учетом высоты левого маркера, отрегулированного на длину вылета 3400 мм) |  |
| в транспортном положении |  |  |  |
| - длина | 7000±150 | 6910 |  |
| - ширина | 2450±50 | 2340 |  |
| - высота (с учетом высоты маркеров) | 3900±50 | 3730 (при маркерах, установленных на минимальную длину вылета) |  |
| Дорожный просвет, мм: - дальний транспорт - ближний транспорт | Не менее 300 Нет данных | 360 430 |  |
| Общая масса в комплектации поставки, кг | 1300±5% | 1315 |  |
| Количество семявысевающих аппаратов, шт. | 8 | 8 |  |
| Разряжение, создаваемое вентилятором в камерах высевающих аппаратов, МПа | 0,003...0,005 | 0,0025…0,0054 |  |
| Емкость семенного бункера, л | Не менее 20 | 26,4 |  |
| Количество туковысевающих аппаратов, шт. | 4 | 4 |  |
| Емкость тукового бункера, л | Не менее 60 | 70,2 |  |
| Пределы регулировки рабочих органов по глубине хода сошника, см | 4...10 | 4...10 |  |
| Функциональные показатели |  |  |  |
| Производительность за 1 ч, га: |  |  |  |
| - основного времени | До 5,0 |  | 5,04 |
| - сменного времени | Нет данных |  | 3,51 |
| Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га | То же |  | 2,90 |
| Эксплуатационно-технологические коэффициенты: |  |  |  |
| - надежности технологического процесса | 0,98 |  | 1,00 |
| - использования сменного времени | Нет данных |  | 0,70 |
| Показатели качества выполнения технологического процесса: |  |  |  |
| Норма высева семян, шт./м (удобрений, кг/га): - заданная - фактическая | 3…7 (30…80) - |  | 3,3 (48) 3,03/(50) |
| Отклонение фактического высева от заданного по семенам (удобрениям), % | Не более 10 |  | 8,2 (4,0) |
| Глубина заделки семян: - средняя глубина, мм - стандартное отклонение, мм - коэффициент вариации, % | 40…100 Нет данных То же |  | 72,5 14,2 19,7 |

| Показатель | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | ТУ | данным испытаний |
| Количественная доля семян, заделанных в слое, предусмотренная ТУ, % | Не менее 85** | 81,7 |
| Ширина основных междурядий: - средняя, см - отклонение от установочной, см | 70 2 | 69,4 0,6 |

Примечание  - * Значение показателя по СТО АИСТ 1.12.

3.2 Перечень несоответствий машины требованиям ТУ

| Номер пункта ТУ и наименование показателя | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | ТУ | данным испытаний |
| 1 | 2 | 3 |
| При первичной технической экспертизе |  |  |
| Пункт 1.1.11 Габаритные размеры сеялки, мм: в транспортном положении - ширина - высота (с учетом высоты маркеров) | 2450±50 3900±50 | 2340 3730 (при минимальном вылете) |
| Пункт 1.2.8 Требования к сварным соединениям | Сварные соединения должны выполняться согласно конструкторской документации и по ГОСТ 30242 | Сварные соединения не соответствуют требованиям ГОСТ 30242: - брызги металла, непровары, шлаковые включения сварных швов приварки проушин крепления гидроцилиндра левого маркера; - неравномерные швы, наплывы металла сварных швов приварки втулок прикатывающих секций к корпусам высевающих аппаратов |

Продолжение

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Пункт 1.2.23 Требования к окраске: - подготовка поверхностей сеялки к окраске; - окраска и отделка узлов сеялки | Должна производиться в соответствии с: ГОСТ 6572 ГОСТ 15140 | Толщина лакокрасочного покрытия – 15… 50 мкм по зерновым бункерам, туковым бункерам, основному несущему брусу, балке транспортных колес, стойкам транспортных колес, вентилятору, раме навески не соответствует требованиям ГОСТ 6572 (55…60 мкм); адгезия – 3…4 балла не соответствует ГОСТ 6572 (не более 2 балла), выявлена по основным лакокрасочным поверхностям сеялки |

4 ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ

Сеялка пропашная МС-8, зав.№1133, изготовленная ОАО «Миллеровосельмаш» в 2013 году, представлена на испытания в ФГБУ «Северо-Кавказская МИС» автотранспортом завода-изготовителя.

После транспортировки, разгрузки и досборки на МИС видимых деформаций не обнаружено, кроме повреждений ЛКП при транспортировке.

Техническая документация представлена в полном объеме.

Представленный на испытания образец сеялки соответствует основным требованиям ТУ. Технические условия удовлетворительного качества.

Руководство по эксплуатации сеялки пропашной МС-8 МС.00.00.00.000 РЭ оформлено в папке-скоросшивателе, что не соответствует требованиям ГОСТ 2.601 п. 8.2.7 (все эксплуатационные документы на изделия, поставляемые заказчику, брошюруют в прочные папки).

Качество сборки сеялки удовлетворительное.

Сварные соединения на отдельных частях сеялки не полностью соответствуют требованиям ГОСТ 30242.

Толщина лакокрасочного покрытия основных поверхностей, в целом по сеялке, составила от 15 до 60 мкм, при нормативной 30…40 мкм по ГОСТ 6572 – в один слой и 50…60 мкм при покраске в два слоя.

Руководство по эксплуатации на сеялку МС-8 не приведено в соответствие с ГОСТ Р ИСО 12100-2 пункт 6.5.3.

Адгезия лакокрасочных покрытий, определенная методом решетчатых надрезов, не соответствует ГОСТ 6572 (не более 2 балла) и составила в целом по машине 3…4 балла.

Условия испытаний сеялки пропашной МС-8 на посеве подсолнечника характеризовались слабо выраженным микрорельефом (менее 3 см). Почва в слоях до 10 см по влажности (20,9%…28,8%) соответствовала требованиям ГОСТ (15%…30%). Твёрдость почвы (0,06…0,26 МПа) также укладывалась в допустимые требования (0,05…0,45 МПа). Такое состояние почвы характерно для зоны деятельности МИС в весенний период. Предпосевная культивация выполнена удовлетворительно. При испытании сеялки на надежность условия испытаний, в основном, соответствовали предъявляемым требованиям.

Таким образом, испытания сеялки МС-8 проведены в типичных для зоны условиях.

Изменения, внесенные в конструкцию сеялки МС-8 по сравнению с ранее испытанными образцами, эффективны.

Трудоемкость перевода сеялки из рабочего положения в транспортное и обратно составляет 0,40 чел.-ч.

Сеялка пропашная МС-8 вписывается в технологию производства пропашных сельскохозяйственных культур.

Анализ показателей безопасности и эргономичности конструкции показывает, что конструкция сеялки МС-8 соответствует требованиям ГОСТ Р 53489. Эксплуатация и техническое обслуживание сеялки удобны и безопасны. Сеялка безопасна при транспортировке по дорогам общего пользования РФ.

В результате испытаний установлено, что сеялка пропашная МС-8 имеет четыре несоответствия требованиям ТУ.

После испытаний сеялка МС-8 находится в технически исправном состоянии и после проведения технического обслуживания пригодна к дальнейшей эксплуатации.

5 ВЫВОДЫ

Сеялка пропашная МС-8 соответствует требованиям НД по показателям назначения и безопасности, соответствует современным требованиям сельскохозяйственного производства;

Директор

канд. техн. наук							Г.А. Жидков

Приложение А

Оценка эффективности изменений, внесенных в конструкцию

машины

| Описание конструкционных изменений ( особенности конструкции) | Оценка эффективности |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Изменения, внесённые в конструкцию сеялки МС-8 по сравнению с ранее испытанным образцом |  |
| Укорочены балки маркёров: левая МС.01.03.00.000 и правая МС.01.04.00.000 на 300 мм каждая. Цель: повышение удобства погрузки и транспортировки сеялки автомобильным транспортом на дальние расстояния в собранном виде | Погрузка и транспортировка сеялки автомобильным транспортом на дальние расстояния в собранном виде затруднений не вызывает. Изменение эффективно |
| Впереди сеялки установлены две дополнительных опорных стойки МС.13.00.00.000. Цель - повышение устойчивости сеялки при транспортировке на дальние расстояния автотранспортом и при длительном хранении | Устойчивость сеялки при транспортировке на дальние расстояния автотранспортом и длительном хранении обеспечена. Изменение эффективно |
| Изменена толщина высевающего диска МС.02.01.00.405 А. S=0,5 мм вместо S=1,2 мм. Цель - экономия металла, уменьшение трудоёмкости изготовления диска. Повышение качества посева за счёт исключения возможности появления двойников и пропусков семян | Для оценки эффективности изменения на сеялке было установлено четыре серийных высевающих диска (S=1,2 мм) и четыре опытных (S=0,5 мм). При оценке качества посева во время определения эксплуатационно-технологических показателей преимуществ по качеству высева семян опытными дисками не выявлено. Применение высевающих дисков толщиной 0,5 мм не исключает возможности появления двойников и пропусков семян. Изменение в части повышения качества посева не эффективно |

Продолжение

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Изменения, внесённые в конструкцию сеялки МС-8 в процессе испытаний |  |
| С целью обеспечения соответствия требованиям ССБТ в секции зерновой МС.02.00.00.000 В защёлка МС.02.11.00.403 заменена на цепь транспортировочную 6х22. Цель: обеспечение удобства доступа для фиксации секций при переводе сеялки из рабочего положения в транспортное и обратно | Доступ для фиксации секций при переводе сеялки из рабочего положения в транспортное и обратно удобен. Изменение эффективно |
| С целью обеспечения соответствия требованиям ССБТ сеялка МС-8 оборудована двумя противооткатными упорами. Цель - исключить возможность самопроизвольного откатывания сеялки в транспортном положении при кратковременном хранении | Конструкция упоров обеспечивает неподвижное положение машины на уклоне 15%. Требования ГОСТ Р 53489, п. 4.3.5, выполнены. Изменение эффективно |
| С целью обеспечения соответствия требованиям ССБТ система контроля высева семян "Дарина-У" доработана в части установки дополнительного датчика для контроля уровня семян в зерновом бункере с места оператора ЭС. Цель - облегчить контроль за уровнем семян в бункере. Выполнение требований ГОСТ Р 53489, п. 5.1.2 | Контроль за работой высевающих аппаратов и уровнем семян и туков в бункерах, с места оператора ЭС, обеспечен. Требования ГОСТ Р 53489, п. 5.1.2 выполнены. Изменение эффективно |