МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

СЕВЕРО - КАВКАЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ

ОТЧЕТ №11-02-14 (2030112)

от 10 сентября 2014 года

выполнения информационной услуги

по результатам базовых испытаний

сельскохозяйственной машины

СЕЯЛКИ ПРОПАШНОЙ МС-12

Настоящий отчет разработан для предоставления информационной услуги.

Зерноград 2014

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 	3

1 Назначение машины	4

2 Условия испытаний и режимы работы машины	5

3 Результаты испытаний	6

3.1 Показатели назначения	6

3.2 Перечень несоответствий машины требованиям ТУ	8

4 Заключение по результатам испытаний	9

5 Выводы 	11

Приложение А. Оценка эффективности изменений, внесенных

в конструкцию машины и особенности конструкции 	12

ВВЕДЕНИЕ

| Наименование машины | Сеялка пропашная |
| --- | --- |
| Марка машины | МС-12 |
| Заводской номер машины | 064 |
| Год изготовления | 2013 |
| Изготовитель | ОАО «Миллеровосельмаш» |
| Сведения о сертификации | Д-RU.АЕ81.В.00134 Срок действия – с 22.12.2011 по 21.12.2016 |
| Период проведения испытаний | 27.03…02.09.2014 |
| Место проведения испытаний | ОАО «Учхоз Зерновое» |

Испытания проведены на соответствие машины требованиям

ТУ 4733-004-05785945-2010, утвержденных генеральным директором

ОАО «Миллеровосельмаш» 18.05.2010, по рабочей программе-методике, утвержденной директором ФГБУ «Северо-Кавказская МИС».

1 НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ

Пропашная сеялка МС-12 предназначена для пунктирного или пунктирно-гнездового посева подсолнечника, кукурузы, сорго, сои, свеклы сахарной, кормовой и овощных культур с одновременным внесением в почву минеральных удобрений соответствующими приспособлениями (рис. 1).

Сеялка агрегатируется с тракторами класса 2,0…3,0 при наличии у последних рамки автосцепки СА-1, вала отбора мощности с задним расположением хвостовика и частотой вращения 1000 мин-1.

Сеялка оборудована системой контроля высева семян «Дарина-У» производства ООО «Волан».

Рисунок 1 - Сеялка пропашная МС-12.

Общий вид спереди слева

2 УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ МАШИНЫ

| Показатель | Значение показателей по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | ТУ, ГОСТ | данным испытаний |
| Вид работы | Посев | Посев подсолнечника СПК, НК Конди |
| Условия испытаний: |  |  |
| - влажность почвы, %, по слоям, см: от 0 до 5 включ. св. 5 до 10 включ. св.10 до 15 включ. | 15…25** 18…30*** Нет данных | 14,6…22,9 21,6…26,8 26,2…30,5 |
| - твёрдость почвы, МПа, по слоям, см: от 0 до 5 включ. св. 5 до 10 включ. св.10 до 15 включ. | 0,05…0,15** 0,15…0,45*** Нет данных | 0,06…0,20 0,23…0,34 0,37…0,49 |
| Чистота семян, % | 98* | 100 |
| Посевная годность, % | Нет данных | 96…98 |
| Дробление, % | То же | 0 |
| Всхожесть, % | 90* | 96…98 |
| Влажность, % | 10* | 6,5…7,0 |
| Насыпная плотность семян, кг/м3 | Нет данных | 280,3…413,4 |
| Вид минерального удобрения | Гранулированное* | Нитроаммофоска гранулированная |
| Влажность удобрений, % | Не более 0,8* | 0,36…0,77 |
| Насыпная плотность удобрений, кг/м3 | Нет данных | 976…986 |
| Режимы работы: |  |  |
| - состав агрегата | Трактор класса 2…3 | МС-12 + Беларус 1523 |
| - рабочая скорость, км/ч | До 2,50 (9,0) | 2,50 (9,0) |
| - рабочая ширина захвата, м | 8,4 | 8,4 |

Примечание - * Показатели  по ГОСТ Р 52325, ГОСТ 19691.

** Показатели  по СТО АИСТ 5.6.

*** Показатели по СТО АИСТ 1.12.

3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1 Показатели назначения

| Показатель | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | ТУ | данным испытаний |
| 1 | 2 | 3 |
| Техническая характеристика |  |  |
| Агрегатируется (марки тракторов) | Трактор класса 2,0…3,0 | Беларус 1523 |
| Привод высевающих аппаратов | От опорно-приводных колес сеялки |  |
| Привод вентилятора | От ВОМ трактора |  |
| Ширина захвата рабочая, м | 8,4 | 8,4 |
| Скорость движения, км/ч: |  |  |
| - рабочая | До 2,50 (9,0) | 2,50 (9,0) |
| - транспортная | Не более 15,0 | До 15 |
| Габаритные размеры изделия, мм: |  |  |
| в рабочем положении (без учета вылета маркеров) |  |  |
| - длина | 2100±250 | 2080 |
| - ширина | 10000±750 | 9400 |
| - высота (с учетом высоты левого/правого маркеров) | 3200±300 | 3000/2970 |
| в транспортном положении |  |  |
| - длина | 10000±100 | 10060 |
| - ширина | 2300±250 | 2420 |
| - высота (с учетом высоты маркеров) | 3200±600 | 3410 |
| Дорожный просвет, мм: - дальний транспорт - ближний транспорт | Не менее 300 Не менее 300 | 275 450 |
| Общая масса в комплектации поставки, кг | Нет данных | 1735 |
| Количество семявысевающих аппаратов, шт. | 12 | 12 |
| Разрежение, создаваемое вентилятором в камерах высевающих аппаратов, МПа | 0,003...0,005 | 0,0025…0,0051 |
| Емкость семенного бункера, л | Не менее 20 | 26,7 |
| Количество туковысевающих аппаратов, шт. | Нет данных | 6 |
| Емкость тукового бункера, л | Не менее 60 | 70 |
| Пределы регулировки рабочих органов по глубине хода сошника, см | 4...10 | 4...10 |

Продолжение

| 1 | 2 | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Функциональные показатели |  |  |  |
| Производительность за 1 ч, га: |  |  |  |
| - основного времени | До 7,5; 5,88…8,4* 5,88…8,4** |  | 7,56 |
| - сменного времени | Нет данных |  | 4,82 |
| Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га | Не более 3,2* |  | 2,70 |
| Эксплуатационно-технологические коэффициенты: |  |  |  |
| - надежности технологического процесса | 0,98 |  | 1,00 |
| - использования сменного времени | Нет данных 0,65*; 0,65** |  | 0,65 |
| Показатели качества выполнения технологического процесса: |  |  |  |
| Норма высева семян, шт./м (удобрений, кг/га): - заданная - фактическая | 3…7 (30…80) - |  | 3,3 (48) 3,17 (50) |
| Отклонение фактического высева от заданного по семенам (удобрениям), % | Не более 10 |  | 5,7 (4,0) |
| Глубина заделки семян: - средняя глубина, мм - стандартное отклонение, мм - коэффициент вариации, % | 40…100 Нет данных То же |  | 72,5 ±16,9 23,5 |
| Количественная доля семян, заделанных в слое, предусмотренная ТУ, % | Не менее 85** |  | 79,7 |
| Ширина основных междурядий: - средняя, см - отклонение от установочной, см | 70 2 |  | 69,2 0,8 |

Примечание - *Значение показателя по СТО АИСТ 5.6.

**Значение показателя по СТО АИСТ 1.12.

3.2 Перечень несоответствий машины требованиям ТУ

| Номер пункта ТУ и наименование показателя | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | ТУ | данным испытаний |
| 1 | 2 | 3 |
| При первичной технической экспертизе |  |  |
| Пункт 1.2.23 Требования к окраске: - подготовка поверхностей сеялки к окраске - окраска и отделка узлов сеялки | Должна производиться в соответствии с: ГОСТ 9.402 ГОСТ 6572 | - толщина лакокрасочного покрытия 15…55 мкм по туковым бункерам, основному несущему брусу, снице, балке транспортных колес, стойкам транспортных колес, навесному устройству, вентилятору не соответствует требованиям ГОСТ 6572 (55…60 мкм); - адгезия 3…4 балла, не соответствующая ГОСТ 6572 (не более 2 балла), выявлена по основным лакокрасочным поверхностям сеялки |
| При эксплуатационных испытаниях |  |  |
| Пункт 2.1 Сеялка должна соответствовать общим требованиям безопасности согласно | ГОСТ 12.2.111 | Сеялка имеет два несоответствия требованиям безопасности по ГОСТ Р 53489 |

4 ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ

Сеялка пропашная МС-12 доставлена в ФГБУ «Северо-Кавказская МИС» автотранспортом завода-изготовителя в собранном виде. После транспортировки, разгрузки и досборки на МИС, видимых деформаций не обнаружено, кроме повреждений ЛКП при транспортировке. Комплектность сеялки полная и соответствует комплектовочной ведомости.

Техническая документация представлена в полном объеме.

Технические условия ТУ 4733-004-05785945-2010 по количеству и объему разделов соответствуют ГОСТ 2.114.

Недостатки по качеству изготовления сеялки указаны в разделе 3.1.2.

Толщина лакокрасочного покрытия основных поверхностей, в целом по сеялке, составила от 15 до 50 мкм.

Техническими условиями толщина лакокрасочного покрытия не нормируется, но ГОСТ 6572 предусматривает толщину покрытия 55…60 мкм.

Адгезия лакокрасочных покрытий, определенная методом решетчатых надрезов, составила, в целом по машине, 3…4 балла, что не соответствует требованиям ГОСТ 6572 (не более 2 балла).

Внешний вид лакокрасочных покрытий, определяющих товарный вид изделия, соответствует V классу по ГОСТ 9.032, не определяющих товарный вид изделия, – VI классу, класс покрытия остальных поверхностей VII.

Условия испытаний представлены в разделе 2, из данных которого следует, что семена подсолнечника по чистоте, всхожести и влажности соответствовали посевным кондициям.

Сеялка пропашная МС-12 при посеве подсолнечника агрегатировалась с трактором Беларус 1523.

Показатели качества выполнения технологического процесса при эксплуатационно-технологической оценке сеялки МС-12 свидетельствуют о том, что норма высева семян подсолнечника, глубина их заделки в слое и распределение растений в рядке соответствуют требованиям ТУ.

Испытаниями сеялки МС-12 на посеве подсолнечника установлено, что производительность за один час основного времени составила 7,56 га при требуемой по ТУ - до 7,5 га; за 1 час сменного времени - 4,82 га и за 1 час эксплуатационного времени - 4,55 га, что удовлетворяет требованиям ТУ –

до 3,7 га.

Технологический процесс агрегатом на обоих фонах выполняется устойчиво, о чем свидетельствует коэффициент надежности технологического процесса, равный 1,0.

Качественные показатели выполнения технологического процесса на посеве подсолнечника соответствовали требованиям ТУ.

При оценке безопасности и эргономичности конструкции сеялки

МС-12 выявлено два несоответствия требованиям ССБТ:

- передние световозвращатели расположены на расстоянии 200 мм и 700 мм от габаритной ширины сеялки (не более 400 мм);

- задние световозвращатели расположены на расстоянии 550 мм от габаритной ширины сеялки (не более 400 мм).

При первичной технической экспертизе был выявлен один конструкционный отказ второй группы сложности:

- невозможность присоединения сеялки в рабочее положение из-за упора колеса трактора в колесо транспортного устройства сеялки. Причина отказа – не выдержан конструкционный размер, связанный с колеей тракторов класса 2...3;

- при наработке сеялкой 48 ч произошел производственный отказ

II группы сложности - излом оси колеса транспортного устройства, повлекший за собой излом стойки опорного колеса. Причиной излома оси явилось отсутствие галтели у основания оси, за посадочной шейкой внутреннего подшипника опоры колеса (концентратор напряжения).

Отсутствие в комплектации сеялки специального приспособления с элементами крепления тросовых растяжек для установки на трактор, затрудняет процесс составления сеялочного агрегата перед началом его применения по назначению.

Два изменения из трёх, внесенных в конструкцию сеялки МС-12 по сравнению с ранее испытанными образцами, направленные на повышение надежности конструкции и качества работы, эффективны. Одно изменение требует доработки в части увеличения дорожного просвета сеялки.

Коэффициент готовности за период испытаний сеялки МС-12 с учетом организационного времени составил 0,93, норматив по ТУ – 0,97; по оперативному времени - 0,97, норматив по ТУ - 0,98.

Наработка на отказ составила 24 ч (за наработку 48 ч) при нормативной по ТУ - 100 ч.

Удельная суммарная трудоемкость устранения отказов и повреждений составила 0,094 чел.-ч.

Трудоемкость перевода сеялки из рабочего положения в транспортное и обратно составляет 0,40 чел.-ч.

Сеялка пропашная МС-12 вписывается в технологию производства пропашных сельскохозяйственных культур.

В результате испытаний по сеялке пропашной МС-12 выявлено четыре несоответствия требованиям ТУ.

5 ВЫВОДЫ

Испытанный образец сеялки пропашной МС-12С не соответствует отдельным требованиям ТУ и НД по показателям надежности и безопасности:

- наработка на отказ составила 24 ч при требовании ТУ-100 ч;

- дорожный просвет составляет 275 мм при норме не менее 300 мм;

- передние световозвращатели расположены на расстоянии 700 мм,

задние - на расстоянии 550 мм от габаритной ширины сеялки при

нормативе не более 400 мм.

Заводу-изготовителю разработать мероприятия по устранению выявленных несоответствий.

Директор

канд. техн. наук							Г.А. Жидков

Приложение А

Оценка эффективности изменений, внесенных в конструкцию

машины

| Описание конструкционных изменений ( особенности конструкции) | Оценка эффективности |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Изменения, внесённые в конструкцию сеялки МС-12, по сравнению с ранее испытанным образцом |  |
| Привод-консоль левая Б и правая МС.57.00.00.000 Б со сдвоенными колесами заменены на привод-консоль левую МС.56.00.00.000 В и привод-консоль правую МС.57.00.00.000 В с одинарными колесами, а привод туков осуществляется с помощью приводов МС.58.00.00.000 левая и МС.57.00.00.000 правая. Цель – распределить нагрузку на четыре привода, вместо двух; укоротить оси, чтобы момент, приложенный на краю оси, уменьшился | Распределение нагрузки на четыре привода вместо двух уменьшило нагрузку на оси приводных колёс. Отказов по излому осей приводных колёс не выявлено. Изменение эффективно |
| Изменения, внесённые в конструкцию сеялки МС-12, в процессе испытаний |  |
| Изменена конструкция балки МС.12. 07.00.000 А, труба МС.12.07.00.802 развернута симметрично относительно трубы МС.12.07.00.801. Цель – исключить возможность упора колеса транспортного устройства в колесо трактора при составлении агрегата для посева | Изменение конструкции балки транспортного устройства исключает упор колеса транспортного устройства в колесо трактора при навешивании сеялки на навесное устройство трактора. Изменение эффективно |

Продолжение

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| В транспортном устройстве МС.12.00.00.000 Б для сеялки МС-12 изменена конструкция крепления стоек транспортных колес. Стойки крепятся на оси и имеют возможность вращаться вокруг оси при переводе в рабочее положение и обратно. Цель – облегчить процесс перевода стоек колес из рабочего положения в транспортное и обратно | Новая конструкция крепления стоек транспортных колёс к балке транспортных колёс посредством оси снижает трудоёмкость их перевода из рабочего положения в транспортное и обратно. Изменение эффективно. Однако, недостаточная длина стоек транспортных колёс не обеспечивает требуемый дорожный просвет – не менее 300 мм. Конструкция транспортного устройства требует доработки |
| На транспортное устройство МС.12.00.000.000Б установлен узел крепления противооткатных упоров. Сеялка укомплектована двумя противооткатными упорами. Цель – обеспечение соответствия конструкции сеялки требованиям ГОСТ Р 53489 | Конструкция сеялки соответствует требованиям безопасности по ГОСТ Р 53489 (пункт 4.3.5). Изменение эффективно |