МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ

ОТЧЕТ № 11-03-14 (2060062)

от 10 сентября 2014 года

выполнения информационной услуги

по результатам базовых испытаний

сельскохозяйственной машины

подборщика транспортерного ПРТ-3-05

Настоящий отчет разработан для предоставления информационной услуги.

Зерноград 2014

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 	.3

1 Назначение машины	.4

2 Условия испытаний и режимы работы машины	.5

3 Результаты испытаний	.7

3.1 Показатели назначения	.7

3.2 Перечень несоответствий машины требованиям ТУ	.8

4 Заключение по результатам испытаний	.9

5 Выводы 	.10

Приложение А. Оценка эффективности изменений, внесенных

в конструкцию машины и особенности конструкции 	.11

ВВЕДЕНИЕ

| Наименование машины | Подборщик транспортерный |
| --- | --- |
| Марка машины | ПРТ-3-05 |
| Заводской номер машины | 1580 |
| Год изготовления | 2012 |
| Изготовитель | ОАО «Миллеровосельмаш» |
| Сведения о сертификации | № РОСС RU.АЕ81.Н03758 Срок действия с 22.12.2011 по 21.12.2014 |
| Период проведения испытаний | 10.06…23.07.2014 |
| Место проведения испытаний | Хозяйство ИП «Ибатуллин Р. Ф.» Зерноградского района Ростовской области |

Испытания проведены на соответствие машины требованиям

ТУ 23.2.1635-83, утвержденных  зам. начальника ВПО «Союзкомбайнпром» Министерства тракторного и сельскохозяйственного машиностроения 30.08.83, по рабочей программе методике, утвержденной директором ФГБУ «Северо-Кавказская МИС» 19.06.2014.

На испытания представлен подборщик исполнения ПРТ-3-05. Для проведения испытаний подборщик был навешен на  жатку  ЖКН-5,2 комбайна СК-5М «Нива».

1 НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ

Подборщик транспортерный ПРТ-3-05 (рис. 1) предназначен для подбора валков зерновых колосовых, бобовых и крупяных культур.

Рисунок 1 – Подборщик транспортерный ПРТ-3-05.

Вид спереди справа

2 УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ МАШИНЫ

| Показатель | Значение показателей по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | ТУ | данным испытаний |
| 1 | 2 | 3 |
| Вид работы | Подбор валков |  |
| Условия испытаний: |  |  |
| Культура | Зерновые колосовые | Яровой ячмень |
| Сорт | Нет данных | «Ратник» |
| Урожайность зерна, ц/га | Не менее 13 | 20…38 |
| Отношение массы зерна к массе соломы над фактической высотой среза | Нет данных 1:1,5* | 1:1,1…1:1,5 |
| Ширина захвата жатки, сформировавшей валок, м | Нет данных 4; 5; 6* | 5,50…5,85 |
| Тип валка | Нет данных | Одинарный |
| Параметры валка, см: - ширина - толщина - высота - просвет между почвой и валком | Нет данных 150…170* Нет данных То же Нет данных От 5 до 20* | 120…172 15…30 22…35 4…15 |
| Расстояние между валками, м | Нет данных | 4,00…4,27 |
| Масса одного погонного метра валка, кг | Нет данных До 10* | 2,00…3,75 |
| Влажность зерна, % | Нет данных До 25* | 7,6…10,5 |
| Влажность соломы, % | Нет данных До 35* | 14,85…27,77 |
| Масса 1000 зерен, г | Нет данных Не менее 40* | 44,2…52,7 |
| Потери зерна за валковой жаткой, % | Нет данных Не более 0,5* | 0,47…0,53 |
| Рельеф | Нет данных | Ровный |
| Уклон поля, град. | Нет данных Не более 8* | 1…3 |
| Твердость почвы в слое от 0 до 10 см, МПа | Нет данных Не менее 1,0* | 0,9…1,5 |
| Влажность почвы в слое от 0 до 10 см, % | Нет данных До 20* | 16,17…22,10 |
| Режимы работы: |  |  |

Продолжение

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Рабочая скорость, м/с (км/ч) | До 2,78 (до 10) | 1,0 (3,6) |
| Частота вращения ведущего вала подборщика, мин-1 | Нет данных | 220…270 |

Примечание - *Значения показателей по СТО АИСТ 8.22.

3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1 Показатели назначения

| Показатель | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | ТУ | данным испытаний |
| Техническая характеристика |  |  |
| Агрегатируется | СК-5МЭ-1 «Нива-Эффект» | СК-5М «Нива» |
| Ширина захвата конструкционная, м | 2,99 | 2,98 |
| Скорость движения, км/ч (м/с): |  |  |
| - рабочая | До 10 (до 2,78) | 3,6 (1,0) |
| - транспортная | Нет данных | По комбайну |
| Габаритные размеры подборщика, мм: - длина - ширина - высота | Не более 1315 3380 1035 | 1270 3350 950 |
| Общая масса в комплектации поставки, кг | 300±9 | 318,7 |
| Функциональные показатели |  |  |
| Состав агрегата | Комбайн СК-5М «Нива» с жаткой ЖКН-5,2 и подборщиком ПРТ-3-05 |  |
| Производительность, т/ч (га/ч), за 1 ч: |  |  |
| - основного времени | Соответствует производительности комбайна | 5,00 (2,04) |
| - сменного времени | Нет данных | 3,65 (1,49) |
| Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/т (кг/га) | То же | 3,46 (8,41) |
| Эксплуатационно-технологические коэффициенты: |  |  |
| - надежности технологического процесса | -«- | 0,99 |
| - использования сменного времени | -«- | 0,73 |
| Показатели качества выполнения технологического процесса: |  |  |
| Потери зерна за подборщиком, %, всего, в том числе: - свободным зерном - зерном в срезанных колосьях | Не более 0,5 Нет данных То же | 0,44 0,23 0,21 |

3.2 Перечень несоответствий машины требованиям ТУ

| Наименование показателя, номер пункта ТУ | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | ТУ | данным испытаний |
| При первичной технической экспертизе |  |  |
| Пункт 1.2.20 Окраска машины | Окраску производить по ГОСТ 6572: толщина лакокрасочного покрытия - 30…40 мкм | Толщина лакокрасочного покрытия основных узлов подборщика составляет от 20 до 25 мкм |

4 ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ

Испытаниями подборщика транспортерного ПРТ-3-05 установлено:

- качество упаковки машины удовлетворительное (повреждений и деформаций после транспортировки не обнаружено). Трудоемкость досборки подборщика составила 0,53 чел.-ч;

- комплектность подборщика соответствует комплектовочной ведомости;

- техническая документация представлена в полном объеме;

- первичной технической экспертизой отмечен один недостаток;

- производительность в час основного времени при подборе валков ячменя  урожайностью 23,5 ц/га составила 5,0 т;

- потери зерна за подборщиком (0,44%) не превысили норму

(не более 0,5% - по ТУ). Потери свободным зерном - 0,23%, зерном в срезанных колосьях - 0,21%;

- подборщик соответствует требованиям ССБТ;

- подборщик не соответствует требованиям ТУ по одному пункту;

- по сравнению с ранее испытанным образцом изменения в конструкцию подборщика не вносились;

- в процессе испытаний изменения в конструкцию подборщика не вносились;

- подборщик транспортерный ПРТ-3-05 после испытаний находится в исправном состоянии и пригоден к дальнейшей эксплуатации.

5 ВЫВОДЫ

Подборщик транспортерный ПРТ-3-05 соответствует требованиям НД по показателям назначения и безопасности, соответствует современным требованиям сельскохозяйственного производства.

Директор

канд. техн. наук							Г.А. Жидков

Приложение А

Оценка эффективности изменений, внесенных в конструкцию

машины

По сравнению с ранее испытанным образцом в конструкцию подборщика  транспортёрного ПРТ-3-05 изменения не вносились.

В процессе испытаний изменения в конструкцию машины не вносились