МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ

ОТЧЕТ № 11-04-14 (2060052)

от 10 сентября 2014 года

выполнения информационной услуги

по результатам базовых испытаний

сельскохозяйственной машины

подборщика транспортерного РСМ-10.08.07

Настоящий отчет разработан для предоставления информационной услуги.

Зерноград 2014

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 	3

1 Назначение машины	4

2 Условия испытаний и режимы работы машины	5

3 Результаты испытаний	7

3.1 Показатели назначения	7

3.2 Перечень несоответствий машины требованиям ТУ	8

4 Заключение по результатам испытаний	9

5 Выводы 	10

Приложение А. Оценка эффективности изменений, внесенных

в конструкцию машины и особенности конструкции 	11

ВВЕДЕНИЕ

| Наименование машины | Подборщик транспортерный |
| --- | --- |
| Марка машины | РСМ-10.08.07 |
| Заводской номер машины | 166 |
| Год изготовления | 2012 |
| Изготовитель | ОАО «Миллеровосельмаш» |
| Сведения о сертификации | № РОСС RU.АЕ81.Н03757 Срок действия с 22.12.2011 по 21.12.2014 |
| Период проведения испытаний | 10.06…22.07.2014 |
| Место проведения испытаний | Хозяйство ИП «Ибатуллин Р. Ф.» Зерноградского района Ростовской области |

Испытания проведены на соответствие машины требованиям

ТУ 23.2.1823-86, утвержденных зам. начальника Главного технического управления Министерства тракторного и сельскохозяйственного машиностроения 20.02.86, по рабочей программе методике, утвержденной директором ФГБУ «Северо-Кавказская МИС» 19.06.2014.

На испытания представлен подборщик исполнения РСМ-10.08.07.

1 НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ

Подборщик транспортерный РСМ-10.08.07 (рис.1) предназначен для подбора валков зерновых колосовых, зернобобовых и крупяных культур.

Рисунок 1 – Подборщик транспортерный РСМ-10.08.07.

Вид спереди слева

2 УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ МАШИНЫ

| Показатель | Значение показателей по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | ТУ | данным испытаний |
| 1 | 2 | 3 |
| Вид работы | Подбор валков |  |
| Условия испытаний: |  |  |
| Культура | Зерновые колосовые | Яровой ячмень |
| Сорт | Нет данных | «Ратник» |
| Урожайность зерна, ц/га | Не менее 13 | 20…38 |
| Отношение массы зерна к массе соломы над фактической высотой среза | Нет данных 1:1,5* | 1:1,1…1:1,5 |
| Ширина захвата жатки, сформировавшей валок, м | Нет данных 6; 7; 8; 10; 12* | 5,50…5,85 |
| Тип валка | Нет данных | Одинарный |
| Параметры валка, см: - ширина - толщина - высота - просвет между почвой и валком | Нет данных 150…170* Нет данных То же Нет данных От 5 до 20* | 120…172 15…30 22…35 4…15 |
| Расстояние между валками, м | Нет данных | 4,00…4,27 |
| Масса одного погонного метра валка, кг | Нет данных До 10* | 2,00…3,75 |
| Влажность зерна, % | Нет данных До 25* | 7,6…10,5 |
| Влажность соломы, % | Нет данных До 35* | 14,85…27,77 |
| Масса 1000 зерен, г | Нет данных Не менее 40* | 44,2…52,7 |
| Потери зерна за валковой жаткой, % | Нет данных Не более 0,5* | 0,47…0,53 |
| Рельеф | Нет данных | Ровный |
| Уклон поля, град. | Нет данных Не более 8* | 1…3 |
| Твердость почвы в слое от 0 до 10 см, МПа | Нет данных Не менее 1,0* | 0,9…1,5 |
| Влажность почвы в слое от 0 до 10 см, % | Нет данных До 20* | 16,17…22,10 |

Продолжение

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Режимы работы: |  |  |
| Рабочая скорость, м/с (км/ч) | Нет данных До 2,78 (до 10)* | 1,33 (4,8) |
| Частота вращения ведущего вала подборщика, мин-1 | Нет данных | 420 |

Примечание - *Значения показателей по СТО АИСТ 8.22.

3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1 Показатели назначения

| Показатель | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | ТУ | данным испытаний |
| Техническая характеристика |  |  |
| Агрегатируется | Специальная платформа комбайна «Дон-1500Б» | Специальная платформа комбайна «Дон-1500Б» |
| Ширина захвата конструкционная, м | 3,68 | 3,43 |
| Скорость движения, км/ч (м/с): |  |  |
| - рабочая | Нет данных До 2,78 (до 10)* | 1,33 (4,8) |
| - транспортная | Нет данных | По комбайну |
| Габаритные размеры подборщика, мм: - длина - ширина - высота | Не более 1350 Не более 4050 Не более 1035 | 1175 4045 930 |
| Масса подборщика, кг | 310+10 | 314 |
| Функциональные показатели |  |  |
| Состав агрегата | РСМ-10.08.07+ «Дон-1500Б» |  |
| Производительность, т/ч (га/ч), за 1 ч: |  |  |
| - основного времени | Соответствует производительности комбайна | 6,22 (2,80) |
| - сменного времени | Нет данных | 4,59 (2,07) |
| Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/т (кг/га) | То же | 3,23 (7,17) |
| Эксплуатационно-технологические коэффициенты: |  |  |
| - надежности технологического процесса | -«- | 1,00 |
| - использования сменного времени | -«- | 0,74 |
| Показатели качества выполнения технологического процесса: |  |  |
| Потери зерна за подборщиком, %, всего, в том числе: - свободным зерном - зерном в срезанных колосьях | Не более 0,5 Нет данных То же | 0,43 0,17 0,26 |

Примечание - *Значение показателя по СТО АИСТ 8.22.

3.2 Перечень несоответствий машины требованиям ТУ

| Наименование показателя, номер пункта ТУ | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | ТУ | данным испытаний |
| При первичной технической экспертизе |  |  |
| Пункт 1.1.12 Удельная масса, кг/м | 84,3 | 91,5 |
| Пункт 1.2.8 Концы подбирающих пальцев | Должны лежать в одной плоскости. Допуск плоскостности концов пальцев ± 10 мм | Отклонение концов подбирающих пальцев от плоскостности – 12…16 мм в 10 случаях |
| Пункт 1.2.14 Сварные соединения | Должны быть выполнены в соответствии с требованиями ГОСТ 14771 и ГОСТ 5264. Дефекты сварных швов по ГОСТ 30242 | Выявленные дефекты сварных швов: - нарушение формы шва, наплав, неровная поверхность шва приварки стойки правого нормализатора; - неполностью заполненная разделка кромок приварки стойки левого нормализатора |
| Пункт 1.2.18 Окраску производить по ГОСТ 6572 | Адгезия лакокрасочного покрытия - не более 2 балла | Адгезия - 3…4 балла выявлена по левому и правому кронштейнам колес и правому кожуху привода |
|  | Толщина лакокрасочного покрытия – 30…40 мкм для покрытия в один слой и 50…60 мкм – в два слоя | Толщина лакокрасочного покрытия основных узлов подборщика составляет 60…90 мкм |

4 ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ

Испытаниями подборщика транспортерного РСМ-10.08.07 установлено:

- подборщик доставлен на МИС в частично разобранном виде автотранспортном завода-изготовителя. Качество упаковки машины удовлетворительное (повреждений и деформаций конструкции после транспортировки не обнаружено, выявлено повреждение лакокрасочного покрытия). Трудоемкость досборки подборщика составила 0,6 чел-ч;

- комплектность машины и ЗИП согласно комплектовочной ведомости и упаковочных листов полная;

- первичной технической экспертизой отмечены три недостатка;

- производительность в час основного времени при подборе валков ячменя  урожайностью 23,5 ц/га составила 6,22 т (2,80 га);

- потери зерна за подборщиком (0,43%) не превысили норму

(не более 0,5% - по ТУ);

- технологический процесс выполняется устойчиво;

- подборщик соответствует требованиям ССБТ;

- подборщик не соответствует требованиям ТУ по трём пунктам;

- по сравнению с ранее испытанным образцом изменения в конструкцию подборщика не вносились;

- в процессе испытаний изменения в конструкцию подборщика не вносились;

- подборщик транспортерный РСМ-10.08.07 после испытаний находится в исправном состоянии и пригоден к дальнейшей эксплуатации.

5 ВЫВОДЫ

Подборщик транспортерный РСМ-10.08.07 соответствует требованиям НД по показателям назначения и безопасности.

Директор

канд. техн. наук						Г.А. Жидков

Приложение А

Оценка эффективности изменений, внесенных в конструкцию

машины

По сравнению с ранее испытанным образцом в конструкцию подборщика транспортёрного РСМ-10.08.07 изменения не вносились.

В процессе испытаний изменения в конструкцию машины не вносились.