МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

СЕВЕРО - КАВКАЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ

ОТЧЕТ №11-09-14 (2020032)

от 17 октября 2014 года

выполнения информационной услуги

по результатам базовых испытаний

сельскохозяйственной машины

культиватора для сплошной обработки почвы КСП - 12

Настоящий отчет разработан для предоставления информационной услуги.

Зерноград 2014

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 	3

1 Назначение машины	4

2 Условия испытаний и режимы работы машины	6

3 Результаты испытаний	7

3.1 Показатели назначения	7

3.2 Перечень несоответствий машины требованиям ТУ	9

4 Заключение по результатам испытаний	11

5 Выводы 	12

Приложение А Оценка эффективности изменений, внесенных

в конструкцию машины	13

ВВЕДЕНИЕ

| Наименование машины | Культиватор для сплошной обработки почвы |
| --- | --- |
| Марка машины | КСП-12 |
| Заводской номер машины | 26 |
| Год изготовления | 2012 |
| Изготовитель | ОАО «Корммаш» |
| Сведения о сертификации | № ТС RU C-RU.АЕ81.В.01069 Срок действия с 20.11.2013 по 19.11.2018 |
| Период проведения испытаний | 04.04…18.10.2014 |
| Место проведения испытаний | ИПКК АПК ФГБОУ ВПО ДГАУ |

Испытания культиватора для сплошной обработки почвы КСП-12 проведены на соответствие требованиям ТУ 4732-055 00238032-2013 по рабочей программе и методике, утвержденной директором ФГБУ «Северо-Кавказская МИС» 10.04.2014.

1 Назначение машины

Культиватор для сплошной обработки почвы КСП-12 (рис. 1; 2) предназначен для предпосевной обработки почвы, обработки паров с одновременным  выравниванием и дополнительным крошением планчатыми катками.

Культиватор может работать во всех почвенно-климатических зонах России при влажности почвы 8%...28% и твердости 0,4…1,6 МПа в горизонтах от 0 до 15 см на полях с ровным и волнистым до 8о рельефом местности, кроме зон, подверженных ветровой эрозии.

Культиватор агрегатируется с тракторами класса 5. Способ агрегатирования – прицепной.

Не допускается наличие в почве и на поверхности поля камней размером свыше 20 см, а также скопления куч соломы, наличие шпагата, проволоки.

Культиватор КСП-12 выпускается в комплектации с наплавленными универсальными стрельчатыми лапами (330 мм).

По заказу потребителя с культиватором поставляются:

- комплект катков КСП 07.000 (однорядные);

- комплект гребенок двухрядных КСП 08.000.

На испытания культиватор КСП-12 поступил с комплектом прикатывающих катков КСП 07.000.

Рисунок 1 - Культиватор для сплошной обработки почвы

КСП-12 в транспортном положении.

Вид спереди справа

Рисунок 2 - Культиватор для сплошной обработки почвы

КСП-12 в рабочем положении.

Вид спереди справа

2 УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ МАШИНЫ

| Показатель | Значение показателей по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | НД | данным испытаний |
| # Вид работы | Культивация | Культивация пара на глубину 10…12 см |
| Тип почвы и название по механическому составу | Все типы почв | Чернозём предкавказский легкоглинистый |
| # Уклон поля, град. | До 8 До 8* До 8** | 2,1 |
| Микрорельеф, см: - продольный - поперечный | Нет данных То же | 2,1 2,4 |
| Влажность почвы, %, в слоях, см: от 0 до 5 включ. св. 5 до 10 включ. св. 10 до 15 включ. | 8…28 До 30* 8…30** | 20,6 28,1 29,4 |
| Твёрдость почвы, МПа, в слоях, см: от 0 до 5 включ. св. 5 до 10 включ. св. 10 до 15 включ. | 0,4…1,6 До 4,5* До 1,6** | 0,30 0,43 0,76 |
| Количество сорняков на учётной площадке, шт./м2 | Нет данных | 15,2 |
| Высота сорняков, см | Нет данных До 25* | 6,4 |
| Предшествующая обработка | - | Культивация пара |
| Режим работы: - скорость движения, м/с (км/ч) - рабочая ширина захвата, м -глубина обработки, см | 1,94…3,33 (7,0…12,0) 11,75 5…12 До 16,0* 6…12** | 2,96 (10,64) 11,80 10,8 |

Примечание - *Значения показателей по СТО АИСТ 4.6.

**Значения показателей по СТО АИСТ 1.12.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Показатели назначения

| Показатель | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | НД | данным испытаний |
| Техническая характеристика |  |  |
| Агрегатируется (марки тракторов) | Тракторы класса 5 | Тракторы класса 5 (К-774Р1) |
| Привод | Без привода |  |
| Ширина захвата конструкционная, м | 12,25 | 12,25 |
| Скорость движения, км/ч: |  |  |
| - рабочая | 7…12 | 7…12 |
| - транспортная | До 15 | До 15 |
| Габаритные размеры изделия, мм: |  |  |
| в рабочем положении |  |  |
| - длина | 4800 | 5465 |
| - ширина | 12300 | 12420 |
| - высота | 1610 | 1575 |
| в транспортном положении |  |  |
| - длина | Нет данных | 5465 |
| - ширина | То же | 4240 |
| - высота | -«- | 3680 |
| Дорожный просвет, мм | Не менее 300 | 190 |
| Общая масса в комплектации поставки, кг | Нет данных | 3625 |
| Функциональные показатели |  |  |
| Производительность за 1 ч, ( га,): |  |  |
| - основного времени | Не менее 8,4 | 12,56 |
| - сменного времени | Нет данных | 9,50 |
| Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/т | То же | 4,06 |
| Эксплуатационно-технологические коэффициенты: |  |  |
| - надежности технологического процесса | 0,98 | 1,0 |
| - использования сменного времени | 0,71 | 0,76 |
| -использования эксплуатационного времени | 0,71 | 0,63 |

Продолжение

| Показатель | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | НД | данным испытаний |
| Показатели качества выполнения технологического процесса |  |  |
| # Глубина обработки: # - средняя, см # - стандартное отклонение,  см # - коэффициент вариации, % | 5…12 Не более 3 Нет данных | 10,8 0,97 9,0 |
| Крошение почвы, %: - размеры фракций до 25 мм - размеры фракций свыше 100 мм | 855 Не допускаются | 95,0 0 |
| # Гребнистость поверхности почвы, см | Не более 4 | 1,9 |
| Подрезание сорных растений, % | 98+2 | 100 |
| Забивание и залипание рабочих органов | Не допускается | Не наблюдалось |

3.2 Перечень несоответствий машины требованиям ТУ

| Номер пункта ТУ и наименование показателя | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | ТУ | данным испытаний |
| 1 | 2 | 3 |
| При первичной технической экспертизе |  |  |
| Пункт 1.1.1 Основные параметры и размеры (таблица 1 пункт 10): - дорожный просвет, мм | 300 | 190 |
| Пункт 1.1.4 Механизм подъема | Должен обеспечивать плавный подъем культиватора из рабочего положения в транспортное и наоборот, при этом подвижные части рамы и рабочие органы культиватора не должны соприкасаться с неподвижными | При переводе культиватора из транспортного положения в рабочее первоначально происходят подкат опорных колес и опускание рабочих органов центральной рамы на почву, а затем начинается опускание боковых крыльев, при этом возможен изгиб стоек рабочих органов (ближних к средней раме) на крыльях при их касании с твердой почвой на краю поля или на площадках хранения |
| Пункт 1.1.26 Подготовка поверхностей к окраске и окраска | Должна производиться в соответствии с ГОСТ 9.402 и ГОСТ 6572 | Адгезия лакокрасочного покрытия составляет 4 балла, при требовании - не более 2 балла |
| Пункт 1.3.1 Комплектность поставки | Культиватор должен укомплектовываться согласно комплектовочной ведомости | Отсутствует комплект запасных частей, инструмента и принадлежностей |
| Пункт 1.3.2 Товаросопроводительная документация | К культиватору должна быть приложена товаросопроводительная документация | В комплекте культиватора отсутствуют упаковочные листы |

Продолжение

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| При эксплуатационных испытаниях |  |  |
| Пункт 1.1.9 Резьбовые соединения | Должны быть затянуты | На механизмах предохранителя КСП 00.604-01 рабочих органов не затянуты винты и контргайки, находящиеся внутри узла |
| Пункт 1.1.22 Отклонения и формы расположения поверхностей деталей и сборочных единиц | Должны соответствовать ГОСТ 24643 | Из-за смещения отверстия от оси симметрии происходит излом стоек по месту крепления стрельчатых лап |
| Пункт 1.3.1 Комплектность рабочего органа | Должна соответствовать чертежу | В подшипниковом узле рабочего органа отсутствует кольцо 029-035-36. При затянутых гайках М20 происходит заклинивание стоек рабочего органа на оси КСП 00.612, что приводит к самоотворачиванию гаек М20 в процессе эксплуатации. (Вращение должно быть свободным) |
| Пункт 1.1.1 Основные параметры и размеры (табл.1 пункт 29; 30): - наработка на отказ, ч - коэффициент готовности с учетом организационного времени | Не менее 125 Не менее 0,98 | 25,2 0,79 |
| При заключительной технической экспертизе |  |  |
| Пункт 7.1 Гарантии изготовителя | Предприятие-изго-товитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ | Культиватор КСП-12 имеет десять несоответствий по восьми пунктам |

4 ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ

За период испытаний в объёме наработки 126 часов по культиватору для сплошной обработки почвы КСП-12 установлено:

- культиватор доставлен на испытания в полусобранном виде, с отсоединённой сницей, без видимых повреждений сборочных единиц и окраски;

- техническая документация представлена не в полном объеме, отсутствуют комплектовочные листы;

- отсутствует комплект запасных частей, инструментов и принадлежностей;

- лакокрасочные покрытия не соответствуют требованиям

ГОСТ 6572 и ГОСТ 15140;

- при переводе культиватора из транспортного положения в рабочее первоначально происходит подкат опорных колес и опускание рабочих органов центральной рамы на почву, а затем начинается опускание боковых крыльев, при этом, возможен изгиб стоек рабочих органов на крыльях;

- количество точек смазки, указанное в ТУ, не соответствует фактическому для данной модели культиватора;

- испытания культиватора КСП-12 проводились в типичных для зоны деятельности МИС условиях и находились в пределах требований ТУ;

- агротехническая оценка проводилась на культивации полупара на глубину 10…12 см. Культиватор КСП-12 в агрегате с трактором К-744Р1  выполнял технологический процесс с качеством, соответствующим требованиям ТУ, СТО АИСТ 4.6 и СТО АИСТ 1.12;

- производительность в час основного времени на культивации составила 12,56 га/ч;

- удельный расход топлива за время сменной работы получен

4,06 кг/га;

- технологический процесс выполнялся устойчиво, что подтверждают коэффициенты надежности технологического процесса, равные 1,0 при нормативе по ТУ-  не менее 0,98;

- по безопасности конструкция соответствует требованиям

ГОСТ Р 53489;

- за период испытаний по культиватору выявлено десять несоответствий по восьми пунктам требований ТУ;

- культиватор КСП-12 выполняет свое функциональное назначение с необходимым качеством работ и может быть использован в зональной агротехнологии возделывания зерновых и пропашных культур после устранения выявленных недостатков.

Культиватор удовлетворительно агрегатируется с трактором К-744Р1  тягового класса 5 в типичных для зоны условиях проведения полевых работ.

5 ВЫВОДЫ

Культиватор для сплошной обработки почвы КСП-12 соответствует требованиям НД по показателям назначения и безопасности, соответствует современным требованиям сельскохозяйственного производства, однако, качество изготовления культиватора не соответствует требованиям технических условий.

Директор

канд. техн. наук							Г.А. Жидков

Приложение А

Оценка эффективности изменений, внесенных

в машину, по сравнению с ранее испытанным образцом

и в процессе испытаний

Перечень конструкционных изменений, внесённых в культиватор по сравнению с ранее испытанным образцом, заводом-изготовителем не представлен.

В процессе испытаний в конструкцию культиватора  изменения не вносились.