МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

СЕВЕРО - КАВКАЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ

ОТЧЕТ № 11-11-14 (4060272)

от 23 октября 2014 года

выполнения информационной услуги

по результатам базовых испытаний

сельскохозяйственной машины

ЖАТКИ ДЛЯ УБОРКИ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР РСМ-161.27

Настоящий отчет разработан для предоставления информационной услуги.

Зерноград 2014

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 	3

1 Назначение машины	4

2 Условия испытаний и режимы работы машины	8

3 Результаты испытаний	9

3.1 Показатели назначения	7

3.2 Перечень несоответствий машины требованиям ТЗ	11

4 Заключение по результатам испытаний	12

5 Выводы 	13

Приложение А Оценка эффективности изменений, внесенных

в конструкцию машины	14

ВВЕДЕНИЕ

| Наименование машины | Жатка |
| --- | --- |
| Марка машины | РСМ-161.27 |
| Заводской номер машины | 000003 |
| Год изготовления | 2012 |
| Изготовитель | ООО «КЗ «Ростсельмаш» |
| Сведения о сертификации | Не сертифицирована |
| Период проведения испытаний | 23.06…19.08.2014 |
| Место проведения испытаний | Хозяйства Зерноградского района Ростовской области |

Испытания жатки РСМ-161.27 проведены на соответствие требованиям технического задания РСМ-161.27 ТЗ по рабочей программе и методике, утвержденной директором ФГБУ «Северо-Кавказская МИС» 03.07.2014.

1 НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ

Жатка для уборки зерновых культур РСМ-161.27 (рис. 1 и 2) предназначена для уборки зерновых колосовых, крупяных культур, семенников трав прямым комбайнированием.

Жатка изготавливается в нескольких исполнениях:

- с шириной захвата – 5; 6; 7 и 9 метров;

- с различным приводом режущего аппарата. В качестве привода может служить механизм качающейся шайбы (далее МКШ) или редуктор

Pro-Drive 85 MVvGKF RS20;

- с наличием единого гидроразъема или быстросъемными полумуфтами.

Жатка агрегатируется с самоходными зерноуборочными комбайнами РСМ-161 и РСМ-171 и может использоваться в районах с умеренным климатом, категория размещения I по ГОСТ 15150.

Жатка состоит из сварного каркаса 3 (рис. 3), на котором установлены: аппарат режущий 8, мотовило 2, шнек 4, гидрооборудование 1, щиток 5, четыре опоры 6, два делителя 7, электрооборудование.

Жатка РСМ-161.27 обеспечивает копирование рельефа поля в продольном и поперечном направлениях с помощью электрогидравлической системы (СКРП).

Технологический процесс при прямом комбайнировании протекает следующим образом: мотовило подводит порцию стеблей к режущему аппарату, срезанные стебли транспортируются шнеком к центру жатки, захватываются выдвигающимися пальцами приемного битера и перемещаются в наклонную камеру комбайна.

Жатка РСМ-161.27 в агрегате с комбайном РСМ-171 в работе приведена на рисунке 4.

Жатка РСМ-161.27 испытывается на МИС впервые; в конструкцию жатки, по сравнению с ранее испытанными образцами, внесено одно изменение: установлен единый гидроразъем фирмы «Faster» (неподвижная часть) (рис. 5) с целью повышения удобства и снижения трудоемкости соединения гидросистем жатки и комбайна.

Рисунок 1 – Жатка-для уборки зерновых культур РСМ-161.27.

Вид спереди справа

Рисунок 2 – Жатка для уборки зерновых культур РСМ-161.27.

Вид сзади справа

Рисунок 3 – Жатка для уборки зерновых культур РСМ-161.27.

Устройство:

1 – гидрооборудование; 2 – мотовило;

3 – каркас; 4 – шнек; 5 – щиток; 6 – опора;

7 – делитель; 8 – аппарат режущий

Рисунок 4 – Жатка для уборки зерновых культур РСМ-161.27

в агрегате с зерноуборочным комбайном РСМ-171

в работе

Рисунок 5 – Единый гидравлический разъем фирмы

«Faster» (неподвижная часть)

2 УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ МАШИНЫ

| Показатель | Значение показателей по: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ТЗ | при испытаниях |  |
| Вид работы | Уборка зерновых колосовых культур |  |  |
| Культура, сорт | Зерновые колосовые культуры |  | Озимая пшеница Юка, Гром и другие; яровой ячмень Ратник и другие |
| Рельеф поля | Нет данных |  | Ровный |
| Уклон поля, град. | Не более 8 |  | 0…1,5 |
| Влажность почвы в слое от 0 до 10 см, % | Не более 20 |  | 15,58…29,00 |
| Твердость почвы в слое от 0 до 10 см, МПа | Не менее 1 |  | 0,7… 1,3 |
| Засоренность почвы камнями, шт./м2 | Нет данных |  | 0 |
| Высота растений, см | Не более 180 |  | 10,2…100,0 |
| Полеглость растений, % | Не более 20 |  | 5,0…81,8 |
| Отношение массы зерна к массе соломы | Нет данных |  | 1:1,07…1:1,56 |
| Соломистость, % | То же |  | 38,0…76,3 |
| Урожайность зерна, ц/га | -«- |  | 26,6…77,0 |
| Масса 1000 зерен, г | -«- |  | 40,6…51,4 |
| Влажность, %: - зерна - соломы | -«- Не более 35 |  | 8,7…11,5 6,23…19,62 |
| Засоренность культуры сорняками, % | Не более 1 |  | 0…1,0 |
| Естественные потери зерна, % | Нет данных |  | 0…0,32 |
| Режимы работы: - рабочая скорость, м/с (км/ч) - установочная высота среза, см - рабочая ширина захвата (с учетом перекрытий), м | До 3,33 (до 12,0) 4,5…20 Нет данных |  | 1,39…2,22 (5…8) 11 8,74…9,0 |

3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1 Показатели назначения

| Показатель | Значение показателя по: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ТЗ |  | данным испытаний |
| 1 | 2 |  | 3 |
| Техническая характеристика |  |  |  |
| Тип изделия | Фронтально-шнековая, симметричная, копирующая рельеф поля в продольном и поперечном направлениях |  |  |
| Ширина захвата жатки (конструкционная), м | 5; 6; 7 или 9 |  | 8,97 |
| Агрегатируется (марки комбайнов) | РСМ-161 и РСМ-171 |  | РСМ-171 |
| Привод жатки | Карданной передачей от наклонной камеры |  |  |
| Габаритные размеры жатки (в положении хранения), мм: - длина - ширина - высота | Не более 2500 Не более 9500 Не более 1800 |  | 2380 9440 1820 |
| Габаритные размеры жатки в транспортном положении на тележке ТТ-4000, мм: - длина - ширина - высота | Нет данных То же -«- |  | 13880 2640 2340 |
| Масса жатки, кг | Не более 2400 |  | 2250 |
| Функциональные показатели |  |  |  |
| Производительность, га/ч, за 1 ч: - основного времени - сменного времени | Нет данных То же | 6,23 4,55 |  |
| Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га | -«- | 9,96 |  |
| Эксплуатационно-технологические коэффициенты: - надежности технологического процесса - использования сменного времени | Не менее 0,98 Нет данных | 1,00 0,73 |  |

Продолжение

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Показатели качества выполнения технологического процесса |  |  |
| Высота среза: - установочная, см - средняя фактическая, см - стандартное отклонение, см - коэффициент вариации, % | 4,5…20 Нет данных То же -«- | 11 15,97 2,76 17,34 |
| Потери зерна за жаткой, % | Не более 0,5 | 0,33 |

3.2 Перечень несоответствий машины требованиям ТЗ

| Наименование показателя, номер пункта ТЗ | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | ТЗ | данным испытаний |
| При первичной технической экспертизе |  |  |
| Пункт 4.3.1 Пределы регулирования высоты среза, мм | От 45 до 200 | 55…200 |
| Пункт 4.2.1 Шаг пальцев граблин мотовила, мм | 165±10 | 218 |

4 ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ

Испытаниями жатки РСМ-161.27 установлено:

1 Сохранность при транспортировке удовлетворительная.

2 Качество технической документации, представленной с жаткой, удовлетворительное, однако, имеются отдельные замечания.

3 По качеству изготовления первичной технической экспертизой выявлено три недостатка.

4 Производительность жатки в час основного времени составила

6,23 га при оптимальной скорости движения 7,2 км/ч. При этом, потери зерна за жаткой составили 0,33%, что соответствует требованиям ТЗ

(не более 0,5%).

5 Технологический процесс протекает устойчиво – коэффициент надежности технологического процесса равен 1, что соответствует требованиям ТЗ (не менее 0,98).

6 Удельная суммарная оперативная трудоемкость технического обслуживания (0,02 чел.-ч/ч) соответствует требованиям ТЗ (не более

0,05 чел.-ч/ч).

7 Оперативная трудоемкость ЕТО – 0,12 чел.-ч.

8 Оперативная трудоемкость перевода жатки из транспортного положения в рабочее и обратно составляет 0,2 чел.-ч, что соответствует требованиям ТЗ (не более 0,2 чел.-ч).

9 Оперативная трудоемкость навески жатки на комбайн составляет       0,1 чел.-ч, что соответствует требованиям ТЗ (не более 0,2 чел.-ч).

10 Жатка по безопасности и эргономичности конструкции замечаний не имеет.

11 Жатка не соответствует требованиям ТЗ по двум пунктам.

12 По сравнению с ранее испытанными образцами в представленный на испытания образец внесено одно изменение, которое оценено как эффективное. В процессе испытаний изменения в конструкцию жатки не вносились.

13 После наработки 134 ч основного времени жатка находится в работоспособном состоянии и пригодна к дальнейшей эксплуатации.

14 Конструкция жатки РСМ-161.27 перспективна, вписывается в технологию производства сельскохозяйственной продукции.

5 ВЫВОДЫ

Испытанный образец жатки для уборки зерновых культур РСМ-161.27 соответствует требованиям НД по показателям назначения и безопасности, соответствует современным требованиям сельскохозяйственного производства.

Директор

канд. техн. наук							Г.А. Жидков

Приложение А

Оценка эффективности изменений, внесенных в конструкцию

машины

| Описание конструкционных изменений | Оценка эффективности |
| --- | --- |
| Изменения, внесенные в машину, по сравнению с ранее испытанным образцом |  |
| Установлен единый гидравлический разъем фирмы «Faster» (неподвижная часть) с целью повышения удобства соединения гидросистем жатки и комбайна (рис.5) | Эффективно. Повышено удобство и снижена трудоемкость соединения гидросистем жатки и комбайна |
| Изменения в процессе испытаний в конструкцию жатки не вносились |  |