МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

##### Северо-Кавказская государственная зональная

машиноиспытательная станция

ОТЧЕТ № 11-12-14 (1020062)

от 28 октября 2014 г.

выполнения информационной услуги по результатам

базовых испытаний сельскохозяйственной машины

СЦЕПКА ГИДРОФИЦИРОВАННАЯ ВЫРАВНИВАТЕЛЬ

СГВ 15 «Корммаш»

Настоящий отчет разработан для предоставления информационной услуги.

г. Зерноград 2014

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 	3

1 Назначение машины	4

2 Условия испытаний и режимы работы машины	6

3 Результаты испытаний	7

3.1 Показатели назначения	7

3.2 Перечень несоответствий машины требованиям ТУ	9

4 Заключение по результатам испытаний	11

5 Выводы 	13

Приложение А Оценка эффективности изменений, внесенных

в конструкцию машины	14

ВВЕДЕНИЕ

| Наименование машины | Сцепка гидрофицированная выравниватель |
| --- | --- |
| Марка машины | СГВ 15 «Корммаш» |
| Заводской номер машины | 7 |
| Год изготовления | 2014 |
| Изготовитель | ОАО «Корммаш» |
| Сведения о сертификации | - |
| Период проведения испытаний | 26.03…10.10.2014 |
| Место проведения испытаний | ИП «Шаров М.С» |

Испытания проведены на соответствие сцепки требованиям

ТУ 4739-052-00238032-2013, утвержденных генеральным директором ОАО «Корммаш» 06.05.2013, по рабочей программе-методике, утвержденной директором ФГБУ «Северо-Кавказская МИС» 02.04.2014.

1 НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ

Сцепка гидрофицированная СГВ 15 «Корммаш» (рис.1…2) предназначена для составления тракторных гидрофицированных широкозахватных агрегатов из зубовых борон и служит для выравнивания поверхности поля, уничтожения всходов сорняков, а также для предпосевной обработки почвы.

Сцепка состоит из сницы, центральной и двух боковых брусьев, на которых в два ряда крепятся зубовые бороны.

Сцепка имеет два положения: рабочее и транспортное.

В конструкцию сцепки во время испытаний изменения не внесены.

Рисунок 1 - Сцепка гидрофицированная СГВ 15 «Корммаш»

в рабочем положении. Общий вид сзади справа

Рисунок 2 - Сцепка гидрофицированная СГВ 15 «Корммаш»

в транспортном положении. Общий вид спереди

слева

2 УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ МАШИНЫ

| Показатель | Значение показателей по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | ТУ, НД | данным испытаний |
| Вид работы | Боронование | Предпосевное боронование |
| Тип почвы и название по механическому составу | Все типы почв | Чернозём предкавказский легкоглинистый |
| Рельеф (уклон), град. | До 10 До 10* До 8** | 0,9 |
| Микрорельеф, см: - продольный - поперечный | Нет данных До 10 * До 10** | 2,4 2,5 |
| Влажность почвы, %, в слоях, см: от 0 до 5 включ. св. 5 до 10 включ. св. 10 до 15 включ. | Не более 35 До 35* До 30 ** | 24,6 9,8 11,6 |
| Твёрдость почвы, МПа, в слоях, см: от 0 до 5 включ. св. 5 до 10 включ. св. 10 до 15 включ. | Не более 3,5 До 3,5* До 3,5** | 0,48 0,86 1,45 |
| Глубина взрыхленного слоя, см | Нет данных | 8,7 |
| Засоренность почвы сорняками, шт./м2 | То же | 12,2 |
| Высота сорняков, см | -«- | 3,7 |
| Режим работы: - скорость движения, м/с (км/ч) - рабочая ширина захвата, м - глубина обработки, см | До 3,33 (12,0) До 3,33 (12,0)* 14,4 До 8,0 До 8,0* | 2,36 (8,51) 14,4 7,7 |

Примечание - * Показатели по СТО АИСТ 4.6.

** Показатели по СТО АИСТ 1.12.

3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1 Показатели назначения

| Показатель | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | ТУ, НД | данным испытаний |
| Техническая характеристика |  |  |
| 1 | 2 | 3 |
| Агрегатируется | Тракторы тягового класса 3 | Тракторы тягового класса 3 |
| Ширина захвата конструкционная, м | До 15,0 | 14,4 |
| Скорость движения, км/ч: |  |  |
| - рабочая | До 12 | 8,51 |
| - транспортная | До 15 | До 15 |
| Габаритные размеры изделия, мм: |  |  |
| в рабочем положении |  |  |
| - длина | Не более 9850 | 9850 |
| - ширина | Не более 14910 | 14890 |
| - высота | Не более 1010 | 990 |
| в транспортном положении |  |  |
| - длина | Не более | 12280 |
| - ширина | Не более | 3820 |
| - высота | Не более | 4475 |
| Дорожный просвет, мм | Не менее 300 | 340 |
| Общая масса в комплектации поставки, кг | 3220±20 | 4215 |
| Функциональные показатели |  |  |
| Состав агрегата | Трактор класса 3 | СГВ 15 + 29БЗСС-1,0 + Т-150К |
| Производительность за 1 ч, ( га): |  |  |
| - основного времени | До 14,4 | 12,26 |
| - сменного времени | Нет данных | 9,52 |
| Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га | Нет данных | 2,30 |
| Эксплуатационно-технологические коэффициенты: |  |  |
| - надежности технологического процесса | Не менее 0,99 | 1,00 |
| - использования сменного времени | Нет данных | 0,78 |

Продолжение

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Показатели качества выполнения технологического процесса: |  |  |
| Глубина обработки: - средняя, см - стандартное отклонение, см - коэффициент вариации, % | До 8 До 8* 3…8** Нет данных Нет данных Не более 1 Нет данных | 7,7 0,66 8,5 |
| Гребнистость поверхности почвы, см | Не более 5 Не более 5* Не более 3** | 2,2 |
| Крошение почвы, %, размеры фракций до 25 мм | Не менее 80 Не менее 80* Нет данных** | 96,3 |
| Уничтожение сорняков, % | Не менее 90 Не менее 90* Не менее 90** | 100 |
| Забивание и залипание рабочих органов | Не допускается | Не наблюдалось |

Примечание - * Показатели по СТО АИСТ 4.6.

** Показатели по СТО АИСТ 1.12.

3.2 Перечень несоответствий машины требованиям ТУ

| Номер пункта ТУ, показатель | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | ТУ | данным испытаний |
| 1 | 2 | 3 |
| Пункт 1.1.1.19 Наработка на отказ, ч | Не менее 50 | 43 |
| Пункт 1.1.3 Допуски формы и расположение поверхностей деталей | Должны соответствовать ГОСТ 24643 | Из-за больших допусков в размерах деталей шарнирного соединения ось СГ21К00.010-01А выходит из фиксатора , и происходит обрыв головки оси |
| Пункт 1.1.7 Сварные швы соединений Дефекты сварных швов | По ГОСТ 14771 ГОСТ 5264 ГОСТ 30242 | Сварные швы имеют дефекты по классификации ГОСТ Р ИСО 6520-1: - брызги металла сварного шва на поверхности детали при приварке фланца с жесткостями к трубе боковой балки; - подрезы основного металла и натеки металла в сварном шве приварки жесткости кронштейна к трубе боковой балки; - потеки металла сварного шва элементов упорного кронштейна штанги; - неполностью заполненная разделка кромок приварки правого кронштейна гидроцилиндра центральной балки |
| Пункт 1.1.20 Все шарнирные и подвижные соединения | Должны работать без заеданий сопрягаемых узлов и деталей | В момент перевода сцепки из рабочего положения в транспортное зубовые бороны соприкасаются и деформируются |

Продолжение

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Пункт 1.3.2. Эксплуатационная документация | Должна соответствовать требованиям ГОСТ 27388 | Руководство по эксплуатации неудовлетворительного качества по форме, содержанию и оформлению, не сшито надлежащим образом с нарушением требований ГОСТ 2.601 и ГОСТ Р ИСО 12100-2 |
| Пункт 2.1.Требования безопасности | Должны удовлетворять ГОСТ Р53489 | Не соответствует требованиям ГОСТ Р 53489 по трем пунктам: - высота в транспортном положении 4,47 м ; -на сцепке нанесены не все надписи по технике безопасности, указанные в руководстве по эксплуатации; - сцепка не укомплектована противооткатными опорами и местами для их хранения; - руководство по эксплуатации не соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 12100-2 пункт 6.5.3 |
| Пункт 7.2. Гарантийный срок эксплуатации | 24 месяца со дня ввода изделия в эксплуатацию | За период испытаний в течение шести месяцев произошло три отказа конструкционного характера |

4 ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ

За период испытаний в объёме наработки 129 часов по опытному образцу сцепки установлено:

- сцепка доставлена на испытания в разобранном виде, без видимых повреждений сборочных единиц и окраски;

- техническая документация представлена в полном объеме, кроме комплекта чертежей;

- технические условия сшиты, сброшюрованы и оформлены в соответствии с требованиями ГОСТ 2.114;

- по содержанию ТУ имеются замечания;

- выявлены разночтения с РЭ по производительности, рабочей скорости, массе;

- отсутствуют требования по давлению воздуха в шинах рабочих и транспортных колес;

- руководство по эксплуатации неудовлетворительного качества по форме, содержанию и оформлению, не сшито надлежащим образом в соответствии с ГОСТ 2.601 и ГОСТ Р ИСО 12100-2;

- в содержании руководства не указана нумерация страниц;

- гидравлическая схема сцепки, схема расположения подшипников, данные по давлению воздуха в шинах, при эксплуатации сцепки и при хранении отсутствуют;

- имеются разночтения с ТУ по производительности, рабочей скорости и массе;

- испытания сцепки СГВ 15 проводились в типичных для зоны условиях и находились в пределах требований ТУ;

- из показателей качества работы машины следует, что рабочая скорость агрегата с трактором Т-150К (8,5 км/ч) укладывалась в требования ТУ (до 12 км/ч);

- рабочая ширина захвата  была стабильной (14,4 м) и соответствовала требованиям ТУ (14,4 м);

- машина обеспечивает необходимую глубину обработки (6…8 см) по полупару (7,6 см), что укладывается в норматив ТУ (до 8 см), при этом,  получена хорошая устойчивость хода рабочих органов (0,81 см), что соответствует требованиям СТО АИСТ 1.12 (не более  1 см) и создаёт предпосылки для качественной заделки семян озимой пшеницы;

- орудие хорошо выравнивает поверхность почвы. Гребнистость составила всего 1,9 см, что укладывается в требования ТУ (не более 5 см).  Содержание фракций почвы размером до 25 мм  ещё до прохода орудия (89,6 %) соответствовало нормативу (не менее 80 %). После прохода этот показатель заметно улучшается до 96,4 %;

- сорные растения, находящиеся в начальной стадии развития, уничтожаются полностью.

В условиях 2014 года сцепка СГВ 15 с бороновальным агрегатом по качеству работы полностью соответствовала предъявляемым требованиям.

Энергетической оценкой установлено, что мощности двигателя трактора Т-150К (класс 3) достаточно для выполнения технологической операции (боронование) при агрегатировании со сцепкой СГВ 15 с двухрядным расположением 29 зубовых борон.

Удельные энергозатраты машины СГВ 15+29БЗСС-1,0 при скоростях движения 7,4…8,5 км/ч составили 22,56…23,47 мДж/га.В целом, по тяговым и мощностным показателям сцепка СГВ 15 с двухрядным расположением зубовых борон БЗСС-1,0 (29 шт.) удовлетворительно агрегатируется с трактором Т-150К на предпосевном бороновании полупара.

Эксплуатационно-технологической оценкой установлено, что на предпосевном бороновании производительность в час основного времени составила 12,26 га при рабочей скорости 8,51 км/ч.

Производительность в час сменного времени получена 9,52 га. Коэффициент использования сменного времени получен 0,78, что удовлетворяет требования СТО АИСТ 1.12 (0,77).

Эксплуатационная производительность составила 9,26 га, что соответствует требованиям ТУ – до 8,6 га.

Технологический процесс выполнялся устойчиво, что подтверждает коэффициент надежности технологического процесса, равный 1,0, при требованиях ТУ и СТО АИСТ 1.12 – не менее 0,99. Удельный расход топлива за время сменной работы получен 2,30 кг/га.

Таким образом, бороновальный агрегат СГВ 15 + 29БЗСС-1,0 в агрегате с трактором Т-150К по эксплуатационно-технологическим показателям соответствует требованиям ТУ и СТО АИСТ 4.6 и

СТО АИСТ 1.12;

- по безопасности конструкции выявлено четыре несоответствия требованиям ГОСТ Р 53489;

- затраты труда на предпосевном бороновании получены 0,11 чел.-ч; совокупные затраты денежных средств составили 233,81 руб./ га;

- за период испытаний по сцепке выявлено семь несоответствий требованиям ТУ;

- сцепка СГВ 15 выполняет свое функциональное назначение с необходимым качеством работ и может быть использована в зональной агротехнологии возделывания зерновых и пропашных культур.

5 ВЫВОДЫ

Сцепка гидрофицированная выравниватель СГВ 15 соответствует требованиям НД по показателям назначения, соответствует современным требованиям сельскохозяйственного производства и не полностью соответствует требованиям НД по показателям безопасности.

Директор

канд.техн.наук						Г.А. Жидков

Приложение А

Оценка эффективности изменений, внесенных в конструкцию

машины

Сцепка гидрофицированная выравниватель СГВ 15 испытывается на МИС впервые.

Перечень изменений, внесенных в конструкцию орудия, изготовителем не представлен.

В процессе испытаний изменения в конструкцию сцепки СГВ 15 не вносились.