МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

СЕВЕРО - КАВКАЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ

ОТЧЕТ № 11-14-14 (5020362)

от 5 ноября 2014 г.

выполнения информационной услуги

по результатам базовых испытаний

сельскохозяйственной машины

##### БОРОНЫ МОТЫГИ РОТАЦИОННОЙ БМР-5,6

Настоящий отчет разработан для предоставления информационной услуги.

Зерноград 2014

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 	3

1 Назначение машины	4

2 Условия испытаний и режимы работы машины	6

3 Результаты испытаний	7

3.1 Показатели назначения	7

3.2 Перечень несоответствий машины требованиям НД	9

4 Заключение по результатам испытаний	10

5 Выводы 	11

Приложение А Оценка эффективности изменений, внесенных

в конструкцию машины	12

ВВЕДЕНИЕ

| Наименование машины | Борона мотыга ротационная |
| --- | --- |
| Марка машины | БМР-5,6 |
| Заводской номер машины | 01 и 02 |
| Год изготовления | 2014 |
| Изготовитель | ООО «Южный ветер» |
| Сведения о сертификации | - |
| Период проведения испытаний | 15.05…01.09.2014 |
| Место проведения испытаний | Хозяйство ИППКК АПК ФГБОУ ВПО ДГАУ в г. Зернограде Зерноградского района Ростовской области |

Испытания бороны мотыги ротационной БМР-5,6 проведены на соответствие требованиям СТО АИСТ 4.6; СТО АИСТ 1.12 по рабочей программе-методике, утвержденной  директором ФГБУ «Северо-Кавказская МИС» 19.05.2014.

1 НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ

Борона мотыга ротационная БМР-5,6 (рис. 1, 2) предназначена для сплошной и междурядной обработки зерновых, пропашных, бобовых, овощных и других культур. Применяется для борьбы с сорняками в белой нитевидной форме, разрушения корки, рыхления поверхности поля, подготовки почвы под посев.

Борона мотыга ротационная навесная БМР-5,6 агрегатируется с тракторами класса 1,4 и состоит из следующих основных узлов: рамы центральной, правого и левого удлинителя рамы, навесного устройства, секции рабочих органов с игольчатыми дисками.

Перечень изменений, внесенных в конструкцию машины по сравнению с ранее испытанными образцами, предприятием-изготовителем не представлен.

Рисунок 1 – Борона мотыга ротационная БМР-5,6 в

положении хранения. Вид сзади слева

Рисунок 2 –– Борона мотыга ротационная БМР-5,6 в

агрегате с трактором МТЗ-80 в работе.

Вид сзади слева

2 УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ МАШИНЫ

| Показатель | Значение показателей по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | НД | данным испытаний |
| Вид работы | Сплошная и междурядная обработки поля | Боронование всходов подсолнечника |
| Условия испытаний: - влажность почвы, % , в слое, см: св. 0 до 5 включ. « 5 «10 « - твердость почвы, МПа, в слое, см: св. 0 до 5 включ. « 5 « 10 « | До 35***; до 30** До 3,5***; до 1,0** | 14,07 25,57 0,28 0,56 |
| Засоренность почвы сорняками, шт./м2 | Нет данных | 8,9 |
| Количество культурных растений, шт./м2 | То же | 7,1 |
| Режим работы: - рабочая скорость, км/ч - рабочая ширина захвата, м - глубина обработки, см | До 15*; до 12**; до 12*** 5,6* 5…6*, 3…5** До 10, до 4 на посевах*** | 14,7 5,61 6,04 |

3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1 Показатели назначения

| Показатель | Значение показателя по: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | НД* |  | данным испытаний |
| 1 | 2 |  | 3 |
| Техническая характеристика |  |  |  |
| Агрегатируется | Тракторы класса 1,4 |  | Тракторы класса 1,4 (МТЗ- 80, МТЗ-82) |
| Ширина захвата конструкционная, м | Нет данных |  | 5,66 |
| Скорость движения, км/ч: - рабочая - транспортная | До 15 Не более 15 |  | 12,0…14,7 До 15 |
| Габаритные размеры изделия, мм: в рабочем положении - длина - ширина - высота в положении хранения - длина - ширина - высота | 950 5700 1145 1705 4360 1145 |  | 960 5660 1030 1960 4380 1030 |
| Дорожный просвет, мм | Не менее 350 |  | 350 |
| Общая масса в комплектации поставки, кг | 700±20 |  | 720 |
| Функциональные показатели |  |  |  |
| Производительность, га/ч, за 1 ч: - основного времени - сменного времени | До 8,4 Нет данных | 8,0 6,24 |  |
| Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га | То же | 1,18 |  |
| Эксплуатационно-технологические коэффициенты: - надежности технологического процесса - использования сменного времени | -«- Не менее 0,85*** | 1,00 0,78 |  |

Продолжение

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Показатели качества выполнения технологического процесса: |  |  |
| Рабочая ширина захвата, м | 5,6 | 5,61 |
| Глубина обработки, см | 5…6*; 3…5**; До 10, до 4 на посевах*** | 6,04 |
| Гребнистость поверхности почвы, см | До 3**; не более 3*** | 2,00 |
| Повреждение культурных растений, % | До 3**; не более 3*** | Не наблюдалось |
| Крошение почвы, содержание фракций,%: - до 25 мм | 80**; 75*** | 91,08 |
| Забивание и залипание рабочих органов | Не допускается** Не допускается*** | Не наблюдалось |

Примечание -  *Значение показателя из инструкции по эксплуатации

бороны мотыги ротационной БМР-5,6.

**Значение показателя по СТО АИСТ 1.12.

***Значение показателя по СТО АИСТ 4.6.

3.2 Перечень несоответствий машины требованиям НД

| Наименование показателя, номер пункта НД | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | НД | данным испытаний |
| При первичной технической экспертизе |  |  |
| Инструкция по эксплуатации |  |  |
| Габаритные размеры машины в положении хранения, мм: - длина | 1705 | 1960 |
| ГОСТ 6572 Требования к лакокрасочным покрытиям | Адгезия лакокрасочного покрытия - не более 2 балла | Адгезия лакокрасочного покрытия составляет 4 балла |
| При эксплуатационных испытаниях |  |  |
| ГОСТ Р 53489 Требования безопасности | Борона БМР-5,6 должна соответствовать ГОСТ Р 53489 | Борона БМР-5,6 не соответствует ГОСТ Р 53489 по четырем пунктам: - места для строповки имеются, но не обозначены по ГОСТ 14192; - расстояние между задними световозвращателями превышает норматив на 1800 мм; - отсутствует приспособление для очистки рабочих органов; - отсутствуют надписи по технике безопасности |

4 ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ

При испытаниях бороны мотыги ротационной БМР-5,6 установлено:

- сохранность при транспортировке и качество упаковки удовлетворительные;

- комплектность соответствует упаковочной ведомости;

- по качеству изготовления один недостаток (адгезия лакокрасочного покрытия рамы бороны составляет 4 балла, при требовании ГОСТ 6572 – не более 2 балла);

- производительность в час основного времени - 8,0 га/ч, по НД - до

8,4 га/ч;

- коэффициент надежности технологического процесса - 1,0;

- крошение почвы (содержание фракции до 25 мм) - 91,08% отвечает требованиям СТО АИСТ 1.12 (80%);

- по безопасности конструкции борона мотыга не соответствует требованиям ГОСТ Р 53489 по четырем пунктам;

- перечень изменений, внесенных в конструкцию представленного на испытания образца, предприятием – изготовителем не представлен;

- изменения в конструкцию в процессе испытаний не вносились.

5 ВЫВОДЫ

Борона мотыга ротационная БМР-5,6 не полностью соответствует:

- требованиям НД по показателям безопасности;

- современным требованиям сельскохозяйственного производства.

Директор

канд. техн. наук							Г.А. Жидков

Приложение А

Оценка эффективности изменений, внесенных

в конструкцию машины

Перечень изменений, внесенных в конструкцию представленного на испытания образца, предприятием – изготовителем не представлен.

Изменения в конструкцию в процессе испытаний не вносились.