МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

##### Северо-Кавказская государственная зональная

машиноиспытательная станция

ОТЧЕТ № 11-15-14 (5130172)

от 05 ноября 2014 г.

выполнения информационной услуги по результатам

базовых испытаний сельскохозяйственной машины

пресс-подборщика колумбия р10рио

Настоящий отчет разработан для предоставления информационной услуги.

г. Зерноград 2014

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 	3

1 Назначение машины	4

2 Условия испытаний и режимы работы машины	5

3 Результаты испытаний	7

3.1 Показатели назначения	7

3.2 Перечень несоответствий машины требованиям ТУ	9

4 Заключение по результатам испытаний	10

5 Выводы 	12

Приложение А Оценка эффективности изменений, внесенных

в конструкцию машины	13

ВВЕДЕНИЕ

| Наименование машины | Пресс-подборщик |
| --- | --- |
| Марка машины | Колумбия Р10Рио |
| Заводской номер машины | 1046; 1075 |
| Год изготовления | 2014 |
| Изготовитель | ООО «СпецТракАгро» |
| Сведения о сертификации | - |
| Период проведения испытаний | 04.07…17.09.2014 |
| Место проведения испытаний | ОАО «Конный завод имени Первой Конной Армии» |

Испытания пресс-подборщика Колумбия Р10Рио проведены на соответствие требованиям НД по рабочей программе-методике, утвержденной директором ФГБУ «Северо-Кавказская МИС».

1 НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ

Пресс-подборщик Колумбия Р10Рио (рис. 1) предназначен для подбора валков сена естественных и сеяных трав или соломы, прессования их в тюки цилиндрической формы (рулоны) с последующей обмоткой шпагатом.

С целью ускорения сушки сена пресс-подборщик может использоваться для вспушивания валков.

Пресс-подборщик используется в зонах равнинного землепользования.

Пресс-подборщик выполнен полуприцепным и агрегатируется с тракторами тягового класса 0,9 и 1,4.

Пресс-подборщик Колумбия Р10Рио испытывается на МИС впервые. Перечень изменений, внесенных в конструкцию пресс-подборщика по сравнению с ранее испытанными образцами, предприятием-изготовителем не представлен.

Рисунок 1 - Пресс-подборщик Колумбия Р10Рио.

Вид спереди слева

2 УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ МАШИНЫ

| Показатель | Значение показателей по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | СТО АИСТ 1.14 | данным испытаний |
| Вид работы | Подбор валков, прессование в рулоны, обмотка шпагатом | Подбор валков, прессование в рулоны, обмотка шпагатом |
| Условия испытаний: |  |  |
| Культура | Сено, солома | Овсяная солома |
| Тип почвы | Различный | Чернозем обыкновенный легкоглинистый малогумусный |
| Микрорельеф, см: - продольный - поперечный | От ±5 до ±10 От ±5 до ±10 | -1,8 -1,7 |
| Влажность почвы в слое 0-10 см, % | Нет данных | 21,7 |
| Твердость почвы в слое 0-10 см, МПа | То же | 1,3 |
| Температура воздуха, оС | Не более +45 | 30 |
| Относительная влажность воздуха, % | Не более 98 | 55 |
| Скорость ветра, м/с | Не более 10 | 5 |
| Ботанический состав, в % по массе: - злаковых - бобовых - разнотравья | Нет данных То же -«- | 100 0 0 |
| Урожайность, т/ч: - при фактической влажности - при пересчете на стандартную (от 12% до 30%) | -«- -«- | 3,51 3,6…4,6 |
| Длина стебля, см | От 15 до 160 | 81,5 |
| Высота стерни, см | От 5 до 15 | 10,4 |
| Влажность растений, % | От 12 до 30 | 8,8 |

Продолжение

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Характеристика валка: - ширина, см - высота, см - просвет между почвой и валком, см - толщина, см - плотность, кг/м3 - неравномерность валка по плотности, % - линейная плотность, кг/м - распределение массы валка по ширине, %: справа посередине слева | 120…200 Не более 80 Нет данных То же -«- -«- Не более 10 Нет данных То же -«- | 135 24,0 6,3 17,7 2,52 12,5 1,73 36,42 36,24 27,34 |
| Режим работы: - рабочая скорость движения, км/ч | Не более 12,0 | 8,2 |

3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1 Показатели назначения

| Показатель | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | СТО АИСТ 1.14 | данным испытаний |
| Техническая характеристика |  |  |
| 1 | 2 | 3 |
| Агрегатируется с тракторами класса | С тракторами тягового класса 0,9; 1,4* | С тракторами тягового класса 1,4 (МТЗ-80) |
| Привод | От вала отбора мощности трактора* |  |
| Ширина захвата, мм: - конструкционная | Нет данных | 1810 |
| Рабочая скорость, км/ч | До 10* | 7,0…9,0 |
| Транспортная скорость, км/ч | До 15* | До 15 |
| Количество персонала, обслуживающего агрегат | 1 тракторист |  |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |  |
| - длина (со скатной горкой) | Нет данных | 4150 |
| - ширина | 2430* | 2420 |
| - высота | 2080* | 2070 |
| Габаритные размеры машины в агрегате с трактором МТЗ-80, мм: - длина - ширина - высота | Нет данных То же -«- | 7840 2420 2400 (по трактору) |
| Масса машины, кг | 2140* | 2000 |
| Дорожный просвет (по скатам подборщика), мм | Нет данных | 260 |
| Пределы регулировки высоты подбора пружинными пальцами подборщика, мм | 0…80* | 0…80 (через 20 мм) |
| Ширина колеи колес, мм: - опорных - копирующих подбирающего механизма | Нет данных То же | 2015 2190 |
| Диаметр прессовальной камеры, мм | -«- | 1200 |
| Ширина прессовальной камеры, мм | -«- | 1200 |

Продолжение

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Функциональные показатели |  |  |
| Производительность, т/ч, за 1 ч: |  |  |
| - основного времени | Нет данных | 9,2 |
| - эксплуатационного времени | То же | 6,9 |
| Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/т | -«- | 1,34 |
| Эксплуатационно-технологические коэффициенты: - надежности технологического процесса - использования сменного времени | -«- -«- | 1,00 0,76 |
| Показатели качества выполнения технологического процесса: - подача, кг/с | От 2,8 до 5,0 | 3,97 |
| Потери общие, % | Не более 2,0 | 0 |
| Размер рулона, см: - длина - диаметр | 130…190 120…200 | 120 120 |
| Масса рулона, кг | Нет данных | 200,7 |
| Плотность соломы в рулоне, кг/м3 | Не менее 80 | 147,0 |
| Вид вязального материала | Шпагат | Шпагат |
| Расход вязального материала, кг/т | Не более 0,5 | 0,46 |
| Качество вязки рулонов, % | Нет данных | 100 |
| Коэффициент прямолинейности расположения рулонов в рядках | То же | 1,0 |
| Полнота подбора, % | -«- | 100 |
| Количественная доля разрушенных рулонов, % | -«- | 0 |
| Количественная доля деформированных рулонов, % | -«- | 0 |
| Загрязнение соломы почвой | -«- | 0 |

Примечание - *Значение показателя из руководства

по эксплуатации пресс-подборщика

Колумбия Р10Рио.

3.2 Перечень несоответствий машины требованиям НД

| Наименование показателя, номер пункта НД | Значение показателя по: |  | Заводской номер машины |
| --- | --- | --- | --- |
|  | НД | данным испытаний |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ГОСТ Р 53489 |  |  |  |
| Пункт 4.6.3 На прицепных, полуприцепных и полунавесных машинах сзади слева | Должен быть нанесен знак ограничения максимальной скорости по ГОСТ Р 52290. Диаметр знака-от 160 до 250 мм, ширина каймы- 0,1 диаметра | На пресс-подборщике сзади слева не нанесен знак ограничения максимальной скорости по ГОСТ Р 52290 | №1046 №1075 |
| Пункт 4.7.1 Машины, работающие с соломистыми и другими легковоспламеняемыми материалами | Должны быть оснащены приспособлениями для крепления серийных средств пожаротушения: одного огнетушителя, штыковой лопаты и швабры | На пресс-подборщике отсутствуют приспособления для крепления серийных средств пожаротушения | №1046 №1075 |
| Пункт 4.14.3 Руководство по эксплуатации | Должно соответствовать пункту 6.5 ГОСТ Р ИСО 12100-2 | Руководство по эксплуатации не соответствует пункту 6.5 ГОСТ Р ИСО 12100-2, так как выполнено на английском языке | №1046 №1075 |
| СТО АИСТ 1.14 Размеры тюка цилиндрической формы, см: - длина | 1,3-1,9 | 1,2 | №1046 №1075 |

4 ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ

Периодическими испытаниями пресс-подборщиков Колумбия Р10Рио установлено:

- пресс-подборщики представлены на испытания без упаковки, в собранном виде;

- после транспортировки и разгрузки видимых деформаций и повреждений не обнаружено;

- руководство по эксплуатации представлено на английском языке;

- технические условия не представлены;

- сварные соединения, подвергнутые контролю внешним осмотром, высокого качества. Дефектов сварных швов в соответствии с классификацией ГОСТ Р ИСО 6520-1 не выявлено;

- адгезия лакокрасочного покрытия, определенная методом решетчатых надрезов, составила от 1 до 2 баллов, что соответствует ГОСТ 6572 (не более 2 балла);

- производительность в час основного времени при подборе и прессовании овсяной соломы составила 9,2 т (в НД показатель не нормируется);

- длина рулона (120 см) несколько ниже требований СТО АИСТ 1.14 (130…190 см), диаметр рулона (120 см) отвечает требованиям

СТО АИСТ 1.14 (120…200 см);

- масса рулонов соломы составила 200,7 кг (в НД показатель не нормируется);

- плотность соломы в рулоне составила 147,0 кг/м3, что отвечает требованиям СТО АИСТ 1.14 - не менее 80 кг/м3;

- качество вязки рулонов хорошее;

- расход вязального материала (шпагата) составил 0,46 кг/т при требовании СТО АИСТ 1.14 - не более 5 кг/т;

- деформированных и разрушенных рулонов при проведении испытаний не наблюдалось;

- полнота подбора соломы – 100%;

- технологический процесс при подборе и прессовании соломы выполняется устойчиво - коэффициент надежности технологического процесса равен 1,0;

- пресс-подборщики имеют четыре несоответствия требованиям НД;

- по безопасности пресс-подборщики не соответствуют требованиям ГОСТ Р 53489 по трем пунктам;

- перечень изменений, внесенных в конструкцию пресс-подборщика, предприятием-изготовителем не представлен;

- в процессе испытаний изменения в конструкцию пресс-подборщика не вносились;

- заключительной технической экспертизой установлено, что пресс-подборщики Колумбия Р10Рио после набора объема 221 (зав. №1046) и 261 (зав. №1075) часов основного времени находятся в работоспособном состоянии и пригодны к дальнейшей эксплуатации;

- испытанные образцы пресс-подборщиков Колумбия Р10Рио соответствуют всем основным требованиям НД. Выявленные несоответствия могут быть устранены в процессе производства.

5 ВЫВОДЫ

Пресс-подборщики Колумбия Р10Рио не полностью соответствуют требованиям НД по основным показателям назначения и безопасности:

- отсутствует руководство по эксплуатации на русском языке

(не соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 12100-2);

- отсутствует знак ограничения максимальной скорости.

Изготовителю разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков.

Директор

канд. техн. наук	Г.А. Жидков

Приложение А

Оценка эффективности изменений,

внесенных в конструкцию машины

Перечень изменений, внесенных в конструкцию пресс-подборщика

Колумбия Р10Рио, предприятием-изготовителем не представлен.

В процессе испытаний изменения в конструкцию пресс-подборщика Колумбия Р10Рио не вносились.