МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

# СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ

ОТЧЕТ №11-16-14 (2010021)

от 05 ноября 2014 года

выполнения информационной услуги

по результатам базовых испытаний

ТРАКТОРА ГУСЕНИЧНОГО АГРОМАШ-90ТГ 1040А

Зерноград 2014

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Введение	3

1 Назначение трактора	4

2 Результаты испытаний	5

3 Перечень несоответствий трактора требованиям НД	7

4 Оценка эффективности изменений, внесенных

в конструкцию трактора, и особенности конструкции 	10

5 Заключение по результатам испытаний	11

6 Выводы	12

- ВВЕДЕНИЕ

| Наименование трактора | Трактор гусеничный |
| --- | --- |
| Марка трактора | Агромаш-90ТГ 1040А |
| Марка двигателя | А-41СИ-02 |
| Заводской номер трактора | 001585 |
| Заводской номер двигателя | 119913 |
| Год изготовления | 2013 |
| Изготовитель | ОАО «Тракторная компания «ВгТЗ» |
| Сведения о сертификации | NC-RU.MT22.B.03303. Срок действия с 23.11.2012 по 22.11.2017 |
| Период проведения испытаний | 26.07.2013…28.07.2014 |
| Место проведения испытаний | ФГБУ «Северо-Кавказская МИС» |

Испытания проведены на соответствие трактора требованиям

ТУ 4722-043-10515024-2009, утвержденных директором по производственнотехническим вопросам ОАО «Тракторная компания «ВгТЗ» 31.07.2009; по рабочей программе-методике, утверждённой директором ФГБУ «Северо-Кавказская МИС» 02.08.2013.

1 НАЗНАЧЕНИЕ ТРАКТОРА

Трактор Агромаш-90ТГ 1040А (рис.1) гусеничный, сельскохозяйственный, общего назначения, тягового класса 3 по ГОСТ 27021, климатического исполнения У1 по ГОСТ 15150, с балластными грузами, задним навесным устройством, гидросистемой привода орудий и ВОМ предназначен для выполнения основных сельскохозяйственных работ в агрегате с навесными, полунавесными, полуприцепными и прицепными гидрофицированными и негидрофицированными машинами и орудиями на пахоте, предпосевной обработке почвы, посеве, для работы в орошаемом земледелии, на осушенных болотах, а также для выполнения легких дорожно-землеройных, мелиоративных и погрузочных работ.

Рисунок 1 – Трактор гусеничный Агромаш-90ТГ 1040А.

Вид спереди слева

2 РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

2.1 Показатели назначения

| # Показатель | # Значение показателя по: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # НД |  | # данным испытаний |
| # 1 | # 2 |  | # 3 |
| # Техническая характеристика трактора |  |  |  |
| Тип трактора | Гусеничный сельскохозяйственный общего назначения |  |  |
| Тип двигателя | Дизельный |  |  |
| Габаритные размеры трактора, мм: - длина с грузами и навесной системой в транспортном положении - ширина - высота по кабине | 4700±50 1850±50 2990±50 | 4740 1790 2750 |  |
| База, мм | 1612±30 | 1600 |  |
| Ширина колеи, мм | 1330±30 | 1320 |  |
| Дорожный просвет, мм | Не менее 370 | 390 |  |
| Минимальный радиус поворота, м | 3,0 | 2,95 |  |
| Масса трактора эксплуатационная, кг | 7100 (±2,5%) | 7048 |  |
| Распределение нагрузки по опорам от массы трактора, кг: - левая гусеница - правая гусеница | Нет данных То же | 3680 3368 |  |
| Среднее условное давление движителей на почву, кПа | Не более 50 | 56,4 |  |
| Диапазон скоростей движения (при оборотах двигателя 1910 мин-1), км/ч: - переднего хода - скорость движения заднего хода | 5,30…11,17 4,54 | 6,30…12,0 5,10 |  |
| Частота вращения ВОМ, мин-1 | 540 или 1000 | 540 и 1000 |  |
| ### Мощностные и топливно-экономические показатели двигателя |  |  |  |
| Показатели работы трактора при стандартной частоте вращения ВОМ 540±10 мин-1: – мощность, кВт – частота вращения коленвала двигателя, мин-1 – частота вращения ВОМ, мин-1 – удельный расход топлива, г/кВт·ч | Нет данных То же -«- -«- | 68,8 1693 540 248 |  |

Продолжение

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Показатели двигателя: – максимальная мощность двигателя в комплектации, соответствующей эксплуатационной мощности, кВт – частота вращения коленчатого вала двигателя при максимальной мощности, мин-1 – часовой расход топлива при максимальной мощности, кг/ч – удельный расход топлива при максимальной мощности, г/кВт.ч – корректорный коэффициент запаса крутящего момента, % – максимальная частота вращения коленчатого вала двигателя на холостом ходу, мин-1 – часовой расход топлива при максимальной частоте вращения холостого хода, кг/ч – расход масла на угар, % (за 10 часовой угарный цикл на стенде с фиксированной нагрузкой) | Нет данных То же -«- -«- -«- -«- -«- -«- | 73,4 1572 17,73 242 7,4 1915 4,89 Не определен |
| Показатели гидравлической навесной системы (ГНС) трактора |  |  |
| Максимальное подъемное усилие на оси подвеса, кН | Нет данных | 35,32 |
| Максимальное подъемное усилие на раме, кН | То же | 21,40 |
| Рабочий ход оси подвеса, соответствующий полному ходу поршня цилиндра, мм | -«- | 970 |
| Давление полного открытия предохранительного клапана (максимальное давление в гидросистеме), МПа | 18…20 | 20 |
| Минимальное расстояние от опорной поверхности до оси подвеса в нижнем положении, мм | Нет данных | 120 |

3 ПЕРЕЧЕНЬ НЕСООТВЕТСТВИЙ ТРАКТОРА ТРЕБОВАНИЯМ НД

| Наименование показателя, номер пункта НД | Значение показателя по: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | НД |  | данным испытаний |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |
| ТУ 4722-043-10515024-2009 |  |  |  |  |
| Пункт 1.1.20 Среднее условное давление движителей на почву, кПа | # Не более 50 |  | 56,4 |  |
| Пункт 1.1.34 Удельная конструкционная масса трактора, кг/кВт | # Не более 83,5 |  | 89,5 |  |
| Пункт 1.2.1 Детали и сборочные единицы трактора должны быть изготовлены в соответствии с конструкторской и технологической документацией | # Должны соответствовать требованиям чертежа |  | За период испытаний выявлено четыре отказа производственного характера |  |
| ГОСТ 12.2.120 |  |  |  |  |
| Пункт 5.1 Рабочие характеристики систем вентиляции и отопления рабочего места оператора должны соответствовать ГОСТ ИСО 14269-2 раздел 10. Средняя температура воздуха по сухому термометру, оС |  | 24,0…27,0 |  | 42,4 |
| Пункт 5.2 Концентрация пыли в кабине, мг/м³ |  | Не более 10 |  | 20 |
| ГОСТ 12.2.019 |  |  |  |  |
| Пункт 3.9 Безопасность проведения технического обслуживания |  | Конструкцией тракторов должно быть предусмотрено обеспечение безопасного проведения технического обслуживания |  | Затруднена заправка топливного и масляного баков из-за отсутствия поручня для удержания оператора при заправке |
| Пункт 3.14 Корректированное виброускорение, м/с2: - на сиденье оператора в вертикальном направлении в горизонтальном направлении |  | Не более 0,56 0,4 |  | 1,68 2,34 |

Продолжение

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| ГОСТ 12.2.019 |  |  |
| Пункт 5.1 Видимость с рабочего места оператора в рабочем положении сидя следующих объектов наблюдения | Конструкцией тракторов должно быть предусмотрено обеспечение видимости с рабочего места оператора, в рабочем положении сидя, следующих объектов наблюдения: - пространства в зонах обзора; - визиров и ориентиров движения; - рабочих органов, требующих визуального контроля; - элементов конструкции трактора, служащих для навески и сцепки с агрегатируемыми машинами | Конструкция трактора не обеспечивает видимость с рабочего места оператора в рабочем положении сидя тягово-сцепного устройства (ТСУ-1Ж) |
| Пункт 7.6 Заправочные горловины | Персоналу должны быть обеспечены условия для безопасной заправки, слива и сбора рабочих жидкостей, таких как моторное масло, жидкости для системы охлаждения | Оператору не обеспечены условия для безопасной заправки топливного и масляного баков |
| Пункт 7.17 Сигнальные цвета и знаки безопасности | Элементы конструкции тракторов и машин, которые могут представлять опасность при работе, обслуживании или транспортировании, должны иметь сигнальную окраску. Сигнальные цвета и знаки безопасности должны соответствовать ГОСТ Р 12.4.026 | Хвостовик ВОМ оборудован защитным кожухом черного цвета. Сигнальная окраска не соответствует ГОСТ Р 12.4.026 |

Продолжение

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| ГОСТ 12.1.003 |  |  |
| Пункт 2.3 Шум на рабочем месте оператора: - уровень звука шума - уровень звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц: 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 | Не более 80 107 95 87 82 78 75 73 71 69 | 88 112 93 90 86 85 85 82 74 68 |

4 Оценка эффективности изменений, внесенных

в конструкцию трактора, и особенностИ

конструкции

| Описание конструкционных изменений (особенности конструкции) | Оценка эффективности |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Изменения, внесенные в конструкцию трактора, по сравнению с ранее испытанным образцом |  |
| # В цепи электровентилятора ЭВИ-12 вентиляции кабины установлено реле 738.3747-30, препятствующее перегреванию контактов переключателя п147 | # Эффективно. Перегревание контактов переключателя п147 исключено. Отказ переключателя произошел из-за негерметичности конструкции по причине попадания пыли и заклинивания клавиши |

5 ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ

За период испытаний наработка трактора гусеничного Агромаш-90ТГ 1040А составила 499 моточасов.

Испытаниями установлено:

- укомплектованность трактора запасными частями, инструментом и принадлежностями, технической документацией соответствует требованиям ТУ;

- параметры технической характеристики, в основном, соответствуют требованиям ТУ;

- толщина лакокрасочного покрытия основных облицовочных поверхностей, определяющих товарный вид машины, находится в пределах 30…

40 мкм, что соответствует ГОСТ 6572;

- при наработке 449 моточасов мощность двигателя в комплектации, соответствующей эксплуатационной мощности при номинальной частоте вращения коленчатого вала, составила 69,9 кВт, что соответствует требованиям технических условий (69,1+6 кВт); удельный расход топлива составил

244 г/кВт∙ч, что соответствует требованиям ТУ – не более 245 г/кВт∙ч; частота вращения коленчатого вала двигателя, при этом, составила 1750 мин-1 при требовании ТУ – 1750 мин-1; номинальный коэффициент запаса крутящего момента - 25,6%, что соответствует требованиям ТУ – не менее 20%;

- максимальная мощность на ВОМ составила 71,2 кВт, что соответствует ТУ – 66,9+6 кВт; удельный расход топлива при максимальной мощности на ВОМ - 249 г/кВт∙ч, что соответствует ТУ – не более 252 г/кВт∙ч при частоте вращения коленчатого вала 1572 мин-1 (496 мин-1 на ВОМ); мощность на ВОМ трактора при стандартной частоте вращения хвостовика ВОМ трактора (540±10 мин-1) составила 68,8 кВт при удельном расходе топлива

248 г/кВт∙ч;

- максимальное подъемное усилие на оси подвеса составило 35,32 кН; подъемное усилие на оси подвеса, характеризующее грузоподъемность, определено в 24,13 кН; максимальное подъемное усилие на раме - 21,40 кН;

- трактор гусеничный Агромаш-90ТГ 1040А не соответствует трем пунктам ТУ;

- по безопасности конструкции трактор не соответствует требованиям: ГОСТ 12.2.120 по двум пунктам, ГОСТ 12.2.019 по пяти пунктам,

ГОСТ 12.1.003 по одному пункту.

# 6 ВЫВОДЫ

Трактор АГРОМАШ-90ТГ 1040А не полностью соответствует требованиям НД по показателям назначения и безопасности, не полностью соответствует современным требованиям сельскохозяйственного производства.

Директор

канд.техн.наук						Г.А. Жидков

Зам. директора по испытаниям,

гл. инженер							А.В. Калюжный

Зав. отделом испытания

тракторных агрегатов и ГСМ				А.П. Бобряшов

Исполнитель						А.П. Бобряшов