МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

##### Северо-Кавказская государственная зональная

машиноиспытательная станция

ОТЧЕТ № 11-17-14 (5020332)

от 05 ноября 2014 г.

выполнения информационной услуги по результатам

базовых испытаний сельскохозяйственной машины

КУЛЬТИВАТОРА

ДЛЯ СПЛОШНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ КСОП-4

Настоящий отчет разработан для предоставления информационной услуги.

г. Зерноград 2014

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 	3

1 Назначение машины	4

2 Условия испытаний и режимы работы машины	5

3 Результаты испытаний	6

3.1 Показатели назначения	6

3.2 Перечень несоответствий машины требованиям ТУ	7

4 Заключение по результатам испытаний	8

5 Выводы 	9

Приложение А Оценка эффективности изменений, внесенных

в конструкцию машины	10

ВВЕДЕНИЕ

| Наименование машины | Культиватор для сплошной обработки почвы |
| --- | --- |
| Марка машины | КСОП-4 |
| Заводской номер машины | 1350; 1352 |
| Год изготовления | 2014 |
| Изготовитель | ЗАО РТП «Зерноградское» |
| Сведения о сертификации | №-RUC-RU.AE81.B.01173 с 24.12.2013 по 23.12.2018 |
| Период проведения испытаний | 22.05…13.10.2014 |
| Место проведения испытаний | ЗАО «Красный Октябрь» Веселовского района Ростовской области |

Испытания культиватора для сплошной обработки почвы КСОП-4 проведены на соответствие требованиям ТУ 4732-001-13867389-2005, утвержденных директором ЗАО РТП «Зерноградское» 10.03.2005, по рабочей программе-методике, утвержденной директором ФГБУ «Северо-Кавказская МИС» 26 мая 2014 года.

1 НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ

Культиватор для сплошной обработки почвы КСОП-4 (рис.1) предназначен для предпосевной обработки почвы и ухода за парами.

Культиватор оснащен приспособлением для навески зубовых борон. Зубовыми боронами и цепями поддержки борон культиватор не комплектуется.

Культиватор может оснащаться, по заявке потребителя, за дополнительную оплату, шарниром КСП 38.00.000 для соединения культиваторов между собой в шеренгу при составлении агрегата со сцепкой.

Рисунок 1 - Культиватор для сплошной обработки почвы

КСОП-4 в рабочем положении. Вид спереди слева

Культиватор КСОП-4 состоит из следующих частей: рамы, сницы, ходовых колес, механизма регулировки глубины хода рабочих органов, гидросистемы, гряделей, рабочих органов, приспособления для навески борон.

Перечень изменений конструкции представленного на испытания культиватора КСОП-4, по сравнению с ранее испытанными образцами, предприятием - изготовителем не представлен.

2 УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ МАШИНЫ

| Показатель | Значение показателей по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | ТУ | данным испытаний |
| Вид работы | Предпосевная культивация, культивация пара | Культивация пара |
| Условия испытаний: |  |  |
| Влажность почвы,%: - от 0 до 5 включ. - св. 5 до 10 включ. | В слое от 0 до 15 8…28 Нет данных То же | 12,74 22,51 |
| Твёрдость почвы, МПа: - от 0 до 5 включ. - св. 5 до 10 включ. | В слое от 0 до 15 0,4…1,6 Нет данных То же | 0,28 0,66 |
| Засоренность почвы сорняками, шт./м2 | -«- | 20,2 |
| Высота сорняков, см | -«- | 7,7 |
| Режим работы: - рабочая скорость, км/ч - рабочая ширина захвата, м - глубина обработки (установочная), см | До 10 Нет данных 6…12 | 10,0 4,07 8,0 |

3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1 Показатели назначения

| Показатель | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | ТУ | данным испытаний |
| Техническая характеристика |  |  |
| 1 | 2 | 3 |
| Агрегатируется с тракторами класса | 1,4 | 1,4 |
| Тип изделия | Прицепной | Прицепной |
| Ширина захвата конструкционная, м | 4,0 | 4,09 |
| Скорость движения, км/ч: |  |  |
| - рабочая | До 10 | 7…10 |
| - транспортная | До 15 | До 15 |
| Габаритные размеры культиватора без борон, мм: |  |  |
| в рабочем положении |  |  |
| - длина | 5165 ±50 | 5180 |
| - ширина | 4080 ±40 | 4090 |
| - высота | 1050 ±20 | 1065 |
| в транспортном положении |  |  |
| - длина | 5000 ±50 | 4980 |
| - ширина | 4080 ±40 | 4090 |
| - высота | 1745 ±50 | 1750 |
| Дорожный просвет, мм | Не менее 300 | 305 |
| Общая масса в комплектации поставки, кг | Нет данных | 845 |
| Пределы регулирования рабочих органов по глубине обработки, см | 6…12 | 6…13 |
| Функциональные показатели |  |  |
| Производительность, га/ч, за 1 ч: |  |  |
| - основного времени | До 4,0 | 3,86 |
| - сменного времени | Нет данных | 2,90 |
| Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га | До 5,5 | 3,3 |
| Эксплуатационно-технологические коэффициенты: |  |  |
| - надежности технологического процесса | Нет данных | 1,0 |
| - использования сменного времени | То же | 0,75 |

Продолжение

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Показатели качества выполнения технологического процесса: - глубина обработки, см - крошение почвы, содержание фракций, % до 25 мм свыше 100 мм - гребнистость поверхности почвы - подрезание растительных остатков, % - забивание и залипание рабочих органов | 6…12 70…80 Не допускается Нет данных Не менее 97 Не допускается | 7,78 96,17 0 2,96 100 Не наблюдалось |

3.2 Перечень несоответствий машины требованиям ТУ

| Наименование показателя, номер пункта ТУ | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | ТУ | данным испытаний |
| При первичной технической экспертизе |  |  |
| Пункт 1.3.26 Окраска узлов | Должна соответствовать требованиям ГОСТ 6572: - адгезия лакокрасочного покрытия - не более 2 балла | Адгезия лакокрасочного покрытия составляет 4 балла |
| При эксплуатационных испытаниях |  |  |
| Пункт 2.1 Требования безопасности | Культиватор должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 53489 | Культиватор не соответствует требованиям ГОСТ Р 53489 по двум пунктам: - расстояние между задними световозвращателями превышает нормируемое значение на 1500 мм; - отсутствуют противооткатные упоры и места для их хранения |

4 ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ

Испытаниями культиваторов для сплошной обработки почвы

КСОП-4 установлено:

- сохранность при транспортировке удовлетворительная;

- комплектность соответствует упаковочной ведомости;

- качество ТУ и руководства по эксплуатации удовлетворительное;

- производительность за час основного времени при культивации паров составила 3,86 га, что соответствует требованиям ТУ (до 4,0 га/ч);

- технологический процесс протекает устойчиво – коэффициент надежности технологического процесса равен 1,0;

- установочная глубина обработки почвы выдерживается;

- обеспечивается полное (100%) подрезание сорных растений;

- содержание фракций до 25 мм составило 96,17 %, что соответствует требованиям ТУ (70 %...80 %);

- перечень изменений, внесенных в конструкцию представленного на испытания образца, по сравнению с ранее испытанными образцами, предприятием-изготовителем не представлен;

- в процессе испытаний изменения в конструкцию культиватора не вносились;

- по безопасности конструкции культиватор КСОП-4 не соответствует требованиям ГОСТ Р 53489 по двум пунктам;

- культиватор не соответствует требованиям ТУ по двум пунктам.

5 ВЫВОДЫ

Культиватор для сплошной обработки почвы КСОП-4 соответствует требованиям НД по показателям назначения и безопасности, соответствует современным требованиям сельскохозяйственного производства.

Директор

канд.техн.наук						Г.А. Жидков

Приложение А

Оценка эффективности изменений, внесенных в конструкцию

машины

В процессе испытаний изменения в конструкцию культиватора КСОП-4 не вносились.