МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

СЕВЕРО - КАВКАЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ

ОТЧЕТ № 11-18-14 (4060212)

от 10 ноября 2014 года

выполнения информационной услуги

по результатам базовых испытаний

сельскохозяйственной машины

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ для уборки

кукурузы ППк-121.35

Настоящий отчет разработан для предоставления информационной услуги.

Зерноград 2014

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 	3

1 Назначение машины	4

2 Условия испытаний и режимы работы машины	7

3 Результаты испытаний	9

3.1 Показатели назначения	9

3.2 Перечень несоответствий машины требованиям ТУ	11

4 Заключение по результатам испытаний	12

5 Выводы 	14

Приложение А Оценка эффективности изменений, внесенных

в конструкцию машины	15

ВВЕДЕНИЕ

| Наименование машины | Приспособление для уборки кукурузы |
| --- | --- |
| Марка машины | ППК-121.35 |
| Заводской номер машины | 00011 |
| Год изготовления | 2014 |
| Изготовитель | ОАО «Морозовсксельмаш» |
| Сведения о сертификации | - |
| Период проведения испытаний | 11.08…13.10.2014 |
| Место проведения испытаний | Хозяйства Зерноградского и Егорлыкского районов |

Испытания приспособления для уборки кукурузы ППК-121.35 проведены на соответствие требованиям ТУ 4775-094-00235594-2009,

ГОСТ Р 53489; по рабочей программе - методике, утвержденной директором ФГБУ «Северо-Кавказская МИС» 20.08.2014.

1 НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ

Приспособление для уборки кукурузы ППК-121.35 (рис.1 и 2) в агрегате с самоходным зерноуборочным комбайном предназначено для уборки кукурузы технической спелости на продовольственное и фуражное зерно на равнинных полях с уклоном не более 8о.

Приспособление в агрегате с комбайном выполняет следующие операции:

- отделение початков кукурузы от стеблей и подача их в молотилку комбайна;

- срезание, измельчение и разбрасывание листостебельной массы по полю.

Приспособление используется в зонах возделывания кукурузы (на зерно) и изготавливается в климатическом исполнении У и размещения I по ГОСТ 15150.

Приспособление ППК-121.35 агрегатируется с комбайнами РСМ-161 и РСМ-171. Приспособление состоит из жатки и комплекта монтажных и запасных частей.

Жатка состоит из каркаса 4 (рис.3), на котором установлены: русла, шнек початков 5, привод 2, боковые капоты 3 и 8, боковые делители 1 и 9, центральный капот 6, центральный делитель 7, гидравлическая система.

Каркас является основным несущим элементом жатки и представляет собой объемную сварную конструкцию, которая включает в себя: раму, правую и левую боковины, днище, ветровые щиты.

Русло (початкоотделяющий аппарат) является основным рабочим органом и служит для отделения початков от стеблей, подачи их в шнек початков и измельчения стеблей.

Шнек початков предназначен для транспортирования початков к центру жатки и подачи их в наклонную камеру комбайна при помощи спиралей правого и левого направления.

Делители и капоты служат для направления рядков растений в русла, а также защиты механизмов русел и приводов от засорения растительной массой.

Гидрооборудование предназначено для регулирования зазора между отрывочными пластинами всех русел жатки одновременно

Приспособление для уборки кукурузы ППК-121.35 с комбайном зерноуборочным РСМ-171 в работе представлено на рисунке 4.

В конструкцию представленного на испытания приспособления

ППК-121.35, по сравнению с ранее испытанным образцом, изменения не вносились.

Рисунок 1 - Жатка приспособления для уборки кукурузы

ППК-121.35.

Вид спереди справа

Рисунок 2 - Жатка приспособления для уборки кукурузы

ППК-121.35.

Вид сзади справа

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Рисунок 3 - Жатка приспособления для уборки кукурузы

ППК-121.35: 1 и 9 - боковые делители; 2 - привод;

3 и 8 - боковые капоты; 4 - каркас жатки; 5 - шнек;

6 - центральный капот; 7 - центральный делитель

Рисунок 4 - Приспособление для уборки кукурузы ППК-121.35

с комбайном зерноуборочным РСМ-171 в работе

2 УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ МАШИНЫ

| Показатель | Значение показателей по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | ТУ | данным испытаний |
| 1 | 2 | 3 |
| Вид работы | Уборка кукурузы на зерно | Уборка кукурузы на зерно |
| Культура | Кукуруза | Кукуруза |
| Сорт | Нет данных | «Калибрис» |
| Спелость, % | То же | 100 |
| Урожайность зерна, ц/га: - початков - зерна | Не более 200 Не более 200* Нет данных | 42,86 30,57 |
| Полеглость, % | Нет данных Не более 1* | 0 |
| Густота растений, тыс. шт./га | Не более 70 Не более 70* | 35,0 |
| Ширина междурядья, см | 70 70* | 69 |
| Высота растений, см | 300 Не более 350* | 174,4 |
| Диаметр стебля, мм | Не более 50 Не более 50* | 19,5 |
| Высота расположения нижнего початка, см | Не менее 50 50* | 72,6 |
| Длина початка, см | 12…40 | 16,2 |
| Отклонение растения от оси ряда, см | Не более 5 Не более 5* | 2,0 |
| Отношение массы зерна к массе незерновой части | Нет данных 1:1,5* | 1:0,65 |
| Влажность, %: - зерна - незерновой части | 10…30 Не более 30* Не более 60 Не более 60* | 12,1 15,03 |
| Уклон поля, град. | Не более 8 До 8* | 0,5 |

Продолжение

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Влажность почвы в слое от 0 до 10 см, % | До 20 | 10,52 |
| Твердрсть почвы в слое от 0 до 10 см, МПа | Не менее 1 | 1,72 |
| Микрорельеф, см | Не более 3 | 1,6 |
| Засоренность поля камнями размером более 20 мм, шт./м2 | Не допускается | 0 |
| Режимы работы: |  |  |
| - рабочая скорость, м/с (км/ч) | До 2,22 (До 8,0) | 2,22 (8,0) |
| - рабочая ширина захвата, м | 8,4 | 8,4 |
| - частота вращения молотильного барабана, мин-1 | Нет данных | 390 |
| - частота вращения вентилятора очистки, мин-1 | То же | 700 |
| - частота вращения роторов соломосепараторов, мин-1 | -«- | 607 |
| - зазор между молотильным барабаном и подбарабаньем на выходе, мм | -«- | 15 |
| - величина открытия решет, мм: предварительного верхнего нижнего удлинителя верхнего решета | -«- -«- -«- -«- | 8 12 10 8 |

Примечание - *Значение показателя СТО АИСТ 8.24.

3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1 Показатели назначения

| Показатель | Значение показателя по: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ТУ |  | данным испытаний |
| 1 | 2 |  | 3 |
| Техническая характеристика |  |  |  |
| Тип изделия | Навесное |  |  |
| Агрегатируется | РСМ-161; РСМ-171 |  | РСМ-171 |
| Привод | Карданными передачами от наклонной камеры |  |  |
| Рабочие скорости, км/ч (м/ч) | До 8 (до 2,22) |  | 6…8 (1,66…2,22) |
| Ширина захвата конструкционная, м | 8,4 |  | 8,4 |
| Ширина междурядий, на которую рассчитана жатка, см | 70 |  | 70 |
| Число убираемых рядков при ширине междурядий 70 см | 12 |  | 12 |
| Габаритные размеры жатки приспособления, мм: в рабочем положении - длина - ширина - высота | Не более 3920 Не более 9500 Не более 1700 |  | 2835 8600 1300 |
| Масса приспособления (конструкционная), кг | Не более 3600 |  | 3607 |
| Масса комплекта деталей доработки комбайна для уборки кукурузы, кг | Нет данных |  | 242 |
| Оперативная трудоемкость монтажа приспособления с учетом доработки комбайна, чел.-ч | Не более 25 |  | 18,91 |
| Функциональные показатели |  |  |  |
| Производительность, т/ч (га/ч), за час: - основного времени - сменного времени | 21,0 (Нет данных) Нет данных | 20,57 (6,73) 13,16 (4,31) |  |

Продолжение

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/т (кг/га) | Нет данных | 3,07 (9,39) |
| Эксплуатационно-технологические коэффициенты: - надежности технологического процесса - использования сменного времени | Не менее 0,97 Нет данных | 1,00 0,64 |
| Количество обслуживающего персонала | 1 | 1 |
| Показатели качества выполнения технологического процесса |  |  |
| Высота среза, см | Не более 25 8…15* | 18,8 |
| Потери зерна, %, всего, в том числе: - за жаткой - за молотилкой | Нет данных Не более 2,5 Не более 1,5* Нет данных | 1,68 0,84 0,84 |
| Дробление зерна, % | 3…6 Не более 4* | 8,0 |

Примечание - *Значение показателя по СТО АИСТ 8.24.

3.2 Перечень несоответствий машины требованиям ТУ

| Наименование показателя, номер пункта ТУ | Значение показателя по: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ТУ | данным испытаний |  |
| При первичной технической экспертизе |  |  |  |
| Пункт 1.2.3.2 Требования к окраске | Адгезия лакокрасочных покрытий должна соответствовать 140 ДТО (по ГОСТ 6572 – не более 2 балла) |  | Адгезия лакокрасочного покрытия каркаса, правого капота и делителей жатки приспособления составила 3…4 балла |
| При эксплуатационных испытаниях |  |  |  |
| Пункт 1.2.1.1 Требования к сварке | Сварные конструкции должны соответствовать требованиям ОСТ 23.2.429 и ГОСТ 23518 |  | Ослабление металла в районе сварочных швов корпуса капота (трещины капота) |
| Пункт 2.1 Дробление зер-на, % | 3…6 |  | 8 (при влажности зерна 12,1%) |

4 ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ

Испытаниями приспособления для уборки кукурузы ППК-121.35 установлено:

1 Сохранность при транспортировке удовлетворительная.

2 Комплектность соответствует упаковочным ведомостям.

3 Качество технической документации, представленной с приспособлением, удовлетворительное, однако имеются отдельные замечания.

4 Первичной технической экспертизой выявлено три недостатка.

5 Производительность приспособления с комбайном за час основного времени составила 20,57 т, что незначительно отличается от требований ТУ (21 т).

6 Потери за приспособлением (0,84%) соответствуют требованиям ТУ (не более 2,5%). Дробление зерна (8%) не соответствует требованиям ТУ (3%...6%). Несоответствие по дроблению объясняется низкой влажностью зерна (12,1%), а также дроблением зерна транспортером наклонной камеры комбайна РСМ-171. Конструкционно наклонная камера комбайна РСМ-171 не имеет штатного приемного пальчикового битера, взамен которого должен устанавливаться эластичный битер (входящий в комплект приспособления ППК-121), предназначенный для подачи початков кукурузы к транспортеру наклонной камеры и предотвращающий обрушивание початков кукурузы непосредственно в наклонной камере комбайна.

7 Технологический процесс протекает устойчиво - коэффициент надежности технологического процесса равен 1, что соответствует требованиям ТУ (не менее 0,97).

8 Оперативная трудоемкость ЕТО составила 0,3 чел.-ч, что соответствует требованиям ТУ (не более 0,3 чел.-ч).

9 Приспособление по безопасности и эргономичности конструкции соответствует требованиям ССБТ.

10 Приспособление не соответствует требованиям ТУ по трем пунктам.

11 Затраты труда на тонну убранной кукурузы составили

0,076 чел.-ч, а совокупные денежные затраты - 739,14 руб./т.

12 По сравнению с ранее испытанными образцами в представленный на испытания образец приспособления изменения не вносились. В процессе испытаний изменения в конструкцию приспособления не вносились.

13 После наработки 112 ч приспособление находится в работоспособном состоянии и пригодно к дальнейшей эксплуатации, однако требует доработки конструкции отдельных узлов и деталей.

14 Конструкция приспособления ППК-121.35 перспективна, вписывается в технологию производства сельскохозяйственной продукции. Выявленные недостатки требуют незначительных изменений конструкции машины.

Недостатки конструкции:

- длина карданных валов превышает требуемую на 210 мм, из-за чего невозможно состыковать карданные валы жатки с трансмиссионным валом наклонной камеры комбайна;

- неправильный выбор материала отражателей капотов жатки, что приводит к их обрыву;

- не обеспечена жесткость кронштейна делителя, что приводит к его деформации и трещинам корпуса делителя по месту сварки кронштейна;

- не обеспечена надежность крепления делителя к капоту, что приводит к деформации и разрыву делителя;

- не обеспечена надежность конструкции кронштейна делителя, что приводит к разрыву кронштейна в районе отверстия под рычаг

ППК-81.00.00.130А.

5 ВЫВОДЫ

Приспособление для уборки кукурузы ППК-121.35 соответствует требованиям НД по показателям назначения и безопасности, соответствует современным требованиям сельскохозяйственного производства.

Директор

канд. техн. наук							Г.А. Жидков

Приложение А

Оценка эффективности изменений, внесенных в конструкцию

машины

По сравнению с ранее испытанными образцами в представленный на испытания образец приспособления ППК-121.35 изменения не вносились.

В процессе испытаний изменения в конструкцию приспособления ППК-121.35 не вносились.