МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ

ОТЧЕТ №11-19-14 (4060242)

от 12ноября 2014 года

выполнения информационной услуги

по результатам базовых испытаний

сельскохозяйственной машины

комбайна зерноуборочного РСМ-181 «TORUM-740»

ROTOR 740000269 в комплектации с адаптерами

Настоящий отчет разработан для предоставления информационной услуги.

Зерноград 2014

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 	3

1 Назначение машины	4

2 Условия испытаний и режимы работы машины	7

3 Результаты испытаний	9

3.1 Показатели назначения	9

3.2 Перечень несоответствий машины требованиям ТУ	11

4 Заключение по результатам испытаний	12

5 Выводы 	14

Приложение А. Оценка эффективности изменений, внесенных

в конструкцию машины	15

ВВЕДЕНИЕ

| Наименование машины | Комбайн зерноуборочный самоходный |
| --- | --- |
| Марка машины | РСМ-181 «TORUM-740» |
| Заводской номер машины | 000269 |
| Год изготовления | 2011 |
| Изготовитель | ООО «КЗ «Ростсельмаш» |
| Сведения о сертификации | № С-RU.АЕ81.8.00771 Срок действия с 30.06.2011 по 29.06.2016 |
| Период проведения испытаний | 28.06…13.10.2014 |
| Место проведения испытаний | Хозяйства Зерноградского и Егорлыкского районов Ростовской области |

Испытания проведены на соответствие машины требованиям

ТУ 4735-008-70658126-2007, утвержденных начальником Технического центра ООО «КЗ Ростсельмаш» 24.07.2007, по рабочей программе-методике, утвержденной директором ФГБУ «Северо-Кавказская МИС 30.06.2014.

Рабочая программа-методика испытаний комбайна составлена в соответствии со спецпрограммой испытаний, согласованной с директором ФГБУ «ГИЦ» и утвержденной директором ФГБУ «Северо-Кавказская МИС».

Цель испытаний – определение эффективности и оценка надежности изменений, внесённых в конструкцию комбайна РСМ-181 «ТОRUM-740».

1 НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ

Комбайн зерноуборочный самоходный РСМ-181 «ТОRUM-740» (рис.1…4) предназначен для прямого комбайнирования и раздельной уборки зерновых колосовых и других культур на равнинных полях с уклоном до 8о в основных зерносеющих зонах Российской Федерации.

В зависимости от зоны применения, условий эксплуатации или принятой технологии уборки комбайн может комплектоваться основным и дополнительным оборудованием:

- жаткой с шириной захвата 5 м; 6 м; 7 м или 9 м;

- платформой-подборщиком шириной захвата 3,4 м;

- измельчителем-разбрасывателем незерновой части урожая, переналаживаемым в валкоукладчик;

- тележкой для транспортирования жатки (поставка по отдельному заказу).

Для уборки кукурузы на зерно, подсолнечника, сои, сорго, рапса, зернобобовых, крупяных культур, семенников трав и овощных культур комбайн оборудуется специальными приспособлениями.

Зерноуборочный комбайн РСМ-181 «ТОRUM-740» состоит из жатвенной части, молотилки, бункера с выгрузным устройством, измельчителя-разбрасывателя, моторной установки, силовой передачи, ходовой части, кабины с площадкой управления, гидравлической системы, системы электрооборудования и электронной системы контроля, пневмосистемы.

По сравнению с ранее испытанными образцами в конструкцию комбайна внесено семь изменений:

1 Установлена металлическая муфта 521866000319 производства фирмы «ZF» с гасителями крутильных колебаний в соединении маховика двигателя и ведущего вала редуктора отбора мощности.

2 Установлен воздушный фильтр Donaldson 4201Y4768 с предочистителем DonaldsonPLH00-1980.

3 Установлены масляные радиаторы TTLA1500Г.1013.100-1 производства фирмы ООО «Оренбургский радиатор» гидросистемы комбайна в составе блока радиаторов моторной установки.

4 Установлен укороченный воздухозаборник 181.05.18.000А.

5 Установлены приводные ремни фирмы «TSAR»: SРВ 1800;

2НВ 2162; 3НВ 6062; 2НВ 3812; 2 НВ 3312.

6 Установлены подшипниковые опоры производства фирмы FKL вала привода очистки.

7 Установлена электромагнитная муфта пневмокомпрессора

0893-102-25-000000 фирмы «Ortlinghaus».

Рисунок 1 – Комбайн зерноуборочный самоходныйРСМ-181

«ТОRUM-740» с жаткой ЖЗТ-9 в положении

ближнего транспорта. Вид спереди слева

Рисунок 2 - Комбайн зерноуборочный самоходныйРСМ-181

«ТОRUM-740» с жаткой ЖЗТ-9 в рабочем положении.

Вид спереди слева

Рисунок 3 – Комбайн зерноуборочный самоходныйРСМ-181

«ТОRUM-740» с жаткой ЖЗТ-9в положении

дальнего транспорта. Вид сзади слева

Рисунок 4 - Комбайн зерноуборочный самоходный

РСМ-181 «ТОRUM-740» с жаткой ЖЗТ-9 в работе

2 УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ МАШИНЫ

| Показатель | Значение показателей по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | ТУ | данным испытаний |
| 1 | 2 | 3 |
| Вид работы | Прямое комбайнирование |  |
| Условия испытаний: |  |  |
| Культура | Зерновые колосовые | Озимая пшеница |
| Сорт | Нет данных | Юка |
| Рельеф поля | То же | Ровный |
| Уклон поля, град. | Не более 2 | 1,0 |
| Влажность почвы в слое от 0 до 10 см, % | До 20 | 26,53 |
| Твердость почвы в слое от 0 до 10 см, МПа | Не менее 1,0 | 0,7 |
| Засоренность почвы камнями, шт./м2 | Более 20 мм не допускаются | 0 |
| Высота растений, см | Нет данных | 88,6 |
| Полеглость растений, % | Не более 20 | 5,0 |
| Отношение массы зерна к массе соломы | 1:1,1 | 1:1,2 |
| Соломистость, % | Нет данных | 48 |
| Урожайность зерна, ц/га | Не менее 40 | 63,4 |
| Масса 1000 зерен, г | Не менее 40 | 41,2 |
| Влажность, %: - зерна - соломы | От 10 до 18 От 10 до 18 | 10,7 8,7 |
| Засоренность культуры сорняками, % | Не более 1,0 | 0 |
| Естественные потери зерна, % | Нет данных | 0,1 |
| Режимы работы: |  |  |
| - рабочая скорость движения, м/с (км/ч) | Не более 3,33 (Не более 12,0) | 1,08 (3,9) |
| - рабочая ширина захвата (с учетом перекрытия), м | Нет данных | 8,65 |

Продолжение

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| - частота вращения ротора, мин-1 - частота вращения вентилятора очистки, мин-1 - зазор между бичами ротора и декой, мм - величина открытия решет, мм: дополнительного верхнего нижнего удлинителя верхнего решета | 250…1000 250…1000 Нет данных То же -«- -«- -«- | 950 700 25 5 12 7 14 |

3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1 Показатели назначения

| Показатель | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | ТУ | данным испытаний |
| Техническая характеристика |  |  |
| Агрегатируется | РСМ-181 «TORUM»+ жатка захватом 5; 6; 7 и 9 м | РСМ-181 «TORUM-740»+ ЖЗТ-9 |
| Марка двигателя | ЯМЗ-7511.10 | ЯМЗ-7511.10-40 |
| Тип двигателя | Дизельный, жидкостного охлаждения | Дизельный, V-образный, 8-цилиндровый, четырехтактный жидкостного охлаждения с турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха |
| Ширина захвата жатки(конструкционная), м | 9 | 8,96 |
| Скорость движения агрегата, км/ч : |  |  |
| - рабочая | Не более 12 | 3,5…12,0 |
| - транспортная | Не более 20 | До 20 |
| Габаритные размеры комбайна в транспортном положении без жатки, мм: - длина - ширина - высота | 9769±50 3675±20 3975±20 | 9750 3695 3960 |

Продолжение

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Габаритные размеры комбайна с жаткой ЖЗТ-9 с делителями пруткового типа, мм: в рабочем положении - длина - ширина - ширина с выгрузным шнеком в рабочем положении - высота (с открытой крышей бункера) - высота с выгрузным шнеком в рабочем положении в транспортном положении с жаткой в дальнем транспорте (на тележке) - длина - ширина - высота с жаткой в ближнем транспорте - длина - ширина - высота | Нет данных То же -«- -«- -«- -«- -«- -«- -«- -«- -«- | 11000 9460 12470 4710 5175 19535 3695 3960 12030 9460 3960 |
| Дорожный просвет, мм | 472±20 | 395 |
| Масса комбайна без жатки, кг: - конструкционная - эксплуатационная | 16600±500 17300±520 | 16800 17810 |
| Функциональные показатели |  |  |
| Производительность, т/ч (га/ч), за 1 час: - основного времени - сменного времени | Не менее 24 (Нет данных) Нет данных (Нет данных) | 22,0 (3,39) 15,2 (2,34) |
| Эксплуатационно-технологические коэффициенты: - надежности технологического процесса - использования сменного времени | Не менее 0,98 Не менее 0,71 | 1,00 0,69 |
| Показатели качества выполнения технологического процесса: |  |  |
| Высота среза (фактическая средняя), см | Нет данных | 17,34 |

Продолжение

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Суммарные потери за комбайном, %, в том числе: - за жаткой - за молотилкой | Не более 2,0 Не более 0,5 Не более 1,5 | 1,3 0,43 0,87 |
| Качество зерна из бункера комбайна, %: - дробление - сорная примесь | Не более 2,0 Не более 2,0 | 0,3 0,7 |
| Ширина разбрасывания измельченной соломы, м | 5…8 | 8,86 (максимальная) |
| Ширина валка неизмельченной соломы, м | От 0,9 до 1,4 | 1,72 |

3.2 Перечень несоответствий изменений, внесенных в конструкцию

комбайна, требованиям ТУ

В ходе испытаний несоответствий изменений, внесенных в конструкцию комбайна, требованиям ТУ на комбайн не выявлено.

4 ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ

Испытаниями комбайна зерноуборочного РСМ-181 «TORUM-740» с внесенными изменениями установлено:

1 Комбайн поступил в собранном виде.

2 Сохранность при транспортировке удовлетворительная.

3 Комплектность комбайна соответствует упаковочным ведомостям.

4 Качество технической документации, представленной с комбайном, удовлетворительное, однако, имеются отдельные замечания по качеству технических условий.

5 При испытании измельчителя-разбрасывателя на озимой пшенице ширина разбрасывания измельченной соломы (8,98 м), среднее отклонение равномерности разбрасывания от средней массы соломы (23,92%); максимальное отклонение равномерности разбрасывания от средней массы соломы (48,19%), содержание частиц измельченной соломы длиной не более 10 см (96,84%) и частиц длиной свыше 15 см (0,65%) соответствуют требованиям НД. Максимальная ширина разбрасывания измельченной соломы озимой пшеницы составила 9,65 м.

При испытаниях измельчителя-разбрасывателя на яровом ячмене максимальная ширина разбрасывания составила 8,38 м. Среднее отклонение равномерности разбрасывания от средней массы соломы (66,65%), максимальное отклонение равномерности разбрасывания от средней массы соломы (107,55%) не отвечают требованиям НД (не более 30% и не более 70% соответственно). Содержание частиц измельченной соломы длиной не более

10 см (99,11%) и частиц длиной свыше 15 см (0,65%) соответствует требованиям НД.

6 Эксплуатационно-технологическая оценка проведена при максимально возможной рабочей скорости 3,9 км/ч (по ТУ - не более 12 км/ч). Потери зерна составили: за жаткой 0,43% (по ТУ - не более 0,5%), молотилкой 0,87% (по ТУ - не более 1,5%), суммарные за комбайном 1,3% (по ТУ - не более 2%).

Производительность комбайна за час основного времени составила

22,0 т (3,39 га), что несколько ниже требований ТУ (не менее 24 т). Недостаточная производительность комбайна объясняется неудовлетворительной работой двигателя при скоростях движения выше 3,9 км/ч (наблюдалось падение оборотов двигателя).Производительность за час сменного времени –

15,2 т (2,34 га), за час эксплуатационного времени – 14,7 т (2,27 га).

7 По безопасности и эргономичности конструкции комбайн соответствует требованиям ГОСТ 12.2.019, ГОСТ 12.2.120 и не соответствует требованиям ГОСТ 12.1.003 по уровню звукового давления в октановых полосах со среднегеометрическими частотами 125, 250 и 500 Гц.

8 По сравнению с ранее испытанным образцом в конструкцию комбайна внесено семь изменений. Четыре изменения эффективны (установка муфты 521866000319 фирмы «ZF» с гасителями крутильных колебаний в соединении маховика двигателя и ведущего вала редуктора отбора мощности; установка электромагнитной муфты пневмокомпрессора 0893-102-25-000000 фирмы «Ortlinqhaus»; установка подшипниковых опор фирмы FКL вала привода очистки; установка приводных ремней фирмы «TSAR» (SPB 1800 от распределительного шнека на колебательный вал привода очистки; 2НВ 2162 от битера соломы на распределительный шнек; 3НВ 6062 от вала двигателя на контрпривод наклонной камеры (1 шт.) и от контрпривода наклонной камеры на верхний битер наклонной камеры (1 шт.); 2НВ 3812 от битера соломы на контрпривод зерновой группы; 2НВ 3312 от вала двигателя на битер соломы).

Установленный укороченный воздухозаборник 181.05.18.000А не требует демонтажа при подготовке к транспортированию комбайна железнодорожным транспортом, что снижает трудоемкость и стоимость доставки комбайна. Однако, требуется проверка в различных условиях работы комбайна с укороченным воздухозаборником 181.05.18.000А на уборке различных культур. По установке масляных радиаторов ТТЛА 1500Г.1013.100-1 фирмы ООО «Оренбургский радиатор» гидросистемы комбайна в составе блока радиаторов моторной установки требуется дополнительная проверка в различных условиях работы комбайна на уборке различных культур. В процессе эксплуатации рабочая температура охлаждающей жидкости достигала 99оС, рабочая температура масла достигала 79оС при температуре воздуха +30оС…+38оС.

По установке воздушного фильтра 4201Y4768 с предочистителем DonaldsonPLHOO-1980 требуется дополнительная проверка в различных условиях работы комбайна при уборке различных культур. Из полученных результатов испытаний следует, что средняя масса пыли, накапливаемой воздушным фильтром до оповещения о засорении фильтра, составляет 1550,5 г. Средняя наработка комбайна на момент звукового оповещения о засорении воздушного фильтра составила 102,4 га; 446,4 т; 24,9 ч; 37,2 м.ч.

Дальнейшие испытания были прекращены, так как двигатель при наработке за 2014 год 215 м.ч перестал развивать полную мощность, обороты двигателя при работе самопроизвольно снижались до 1700…1500 мин-1.

После замены двигателя последующая работа комбайна происходила с ежесменной очисткой воздушного фильтра.

9 В процессе испытаний внесено одно изменение в конструкцию комбайна:

- для увеличения скорости выгрузки зерна из зернового бункера комбайна изменен привод системы выгрузки (установлены укороченная цепь и

звездочки Ø 128,5; 203; 227 мм вместо звездочек Ø 154,8; 227; 155 мм соответственно. Изменение недостаточно эффективно. При применении системы выгрузки с измененным приводом максимальная скорость выгрузки увеличилась с 96,3 л/с до 107,2 л/с по сравнению с серийной системой выгрузки. Однако, увеличение нагрузки приводит к срезанию предохранительного болта.

10 Заключительной технической экспертизой установлено, что комбайн РСМ-181 «TORUM-740» с внесенными изменениями находится в работоспособном состоянии и пригоден к дальнейшей эксплуатации.

5 ВЫВОДЫ

Изменения, внесенные в конструкцию комбайна РСМ-181

«TORUM-740», эффективны:

- установка металлической муфты 521866000319 производства фирмы «ZF» с гасителями крутильных колебаний в соединении маховика двигателя и ведущего вала редуктора отбора мощности;

- установка электромагнитной муфты пневмокомпрессора

0893-102-25-000000 фирмы «Ortlinqhaus»;

- установка приводных ремней фирмы «TSAR» (SPВ 1800 от распределительного шнека на колебательный вал привода очистки; 2НВ 2162 от битера соломы на распределительный шнек; 3НВ 6062 от вала двигателя на контрпривод наклонной камеры (1 шт.) и от контрпривода наклонной камеры на верхний битер наклонной камеры (1 шт.); 2НВ 3812 от битера соломы на контрпривод зерновой группы; 2НВ 3312 от вала двигателя на битер соломы);

- установка подшипниковых опор фирмы FKL вала привода очистки.

Директор

канд. техн. наук						Г.А. Жидков

Приложение А

Оценка эффективности изменений, внесенных в конструкцию

машины

| Описание и цель изменения | Оценка эффективности изменения |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Изменения, внесенные в конструкцию комбайна, по сравнению с ранее испытанным образцом |  |
| 1 С целью проверки продукции альтернативного поставщика установлена металлическая муфта 521866000319 производства фирмы «ZF» с гасителями крутильных колебаний в соединении маховика двигателя и ведущего вала редуктора отбора мощности | Замечаний нет. Муфта фирмы «ZF» отработала безотказно |
| 2 Установлен воздушный фильтр Donaldson 4201Y4768 c предочистителем DonaldsonPLHOO-1980 с целью подбора оптимальной системы очистки воздуха, поступающего к двигателю | Продолжить испытания. Требуется проверка в различных условиях работы комбайна на уборке различных культур |
| 3 С целью проверки продукции альтернативного поставщика установлены масляные радиаторы ТТЛА 1500Г.1013.100-1 фирмы ООО «Оренбургский радиатор» гидросистемы комбайна в составе блока радиаторов моторной установки | Продолжить испытания. Требуется проверка в различных условиях работы комбайна на уборке различных культур. В процессе эксплуатации рабочая температура охлаждающей жидкости моторной установки достигала 99оС, рабочая температура масла достигала 79оС при температуре окружающей среды +30оС…+38оС |

Продолжение

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| 4 Установлен укороченный воздухозаборник 181.05.18.000А для уменьшения стоимости доставки комбайна и снижения трудоемкости переоборудования комбайна при транспортировании железнодорожным транспортом | Продолжить испытания. Необходимости в демонтаже воздухозаборника при транспортировании комбайна железнодорожным транспортом нет, что снижает трудоемкость и стоимость доставки комбайна. Требуется проверка в различных условиях работы комбайна на уборке различных культур. В процессе эксплуатации рабочая температура охлаждающей жидкости моторной установки достигала 99оС, рабочая температура масла достигала 79оС при температуре окружающей среды +30оС…+38 оС |
| 5 С целью проверки продукции альтернативного поставщика установлены приводные ремни фирмы «TSAR»: - SPВ 1800 от распределительного шнека на колебательный вал привода очистки; - 2НВ 2162 от битера соломы на распределительный шнек; - 3НВ 6062 от вала двигателя на контрпривод наклонной камеры (1 шт.) и от контрпривода наклонной камеры на верхний битер наклонной камеры (1 шт.); - 2НВ 3812 от битера соломы на контрпривод зерновой группы; - 2НВ 3312 от вала двигателя на битер соломы | Замечаний нет |
| 6 С целью проверки продукции альтернативного поставщика установлены подшипниковые опоры фирмы FKL вала привода очистки | Замечаний нет |
| 7 С целью проверки продукции альтернативного поставщика установлена электромагнитная муфта пневмокомрессора 0893-102-25-000000 фирмы «Ortlinqhaus» | Замечаний нет. Электромагнитная муфта фирмы «Ortlinqhaus» отработала безотказно |

Продолжение

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Изменения, внесенные в конструкцию комбайна, в процессе испытаний |  |
| С целью увеличения скорости выгрузки зерна из зернового бункера комбайна в системе выгрузки изменен привод (установлены укороченная цепь и звездочки Ø 128,5; 203; 227 мм вместо звездочек Ø 154,8; 227; 151 мм соответственно) | Недостаточно эффективно. Средняя скорость выгрузки зерна выросла с 96,3 л/с до 107,2 л/с, однако, при пуске выгрузного устройства происходит срезание предохранительного болта из-за увеличивающихся нагрузок |