МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

СЕВЕРО - КАВКАЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ

ОТЧЕТ № 11-20-14 (2030062)

от 14 ноября 2014 г.

выполнения информационной услуги

по результатам базовых испытаний

сельскохозяйственной машины

##### СЕЯЛКИ ЗЕРНОТУКОВОЙ ПРЕССОВОЙ СЗП-3,6М

Настоящий отчет разработан для предоставления информационной услуги.

Зерноград 2014

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 	3

1 Назначение машины	4

2 Условия испытаний и режимы работы машины	7

3 Результаты испытаний	11

3.1 Показатели назначения	11

3.2 Перечень несоответствий машины требованиям ТУ	15

4 Заключение по результатам испытаний	17

5 Выводы 	19

Приложение А Оценка эффективности изменений, внесенных

в конструкцию машины	20

ВВЕДЕНИЕ

| Наименование машины | Сеялка зернотуковая прессовая |
| --- | --- |
| Марка машины | СЗП-3,6М |
| Заводской номер машины | 120 |
| Год изготовления | 2014 |
| Изготовитель | ОАО «Сибэлектротерм» |
| Сведения о сертификации | Отсутствует |
| Период проведения испытаний | 01.04…20.10.2014 |
| Место проведения испытаний | Хозяйства Зерноградского района Ростовской области |

Испытания сеялки зернотуковой прессовой СЗП-3,6М проведены на соответствие требованиям ТУ 4733-029-05024650-2013, ГОСТ Р 52325,

СТО АИСТ 5.6, СТО АИСТ 1.12 по рабочей программе-методике, утвержденной  директором ФГБУ «Северо-Кавказская МИС» 09.04.2014.

1 НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ

Сеялка зернотуковая прессовая СЗП-3,6М (рис. 1) предназначена для рядового посева семян зерновых культур (пшеницы, ржи, ячменя, овса, гречихи, проса), среднесеменных зернобобовых культур (гороха, сои, бобов, фасоли) с одновременным внесением в почву гранулированных минеральных удобрений и прикатыванием почвы после посева или заравниванием засеянного пространства загортачами.

Сеялка должна изготавливаться в климатическом исполнении У при эксплуатации по категории размещения I, группа условий эксплуатации 5 по ГОСТ 15150.

Сеялка обеспечивает качественный посев на почвах, не имеющих камней, скрытых глыб, свальных и развальных борозд глубиной более

2 см, пожнивных остатков крупностебельных культур (подсолнечника, кукурузы и др.), длиной не превышающих глубину заделки семян.

Для нормальной работы сеялки необходимо, чтобы влажность почвы в слое 0-5 см была не выше 15%...20%, в слое 5-10 см - не выше 18%...30%, плотность почвы - не более 1,1…1,3 г/см3.

Сеялка может использоваться как в односеялочном, так и в многосеялочных агрегатах с применением сцепок.

Поступивший на испытания образец сеялки СЗП-3,6М изготовлен по варианту для работы без прикатывания (на четырех опорно-приводных колесах с загортачом).

Сеялка зернотуковая прессовая СЗП-3,6М в агрегате с трактором

МТЗ-80 в транспортном положении представлена на рисунке 2, с трактором МТЗ-80 в работе на - рисунке 3.

Перечень изменений, внесённых в конструкцию сеялки по сравнению с ранее испытанными образцами, заводом-изготовителем не представлен.

Рисунок 1 - Сеялка зернотуковая прессовая СЗП-3,6М.

Вид спереди слева

Рисунок 2 - Сеялка зернотуковая прессовая СЗП-3,6М в агрегате

с трактором МТЗ-80 в транспортном положении.

Вид сзади справа

Рисунок 3 – Сеялка зернотуковая прессовая СЗП-3,6М

в агрегате с трактором МТЗ-80 в работе

2 УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ МАШИНЫ

| Показатель | Значения показателя по: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ТУ | данным испытаний |  |
|  |  | фон 1 | фон 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - Вид работы | Посев | Посев ярового ячменя | Посев озимой пшеницы |
| - Культура | Зерновые, зернобобовые, крупяные, мелкосеменные культуры | Яровой ячмень «Ратник» (РС-2) | Озимая пшеница «Ермак» (РС-2) |
| - Чистота семян, % | Не менее 98* | 99,38 | 99,37 |
| - Посевная годность, % | Нет данных | 95 | 96 |
| - Всхожесть, % | Не менее 92* | 96 | 97 |
| - Влажность, % | Не более 14* | 12,6 | 8,8 |
| - Масса 1000 семян, г | Нет данных | 47,5 | 39,5 |
| - Предпосевная обработка семян | То же | Круйзер, 1 л/т | Виалтрас, 0,4 л/т |
| Насыпная плотность семян, кг/м 3 | -«- | 626 | 734,2 |
| - Вид удобрений | Минеральные гранулированные | Аммиачная селитра | Аммофос |
| - Насыпная плотность удобрений, кг/м3 | Нет данных | 882,4 | 919,8 |

Продолжение

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Гранулометрический состав удобрений, %: - размеры гранул, мм - менее 1 - от 1 до 3 - более 3 | Нет данных Не менее 93 Нет данных | - - - |  | - - - |
| - Влажность удобрений, % | То же | 0,4 |  | 1,03 |
| - Тип почвы и название по механическому составу | -«- | Чернозём предкавказский легкоглинистый |  |  |
| - Рельеф | -«- | Ровный | Ровный |  |
| Уклон поля, град. | -«- До 7** До 8*** | 1,6 | 0,9 |  |
| Микрорельеф, см: - продольный - поперечный | Нет данных То же | 1,8 2,2 | 2,0 2,9 |  |
| Влажность почвы, %, в слоях, см: - от 0 до 5 включ. - св. 5 до 10 включ. - св. 10 до 15 включ. | Не выше 15…20 15…25** 15…25*** 18…30 18…30** 18…30*** Нет данных | 22,3 30,1 31,3 | 11,8 9,7 7,7 |  |

Продолжение

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Твёрдость почвы, МПа, в слоях, см: - от 0 до 5 включ. - св. 5 до 10 включ. - св. 10 до 15 включ. | Нет данных 0,05…0,15** 0,05…0,15*** Нет данных 0,15…0,45** 0,15…0,45*** Нет данных | 0,20 0,42 0,86 | 0,34 0,94 1,80 |
| Глубина взрыхленного слоя почвы: - средняя, см - стандартное отклонение,  см - коэффициент вариации, % | Нет данных На глубину посева** На глубину посева*** Нет данных То же | 5,5 1,23 22,6 | 7,3 0,79 10,9 |
| Крошение взрыхленного слоя почвы: массовая доля комков размером - до 10 мм - свыше 30 мм | Нет данных Не менее 50** Не менее 50*** Нет данных Не допускается** Не допускается*** | 68,8 4,8 | 65,2 7,5 |

Продолжение

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Предшествующая обработка | - | Боронование зяби | Дискование стерни озимой пшеницы |
| Режим работы: - скорость движения, м/с (км/ч) - рабочая ширина захвата, м - норма высева (заданная), кг/га - норма внесения удобрений (заданная), кг/га - глубина заделки семян (заданная), мм | Не более 3,33 (12,0) До 3,33 (12,0)* До 3,33 (12,0)** 3,6 60…350 10…350* 60…250** 35…180 50…250* 50…250** 30…80 | 2,78 (10,0) 3,6 260 100 60 | 3,28 (11,8) 7,2 220 100 60 |

Примечание - *Значение показателя по СТО АИСТ 5.6.

**Значение показателя по СТО АИСТ 1.12.

3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1 Показатели назначения

| Показатель | Значение показателя по: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТУ |  |  | данным испытаний |
| 1 | 2 |  |  | 3 |
| Техническая характеристика |  |  |  |  |
| Тип изделия | Прицепная |  |  |  |
| Агрегатируется | Тракторы класса 1,4* |  | Тракторы класса 1,4 (МТЗ-80; Беларус 82.1) |  |
| Привод высевающих аппаратов | От опорно-приводного колеса |  |  |  |
| Рабочие скорости, км/ч (м/с) | Не более 12 |  | 10…12 |  |
| Ширина захвата, м: - конструкционная - рабочая | Нет данных 3,6 |  | 3,6 3,6 |  |
| Транспортная скорость, км/ч | Не более 20 |  | До 20 |  |
| Количество персонала, обслуживающего агрегат |  | 1 (тракторист) |  |  |
| Габаритные размеры сеялки, мм: - длина - ширина - высота |  | 4100±50 3680±50 1700±50 | 4170 3875 1710 |  |
| Габаритные размеры сеялки в агрегате с трактором МТЗ-80, мм: в рабочем положении - длина - ширина - высота в транспортном положении - длина - ширина - высота | Нет данных То же -«- -«- -«- -«- |  | 9670 3875 2760 (по трактору) 8190 3875 2760 (по трактору) |  |
| Дорожный просвет, мм | Не менее 150 |  |  | 150 |
| Масса сеялки, кг: - в комплектации поставки - конструкционная | Нет данных 2050±50 |  |  | 1580 1576 |

Продолжение

| 1 | 2 | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Глубина заделки семян, мм | 30…80 | 45…73 |  |
| Вместимость бункера, дм3: - зернового отделения - тукового отделения | 764±20 304±20 | 735 326 |  |
| Функциональные показатели |  |  |  |
| Вид работы | Посев | Посев ярового ячменя с одновременным внесением удобрений | Посев озимой пшеницы с одновременным внесением удобрений |
| Производительность, га/ч, за 1 час: - основного времени - сменного времени | 3,60/7,20 4,32/8,64* 3,60…4,32/ 7,20…8,64** 2,63 | 3,60 2,48 | 8,50 5,23 |
| Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га | Нет данных | 1,99 | 1,47 |
| Эксплуатационно-технологические коэффициенты: - надёжности технологического процесса - использования сменного времени | 0,98 0,74 0,75* 0,75** | 1,00 0,69 | 1,00 0,62 |

Продолжение

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели качества выполнения технологического процесса: |  |  |  |  |
| Норма высева семян (удобрений), кг/га: - заданная - фактическая | 60…350 (35…180) 10…350* (50…250)* 60…250** (50…250)** - | 260 (100) 266,1 (96) |  | 220 (100) 214,6 (90) |
| Отклонение фактической нормы высева семян (удобрений) от заданной, % | Нет данных | +2,3 (-4,0) |  | -2,8 (-10,0) |
| Глубина заделки семян: - средняя глубина, мм - стандартное отклонение, мм - коэффициент вариации, % | 30…80 30…80* 50…60** Нет данных То же | 59,3 13,7 23,3 |  | 56,7 9,31 16,5 |
| Количественная доля семян, заделанных в слое, предусмотренном ТУ, % | Не менее 80 - Не менее 80* Не менее 80** | 71,5 |  | 78,8 |
| Количество семян, не заделанных в почву, шт./м2 | Нет данных Не допускается* Не допускается** | 0 | 0 |  |

Продолжение

| - 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| - Количество всходов, шт./м2 | Нет данных | 515,9 | 455 |
| - Относительная полевая всхожесть, % | То же | 92,1 | 85,3 |

Примечание - *Значение показателя по СТО АИСТ 5.6.

**Значение показателя по СТО АИСТ 1.12.

3.2 Перечень несоответствий машины требованиям ТУ

| Наименование показателя и номер пункта ТУ | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | ТУ | данным испытаний |
| 1 | 2 | 3 |
| При первичной технической экспертизе |  |  |
| Пункт 1.1.1.20 Габаритные размеры сеялки, мм: - ширина | 3680±50 | 3875 |
| Пункт 1.1.2 Трудоемкость сборки, чел.-ч | 2,2 | 3,37 |
| Пункт 1.1.2.8 Количество точек смазки: - ежесменных - периодических | Нет данных 8 | 13 Нет |
| Пункт 1.2.6 Сварные соединения | Должны отвечать требованиям КД, ГОСТ 14771, ГОСТ 5264. Дефекты сварных швов - по ГОСТ Р ИСО 6520-1 | Дефекты сварных швов по ГОСТ Р ИСО 6520-1: газовые поры и шлаковые включения стыковых вертикальных и горизонтальных швов рамы сеялки и приварки жесткостей; подрезы основного металла, наплывы и брызги от сварки на поверхностях свариваемых деталей сварных швов приварки поперечных несущих балок сеялки и кронштейнов поворотных колес передка сеялки |
| Пункт 1.2.30 Окраска | По ГОСТ 6572. Адгезия лакокрасочного покрытия – не более 2 балла | Адгезия лакокрасочного покрытия составила 3 балла |

Продолжение

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Пункт 2.1 Требования безопасности | Сеялка должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 53489 | Сеялка не соответствует требованиям ГОСТ Р 53489 по четырем пунктам |
| При обкатке |  |  |
| Пункт 12.21 Туковысевающие и зерновые аппараты должны обеспечивать устойчивый и равномерный высев гранулированных удобрений и семян | Сеялка должна соответствовать требованиям ТУ 4733-029-05024650-2013 | Самопроизвольное истечение гранулированных удобрений через зазоры между корпусом туковысевающего аппарата и штифтами катушки |

4 ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ

Сеялка зернотуковая прессовая СЗП-3,6М, изготовленная ОАО

«Сибэлектротерм», доставлена на испытания в частично собранном виде автотранспортом предприятия-изготовителя. После транспортировки и разгрузки сеялки деформаций и повреждений не отмечено. Досборка сеялки затруднений не вызвала. Трудоемкость досборки составила 3,37 чел.-ч

(по ТУ-2,2 чел.-ч).

Техническая документация представлена в полном объеме.

Технические условия и руководство по эксплуатации не сброшированы отдельно, а представлены одной папкой.

Руководство по эксплуатации в доходчивой форме и достаточном объеме освещает порядок досборки, наладки и обкатки сеялки на месте ее применения, устройство и работу составных частей сеялки, правила подготовки к работе, технического обслуживания, эксплуатации и регулировок, требования безопасности, правила хранения и транспортировки.

Читаемость текста удовлетворительная. Иллюстрации к тексту выполнены в достаточном количестве, изображения четкие. Однако, имеются разночтения по количеству точек смазки и периодичности смазки: в руководстве по эксплуатации на странице 24 приведены 13 ежесменных и 4 периодических точек смазки, а в таблице 2 ТУ в разделе 1.1.2 периодических точек смазки 8 и сезонных 4, ежесменные отсутствуют. Имеются несоответствия с РЭ по пределам измерений вместимости ящиков зернового и тукового отделений и габаритных размеров сеялки, а также по номинальному значению конструкционной массы сеялки.

По качеству работы сеялка СЗП-3,6М в типичных условиях 2014 г. на посеве ярового ячменя и в экстремальных условиях на посеве озимой пшеницы соответствовала предъявляемым требованиям.

Перечень изменений, внесенных в конструкцию сеялки по сравнению с ранее испытанными образцами, заводом-изготовителем не представлен.

В процессе испытаний в конструкцию сеялки внесено одно изменение-замена катушечно-штифтовых туковысевающих аппаратов на катушечные. Изменение эффективно.

После замены катушечно-штифтовых туковысевающих аппаратов на катушечные были проведены стендовые испытания, которые показали, что замена обеспечила высевающую способность гранулированных удобрений в пределах требований ТУ (35…180 кг/га). При этом, просыпаний не отмечено.

Зависимая регулировка нормы внесения минеральных удобрений от нормы высева семян не позволяет обеспечивать необходимую норму внесения минеральных удобрений.

Заключительной технической экспертизой установлено, что сеялка СЗП-3,6М после наработки 131 час находится в работоспособном состоянии и пригодна к дальнейшей эксплуатации.

Сеялка СЗП-3,6М по безопасности не соответствует требованиям

ГОСТ Р 53489 по четырем пунктам.

Конструкция сеялки СЗП-3,6М не соответствует требованиям ТУ по семи пунктам.

Рекомендации по повышению технического уровня сеялки СЗП-3,6М

1 Оборудовать сеялку дополнительным редуктором для установки заданной нормы высева гранулированных удобрений независимо от нормы высева семян.

2 Оборудовать сеялку системой контроля высева.

3 На сеялке, в непосредственной близости от редуктора привода, установить таблицы (диаграммы) норм высева удобрений и основных видов культур в зависимости от делений шкалы редуктора.

4 Для контроля уровня масла в корпусе редуктора предусмотреть контрольное отверстие и пробку.

5 ВЫВОДЫ

Испытанный образец сеялки зернотуковой прессовой СЗП-3,6М

не полностью соответствует требованиям ТУ по показателям безопасности, соответствует современным требованиям сельскохозяйственного производства.

Директор

канд. техн. наук							Г.А. Жидков

Приложение А

Оценка эффективности изменений, внесенных в конструкцию машины

| Описание и цель изменения | Оценка эффективности изменения |
| --- | --- |
| Изменения, внесенные в конструкцию сеялки СЗП-3,6М, по сравнению с ранее испытанным образцом |  |
| Перечень изменений конструкции представленной на испытания сеялки СЗП-3,6М, по сравнению с ранее испытанными образцами, предприятием-изготовителем не представлен. |  |
| Изменения, внесенные в конструкцию сеялки СЗП-3,6М в процессе испытаний |  |
| Катушечно-штифтовые туковысевающие аппараты заменены на катушечные с целью устранения самопроизвольного истечения мелких гранулированных минеральных удобрений | Эффективно. Самопроизвольное истечение аммиачной селитры не отмечено, и замена обеспечила высевающую способность гранулированных удобрений в пределах требований ТУ (35…180 кг/га) |