МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

##### Северо-Кавказская государственная зональная

машиноиспытательная станция

ОТЧЕТ № 11-21-14 (2030052)

от 14 ноября 2014 г.

выполнения информационной услуги по результатам

базовых испытаний сельскохозяйственной машины

# СЕЯЛКИ ЗЕРНОТУКОВОЙ РЯДОВОЙ СЗР-5,4

Настоящий отчет разработан для предоставления информационной услуги.

г. Зерноград 2014

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 	3

1 Назначение машины	4

2 Условия испытаний и режимы работы машины	7

3 Результаты испытаний	10

3.1 Показатели назначения	10

3.2 Перечень несоответствий машины требованиям ТУ	14

4 Заключение по результатам испытаний	16

5 Выводы 	18

Приложение А Оценка эффективности изменений, внесенных

в конструкцию машины	19

ВВЕДЕНИЕ

| Наименование машины | Сеялка зернотуковая рядовая |
| --- | --- |
| Марка машины | СЗР-5,4 |
| Заводской номер машины | 129 |
| Год изготовления | 2014 |
| Изготовитель | ОАО «Сибэлектротерм» |
| Сведения о сертификации | № ТС РУ С-РУ.АЯ79.В.00429 по 12.02.2017 |
| Период проведения испытаний | 01.04…20.10.2014 |
| Место проведения испытаний | Хозяйства Зерноградского района Ростовской области |

Испытания сеялки зернотуковой рядовой СЗР-5,4 проведены на соответствие требованиям ТУ 4733-025-05024650-2013, ГОСТ Р 52325,

СТО АИСТ 5.6, СТО АИСТ 1.12 и ГОСТ 31345 по рабочей программе-методике, утвержденной директором ФГБУ «Северо-Кавказская МИС» 09.04.2014.

1 НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ

Сеялка зернотуковая рядовая СЗР-5,4 (рис.1…3) предназначена для рядового способа посева семян зерновых (пшеницы, ржи, ячменя, овса, гречихи, проса) и среднесеменных зернобобовых культур (гороха, сои, бобов, фасоли) с одновременным внесением в почву гранулированных минеральных удобрений и прикатыванием почвы после посева или заравниванием засеянного пространства загортачами.

Сеялка изготавливается в климатическом исполнении У при эксплуатации по категории размещения I, группа условий эксплуатации 5 по

ГОСТ 15150.

Сеялка обеспечивает качественный посев на почвах, не имеющих камней, скрытых глыб, свальных и развальных борозд, глубиной более 2 см, пожнивных остатков крупностебельных культур (подсолнечника, кукурузы и др.), длиной не превышающих глубину заделки семян.

Для нормальной работы сеялки необходимо, чтобы влажность почвы в слое 0…5 см была не выше 15%...20%, в слое 5…10 см – 18%...30%; плотность почвы – не более 1,1…1,3 г/см3.

Сеялка в односеялочном агрегате работает с тракторами класса тяги 1,4 и 2, в двухсеялочном агрегате со сцепкой СП2-5,4 – с тракторами класса тяги 3.

Перечень изменений, внесенных в конструкцию сеялки, по сравнению с ранее испытанными образцами предприятием-изготовителем не представлен.

Рисунок 1 – Сеялка зернотуковая рядовая СЗР-5,4 с левым

маркером в рабочем положении. Вид спереди слева

Рисунок 2 – Сеялка зернотуковая рядовая СЗР-5,4 в агрегате

с трактором Беларус 82.1 в транспортном положении.

Вид сзади справа

Рисунок 3 – Сеялка зернотуковая рядовая СЗР-5,4

в агрегате с трактором Беларус 82.1 в работе

2 УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ МАШИНЫ

| Показатель | Значение показателя по: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ТУ | данным испытаний |  |
|  |  | фон 1 | фон 2 |
| ## 1 | 2 | 3 | 4 |
| ## Вид работы | Посев | Посев ярового ячменя | Посев озимой пшеницы |
| ## Культура | Зерновые, зернобобовые, крупяные, мелкосеменные | Яровой ячмень «Ратник» (РС-2) | Озимая пшеница «Ермак» (РС-2) |
| ## Чистота семян, % | Нет данных Не менее 98* | 99,38 | 99,37 |
| ## Посевная годность, % | Нет данных | 95 | 96 |
| ## Всхожесть, % | Нет данных Не менее 92* | 96 | 97 |
| ## Влажность, % | Нет данных Не более 14* | 12,6 | 8,8 |
| ## Масса 1000 семян, г | Нет данных | 47,5 | 39,5 |
| ## Предпосевная обработка семян | То же | Круйзер, 1 л/т | Виалтрас, 0,4 л/т |
| Насыпная плотность семян, кг/м 3 | -«- | 626 | 734,2 |
| ## Вид удобрений | Минеральные гранулированные | Нитроаммофоска | Аммофос |
| ## Насыпная плотность удобрений, кг/м3 | Нет данных | 890 | 919,8 |
| ## Влажность удобрений, % | То же | 0,84 | 1,03 |
| ## Тип почвы и название по механическому составу | -«- | Чернозем предкавказкий легкоглинистый |  |
| ## Рельеф | -«- | Ровный | Ровный |
| Уклон поля, град. | Нет данных До 7** До 8*** | 1,1 | 0,9 |
| Микрорельеф, см: - продольный - поперечный | Нет данных То же | 3,5 2,9 | 2,0 2,9 |

Продолжение

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Влажность почвы, %, в слоях, см: - от 0 до 5 включ. - св. 5 до 10 включ. - св. 10 до 15 включ. | Не выше 15…20 15…25** 15…25*** 18…30 18…30** 18…30*** Нет данных | 24,1 29,8 30,7 | 11,8 9,7 7,7 |
| Твёрдость почвы, МПа, в слоях, см: - от 0 до 5 включ. - св. 5 до 10 включ. - св. 10 до 15 включ. | Нет данных 0,05…0,15** 0,05…0,15*** Нет данных 0,15…0,45** 0,15…0,45*** Нет данных | 0,34 0,74 1,18 | 0,34 0,94 1,80 |
| Глубина взрыхленного слоя почвы: - средняя, см - стандартное отклонение,  см - коэффициент вариации, % | Нет данных На глубину посева** На глубину посева*** Нет данных То же | 6,3 1,29 20,8 | 7,3 0,79 10,9 |
| Крошение взрыхленного слоя почвы: - массовая доля комков размером до 10 мм свыше 30 мм | Нет данных Не менее 50** Не менее 50*** Нет данных Не допускается** Не допускается*** | 51,5 11,0 | 65,2 7,5 |
| Предшествующая обработка | - | Дискование стерни озимой пшеницы | Дискование стерни озимой пшеницы |

Продолжение

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Режим работы: - скорость движения, м/с (км/ч) - рабочая ширина захвата, м - норма высева семян, кг/га: заданная - норма высева удобрений, кг/га: заданная | Не более 3,33 (12,0) До 3,33 (12,0)* До 3,33 (12,0)** 5,4 90…350 10…350* 60…250** 35…180 50…250* 50…250** | 3,33 (12,0) 5,4 270 110 | 3,31 (11,93) 5,4 220 100 |

Примечание - *Значение показателя по СТО АИСТ 5.6.

**Значение показателя по СТО АИСТ 1.12.

3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1 Показатели назначения

| Показатель | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | ТУ | данным испытаний |
| Техническая характеристика |  |  |
| 1 | 2 | 3 |
| Тип машины | ### Полуприцепная | ### Полуприцепная |
| Агрегатируется с тракторами класса | 1,4; 2 | Тракторы кл. 1,4 МТЗ-80; Беларус 82.1 |
| Рабочая скорость, км/ч | Не более 12 | 10,6…12 |
| Ширина захвата, м: - конструкционная - рабочая | Нет данных 5,4 | 5,4 5,4 |
| Транспортная скорость, км/ч | Не более 20 | До 20 |
| Количество персонала, обслуживающего агрегат | 1 тракторист | 1 тракторист |
| Габаритные размеры сеялки, мм: в рабочем положении - длина - ширина - высота (по крышке зернотукового ящика) - высота (с минимальным вылетом маркера) в транспортном положении - длина - ширина - высота (по крышке зернотукового ящика) - высота (с минимальным вылетом маркера) | 4300±50 6750±50 Нет данных 2900±50 6750±50 2400±50 Нет данных 3050±50 | 4260 6750 1970 3040 6750 2600 2140 3140 |

Продолжение

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Габаритные размеры сеялки в агрегате с трактором МТЗ-80, мм: в рабочем положении - длина - ширина (с минимальным вылетом правого маркера) - ширина (с минимальным вылетом левого маркера) - ширина (с максимальным вылетом левого маркера) - высота (с минимальным вылетом маркера) в транспортном положении - длина - ширина - высота (с минимальным вылетом маркера) | Нет данных То же -«- -«- -«- -«- -«- -«- | 7710 8270 9420 9570 3040 10345 2600 3210 |
| Дорожный просвет, мм | Не менее 150 | 160 |
| Масса конструкционная, кг | 3000±50 | 3145 |
| Регулировка глубины заделки семян, см | 3…8 | 4…8 |
| Вместимость зернотукового ящика, дм3: - зернового отделения (суммарная) - тукового отделения (суммарная) | Не менее 1050±20 Не менее 540±20 | 1130 473 |
| Ширина междурядий, мм | 150 | 145…155 |
| Высевающие аппараты, тип: - для семян зерновых и зернобобовых культур - для минеральных удобрений | Катушечные Катушечно-штифтовые |  |

Продолжение

| 1 | 2 | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Функциональные показатели |  |  |  |
| Вид работы | Посев | Посев ярового ячменя с одновременным внесением удобрений | Посев озимой пшеницы с одновременным внесением удобрений |
| Производительность, га/ч, за 1 ч: - основного времени - сменного времени | До 6,48 Не менее 5,40…6,48** Нет данных | 6,48 4,08 | 6,44 4,20 |
| Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га | Нет данных Не более 2,73* | 2,37 | 1,86 |
| Эксплуатационно-технологические коэффициенты: - надёжности технологического процесса - использования сменного времени | Нет данных То же 0,75* 0,75** | 1,00 0,63 | 1,00 0,65 |
| Показатели качества выполнения технологического процесса: |  |  |  |
| Норма высева семян (удобрений), кг/га: - заданная - фактическая | 60…350 (35…180) 10…350* (50…250)* 60…250** (50…250)** - | 270 (110) 256,5 (102) | 220 (100) 210 (90) |
| Отклонение фактической нормы высева семян (удобрений) от заданной, % | Нет данных | -5,0 (7,3) | -4,6 (10,0) |

Продолжение

| 1 | 2 | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Глубина заделки семян: - средняя глубина, мм - стандартное отклонение, мм - коэффициент вариации, % | 30…80 30…80* 50…60** Нет данных То же | 60,3 ±18,9 31,4 | 55,7 ±14,0 25,2 |
| Количественная доля семян, заделанных в слое, предусмотренном ТУ, % | Нет данных ## Не менее 80* Не менее 80** | 72,1 | 78,2 |
| Количество семян, не заделанных в почву, шт./м2 | Нет данных Не допускается* Не допускается** | 0 | 0 |
| ## Количество всходов, шт./м2 | Нет данных | 511,5 | 445,8 |
| ## Относительная полевая всхожесть, % | То же | 89,2 | 80,4 |

Примечание - * Значение показателя по СТО АИСТ 5.6.

** Значение показателя по СТО АИСТ 1.12.

3.2 Перечень несоответствий машины требованиям ТУ (НД)

| Наименование показателя и номер пункта ТУ | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | ТУ | данным испытаний |
| 1 | 2 | 3 |
| При первичной технической экспертизе |  |  |
| Пункт 1.1.1 Масса конструкционная, кг Пункт 1.1.1 Вместимость тукового отделения зернотукового ящика, дм3 | 3000±50 Не менее 540±20 | 3160 473 |
| Пункт 1.1.2 Количество точек смазки, всего, в том числе: - ежесменных | 12 8 | 23 19 |
| Пункт 1.1.2 Трудоемкость сборки, чел.-ч | 2,2 | 7,92 |
| Пункт 1.2.6 Сварные соединения | Должны соответствовать требованиям НД, ГОСТ 5264 и ОСТ 23.2.429 | Сварные соединения не соответствуют требованиям ОСТ 23.2.429. Имеются непровары |
| Пункт 1.1.4 Минимальный радиус поворота агрегата, мм: -по крайней наружней точке -по следу наружного колеса | 5900±50 4400±50 | 8755 8570 |
| Пункт 1.1.4 Ширина колеи колес в транспортном положении, мм | 2025 ±25 | 2150 |
| Пункт 1.2.30 Окраска | По ГОСТ 6572: - адгезия лакокрасочного покрытия - не более 2 балла | Адгезия лакокрасочного покрытия составила 3…4 балла. Окрашена рабочая поверхность штока гидроцилиндра механизма привода сеялки в транспортное положение |

Продолжение

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Пункт 1.3 Комплектность | Комплектность должна соответствовать требованиям ТУ 4733-025-05024650-2013 | Из шести разрывных муфт сеялки пять несовместимы по диаметру с муфтами трактора Беларус 82.1 |
| Пункт 2.1 Требования безопасности | Сеялка должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 53489 | Сеялка не соответствует требованиям ГОСТ Р 53489 по четырем пунктам |
| Пункт 1.1 Общие требования | Сеялка должна соответствовать требованиям ТУ и конструкторской документации | Затруднена смазка подшипника вала привода редукторов зернового высевающего аппарата, так как масленка упирается в кольцо вала |

4 ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ

Сеялка зернотуковая рядовая СЗР-5,4, изготовленная ОАО «Сибэлектротерм», доставлена на испытания в частично разобранном виде автотранспортом предприятия-изготовителя. После транспортировки и разгрузки видимых деформаций и повреждений не обнаружено.

Разборка сеялки заключалась в монтаже: доски подножной в сборе, прицепа со штангами, гидросистемы, маркеров, а также в обтяжке болтокрепежа сеялки. Трудоемкость досборки сеялки составила 7,92 чел.-ч (по ТУ-

2,2 чел.-ч).

Техническая документация представлена с машиной в полном объеме.

В целом, руководство по эксплуатации сеялки читаемо и удовлетворительного качества. Освещены: общие сведения; устройство и работа сеялки; требования по безопасности, наладке и обкатке; правила эксплуатации, регулировки; техническое обслуживание; правила хранения. Иллюстрации к текстам удовлетворительного качества, выполнены с достаточной четкостью. Однако, необходимо отметить, что общий вид рисунка 4 обозначен «вид слева», а данное изображение приведено с правой стороны.

Резьбовые соединения, в основном, затянуты, а где предусмотрено, - надежно законтрены.

Адгезия лакокрасочного покрытия, определенная методом решетчатых надрезов, составила, в целом по сеялке, 3…4 балла, что не соответствует  требованиям ГОСТ 6572 (не более 2 балла).

По эксплуатационно-технологическим показателям сеялка СЗР-5,4 в агрегате с трактором Беларус 82.1 соответствует требованиям ТУ,

СТО АИСТ 5.6 и СТО АИСТ 1.12, за исключением коэффициента использования времени смены (0,63 и 0,65), что ниже требований СТО АИСТ 5.6 и СТО АИСТ 1.12 (0,75).

По качеству работы сеялка СЗР-5,4 в  типичных условиях 2014 года на посеве ярового ячменя и экстремальных условиях по влажности почвы на посеве озимой пшеницы, в основном, соответствовала предъявляемым требованиям.

Перечень изменений, внесенных в конструкцию сеялки по сравнению с ранее испытанными образцами, предприятием-изготовителем не представлен.

В процессе испытаний изменения в конструкцию сеялки не вносились.

Заключительной технической экспертизой установлено, что сеялка СЗР-5,4 после испытаний в объеме наработки 126 ч находится в работоспособном состоянии и пригодна к дальнейшей эксплуатации.

Сеялка СЗР-5,4 по безопасности не соответствует требованиям

ГОСТ Р 53489 по четырем пунктам.

Конструкция сеялки СЗР-5,4 не соответствует требованиям ТУ по восьми пунктам.

Рекомендации по повышению технического уровня сеялки СЗР-5,4

1 В непосредственной близости от редукторов привода установить таблицы (диаграммы) норм высева удобрений и основных видов культур в зависимости от делений шкалы редуктора.

2 Для контроля уровня масла в корпусе редуктора предусмотреть контрольное отверстие и пробку.

3 Оборудовать сеялку системой контроля высева.

4 Доработать туковысевающие аппараты с целью исключения самопроизвольного истечения мелкозернистых минеральных удобрений.

5 ВЫВОДЫ

Испытанный образец сеялки зернотуковой рядовой СЗР-5,4 не полностью соответствует требованиям ТУ по показателям безопасности, соответствует современным требованиям сельскохозяйственного производства.

Директор

канд.техн.наук						Г.А. Жидков

Приложение А

Оценка эффективности изменений, внесенных в конструкцию

машины

Перечень изменений конструкции представленной на испытания сеялки СЗР-5,4, по сравнению с ранее испытанными образцами, предприятием-изготовителем не представлен.

В процессе испытаний изменения в конструкцию сеялки СЗР-5,4 не вносились.