МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ

ОТЧЕТ № 11-22-14(5010162)

от 17ноября 2014 г.

выполнения информационной услуги

по результатам базовых испытаний

сельскохозяйственной машины

ПЛУГА НАВЕСНОГО УСИЛЕННОГО ПНУ-8-40П

Настоящий отчет разработан для предоставления информационной услуги.

Зерноград 2014

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 	3

1 Назначение машины	4

2 Условия испытаний и режимы работы машины	5

3 Результаты испытаний	6

3.1 Показатели назначения	6

3.2 Перечень несоответствий машины требованиям ТУ	7

4 Заключение по результатам испытаний	8

5 Выводы 	9

Приложение А Оценка эффективности изменений, внесенных

в конструкцию машины	10

ВВЕДЕНИЕ

| Наименование машины | Плуг навесной усиленный |
| --- | --- |
| Марка машины | ПНУ-8-40П |
| Заводской номер машины | 2503; 2381 |
| Год изготовления | 2013 |
| Изготовитель | ОАО «Светлоградагромаш» |
| Сведения о сертификации | № ТС RUC-RU.АЕ.81.В.00829, срок действия с 26.07.2013 по 25.07.2018 |
| Период проведения испытаний | 20.05…23.10.2014 |
| Место проведения испытаний | СПК «Родина» Кагальницкого района Ростовской области |

Испытания плуга навесного усиленного ПНУ-8-40Ппроведены на соответствие требованиям ТУ 4732-022-00863296-2012, утвержденных генеральным директором ОАО «Светлоградагромаш» 03 апреля 2012 года, по рабочей программе-методике, утвержденной  директором ФГБУ «Северо-Кавказская МИС» 23 мая 2014 года.

1 НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ

Плуг навесной усиленный восьмикорпусныйПНУ-8-40П (рис. 1) предназначен для вспашки различных почв под зерновые и технические культуры на глубину до 30 см, не засоренных камнями, плитняком и другими препятствиями, с удельным сопротивлением до 0,09 МПа, твердостью до 4,0 МПа и влажностью до 30%, углубления пахотного горизонта по отвальным фонам, улучшения лугов и пастбищ, рыхления почв на склонах до 8о.

Плуг ПНУ-8-40П состоит из сварной рамы, навесного устройства, рабочих органов, переднего и заднего колес, механизма регулировки глубины и дискового ножа.

По заказу потребителя плуг может комплектоваться корпусами с культурными и полувинтовыми отвалами, почвоуглубителями, а также предплужниками.

Плуг поступил на испытания с культурными отвалами корпусов и предплужниками. Перечень изменений заводом не представлен. В процессе испытаний изменения в конструкцию плуга не вносились.

Плуг агрегатируется с отечественными тракторами 5-го тягового класса мощностью 280-300 л.с.

Рисунок 1 – Плуг навесной усиленный ПНУ-8-40П в рабочем

положении. Вид спереди справа

2 УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ МАШИНЫ

| Показатель | Значение показателей по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | ТУ | данным испытаний |
| Вид работы | Вспашка | Вспашка стерни ярового ячменя |
| Влажность почвы, % , в слоях, см: от 0 до 10 включ. св. 10 до 20 включ. св. 20 до 30 включ. Твердость почвы, МПа, в слоях, см: от 0 до 10 включ. св. 10 до 20 включ. св. 20 до 30 включ. | До 30 Нет данных То же -«- До 4 Нет данных То же -«- | 17,20 0,89 22,31 0,92 2,97 3,70 |
| Масса растительных и пожнивных остатков на 1 м2, г | -«- | 563,8 |
| Высота (длина) растительных и пожнивных остатков, см | -«- | 18,0 |
| Режим работы: - рабочая скорость, км/ч - рабочая ширина захвата, м - глубина обработки, см | 7,0…12,0 3,20 До 30 | 7,1 3,36 22 |

3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1 Показатели назначения

| Показатель | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | НД | данным испытаний |
| 1 | 2 | 3 |
| Техническая характеристика |  |  |
| Агрегатируется | Отечественные тракторы 5-го тягового класса | К-701 |
| Ширина захвата (конструкционная), м | 3,20 | 3,20 |
| Скорость движения, км/ч: - рабочая - транспортная | 7,0…12,0 Не более 15 | 7,1…10,2 До 15 |
| Габаритные размеры изделия, мм: в рабочем положении - длина - ширина - высота | 7800±100 3450±60 1900±40 | 7885 3490 1910 |
| Дорожный просвет, мм | Не менее 350 | 760 (под носком лемеха первого корпуса) |
| Масса плуга, кг | 2190 ±30 | 2205 |
| Функциональные показатели |  |  |
| Производительность, га/ч, за 1 ч: - основного времени - сменного времени | 1,60…3,80 Нет данных | 2,40 1,80 |
| Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га | То же | 17,8 |
| Эксплуатационно-технологические коэффициенты: - надежности технологического процесса - использования сменного времени | Не менее 0,99 Нет данных | 1,0 0,76 |

Продолжение

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Показатели качества выполнения технологического процесса: |  |  |
| # Гребнистость поверхности почвы, см | Нет данных | # 4,6 |
| Качество крошение пласта, %: - фракции размером до 50 мм | Не менее 75 | 80,52 |
| Заделка растительных и пожнивных остатков, % | 955 | 96,6 |
| Глубина заделки растительных и пожнивных остатков, см | 12…15 | 11,96 |
| Забивание и залипание рабочих органов | Не допускается | Не наблюдалось |

3.2 Перечень несоответствий машины требованиям ТУ

| Наименование показателя,номер пункта ТУ | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | ТУ | данным испытаний |
| Пункт 2.1 Требования безопасности | Плуг должен соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.111 | Плуг не соответствует требованиям ГОСТ Р 53489 по одному пункту: - отсутствуют боковые световозвращатели |
| Пункт 1.1.15 Коэффициент использования эксплуатационного времени | Не менее 0,78 | 0,76 |

4 ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ

Испытаниями плуга ПНУ-8-40П установлено:

- комплектность соответствует требованиям ТУ;

- качество изготовления удовлетворительное;

- показатели качества выполнения технологического процесса соответствуют требованиям ТУ;

- производительность в час основного времени на вспашке стерни ярового ячменя на глубину 22 см получена 2,4 га, что соответствует требованиям ТУ (1,6…3,8 га/ч);

- коэффициент надежности технологического процесса равен 1,0, при требовании ТУ – не менее 0,99;

- коэффициент использования сменного времени (0,76) соответствует требованиям СТО АИСТ 4.6 (0,75+0,05);

- по безопасности и эргономичности конструкции не соответствует требованиям ГОСТ Р 53489 по одному пункту;

- не соответствует требованиям ТУ по двум пунктам;

- перечень изменений, внесенных в конструкцию плуга по сравнению с ранее испытанными образцами, предприятием-изготовителем не представлен;

- в процессе испытаний изменения в конструкцию плуга не вносились.

Заключительной технической экспертизой установлено, что плуги

зав. № 2503 и 2381 сохранили свои эксплуатационные свойства и пригодны к дальнейшей эксплуатации.

5 ВЫВОДЫ

Плуг навесной усиленный ПНУ-8-40П соответствует требованиям ТУ по показателям назначения и безопасности, соответствует современным требованиям сельскохозяйственного производства.

Директор МИС

канд.техн.наук							Г.А. Жидков

Приложение А

Оценка эффективности изменений, внесенных

в конструкцию машины

Перечень изменений, внесенных в конструкцию плуга ПНУ-8-40П, по сравнению с ранее испытанными образцами, предприятием-изгото-вителем не представлен.

В процессе испытаний изменения в конструкцию плуга ПНУ-8-40П не вносились.