МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ

ОТЧЕТ № 11-23-14 (4060252)

от 18 ноября 2014 года

выполнения информационной услуги

по результатам базовых испытаний

сельскохозяйственной машины

КОМБАЙНА ЗЕРНОУБОРОЧНОГО РСМ-181 «TORUM-760»

ROTOR 760000310 В КОМПЛЕКТАЦИИ С АДАПТЕРАМИ

Настоящий отчет разработан для предоставления информационной услуги.

Зерноград 2014

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 	3

1 Назначение машины	4

2 Условия испытаний и режимы работы машины	14

3 Результаты испытаний	16

3.1 Показатели назначения	16

3.2 Перечень несоответствий машины требованиям ТУ	18

4 Заключение по результатам испытаний	19

5 Выводы 	20

Приложение А. Оценка эффективности изменений, внесенных

в конструкцию машины	21

ВВЕДЕНИЕ

| Наименование машины | Комбайн зерноуборочный |
| --- | --- |
| Марка машины | РСМ-181 «TORUM-760» ROTOR 760000310 |
| Заводской номер машины | 000310 |
| Год изготовления | 2012 |
| Изготовитель | ООО «КЗ Ростсельмаш» |
| Сведения о сертификации | № С-RU.АЕ81.В.00771, срок действия с 30.06.2011 по 29.06.2016 |
| Период проведения испытаний | 06.07…13.10.2014 |
| Место проведения испытаний | Хозяйства Зерноградского и Егорлыкского районов Ростовской области |

Испытания проведены на соответствие машины требованиям

ТУ 4735-008-70658126-2007, утвержденных начальником Технического центра ООО «КЗ Ростсельмаш» 24.07.2007, по рабочей программе-методике, утвержденной директором ФГБУ «Северо-Кавказская МИС» 11.07.2014.

Рабочая программа-методика испытаний комбайна составлена в соответствии со спецпрограммой испытаний, согласованной с директором ФГБУ «ГИЦ» и утвержденной директором ФГБУ «Северо-Кавказская МИС».

Цель испытаний – оценка эффективности изменений, внесённых в конструкцию комбайна.

1 НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ

Комбайн зерноуборочный самоходный РСМ-181 «TORUM-760»

ROTOR 760000310 (рис.1...3) предназначен для прямого комбайнирования и раздельной уборки зерновых колосовых и других культур на равнинных полях с уклоном до 8о в основных зерносеющих зонах Российской Федерации.

В зависимости от принятой технологии уборки комбайн может комплектоваться cменными рабочими органами:

- жаткой с рабочей шириной захвата 5; 6; 7 или 9 м;

- платформой-подборщиком шириной захвата 3,4 м;

- измельчителем-разбрасывателем незерновой части урожая, переналаживаемым в валкоукладчик;

- тележкой для транспортирования жатки (поставка по отдельному заказу).

Для уборки кукурузы на зерно, подсолнечника, сои, сорго, рапса, зернобобовых и крупяных культур, семенников трав и овощных культур молотильное устройство оборудуется специальными приспособлениями.

Зерноуборочный комбайн РСМ-181 «TORUM-760» ROTOR 760000310 состоит из жатвенной части, молотилки, бункера с выгрузным устройством, измельчителя-разбрасывателя, моторной установки, силовой передачи, ходовой части, кабины с площадкой управления, гидравлической системы, системы электрооборудования и электронной системы контроля, пневмосистемы.

На испытания комбайн РСМ-181 «TORUM-760» ROTOR 760000310 представлен в комплектации:

- жатка РСМ-081.27.31 с рабочей шириной захвата 9 м;

- молотильный агрегат с измельчителем-разбрасывателем, переналаживаемым в валкоукладчик;

- тележка транспортная ТТ-4000 для перевозки жатки.

Для набора объема работ использовалось приспособление для уборки кукурузы ППК-81-11.

По сравнению с ранее испытанными образцами в конструкцию комбайна внесено 15 изменений:

- установлен ведущий мост управляемых колес 181.02.02.000 TDS с гидромотором (рис.4) вместо моста 181.02.02.100. FAD;

- установлена система сдвоенных колес MD6-Plus DW16Lх38/DW16Lx38 - 2.09.736.107 181.02.01.100 c шиной пневматической 520/85R38 155A8/155B AC85 TL MI (рис.5) вместо колес DW27Bх32-8058.3101012-10 с шиной пневматической 30.5LR32 172A8 ТУ У 25.1-05768898-007-2004 181.02.01.050;

- установлены виброопоры simrit DPF фильтра выхлопной системы моторной установки (рис.6);

- применена металлическая муфта 521866000320 производства фирмы «ZF» в соединении маховика двигателя и ведущего вала редуктора отбора мощности вместо эластичной муфты 812-01090 производства фирмы «Stromag»;

- установлены подшипниковые опоры вала привода очистки молотилки фирмы «FKL»;

- применены цепи привода пальчикового приемного битера и промежуточного битера наклонной камеры, привода зернового элеватора, привода деки МСУ производства фирмы «Renold» (Китай);

- применены силовые приводы верхних и нижних решет очистки молотилки фирмы «SKF»;

- изменен механизм натяжения ременной передачи привода ИРС (рис.7);

- установлены активные воздухоотводящие патрубки для увеличения сечения выхода воздуха из очистки молотилки (рис. 8);

- применен единый гидравлический разьем фирмы «Faster» (рис.9) вместо быстроразъемных полумуфт по ISO 7241-1 серии А;

- применены гидравлические блоки фирмы «Bucher» и фирмы «Hydaс» с электрическими разьемами Deutsch вместо гидравлических блоков фирмы «Bucher» и фирмы «Hydaс» с электрическими разъемами DIN;

- применена ГСТ повышенной мощности с электронным управлением вместо ГСТ с тросовым управлением: установлены насос ГСТ объёмом

165 см3 (рис.10) и гидромотор объёмом 130 см3 (рис.11) вместо насоса ГСТ объёмом 130 см3 и гидромотора объёмом 100 см3;

- установлена система очистки воздуха двигателя с воздушным фильтром АН55591 (Cummins) и защитным колпаком Н001053 (Donaldson), рис. 12;

- в состав гидравлической системы введен тандем насосов ТЗ-14/8L-S1D1-SG04G03/NG03-N.039 (1849402) фирмы «Jihostroj»;

- установлена рестайлинговая кабина МРУ-1.11.000 (рабочее место – МРУ-1.00.000-28) взамен серийной.

Оценка эффективности изменений, внесенных в конструкцию комбайна, представлена в приложении А.

Рисунок 1 – Комбайн зерноуборочный самоходный

РСМ-181 «TORUM-760» ROTOR 760000310

с жаткой РСМ-081.27.31 захватом 9 м

в рабочем положении. Вид спереди слева

Рисунок 2 – Комбайн зерноуборочный самоходный

РСМ-181 «TORUM-760» ROTOR 760000310

с жаткой РСМ-081.27.31 захватом 9 м

в положении ближнего транспорта.

Вид спереди слева

Рисунок 3 – Комбайн зерноуборочный самоходный

РСМ-181 «TORUM-760» ROTOR 760000310

с жаткой РСМ-081.27.31 захватом 9 м

в положении дальнего транспорта.

Вид спереди слева

Рисунок 4 – Ведущий мост управляемых

колес 181.02.02.000 ТDS с гидромотором

Рисунок 5 – Сдвоенные колеса MD6-Plus

DW16Lх38/DW16Lx38 -2.09.736.107

181.02.01.100

Рисунок 6 – Виброопоры simrit DPF фильтра

моторной установки

Рисунок 7– Механизм натяжения ременной

передачи привода ИРС

Рисунок 8– Активный воздухоотводящий патрубок системы

отвода воздуха из очистки молотилки

Рисунок 9 – Единый гидравлический разъем фирмы

«Fаster» на комбайне (подвижная часть)

Рисунок 10– Насос ГСТ объемом 165 см3

Рисунок 11– Гидромотор ГСТ объемом 130 см3

Рисунок 12– Система очистки воздуха двигателя

с воздушным фильтром АН55591 (Cummins)

и защитным колпаком Н001053

2 УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ МАШИНЫ

| Показатель | Значение показателей по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | ТУ | данным испытаний |
| 1 | 2 | 3 |
| Вид работы | Уборка зерновых колосовых и зерно-бобовых культур | Уборка зерновых колосовых культур |
| Культура | Зерновые колосовые и зернобобовые культуры | Озимая пшеница |
| Сорт | Нет данных | «Юка» |
| Рельеф поля | То же | Ровный |
| Уклон поля, град. | Не более 2 | 1,0 |
| Влажность почвы в слое от 0 до 10 см, % | Не более 20 До 20* | 26,17 |
| Твердость почвы в слое от 0 до 10 см, МПа | Не менее 1,0 Не менее 1,0* | 0,8 |
| Засоренность почвы камнями размером более 20 мм, шт./м2 | Не допускается | 0 |
| Высота растений, см | Нет данных От 40 до 180* | 81,9 |
| Полеглость растений, % | Не более 20 Не более 20* | 5,1 |
| Отношение массы зерна к массе соломы | 1:1,1 1:1,5* | 1:1,2 |
| Соломистость, % | Нет данных | 48 |
| Урожайность зерна, ц/га | Не менее 40 Не менее 40* | 62,9 |
| Масса 1000 зерен, г | Не менее 40 Не менее 40* | 41,2 |
| Влажность, %: - зерна - соломы | От 10 до 18 До 25* От 10 до 18 До 35* | 8,7 9,1 |
| Засоренность культуры сорняками, % | Не более 1 Не более 1* | 0 |
| Естественные потери зерна, % | Нет данных | 0,10 |

Продолжение

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Режим работы: |  |  |
| - рабочая скорость движения, м/с (км/ч) | Не более 3,33 (12,0) | 1,19 (4,3) |
| - рабочая ширина захвата жатки (с учетом перекрытий), м | Нет данных | 8,65 |
| - частота вращения ротора, мин-1 | 950…1000 | 970 |
| - частота вращения вентилятора очистки, мин-1 | 950…1000 | 650 |
| - зазор между ротором и декой, мм | Нет данных | 25 |
| - величина открытия решет, мм: дополнительного верхнего нижнего удлинителя верхнего решета | То же -«- -«- -«- | 8 14 10 14 |

3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1 Показатели назначения

| Показатель | Значение показателя по: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ТУ | данным испытаний |  |
| 1 | 2 | 3 |  |
| Техническая характеристика |  |  |  |
| Тип изделия | Самоходный, колесный с продольно расположенным роторным МСУ |  |  |
| Марка двигателя | Cummins QSX11.9 |  | Cummins QSX11.9 |
| Тип двигателя | Дизельный, жидкостного охлаждения |  | Дизельный, жидкостного охлаждения |
| Мощность двигателя (номинальная), кВт (л.с.) | 365 (496,3) |  | Не определялась |
| Рабочая скорость, км/ч (м/с) | Не более 12 (3,33) |  | 4,2…9,0 (1,17…2,50) |
| Транспортная скорость, км/ч | Не более 20 |  | До 20 |
| Габаритные размеры комбайна в транспортном положении без жатки, мм: - длина (с обычным выгрузным шнеком) - ширина - высота | 9769±50 Нет данных 3975±20 | 9780 3945 3870 |  |
| Габаритные размеры комбайна с жаткой шириной захвата 9 м с делителями пруткового типа, мм: в рабочем положении - длина (со сложенным обычным выгрузным шнеком) - ширина - высота (с открытой крышей бункера) | Не более 11606±50 9486±50 Не более 4790±80 | 11600 9465 4730 |  |
| Габаритные размеры комбайна в транспортном положении (с жаткой на тележке), мм: - длина - ширина - высота | От 18516 до 19410 Нет данных То же | 20845 3945 3870 |  |

Продолжение

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Дорожный просвет (под кожухом очистки), мм | 472±20 | 335 |
| Эксплуатационная масса комбайна с жаткой шириной захвата 9 м с заправленным баком (с пустым бункером), кг | Нет данных | 20587 |
| Распределение эксплуатационной массы комбайна с жаткой шириной захвата 9 м по опорам, кг: - ось ведущих колес - ось управляемых колес | То же -«- | 13822 6765 |
| Масса комбайна без жатки, кг: - конструкционная - эксплуатационная | 16600±500 17300±520 | 17137 18252 |
| Число сортов масел и смазок | Нет данных | 5 |
| Функциональные показатели |  |  |
| Производительность, т/ч (га/ч), за 1 час: - основного времени - сменного времени - эксплуатационного времени | Не менее 24 (Нет данных) Нет данных То же | 23,3 (3,7) 15,8 (2,5) 15,4 (2,4) |
| Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/т (кг/га) | -«- | 2,6 (16,6) |
| Эксплуатационно-технологи-ческие коэффициенты: - надежности технологического процесса - использования сменного времени | Не менее 0,98 Не менее 0,71 | 1,00 0,68 |
| Показатели качества выполнения технологического процесса |  |  |
| Высота среза (фактическая средняя), см | Нет данных | 11,48 |
| Суммарные потери за комбайном, %, в том числе: - за жаткой - за молотилкой | Не более 2,0 Не более 0,5 Не более 1,5 | 1,76 0,27 1,49 |

Продолжение

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Качество зерна из бункера комбайна, %: - дробление - сорная примесь | Не более 2,0 Не более 2,0 | 0,6 0,8 |
| Ширина разбрасывания измельченной соломы, м | От 5 до 8 | 8,88 |
| Ширина валка неизмельченной соломы, м | От 0,9 до 1,4 | 2,0 |

3.2 Перечень несоответствий машины требованиям ТУ

В ходе испытаний несоответствия требованиям ТУ по изменениям, внесенным в конструкцию комбайна не выявлены.

4 ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ

Испытаниями комбайна зерноуборочного РСМ-181 «TORUM-760» ROTOR 760000310 с измененными узлами установлено:

- комбайн представлен в собранном виде;

- сохранность при транспортировке удовлетворительная;

- комплектность комбайна соответствует комплектовочным ведомостям;

- качество предоставленной документации удовлетворительное, однако, имеются отдельные замечания по качеству технических условий;

- производительность комбайна в час основного времени при прямом комбайнировании озимой пшеницы составила 23,3 т, что, практически, соответствует требованиям ТУ (не менее 24 т);

- суммарные потери зерна за комбайном составили 1,76 %, в том числе за жаткой – 0,27 % (по ТУ – не более 0,5 %) и молотилкой – 1,49 % (по ТУ – не более 1,5 %). Дробление зерна (0,6 %) и содержание сорной примеси  в бункерной массе (0,8 %) соответствуют требованиям ТУ (не более 2,0 %);

- удельный расход топлива за время сменной работы на тонну убранной пшеницы равен 2,6 кг;

- технологический процесс протекает устойчиво –коэффициент надежности технологического процесса равен 1,0, что соответствует требованиям ТУ (не менее 0,98);

- по безопасности конструкции комбайн не соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 4254-7 по одному показателю;

- из 15 изменений, внесенных в конструкцию комбайна, одно - эффективно, три – не эффективны, по семи – замечаний нет.

Целесообразность применения в конструкции комбайна изменений, требующих дополнительной проверки в различных условиях:

1 Система сдвоенных колес МD6-Plus DW16Lx38/DW16Lx38-2.09.736.107181.02.01.100 с шиной пневматической 520/85R38 155А8/155В АС85 TL MI.

2 Цепи фирмы «Renold» (Китай) привода приемного пальчикового битера и промежуточного битера наклонной камеры, привода зернового элеватора и деки МСУ производства фирмы «Renold» (Китай).

3 ГСТ повышенной мощности с электронным управлением.

4 Ведущий мост управляемых колес 181.02.02.000 ТDS с гидромотором;

- в процессе испытаний в конструкцию комбайна изменения не вносились;

- заключительной технической экспертизой установлено, что комбайн РСМ-181 «TORUM-760» ROTOR 760000310 с внесенными изменениями находится в работоспособном состоянии и пригоден к дальнейшей эксплуатации, однако требует устранения конструкционного недостатка (деформация регулировочного винта механизма натяжение ременной передачи привода ИРС).

5 ВЫВОДЫ

Изменения, внесенные в конструкцию комбайна зерноуборочного РСМ-181 «TORUM-760» ROTOR 760000310, эффективны:

- единый гидравлический разъем фирмы «Faster»;

- подшипниковые опоры фирмы «FKL» вала привода очистки молотилки;

- силовые приводы фирмы «SKF» верхних и нижних решет очистки молотилки;

- гидравлические блоки фирм «Bucher» и «Hydac» с электрическими разъемами Deutsсh;

- тандем насосов ТЗ-14/8L-S1D1 SG04G03/NG03-N.039 (1849402) фирмы «Jihostroj»;

- металлическая муфта 521866000320 фирмы «ZF» в соединении маховика двигателя и ведущего вала редуктора отбора мощности;

- виброопоры simrit DPF фильтра выхлопной системы моторной установки;

- рестайлинговая кабина МРУ-1.11.000 (рабочее место –

МРУ-1.00.000-28).

Директор

канд. техн. наук						Г.А. Жидков

Приложение А

Оценка эффективности изменений, внесенных в конструкцию

машины

| Описание конструкционных изменений | Оценка эффективности |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 Установлен ведущий мост управляемых колес 181.02.02.000 TDS с гидромотором в связи с введением полного привода комбайна | Продолжить испытания. Целесообразность применения в конструкции комбайна ведущего моста управляемых колес 181.02.02.000 ТDS с гидромотором; требуется дополнительная проверка при эксплуатации комбайна в различных условиях работы (на переувлажненных почвах) |
| 2 Установлена система сдвоенных колес МD6-Plus DW16Lх38/DW16Lх38-2.09.736.107181.02.01.100 с шиной пневматической 520/85R38 155A8/155B АС85 ТL MI с целью проверки функциональной работоспособности с ведущим мостом 181.02.09.000 | Продолжить испытания. Целесообразность применения в конструкции комбайна системы сдвоенных колес МD6-Plus DW16Lх38/DW16Lх38-2.09.736.107181.02.01.100 с шиной пневматической 520/85R38 155A8/155B АС85 ТL MI требует дополнительной проверки в различных условиях работы комбайна |
| 3 Установлены виброопоры simrit DPF фильтра выхлопной системы моторной установки с целью проверки надежности | Замечаний нет |
| 4 Применена металлическая муфта 521866000320 производства фирмы «ZF» в соединении маховика двигателя и ведущего вала редуктора отбора мощности с целью повышения надежности конструкции и проверки продукции альтернативного поставщика | Замечаний нет |
| 5 Установлены подшипниковые опоры вала привода очистки молотилки фирмы «FКL» с целью проверки надежности | Замечаний нет |

Продолжение

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| 6 Применены цепи фирмы «Renold» (Китай) в приводе пальчикового приемного битера и промежуточного битера наклонной камеры, привода зернового элеватора и деки МСУ с целью проверки надежности продукции альтернативных поставщиков | Продолжить испытания. Целесообразность применения цепей в конструкции комбайна требует дополнительной проверки при эксплуатации комбайна на уборке различных культур в разных условиях |
| 7 Применены силовые приводы фирмы «SKF» верхних и нижних решет очистки молотилки с целью проверки надежности продукции альтернативных поставщиков | Замечаний нет |
| 8 Изменен механизм натяжения ременной передачи привода ИРС с целью проверки надежности и определения трудоемкости изменения частоты вращения барабана измельчителя | Не эффективно. Выявлен конструкционный недостаток: деформация регулировочного винта механизма натяжения ременной передачи после перевода на пониженные обороты барабана измельчителя |
| 9 Применен единый гидравлический разъем фирмы «Faster» с целью повышения удобства и снижения трудоемкости соединения гидросистем адаптера и комбайна | Эффективно |
| 10 Применена ГСТ повышенной мощности с электронным управлением: установлены насос ГСТ объемом 165 м3 и гидромотор ГСТ объемом 130 м3 с целью увеличения мощности ходовой части комбайна | Продолжить испытания. Целесообразность применения ГСТ повышенной мощности с электронным управлением на комбайне требует дополнительной проверки работы комбайна в различных условиях |
| 11 Установлена система очистки воздуха двигателя с воздушным фильтром АН55591 (Cummins) и защитным колпаком Н001053 (Donaldson) c целью улучшения характеристик работы системы очистки воздуха двигателя | Не эффективно. Средняя наработка комбайна до предельного засорения фильтрующего элемента воздушного фильтра составила 6,7 ч (137,4 т) |

Продолжение

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| 12 Установлены активные воздухоотводящие патрубки для увеличения сечения выхода воздуха из очистки молотилки с целью снижения засоренности бункерного зерна | Не эффективно. Содержание сорной примеси в бункерной массе с установленной системой СОВ из очистки молотилки составило 0,25%, без установленной СОВ – 0,27%, что, практически, одинаково |
| 13 Применены гидравлические блоки фирм «Bucher» и «Hydaс» с электрическими разъемами Deutsch с целью повышения герметичности электрических разъемов | Замечаний нет. Нарушения герметичности не выявлены |
| 14 В состав гидравлической системы введен тандем насосов ТЗ-14/8L-S1D1-SG04G03/NG03-N.039 (1849402) фирмы «Jihostroj» с целью проверки надежности | Замечаний нет |
| 15 Установлена рестайлинговая кабина МРУ-1.11.000 (рабочее место – МРУ-1.00.000-28) с целью повышения комфортности и удобства обслуживания | Замечаний нет. Однако, требуется проверка функции программного обеспечения по звуковому и речевому оповещениям, информирующим оператора о сбоях или особых состояниях комбайна |