МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

СЕВЕРО - КАВКАЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ

ОТЧЕТ № 11-24-14 (1020032)

от 19 ноября 2014 года

выполнения информационной услуги

по результатам испытаний

сельскохозяйственной машины

КУЛЬТИВАТОРА СПЛОШНОЙ ОБРАБОТКИ

ПОЧВЫ КСоП-12

Зерноград 2014

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 	3

1 Назначение машины	4

2 Условия испытаний и режимы работы машины	6

3 Результаты испытаний	8

3.1 Показатели назначения	8

3.2 Перечень несоответствий машины требованиям НД	10

4 Оценка эффективности изменений, внесенных

в конструкцию машины 	11

5 Заключение по результатам испытаний	12

6 Выводы 	14

ВВЕДЕНИЕ

| Наименование машины | Культиватор сплошной обработки почвы |
| --- | --- |
| Марка машины | КСОП-12 |
| Заводской номер машины | 31 |
| Год изготовления | 2014 |
| Изготовитель | ЗАО «РТП Зерноградское» |
| Сведения о сертификации | № ТС RUC-RU.АЕ81.В.01173 Срок действия с 24.12.2013 по 23.12.2018 включительно |
| Период проведения испытаний | 17.06…31.10.2014 |
| Место проведения испытаний | Хозяйства Зерноградского района Ростовской области |

Испытания проведены на соответствие культиватора требованиям 
ТУ 4732-083-27152152-2011, утвержденных генеральным директором

ЗАО  «РТП Зерноградское» 25.10.2011, по рабочей программе-методике, утвержденной директором ФГБУ «Северо-Кавказская МИС» 23.06.2014.

1 НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ

Культиватор сплошной обработки почвы КСОП-12 (рис.1…2) предназначен для предпосевной обработки почвы и ухода за парами, агрегатируется с тракторами класса 5.

Культиватор может работать во всех почвенно-климатических зонах России на почвах, не засорённых камнями и не подверженных ветровой эрозии.

Для нормальной работы культиватора (без забивания и залипания рабочих органов) почва на участке должна удовлетворять следующим требованиям:

- поверхностный слой должен быть предварительно обработан на глубину не менее глубины последующей обработки. Гребни более 6 см не допускаются;

- уклон поля должен быть не более 8о;

- влажность почвы - не более 30%;

- твёрдость почвы - до 1,6 МПа (16 кгс/см2) в горизонтах от 0 до 12 см;

- в поверхностном слое почвы содержание пожнивных остатков не должно превышать 25%.

Рисунок 1– Культиватор КСОП-12 в транспортном

положении. Вид сзади справа

Рисунок 2 – Культиватор КСОП-12 в агрегате с трактором

К-700А в рабочем положении.

Вид спереди справа

2 УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ МАШИНЫ

| Показатель | Значение показателя по: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | НД | данным испытаний |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Вид работы | Культивация | Культивация пара на глубину 10…12 см | Предпосевная культивация на глубину 6…8 см |
| Условия испытаний: |  |  |  |
| Рельеф (уклон), град. | До 8 | 1,8 | 1,1 |
| Микрорельеф, см: - продольный - поперечный | Нет данных То же | 2,0 2,3 | 1,3 1,9 |
| Влажность почвы, %, в слоях, см: от 0 до 5 включ. св. 5 до 10 включ. св. 10 до 15 включ. | 8…28 До 30* 8…30** | 20,4 27,0 28,2 | 5,9 8,7 13,2 |
| Твёрдость почвы, МПа, в слоях, см: от 0 до 5 включ. св. 5 до 10 включ. св. 10 до 15 включ. | 0,4…1,6 До 4,5* До 1,6** | 0,28 0,48 0,82 | 0,51 0,85 1,57 |
| Количество сорняков на учётной площадке, шт./м2 | Нет данных | 17,7 | 21,0 |
| Высота сорняков, см | Нет данных До 25* | 5,8 | 6,5 |
| Предшествующая обработка почвы | - | Культивация пара на глубину 10…12 см | Культивация полупара на глубину 8…10 см |

Продолжение

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Режимы работы: |  |  |  |
| - рабочая скорость, км/ч (м/с) | До 12 (3,33) До 12 (3,33)* 6…12 (1,67…3,33) ** | 9,6 (2,67) | 10,0 (2,78) |
| - рабочая ширина захвата (с учетом перекрытий), м | 12-5 % До 12* 6…12** | 11,70 | 11,64 |
| - глубина обработки: средняя, см | 6…12 До 16* 6…12** | 11,0 | 7,5 |

Примечание - *Значение показателей по СТО АИСТ 4.6.

**Значение показателей по СТО АИСТ 1.12.

3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1 Показатели назначения

| Показатель | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | НД | данным испытаний |
| 1 | 2 | 3 |
| Техническая характеристика |  |  |
| Агрегатируется | Тракторы кл. 5 | Тракторы кл. 5 |
| Тип изделия | Полуприцепной |  |
| Ширина захвата, м: - конструкционная - рабочая | 12-5% Нет данных | 12,1 11,6…11,9 |
| Скорость движения, км/ч: - рабочая - транспортная | 6…12 До 15 | 9,0…12,0 До 15 |
| Габаритные размеры изделия, мм: в рабочем положении - длина - ширина - высота в транспортном положении - длина - ширина - высота | 9260±500 12100±250 1500±250 6600±500 3500±250 3800±250 | 9125 12100 1320 6610 3280 3720 |
| Дорожный просвет, мм | Не менее 300 | 325 |
| Общая масса в комплектации поставки, кг | 4500+10% | 4110 |
| Функциональные показатели в агрегате с трактором К-700А (культивация пара на глубину 10…12 см / предпосевная культивация на глубину 6…8 см) |  |  |
| Производительность за 1 ч (га): - основного времени - сменного времени - эксплуатационного времени | До 14,4 6,84…14,4* Нет данных То же | 11,23/11,61 8,52/8,90 8,32/8,70 |
| Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га | Нет данных Не более 5,5* | 3,68/3,51 |

Продолжение

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Эксплуатационно-технологические коэффициенты: - надежности технологического процесса - использования сменного времени - использования эксплуатационного времени | Не менее 0,99 Нет данных 0,80* Нет данных | 1,00/1,00 0,76/0,77 0,74/0,75 |
| Показатели качества выполнения технологического процесса |  |  |
| Глубина обработки: - средняя, см - стандартное отклонение, см - коэффициент вариации, % | 6…12 До 16* 6…12** Не более 2 Нет данных* Не более 2** Нет данных | 10,9/7,5 0,95/0,89 8,7/11,8 |
| Крошение почвы, %: - размеры фракций до 25 мм - свыше 100 мм | Не менее 80…85 855* 80…85** Не допускается | 94,7 0 |
| Гребнистость поверхности почвы, см | Не более 4 2,5…4* 2…4** | 2,2 |
| Подрезание сорных растений, % | Не менее 97 100* 100** | 100 |
| Забивание и залипание рабочих органов | Не допускается | Не наблюдалось |

Примечание - *Значение показателей по СТО АИСТ 4.6.

**Значение показателей по СТО АИСТ 1.12.

3.2 Перечень несоответствий машины требованиям НД

| Наименование показателя, номер пункта НД | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | НД | данным испытаний |
| ТУ 4732-083-27152152-2011 |  |  |
| Пункт 1.1.30 Наработка на отказ, ч | Не менее 100 | 93,5 |
| Пункт 1.2.5.1 Сварные соединения | Должны соответствовать ОСТ 23.2.429 | Имеется наличие шлаковых включений в сварочных швах |
| Пункт 1.2.10.1 Качество окраски | Должно соответствовать ГОСТ 9.402; ГОСТ 6572 | Адгезия лакокрасочного покрытия составила 3 балла при норме – не более 2 балла |
| Пункт 7.1 Гарантии изготовителя | Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие культиватора требованиям ТУ | По культиватору КСОП-12 выявлено четыре несоответствия требованиям ТУ |

4 Оценка эффективности изменений, внесенных

в конструкцию машины

Перечень изменений, внесённых в конструкцию культиватора

КСОП-12, заводом-изготовителем не представлен.

В процессе испытаний изменения в конструкцию культиватора

не вносились.

5 ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ

За период испытаний культиватора сплошной обработки почвы

КСОП-12 в объёме наработки 187 часов установлено:

- культиватор доставлен на испытания в собранном виде, без видимых повреждений сборочных единиц и окраски;

- техническая документация представлена в полном объеме, кроме комплекта чертежей;

- испытания культиватора КСОП-12 проводились в типичных для зоны условиях и находились в пределах требований ТУ;

- агротехническая оценка проводилась на культивации полупара на глубину 10…12 см и предпосевной обработке на глубину 6…8 см. Культиватор КСОП-12 в агрегате с трактором К-700А выполнял технологический процесс с качеством, соответствующим требованиям ТУ, СТО АИСТ 4.6 и СТО АИСТ 1.12;

- тяговой мощности трактора К-700А в агрегате с культиватором

КСОП-12 достаточно для устойчивого выполнения технологических операций при культивации почвы на глубину 10…12 см и подготовке почвы под посев сельскохозяйственных культур на глубину 6…8 см. Мощность, потребляемая культиватором КСОП-12, составила 86,9…100,5 кВт при скоростях 8,5…9,6 км/ч на глубокой культивации и 81,9…98,0 кВт - на предпосевной культивации на скоростях 8,7…10,0 км/ч;

- производительность в час основного времени на культивации полупара на глубину 10…12 см получена равной 11,23 га/ч при рабочей скорости 9,6 км/ч, на предпосевной культивации – 11,61 га/ч при рабочей скорости 10,01 км/ч, что соответствует требованиям ТУ, СТО АИСТ 4.6 и

СТО АИСТ 1.12 (7,2…14,4 га/ч); эксплуатационные производительности равны 8,32 и 8,70 га/ч соответственно фонам;

- удельные расходы топлива за время сменной работы получены соответственно 3,68 и 3,51 кг/га;

- технологический процесс на обоих фонах выполнялся устойчиво, что подтверждают коэффициенты надежности технологического процесса равные 1,0 при нормативе по ТУ – не менее 0,99;

- по безопасности культиватор КСОП-12 соответствует требованиям ГОСТ Р 53489;

- конструкция культиватора обеспечивает возможность его присоединения к ЭС одним оператором;

- конструкция культиватора обеспечивает удобство и безопасность обслуживания. Элементы конструкции не затрудняют оператору доступ к рабочим местам и местам технического обслуживания;

- на видных местах элементов конструкции закреплены таблички с надписями по технике безопасности;

- для безопасной очистки рабочих органов культиватор оборудован чистиком;

- в процессе испытаний в конструкцию культиватора КСОП-12 изменения не вносились;

- затраты труда на культивации полупара получены 0,12 чел.-ч/га, на предпосевной подготовке почвы – 0,11 чел.-ч/га;

- совокупные затраты денежных средств составили 349,68 и

334,10 руб./га соответственно видам работ;

- за период испытаний по культиватору выявлено четыре несоответствия требованиям ТУ;

- культиватор КСОП-12 выполняет свое функциональное назначение с необходимым качеством работ и может быть использован в зональной агротехнологии возделывания зерновых и пропашных культур.

6 ВЫВОДЫ

Испытанный образец культиватора сплошной обработки почвы

КСОП-12 соответствует требованиям НД по показателям назначения и безопасности, соответствует современным требованиям сельскохозяйственного производства.

Директор

канд. техн. наук							Г.А.Жидков

Зам.директора по испытаниям,

главный инженер							А.В.Калюжный

Зав.отделом испытания

тракторных испытаний и ГСМ				А.П.Бобряшов

Исполнитель							А.С.Савченко