\

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Департамент научно-технологической политики и образования

ФГБУ «Северо-Кавказская МИС»

ОТЧЕТ № 11-25-14 (1130122)

от 19 ноября 2014 г.

выполнения информационной услуги

по результатам базовых испытаний

сельскохозяйственной машины

КОСИЛКИ-ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ РОТОРНОЙ

КИР-1,85 «КОРММАШ»

Настоящий отчет разработан для предоставления информационной услуги.

Зерноград 2014

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 	3

1 Назначение машины	4

2 Условия испытаний и режимы работы машины	5

3 Результаты испытаний	6

3.1 Показатели назначения	6

3.2 Перечень несоответствий машины требованиям ТУ	7

4 Заключение по результатам испытаний	9

5 Выводы 	11

Приложение А Оценка эффективности изменений, внесенных

в конструкцию машины	12

ВВЕДЕНИЕ

| Наименование машины | Косилка-измельчитель роторная |
| --- | --- |
| Марка машины | КИР-1,85 «Корммаш» |
| Заводской номер машины | 1 |
| Год изготовления | 2013 |
| Изготовитель | ОАО «Корммаш» |
| Сведения о сертификации | - |
| Период проведения испытаний | 23.09.2013…11.09.2014 |
| Место проведения испытаний | ООО «Сорго» Зерноградского района Ростовской области |

Испытания косилки-измельчителя роторной КИР-1,85 «Корммаш» проведены на  соответствие требованиям ТУ 4744-057-00238032-2013 на косилку-измельчитель роторную КИР-1,85 «Корммаш» по рабочей программе- методике, утвержденной директором ФГБУ «Северо-Кавказская МИС»11.03.2014.

1 НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ

Косилка-измельчитель роторная КИР-1,85 «Корммаш» (рис.1) предназначена для скашивания, измельчения и погрузки в транспортные средства многолетних сеянных и естественных трав, кукурузы, подсолнечника и других силосных культур для зеленой подкормки животных в весенне-летне-осенний период или для уборки вышеперечисленных культур на силос, а также для скашивания, измельчения и разбрасывания по полю пожнивных остатков сорго, подсолнечника, кукурузы, ботвы картофеля и других культур; подбора скошенных растений из валков с одновременным их измельчением.

Погрузка измельченной массы производится в прицеп ПТУ-10С или кормораздатчик КТУ-10К, прицепленный к косилке-измельчителю, или в рядом идущие тракторный прицеп или автомашину.

Косилка-измельчитель роторная КИР-1,85«Корммаш» испытывается на МИС впервые. Перечень изменений, внесенных в конструкцию косилки, по сравнению с ранее испытанными образцами предприятием-изготовителем не представлен.

Рисунок 1 - Косилка-измельчитель роторная КИР-1,85 «Корммаш».

Общий вид

2 УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ МАШИНЫ

| Показатель | Значение показателей по: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ТУ | данным испытаний |  |
| Вид работы | Скашивание, измельчение, погрузка | Скашивание, измельчение, погрузка |  |
|  |  | Люцерна | Суданская трава |
| Условия испытаний: |  |  |  |
| - влажность почвы, % , в слоях: от 0 до 5 включ. св. 5-«-10-«- | Нет данных Не более 25* | 16,67 16,00 | 13,51 16,79 |
| - твердость почвы, МПа, в слоях, см: от 0 до 5 включ. св. 5-«-10-«- | Нет данных Не более 2* | 0,54 2,73 | 0,9 4,35 |
| Высота растений, см | Не менее 400 | 487 | 1210 |
| Полеглость, % | Нет данных | 42,4 | 0 |
| Плотность травостоя, шт./м2 | То же | 278 | 365 |
| Урожайность травы при фактической влажности, ц/га | Не менее 200 Сеянных трав -не более400* | 209 | 290,5 |
| Влажность зеленой массы, % | Нет данных | 63,86 | 74,12 |
| Режимы работы: |  |  |  |
| - рабочая скорость, км/ч | До 10,0 5,4…9,0 | 7,2 | 5,1 |
| - рабочая ширина захвата, м | 1,80 | 1,76 | 1,80 |
| Установочная высота среза, см | 7,0 (минимальная 5…7)* | 8,0 | 8,0 |

Примечание - *Значение показателя по СТО АИСТ 1.14.

3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1 Показатели назначения

| Показатель | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | ТУ | данным испытаний |
| Техническая характеристика |  |  |
| Агрегатируется | С тракторами класса 1,4 и 2,0 | МТЗ-80; Беларус 80.1 |
| Привод | От ВОМ трактора |  |
| Ширина захвата конструкционная, м | 1,87 | 1,89 |
| Скорость движения, км/ч: |  |  |
| - рабочая | До 10 | 5,1…7,2 |
| - транспортная | Не более 15 | До 15 |
| Габаритные размеры изделия, мм: |  |  |
| в рабочем положении |  |  |
| - длина | 5050±100 | 5050 |
| - ширина | 3070±80 | 3070 |
| - высота | 3760±80 | От 3615 до 3760 |
| в транспортном положении |  |  |
| - длина | 5060±100 | 5060 |
| - ширина | 2870±80 | 2845 |
| - высота | 3920±80 | 3760 |
| Дорожный просвет, мм | Не менее 300 | 230 |
| Общая масса в комплектации поставки, кг | Нет данных | 1180 |
| Функциональные показатели (скашивание, измельчение и погрузка люцерны/суданской травы) |  |  |
| Производительность, т/ч, за 1 ч: |  |  |
| - основного времени | 18…55 (при урожайности не менее 200 ц/га) | 26,3/26,5 |
| - сменного времени | Нет данных | 20,2/20,7 |
| Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/т | Не более 3,51 | 0,38/0,40 |
| Эксплуатационно-технологические коэффициенты: |  |  |
| - надежности технологического процесса | 0,98 | 1,00/1,00 |
| - использования сменного времени | Нет данных | 0,77/0,78 |

Продолжение

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Показатели качества выполнения технологического процесса: |  |  |
| Высота среза: |  |  |
| - установочная, см | 7,0 (минимальная 5…7)* | 8,0/8,0 |
| - фактическая | - | 9,2/9,1 |
| - стандартное отклонение, см | Нет данных | 1,86/2,05 |
| - коэффициент вариации, % | То же | 19,11/20,72 |
| Потери общие, % к урожаю, в том числе: | Не более 1 Не более 1* | 0,04/0,51 |
| - срезанными растениями | Нет данных | 0 |
| - не срезанными растениями | То же | 0 |
| - от повышенного среза | -«- | 0,01/0,01 |
| - измельченной массой | -«- | 0,03/0,50 |
| Качество измельчения, %, частиц длиной, мм: |  |  |
| - до 50 | 10 | 56,5/22,5 |
| - 50…100 | 30 | 17,6/22,5 |
| - свыше 100 | 60 | 25,9/50,69 |
| Однородность измельченной массы, % | Нет данных | 54,95/50,69 |
| Загрязненность травы почвой, % | Не допускается Не допускается* | 0 |
| Дальность выброса резки, м | Нет данных | 4,2/4,1 |

3.2 Перечень несоответствий машины требованиям ТУ

| Наименование показателя, номер пункта ТУ | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | ТУ | данным испытаний |
| 1 | 2 | 3 |
| Пункт 1.1.1.10 Высота среза (минимальная), мм | 70 | 80 |
| Пункт 1.1.1.32 Дорожный просвет, мм | Не менее 300 | 230 |
| Пункт 1.1.9 Зазор между ножами и противорежущими пластинами | Должен регулироваться в пределах 12…18 мм | Зазор между ножами и противорежущими пластинами установлен 7…11 мм |

Продолжение

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Пункт 1.1.14 Сварные соединения | Должны соответствовать ОСТ 23.2.429, техническим требованиям чертежа | Низкое качество сварки: - натек металла на лицевой стороне шва, неровная поверхность шва сварки заднего кожуха, брызги металла от сварки не зачищены; - брызги и капли металла сварного шва соединения элементов конструкции рамы не зачищены, прерывистый подрез шва по границе валика |
| Пункт 1.1.36 Качество лакокрасочного покрытия | Должно соответствовать ГОСТ 6572: - адгезия лакокрасочного покрытия - не более 2 балла; - толщина лакокрасочного покрытия основных облицовочных поверхностей, определяющих товарный вид машины, - 30…60 мкм | Низкое качество окраски: - адгезия ЛКП рамы и переднего щита - 3…4 балла; - толщина лакокрасочного покрытия основных облицовочных поверхностей, определяющих товарный вид косилки-измельчи-теля, - 35…100 мкм |

4 ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ

Испытаниями косилки-измельчителя роторной КИР-1,85 «Корммаш» установлено:

- косилка-измельчитель доставлена на испытания в частично разобранном виде. После транспортировки видимых деформаций не обнаружено, за исключением изгиба фиксатора рычага регулировки козырька; выявлены повреждения лакокрасочного покрытия;

- трудоемкость досборки составила 1,47 чел.-ч;

- комплектность косилки-измельчителя не соответствует ТУ, отсутствуют: четыре втулки КИР 00.606-01 и двенадцать болтов специальных

КИР 03.601;

- техническая документация представлена в полном объеме;

- первичной технической экспертизой отмечено пять недостатков по качеству изготовления;

- условия проведения испытаний были характерными для зоны деятельности МИС;

- испытания косилки-измельчителя проведены на скашивании, измельчении и погрузке в транспортное средство люцерны (фон 1) и суданской травы (фон 2). Рабочая ширина захвата - 1,76 м на фоне 1 и 1,80 м - на фоне 2 была в пределах требований (1,80 см) с допустимыми отклонениями. Фактическая высота среза (9,1…9,2см) незначительно превышала установочную (8,0 см);

- при погрузке в транспортное средство зеленая масса распределяется неравномерно по всей длине прицепа, накапливается в центральной и передней его частях, вследствие чего, при заполнении прицепа происходят сгруживание и просыпание измельченной массы через передний борт. Потери измельченной массой составили 0,03 % на люцерне и 0,5% на суданской траве (требованиями ТУ допускается не более 1,0%);

- измельчение травы люцерны по длине резки до 50 мм, от 50 до

100 мм и свыше 100 мм составило 56,5%; 17,6%; 25,9% и 22,5%; 22,5%; 55,0% - на суданской траве при работе на оптимальных скоростях (7,2 км/ч и 5,1 км/ч соответственно), что превосходит требования ТУ (10%; 30%;  60% соответственно), но не соответствует агротребованиям;

- удельные энергозатраты машины при скашивании травы люцерны составили 3,21…3,25 МДж/т, при скашивании суданской травы -

3,61…3,62 МДж/т;

- производительность в час основного времени на скашивании люцерны и суданской травы составила 26,3 т и 26,5 т при урожайности

209 ц/га и 290,5 ц/га соответственно, что отвечает требованиям ТУ (18...55 т при урожайности не менее 200 ц/га);

- удельный расход топлива за время сменной работы составил по фонам 0,38 и 0,40 кг/т (по ТУ – не более 3,51 кг/т);

- технологический процесс на обоих фонах выполняется устойчиво, что подтверждают коэффициенты надежности технологического процесса, равные 1,0 (по ТУ - 0,98);

- по безопасности и эргономичности конструкции косилка-измель-читель соответствует требованиям ГОСТ Р 53489;

- затраты труда на скашивании травы люцерны и суданской травы равны 0,049 чел.-ч/га и 0,048 чел.-ч/га соответственно;

- косилка-измельчитель не соответствует требованиям ТУ по пяти пунктам;

- перечень изменений, внесенных в конструкцию косилки-измельчителя, по сравнению с ранее испытанными образцами, предприятием-изготовителем не представлен;

- в процессе испытаний изменения в конструкцию косилки-измельчи-теля не вносились.

5 ВЫВОДЫ

Косилка-измельчитель роторная КИР-1,85 «Корммаш» не полностью соответствует требованиям НД по отдельным показателям назначения, не полностью соответствует современным требованиям сельскохозяйственного производства.

Директор ФГБУ

« Северо-Кавказская МИС»

канд.техн.наук						Г.А. Жидков

Приложение А

Оценка эффективности изменений, внесенных

в конструкцию машины

Перечень изменений, внесенных в конструкцию машины, по сравнению с ранее испытанными образцами, изготовителем не представлен.

В процессе испытаний изменения в конструкцию косилки-измельчи-теля не вносились.