МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

СЕВЕРО - КАВКАЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ

ОТЧЕТ № 11-26-14 (1020042)

от 21 ноября 2014 года

выполнения информационной услуги

по результатам испытаний

сельскохозяйственной машины

КУЛЬТИВАТОРА СПЛОШНОЙ ОБРАБОТКИ

ПОЧВЫ КСОП-6Н

Зерноград 2014

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 	3

1 Назначение машины	4

2 Условия испытаний и режимы работы машины	6

3 Результаты испытаний	8

3.1 Показатели назначения	8

3.2 Перечень несоответствий машины требованиям НД	10

4 Оценка эффективности изменений, внесенных

в конструкцию машины 	11

5 Заключение по результатам испытаний	12

6 Выводы 	14

ВВЕДЕНИЕ

| Наименование машины | Культиватор сплошной обработки почвы |
| --- | --- |
| Марка машины | КСОП-6Н |
| Заводской номер машины | 7 |
| Год изготовления | 2014 |
| Изготовитель | ЗАО «РТП Зерноградское» |
| Сведения о сертификации | № ТС RUC-RU.АЕ81.В.01173 Срок действия с 24.12.2013 по 23.12.2018 включительно |
| Период проведения испытаний | 20.05…30.09.2014 |
| Место проведения испытаний | Хозяйства Зерноградского района Ростовской области |

Испытания проведены на соответствие машины требованиям 
ТУ 4732-005-03867389-2013, утвержденных генеральным директором

ЗАО «РТП Зерноградское» 05 февраля 2013 года;  по рабочей программе-методике, утвержденной директором ФГБУ «Северо-Кавказская МИС» 02.06.2014 года.

1 НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ

Культиватор сплошной обработки почвы навесной КСОП-6Н (рис.1…2) предназначен для предпосевной обработки почв и ухода за парами с одновременным боронованием при влажности 8%…28% и твердости почвы  0,4…1,6 МПа в горизонтах от 0 до 15 см на полях с ровным и волнистым до 8о рельефом местности.

Культиватор КСОП-6Н  агрегатируется в навесном варианте с тракторами класса 2…3 (МТЗ-1221, ЛТЗ-155, Т-70С, ДТ-75, ВТ-90, Т-150 и др.). Тракторы должны быть оборудованы трехточечной системой навески с исправной гидросистемой и снабжены автоматической сцепкой СА-1 или СА-2.

Культиватор КСОП-6Н предназначен для обработки почвы, не засоренной камнями, на глубину 6…12 см:

- поверхностный слой должен быть предварительно обработан на глубину, не менее глубины последующей обработки, гребни высотой более 6 см не допускаются.

Рисунок 1- Культиватор сплошной обработки почвы

КСОП-6Н с бороновальными модулями

в рабочем положении. Вид спереди слева

Рисунок 2 - Культиватор сплошной обработки почвы

КСОП-6Н с бороновальными модулями

в транспортном положении в агрегате

с трактором ЛТЗ - 130. Вид сзади справа

2 УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ МАШИНЫ

| Показатель | Значение показателя по: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | НД | данным испытаний |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Вид работы | Культивация | Культивация пара на глубину 10…12 см | Культивация полупара на глубину 8…10 см |
| Условия испытаний: |  |  |  |
| Рельеф (уклон), град. | До 8 | 1,8 | 1,0 |
| Микрорельеф, см: - продольный - поперечный | Нет данных То же | 2,0 2,3 | 1,9 1,8 |
| Влажность почвы, %, в слоях, см: от 0 до 5 включ. св. 5 до 10 включ. св. 10 до 15 включ. | 8…28 До 30* 8…30** | 20,4 27,0 28,2 | 13,0 18,7 17,3 |
| Твёрдость почвы, МПа, в слоях, см: от 0 до 5 включ. св. 5 до 10 включ. св. 10 до 15 включ. | 0,4…1,6 До 4,5* До 1,6** | 0,28 0,48 0,82 | 0,30 0,44 0,92 |
| Количество сорняков на учётной площадке, шт./м2 | Нет данных | 17,7 | 12,8 |
| Высота сорняков, см | Нет данных До 25* | 5,8 | 8,9 |
| Предшествующая обработка почвы | - | Культивация пара на глубину 10…12 см | Дискование полупара на глубину 8…10 см |

Продолжение

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Режимы работы: |  |  |  |
| - рабочая скорость, км/ч (м/с) | 8…12 (2,22…3,33) До 12 (3,33)* 6…12 (1,67…3,33)** | 10,0 | 10,5 |
| - рабочая ширина захвата (с учетом перекрытий), м | 6,0 До 12* 6…12** | 5,9 | 6,0 |
| Глубина обработки: - средняя, см | 6…12 До 16* 6…12** | 11,4 | 9,2 |

Примечание - *Значение показателей по СТО АИСТ 4.6.

**Значение показателей по СТО АИСТ 1.12.

3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1 Показатели назначения

| Показатель | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | НД | данным испытаний |
| 1 | 2 | 3 |
| Техническая характеристика |  |  |
| Агрегатируется | Тракторы кл. 2…3 | Тракторы кл. 2…3 |
| Тип изделия | Навесной |  |
| Ширина захвата, м: - конструкционная - рабочая | 6,0 Нет данных | 6,0 5,9 |
| Скорость движения, км/ч: - рабочая - транспортная | 8…12 До 15 | 8…12 До 15 |
| Габаритные размеры изделия, мм: в рабочем положении - длина - ширина - высота в транспортном положении - длина - ширина - высота | 2700±50 6100±50 1200±50 Нет данных То же -«- | 2530 6140 1170 2530 4060 1170 |
| Дорожный просвет, мм | Не менее 300 | 490 |
| Общая масса в комплектации поставки, кг | 1235±50 | 1185 |
| Функциональные показатели с трактором Беларус 1221.2 ( Культивация пара на глубину 10…12 см/ культивация полупара на глубину 8…10 см) |  |  |
| Производительность за 1 ч, га: - основного времени - сменного времени - эксплуатационного времени | До 6,0 3,6…7,2* Нет данных То же | 5,91/6,29 4,66/4,93 4,66/4,93 |
| Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га | Нет данных Не более 5,5* | 3,0/3,54 |

Продолжение

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Эксплуатационно-технологические коэффициенты: - надежности технологического процесса - использования сменного времени - использования эксплуатационного времени | Нет данных Нет данных 0,80* Нет данных | 1,0/1,0 0,79/0,78 0,79/0,78 |
| Показатели качества выполнения технологического процесса |  |  |
| Глубина обработки: - средняя, см - стандартное отклонение, см - коэффициент вариации, % | 6…12 До 16* 6…12** Нет данных Нет данных* Не более 2** Нет данных | 9,3/11,2 0,95/1,12 8,5/11,8 |
| Крошение почвы, %: - размеры фракций до 25 мм - свыше 100 мм | Не менее 70…80 855* 80…85** Не допускается | 93,6/94,0 0 |
| Гребнистость поверхности почвы, см | Нет данных 2,5…4* 2…4** | 2,0/2,9 |
| Подрезание сорных растений, % | Не менее 97 100* 100** | 100/95,2 |
| Забивание и залипание рабочих органов | Не допускается | Не наблюдалось |

Примечание - *Значение показателей по СТО АИСТ 4.6.

**Значение показателей по СТО АИСТ 1.12.

3.2 Перечень несоответствий машины требованиям НД

| Наименование показателя, номер пункта НД | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | НД | данным испытаний |
| ТУ 4732-005-03867389-2013 |  |  |
| При первичной технической экспертизе |  |  |
| Пункт 1.1Технические требования | Должны соответствовать ГОСТ 2.114 | Имеются разночтения ТУ и РЭ, отсутствует раздел с требованием охраны окружающей среды |
| Пункт 1.3.16 Сварные соединения | Должны выполнятся по 1 классу | Сварочные швы не соответствуют требованиям ТУ и классифицируются согласно ГОСТ Р ИСО 6520-1 как натёк металла (5061); неправильная форма (500); превышение выпуклости шва (502) |
| Пункт 1.4.2 Комплект поставки | Должна быть приложена эксплуатационная документация | Отсутствуют упаковочные листы и ящик ЗИП |
| При заключительной технической экспертизе |  |  |
| Пункт 7.1 Гарантии изготовителя | Предприятие-изго-товитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ | По культиватору КСОП-6Н выявлено четыре несоответствия требованиям ТУ |

4 Оценка эффективности изменений, внесенных

в конструкцию машины

| Описание конструкционных изменений | Оценка эффективности изменения |
| --- | --- |
| На культиваторе установлен «треугольник автосцепки» для безопасного присоединения к ЭС и снижения затрат времени при его агрегатировании | Навеска культиватора производится одним механизатором без вспомогательного рабочего, из-за чего уменьшилось время на прицепку (отцепку), и повысилась безопасность при агрегатировании. Изменение эффективно |
| На культиваторе установлен кронштейн для крепления световозвращателей в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53489 с целью безопасного передвижения агрегата по дорогам общей сети | С установкой кронштейна, световозвращатели расположены на культиваторе в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53489, что обеспечивает безопасное передвижение по дорогам общей сети. Изменение эффективно |

5 ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ

В ходе испытаний культиватора сплошной обработки почвы навесного КСОП-6Н установлено:

- культиватор доставлен на испытания в собранном виде, не требующем досборки, без видимых повреждений сборочных единиц и окраски;

- техническая документация представлена в полном объеме, за исключением комплекта чертежей;

- испытания культиватора КСОП-6Н проводились в типичных для зоны условиях и находились в пределах требований ТУ;

- из агротехнических показателей качества работы машины  следует, что культиватор обеспечивает заданную глубину  обработки (8…10 и

10…12 см), при этом, получена хорошая устойчивость хода рабочих органов на обоих фонах  (0,96…1,19 см), что соответствует нормативу (  2 см) по СТО АИСТ 1.12. После прохода машины остаётся выровненная поверхность почвы (гребнистость 2,1…3,1 см), что укладывается в допустимый предел требований ТУ (не более 4 см). Орудие хорошо разделывает почву. Качество крошения почвы  (94,3 %…95,4 %) соответствует ТУ (не менее 70%…80 %). Отмечено полное подрезание сорных растений, кроме сорных растений по полупару (94,9 %), что несколько ниже ТУ (не менее 97 %). Объясняется это сохранившейся после дискования мощной корневой системой многолетников, которую культиваторные лапы не в состоянии подрезать полностью. Вынос влажного слоя почвы на поверхность после прохода орудия увеличивается не более, чем на 2 %. Таким образом, в  типичных для нашей зоны условиях 2014 года, культиватор КСОП-6Н в агрегате с трактором Беларус 1221.2 по качеству работы полностью соответствовал предъявляемым требованиям;

- на культивации пара на глубину 10...12 см получена производительность в час основного времени 5,91 га при рабочей скорости 10 км/ч, на культивации полупара на глубину 8…10 см – 6,29 га при рабочей скорости

10,49 км/ч;

- производительности в час сменного времени получены соответственно фонам 5,91 и 6,29 га. Эксплуатационные производительности равны сменным, так как культиватор имеет высокую техническую надежность;

- технологический процесс выполняется устойчиво, что подтверждает коэффициент надежности технологического процесса, равный 1,0. Удельные расходы топлива за время сменной работы на двух фонах получены 3,0 и

3,54 кг/га, что соответствует требованиям СТО АИСТ 4.6 (не более

5,50 кг/га).

Культиватор КСОП-6Н в агрегате с трактором Беларус 1221.2 по эксплуатационно-технологическим показателям соответствует требованиям ТУ, СТО АИСТ 4.6 и СТО АИСТ 1.12;

- по энергетическим показателям культиватор КСОП-6Н удовлетворительно агрегатируется с трактором Беларус 1221.2 и устойчиво выполняет технологический процесс;

- по безопасности конструкции культиватор КСОП-6Н соответствует требованиям ГОСТ Р 53489;

- культиватор имеет высокую надёжность, коэффициенты готовности по оперативному и с учетом организационного  времени составили 1,0;

- затраты труда на культивации пара на глубину 10…12 см получены 0,21 и на культивации полупара на глубину 8…10 см -  0,20 чел.-ч. Совокупные затраты денежных средств составили соответственно 301,32 и 278,859 руб./га;

- за период испытаний по культиватору выявлены несоответствия по четырём пунктам требований ТУ;

- культиватор КСОП-6Н выполняет свое функциональное назначение с необходимым качеством работ;

- культиватор КСОП-6Н может быть использован в зональной агротехнологии возделывания зерновых и пропашных культур.

6 ВЫВОДЫ

Культиватор сплошной обработки почвы навесной КСОП-6Н соответствует требованиям НД по показателям назначения и безопасности, соответствует современным требованиям сельскохозяйственного производства.

Директор

канд. техн. наук							Г.А.Жидков

Зам.директора по испытаниям,

главный инженер							А.В.Калюжный

Зав.отделом испытания

тракторных испытаний и ГСМ				А.П.Бобряшов

Исполнитель							А.С.Савченко