МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

##### Северо-Кавказская государственная зональная

машиноиспытательная станция

ОТЧЕТ № 11-28-14 (4020302)

от 24 ноября 2014 года

выполнения информационной услуги по результатам

базовых испытаний сельскохозяйственной машины

БОРОНА ОФСЕТНАЯ DV-1000/600

Настоящий отчет разработан для предоставления информационной услуги.

г. Зерноград 2014

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 	3

1 Назначение машины	4

2 Условия испытаний и режимы работы машины	5

3 Результаты испытаний	7

3.1 Показатели назначения	7

3.2 Перечень несоответствий машины требованиям ТУ	11

4 Заключение по результатам испытаний	12

5 Выводы 	15

Приложение А Оценка эффективности изменений, внесенных

в конструкцию машины	16

ВВЕДЕНИЕ

| Наименование машины | Борона офсетная |
| --- | --- |
| Марка машины | DV-1000/600 |
| Заводской номер машины | 002 |
| Год изготовления | 2014 |
| Изготовитель | ООО «Клевер», Россия, г. Ростов-на-Дону |
| Сведения о сертификации | - |
| Период проведения испытаний | 30.06…10.11.2014 |
| Место проведения испытаний | ИПКК АПК ФГБОУ ВПО ДГАУ в г. Зернограде Ростовской области |

Испытания бороны офсетной DV-1000/600 проведены на соответствие требованиям ТУ 4732-045-79239939-2013, утвержденных генеральным директором ООО «Клевер» 19 июля 2013 года, по рабочей программе-методике, утвержденной директором ФГБУ «Северо-Кавказская МИС»

7 июля 2014 года.

1 НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ

Борона офсетная DV-1000/600 (рис.1) предназначена для основной обработки почвы, работы на полях с большим количеством пожнивных остатков, окультуривания залежных земель (целины), обработки паров, подготовки поля к пару или посеву, заделки удобрений в почву, а также глубокой обработки почвы с частичным оборотом пласта.

Борона DV-1000/600 состоит из следующих частей: рамы, дисковых батарей, секций скребков, механизма подката, регулятора выравнивания бороны в горизонтальном положении, сницы, светосигнального оборудования.

Перечень изменений конструкции представленной на испытания бороны DV-1000/600, по сравнению с ранее испытанными образцами, предприятием - изготовителем не представлен.

Рисунок 1 – Борона офсетная DV-1000/600.

Вид спереди слева

2 УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ МАШИНЫ

| Показатель | Значение показателей по: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ТУ | данным испытаний |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Вид работы | Дискование | Дискование стерни ярового ячменя | Дискование стерни подсолнечника |
| Тип почвы и название по механическому составу | Нет данных | Чернозём предкавказский легкоглинистый |  |
| Рельеф (уклон), град. | Нет данных До 8* До 8** | 0,9 | 1,1 |
| Микрорельеф, см: - продольный - поперечный | Нет данных То же | 1,7 2,2 | 1,8 4,0 |
| Влажность почвы, %, в слоях, см: от 0 до 5 включ. св. 5 до 10 включ. св. 10 до 15 включ. св. 15 до 20 включ | Нет данных До 35* До 27 ** | 14,5 21,4 22,4 23,4 | 4,6 6,8 7,6 - |
| Твёрдость почвы, МПа, в слоях, см: от 0 до 5 включ. св. 5 до 10 включ. св. 10 до 15 включ. св. 15 до 20 включ. | Нет данных До 3,5* До 3,5** | 1,06 2,18 2,96 3,43 | 0,47 1,16 1,88 - |
| Засоренность почвы сорняками, шт./м2 | Нет данных | 21,8 | 16,2 |
| Высота сорняков, см | То же | 16,9 | 30,4 |
| Засорённость почвы пожнивными остатками, г/м2 | -«- | 515 | 1264 |
| Высота пожнивных остатков, см | Нет данных До 25* | 17,8 | 84,0 |
| Предшествующая обработка | - | Без обработки | Без обработки |

Продолжение

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Режим работы: - скорость движения, м/с (км/ч) - рабочая ширина захвата, м | 1,67…4,17 (6,0…15,0) До 3,33 (12,0)* 1,94…3,33 6,0±0,3 | 3,89 (14,02)/ 2,78 (10,02) 5,85 | 2,94 (10,60)/ 2,77 (9,98) 5,90 |
| - глубина обработки, см | 7…20 До 12* До 20** | 10…12/ 18…20 | 10…12 |

Примечание - * Значение показателя по СТО АИСТ 4.6.

**Значение показателя по СТО АИСТ 1.12.

3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1 Показатели назначения

| Показатель | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | ТУ | данным испытаний |
| 1 | 2 | 3 |
| Техническая характеристика |  |  |
| Тип | Полуприцепная |  |
| Агрегатируется | С колесными тракторами мощностью двигателя не менее 240 л.с. и гусеничными тракторами мощностью двигателя не менее 210 л.с. | К-744Р1; К-700А |
| Рабочая скорость, км/ч (м/с) | 6…15 (1,67…4,17) | 9,98…14,02 (2,77…3,89) |
| Рабочая ширина захвата, м | 6,0±0,3 | 5,85…5,90 |
| Транспортная скорость, км/ч | Не более 10 | До 10 |
| Габаритные размеры бороны , мм: в рабочем положении - длина - ширина - высота в транспортном положении - длина - ширина - высота | Не более 8000 Не более 6600 Не более 2000 Нет данных То же -«- | 7720 6445 1555 7720 6445 1760 |
| Дорожный просвет, мм | 220±25 | 195 |
| Общая масса в комплектации поставки, кг | Не более 6500 | 5212 |
| Установочные углы атаки дисковых батарей, град. - передней батареи - задней батареи | 19; 22; 25 19; 22; 25 | 16; 17; 19; 20; 22; 23 18; 20; 21; 23; 24; 26 |

Продолжение

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Функциональные показатели |  |  |  |  |  |
| Вид работы | Дискование | Дискование стерни ярового ячменя |  | Дискование стерни подсолнечника |  |
|  |  | на глубину 10…12 см | на глубину 18…20 см | 1 след на глубину 10…12 см | 2 след на глубину 10…12 см |
| Состав агрегата | - | DV-1000/600+К-744Р1 |  | DV-1000/600+К-700А |  |
| Производительность, га/ч, за 1 ч: - основного времени - сменного времени | До 6,0 Нет данных | 8,20 6,24 | 5,86 4,57 | 6,25 4,88 | 5,89 4,64 |
| Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га | То же | 4,74 | 9,12 | 6,37 | 6,83 |
| Эксплуатационно-технологические коэффициенты: - надежности технологического процесса - использования сменного времени | 0,99 0,75 | 1,00 0,76 | 1,00 0,78 | 1,00 0,78 | 1,00 0,79 |

Продолжение

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели качества выполнения технологического процесса: |  |  |  |  |  |
| Глубина обработки: - средняя, см - стандартное отклонение, см - коэффициент вариации, % | 7…20 До 12* До 20** Нет данных Не более 3** Нет данных | 10,4 2,14 20,6 | 18,4 2,23 12,2 | 10,2 1,24 12,1 | 11,5 1,01 8,8 |
| Гребнистость поверхности почвы, см | Не более 5 Не более 5* Не более 5** | 2,5 | 3,2 | 2,4 | 2,0 |
| Крошение почвы, %: - размеры фракций до 50 мм - свыше 100 мм | Не менее 80 Не менее 90* Не менее 80** Не допускается | 84,6 0 | 73,3 0 | 82,0 0 | 87,1 0 |
| Подрезание растительных и пожнивных остатков, % | 100 100* 100** | 100 | 100 | 100 | 100 |

Продолжение

| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Измельчение растительных и пожнивных остатков за два прохода агрегата, %: - размер фракций до 15 см | Не менее 60 Не менее 60* Не менее 80** | - | - | - | 63,5 |
| Заделка растительных и пожнивных остатков за два прохода агрегата, % | Не менее 60 Не менее 60* Не менее 50** | 60,5 | 68,5 | - | 68,6 |
| Содержание эрозионно-опасных частиц почвы в слое 0…5 см, %: - до прохода агрегата - после прохода агрегата | - Не должно возрастать | 20,6 21,0 | 20,6 20,7 | 23,4 23,2 | 23,7 23,6 |
| Забивание и залипание рабочих органов | Нет данных Не допускается* Не допускается** | Не наблюдалось | Не наблюдалось | Не наблюдалось | Не наблюдалось |

Примечание - * Значение показателя по СТО АИСТ 4.6.

**Значение показателя по СТО АИСТ 1.12.

3.2 Перечень несоответствий машины требованиям ТУ

| Номер пункта ТУ, показатель |  | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ТУ | данным испытаний |
| 1 |  | 2 | 3 |
| При первичной технической экспертизе |  |  |  |
| Пункт 1.1 Основные параметры и характеристики: - расстояние между дисками в секции батареи, мм - толщина диска, мм | 305±5 9,0 |  | 300…330 9,0…9,8 |
| Пункт 1.2.1 Требования к сварным соединениям | Сварные соединения должны соответствовать ОСТ 23.2.429; ГОСТ 23518 |  | Выявленные дефекты сварных соединений: - подрез и натек металла на лицевой стороне шва приварки задней правой части поперечной балки к продольной балке рамы бороны; - натек металла кругового сварного шва приварки втулки оси правой пары ходовых колес |
| Пункт 2 Требования безопасности | Борона должна соответствовать ГОСТ Р 53489 |  | Борона не соответствует требованиям ГОСТ Р 53489 по двум пунктам |

4 ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ

Испытания бороны офсетной DV-1000/600 проводились на полях

ИПКК АПК ФГБОУ ВПО ДГАУ в г. Зернограде Зерноградского района Ростовской области с 04 июля по 10 ноября 2014 г. на дисковании стерни ярового ячменя в один след, дисковании стерни подсолнечника в один и два следа в агрегате с тракторами К-744Р1 и К-700А.

Борона доставлена на испытания предприятием-изготовителем

ООО «Клевер» в частично разобранном виде. После транспортировки и разгрузки на МИС видимых деформаций и повреждений не обнаружено. Трудоемкость досборки бороны с привлечением подъёмного средства (автокрана) составила 25,9 чел.-ч.

Техническая документация представлена в полном объеме,

читаемость текстов технических условий и руководства по эксплуатации удовлетворительная.

Технические условия, руководство по эксплуатации изготовлены качественно, сшиты и сброшюрованы.

По содержанию ТУ отмечены недостатки в части отсутствия отдельных требований по показателям назначения и условиям применения бороны, требованиям к гидравлическим рукавам, значение показателя дорожный просвет (220±25) занижено. Руководство по эксплуатации не в полном объеме освещает вопросы устройства бороны; в тексте присутствуют разночтения по наименованию деталей, отсутствуют критерии, определяющие ресурс быстроизнашиваемых деталей; их предельные износы или наработка до замены. Качество имеющихся иллюстраций удовлетворительное.

Качество изготовления и сборки бороны удовлетворительное: резьбовые соединения затянуты, крепежные изделия имеют металлическое антикоррозионное покрытие, течи и каплепадения масла в соединениях маслопроводов с гидроарматурой отсутствуют, сварные соединения отдельных деталей имеют подрезы и натеки металла. Качество лакокрасочного покрытия хорошее, адгезия лакокрасочного покрытия составила 2 балла.

Условия проведения испытаний соответствовали требованиям нормативной документации СТО АИСТ 4.6 и СТО АИСТ 1.12: уклоны обрабатываемых участков - 0,6о…1,6 о, влажность почвы - 3,7%…25,2%, твердость - 0,3…3,46 МПа.

Агротехнической оценкой установлено, что качество работы бороны, в основном, соответствовало предъявляемым требованиям ТУ:

- рабочая скорость агрегата с трактором К-744Р1 по стерне ярового ячменя составила 9,9…14,1 км/ч, агрегата с трактором К-700А по стерне подсолнечника по первому и второму следу - 10,6…10 км/ч;

- рабочая ширина захвата на обоих фонах составила 5,85…5,94 м;

- глубина обработки: 10,4 и 18,3 см - по стерне ярового ячменя,

10,1 см - по стерне подсолнечника по первому следу и 11,4 см - по второму следу;

- устойчивость хода рабочих органов по глубине обработки на колосовом фоне -  1,91 и ±1,28 см, на пропашном фоне  -  0,95 и ±1,31 см;

- гребнистость поверхности почвы  на обоих фонах - 1,9…3,1 см;

- на глубокой обработке почвы (18…20 см) содержание фракций почвы размером до 50 мм получено 73,5 %, что несколько ниже требований ТУ (не менее 80 %), в других вариантах обработки этот показатель составляет 81,7 %…86,6 %;

- растительные и пожнивные остатки подрезаются полностью на всех фонах;

- заделка в почву растительных и пожнивных остатков на фонах стерни ярового ячменя - 60,6% и 69,4 %, за два прохода на стерне подсолнечника - 68,8 %;

- измельчение стеблей подсолнечника за два прохода агрегата составило 62,8 %;

- после прохода агрегата заметного увеличения или уменьшения эрозионно-опасных частиц не выявлено.

Эксплуатационно-технологической оценкой установлено, что качество работы бороны, в основном, соответствовало предъявляемым требованиям ТУ:

- при дисковании стерни ярового ячменя на глубину 10…12 см производительность в час основного времени в агрегате с трактором К-744Р1 составила 8,20 га при рабочей скорости 14,02 км/ч на передаче 2/4, при дисковании на глубину 18…20 см основная производительность - 5,86 га/ч при рабочей скорости 10,02 км/ч при движении трактора на передаче 2/3;

- при дисковании стерни подсолнечника по первому следу в агрегате с трактором К-700А основная производительность - 6,25 га/ч при рабочей скорости 10,60 км/ч на передаче 2/3, по второму следу – 5,89 га/ч при скорости 9,98 км/ч на этой же передаче;

- коэффициенты использования сменного времени по фонам получены:  0,76; 0,78; 0,78 и 0,79;

- коэффициенты надежности технологического процесса - 1,0;

- удельные расходы топлива за время сменной работы соответственно фонам составили 4,74; 9,12; 6,37 и 6,83 кг/га.

По тяговым и мощностным показателям борона DV-1000/600 удовлетворительно агрегатируется с тракторами К-744Р1 по стерне ярового ячменя и К-700А по стерне подсолнечника.

По показателям безопасности и эргономичности конструкции борона не соответствует требованиям ГОСТ Р 53489 по двум  пунктам. Ширина бороны в транспортном положении (6,445 м) превышает нормативную (не более 4,4 м), что не позволяет её выезд в составе агрегата на дороги общего пользования.

В целом, борона удобна и безопасна при техническом обслуживании и эксплуатации.

Заключительной технической экспертизой установлено:

- лакокрасочные покрытия основных рамных конструкций сохранили свои защитные свойства;

- величина износа дисков незначительная;

- узлы, механизмы и детали бороны сохранили эксплуатационные свойства, работоспособны и пригодны к дальнейшей эксплуатации.

В процессе испытаний в конструкцию бороны внесены два изменения, направленные на повышение: надежности стоек подшипниковых опор секций дисковых батарей и дорожного просвета бороны в транспортном положении. Изменения эффективны.

Экономической оценкой установлено:

- затраты труда на дисковании стерни ярового ячменя на глубину 10,4 и 18,3 см, стерни подсолнечника на глубину 10,1 см по первому следу и на глубину11,4 см по второму следу получены соответственно 0,16; 0,22; 0,20 и 0,22 чел.-ч. Совокупные затраты денежных средств составили 702,43; 1050,96; 776,40 и 821,74 руб./га соответственно фонам.

При испытаниях бороны выявлено три несоответствия требованиям ТУ.

Борона офсетная DV-1000/600 после испытаний в объёме наработки 227 часов находится в технически исправном состоянии и пригодна к дальнейшей эксплуатации по назначению.

Рекомендации по повышению технического уровня

бороны офсетной DV-1000/600

Разработать и внедрить в конструкцию бороны  офсетной

DV-1000/600 мероприятия, направленные на устранение недостатков, выявленных в процессе испытаний.

5 ВЫВОДЫ

Борона офсетная DV-1000/600  не полностью соответствует требованиям ТУ по показателям безопасности, соответствует современным требованиям сельскохозяйственного производства.

Директор

канд.техн.наук						Г.А. Жидков

Приложение А

Оценка эффективности изменений, внесенных в конструкцию машины

Борона офсетная DV-1000/600 испытывается на МИС впервые. Перечень изменений, внесенных в конструкцию бороны по сравнению с ранее испытанными образцами, изготовителем не представлен.

Изменения, внесенные в конструкцию машины

в процессе испытаний

| Описание и цель изменений | Оценка эффективности изменения |
| --- | --- |
| При наработке 134 ч проведена замена трех пружинных стоек подшипниковых опор передней левой секции батареи на прямые стойки, с целью повышения надежности работы секции батареи | За период испытаний стоек новой конструкции в объёме наработки 93 ч отказов в работе секции батареи не выявлено. Изменение эффективно |
| При наработке 202 ч проведена замена опорно-транспортных колес в сборе со ступицей на колеса размером шин 9,00-16 модели 121 А6 с целью повышения надежности работы опорно-транспортного механизма и увеличения дорожного просвета | Дорожный просвет увеличен с 195 до 270 мм. Изменение эффективно. В связи с поздней заменой узла и малой наработкой (25 ч) определить надёжность ступиц колёс новой конструкции не представилось возможным |