МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

СЕВЕРО - КАВКАЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ

ОТЧЕТ № 11-30-14 (1020072)

от 03 декабря 2014 года

выполнения информационной услуги

по результатам испытаний

сельскохозяйственной машины

БОРОНЫ ДИСКОВОЙ ПОЛУНАВЕСНОЙ БДП-4С

Зерноград 2014

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 	3

1 Назначение машины	4

2 Условия испытаний и режимы работы машины	5

3 Результаты испытаний	7

3.1 Показатели назначения	7

3.2 Перечень несоответствий машины требованиям НД	10

4 Оценка эффективности изменений, внесенных

в конструкцию машины 	12

5 Заключение по результатам испытаний	13

6 Выводы 	16

ВВЕДЕНИЕ

| Наименование машины | Борона дисковая полунавесная |
| --- | --- |
| Марка машины | БДП-4С |
| Заводской номер машины | 1 |
| Год изготовления | 2014 |
| Изготовитель | ООО «Компания САРМАТ», Россия, г. Ростов-на Дону |
| Сведения о сертификации | - |
| Период проведения испытаний | 15.07…30.10.2014 |
| Место проведения испытаний | ОАО «Учхоз Зерновое» Зерноградского района Ростовской области |

Испытания бороны дисковой полунавесной БДП-4С проведены на соответствие требованиям ТУ 4732-002-72620725-2014 по рабочей программе-методике, утвержденной директором ФГБУ «Северо-Кавказская МИС»

18 июля 2014 года.

1 НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ

Борона дисковая полунавесная БДП-4С (рис.1 и 2) предназначена для дискования стерни колосовых и зернобобовых культур, подготовки почвы под посев озимых колосовых культур, уничтожения сорняков и измельчения растительных остатков после уборки толстостебельных пропашных и технических культур, разделки глыб после вспашки и ухода за лугами и пастбищами.

Основными узлами и механизмами бороны являются: рама, рабочие органы, подрамник, механизм опорно-транспортных колес, гидросистема,  сница, прикатывающее приспособление.

Рисунок 1 – Борона дисковая полунавесная БДП-4С.

Общий вид

2 УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ МАШИНЫ

| Показатель | Значение показателя по: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | НД | данным испытаний |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Вид работы | Дискование | Дискование стерни озимой пшеницы | Дискование стерни подсолнечника |
| Условия испытаний: |  |  |  |
| Рельеф (уклон), град. | До 8 | 1,0 | 1,1 |
| Микрорельеф, см: - продольный - поперечный | Нет данных То же | 1,6 2,1 | 1,4 2,1 |
| Влажность почвы, %, в слоях, см: от 0 до 5 включ. св. 5 до 10 включ. св. 10 до 15 включ. | Не более 28 До 35* До 27 ** - - - | 11,9 20,1 20,9 | 5,1 10,4 15,3 |
| Твёрдость почвы, МПа, в слоях, см: от 0 до 5 включ. св. 5 до 10 включ. св. 10 до 15 включ. | Не более 3,6 До 3,5* До 3,5** - - - | 1,01 1,48 2,11 | 1,02 1,99 3,50 |
| Количество сорняков на учётной площадке, шт./м2 | Нет данных | 24,1 | 28,1 |
| Высота сорняков, см | То же | 8,3 | 18,9 |
| Засоренность почвы пожнивными остатками, г/м2 | -«- | 280 | 733 |
| Высота пожнивных остатков, см | Нет данных До 25* | 12,1 | 100,8 |
| Предшествующая обработка почвы | - | Без обработки | Без обработки |

Продолжение

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Режимы работы: |  |  |  |
| - рабочая скорость, км/ч | До 12 До 12* 6…12** | 11,9 | 12,0 |
| Угол атаки дисков переднего/заднего рядов, град. | Нет данных До 12* 3; 6; 7; 10** | 19/24 | 19/24 |
| - рабочая ширина захвата (с учетом перекрытий), м | Нет данных До 12* 3; 6; 7; 10** | 3,90 | 3,95 |
| - глубина обработки: средняя, см | До 12 До 12* До 12** | 11,1 | 10,2 |

Примечание - *Значение показателя по СТО АИСТ 4.6.

**Значение показателя по СТО АИСТ 1.12.

3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1 Показатели назначения

| Показатель | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | НД | данным испытаний |
| 1 | 2 | 3 |
| Агрегатируется | С тракторами с эксплуатационной мощностью двигателя 100…130 кВт | С тракторами с эксплуатационной мощностью двигателя 100…130 кВт |
| Ширина захвата, м: - конструкционная, при угле атаки дисков рабочих органов 20о - рабочая, при установочных углах атаки дисков рабочих органов переднего ряда - 19о, заднего ряда - 24о | 4,15 Нет данных | 4,15 3,90…3,95 |
| Скорость движения, км/ч: - рабочая - транспортная | До 12 До 15 | 10,50…12,0 До 15 |
| Глубина обработки, см | До 12 | 8,4…11,3 |
| Габаритные размеры бороны, мм: в рабочем положении - длина - ширина - высота (по фиксатору) в транспортном положении - длина - ширина - высота | Не более 5150 Не более 4320 Не более 1500 Не более 5150 Не более 4320 Не более 1800 | 5440 4350 1550 5330 4350 1480 |
| Дорожный просвет, мм | Не менее 300 | 300 |
| Масса машины конструкционная, кг | 3100±150 | 2990 |

Продолжение

| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Функциональные показатели в агрегате с трактором ХТЗ-17221 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Состав агрегата | БДП-4С+ тракторы с эксплуатационной мощностью двигателя 100…130 кВт |  |  | БДП-4С + ХТЗ-17221 |  |  |  |  |
| Вид работ | Дискование |  |  | Дискование стерни |  |  |  |  |
|  |  |  |  | озимой пшеницы |  | подсолнечника по первому следу |  | подсолнечника по второму следу |
| Производительность за 1 ч (га): - основного времени - сменного времени | Не менее 4,10 3,61* Нет данных |  |  | 4,66 3,56 |  | 4,75 3,62 |  | 4,15 3,18 |
| Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га | До 5,0 |  |  | 5,43 |  | 5,54 |  | 5,86 |
| Эксплуатационно-техноло-гические коэффициенты: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - надежности технологического процесса | 0,99 0,99** |  |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 |
| - использования сменного времени | Не менее 0,78 Не менее 0,77* |  |  | 0,76 |  | 0,76 |  | 0,77 |
| Показатели качества выполнения технологического процесса |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глубина обработки: - средняя, см - стандартное отклонение, см - коэффициент вариации, % | До 12 До 12* До 12** Не более 2,0 Не более 3** Нет данных |  |  | 11,3 1,0 8,9 |  | 9,3 1,37 14,9 |  | 10,2 1,13 11,1 |
| Гребнистость поверхности почвы, см |  | Не более 4 Не более 5* Не более 5** | 2,8 |  | 3,2 |  | 1,9 |  |

Продолжение

| 1 | 2 | 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Крошение почвы, %: размеры фракций, мм - до 50 - свыше 100 | Не менее 85 Не менее 90* Не менее 80** Не допускается | 82,8 0 | 81,1 0 | 94,4 0 |
| Подрезание растительных и пожнивных остатков, % | 100 100* 100** | 100 | 100 | 100 |
| Измельчение растительных и пожнивных остатков за два прохода агрегата, %: - размер фракций до 15 см | Нет данных Не менее 60* Не менее 80** | - | - | 68,6 |
| Заделка растительных и пожнивных остатков за два прохода агрегата, % | Не менее 50 Не менее 60* Не менее 50** | - | - | 66,0 |
| Содержание эрозионно-опасных частиц почвы в слое 0…5 см, %: - до прохода агрегата - после прохода агрегата | - Не должно возрастать | 22,0 22,4 | 24,0 24,7 | 24,0 23,9 |
| Забивание и залипание рабочих органов | Нет данных Не допускается* Не допускается** | Не наблюдалось | Не наблюдалось | Не наблюдалось |

Примечание - *Значение показателя по СТО АИСТ 4.6.

**Значение показателя по СТО АИСТ 1.12.

3.2 Перечень несоответствий машины требованиям НД

| Наименование показателя, номер пункта НД | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | НД | данным испытаний |
| 1 | 2 | 3 |
| ТУ 4732-002-72620725-2014 |  |  |
| При первичной технической экспертизе |  |  |
| Пункт 1.2 Технические требования: - длина в рабочем положении, мм - длина в транспортном положении, мм | Не более 5150 Не более 5150 | 5440 5350 |
| Пункт 1.4.20 Требования к сварочным соединениям | Сварные соединения должны соответствовать ОСТ 23.2.429; ГОСТ 14771; ГОСТ 23518 | Отдельные сварные соединения имеют дефекты, классифицируемые по ГОСТ Р ИСО 6520-1 как непровар, натеки и отклонения по форме сварочных швов |
| Пункт 1.4.34 Требования к окраске | Окраска должна производиться в соответствии с ГОСТ 6572 (адгезия - не более 2 балла) | Адгезия лакокрасочного покрытия основных рамных конструкций - 3 балла |
| Пункт 1.5.3 Комплект поставки | В комплект запасных частей должны прикладываться два сферических диска | В комплекте запасных частей бороны отсутствуют сферические диски. В комплекте поставки бороны отсутствуют две масленки для смазки стоек рабочих органов |
| Пункт 1.6.1 Требования к маркировке | На бороне на видном месте должна быть закреплена паспортная табличка | Паспортная табличка на бороне отсутствует |

Продолжение

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| При эксплуатационных испытаниях |  |  |
| Пункт 1.2.9 Производительность за 1 час эксплуатационного времени, га/ч | Не менее 3,2 | 3,17 (на стерне озимой пшеницы); 2,84 (на стерне подсолнечника по второму следу) |
| Пункт 1.2.30 Крошение почвы с образованием фракций до 50 мм, % | Не менее 85 | 80,6 (на стерне озимой пшеницы); 83,3 (на стерне подсолнечника по первому следу) |
| Пункт 1.2.32 Наработка на отказ, ч | Не менее 100 | 22,75 |
| Пункт 1.2.34 Коэффициент готовности: - по оперативному времени - с учетом организационного времени | Не менее 0,98 Не менее 0,97 | 0,968 0,933 |
| Пункт 1.2.35 Коэффициент использования сменного времени | Не менее 0,78 | 0,76 (на стерне озимой пшеницы и стерне подсолнечника по первому следу); 0,77 (на стерне подсолнечника по второму следу) |
| Пункт 1.2.37 Удельный расход топлива, кг/га | До 5 | 5,43; 5,54 и 5,86 (по стерне озимой пшеницы, по первому и второму следу стерни подсолнечника соответственно) |
| ГОСТ Р 53489 |  |  |
| Пункт 4.12.4 Силы сопротивления перемещению при обслуживании машины, Н | До 400 | Более 450 |

4 Оценка эффективности изменений, внесенных

в конструкцию машины

Борона дисковая полунавесная БДП-4С испытывается на МИС впервые.

Изменения, внесенные в конструкцию машины

в процессе испытаний

| Описание конструкционных изменений (особенности конструкции) | Оценка эффективности |
| --- | --- |
| С целью улучшения прочности крепления планчатых бичей к опорным дискам переднего катка прикатывающего приспособления, увеличена длина сварочного шва за счет поворота расположения бичей относительно опорных дисков на 45о | Изменение не эффективно. После наработки катка с внесенным изменением в объеме 108 ч образовались трещины по границам сварочных швов в соединениях вал-диски и диски-бичи |

5 ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ

Испытания бороны дисковой полунавесной БДП-4С в агрегате с трактором ХТЗ-17221 проводились на полях ОАО «Учхоз Зерновое» Зерноградского района Ростовской области с 15 июля по 30 октября 2014 года на дисковании стерни озимой пшеницы в один след и стерни подсолнечника в два следа.

Борона доставлена на испытания предприятием-изготовителем

ООО «Компания САРМАТ» в частично разобранном виде. После транспортировки и разгрузки на МИС видимых деформаций и повреждений не обнаружено. Трудоемкость досборки бороны с привлечением автокрана составила 6,76 чел.-ч.

Техническая документация представлена в полном объеме, читаемость технических условий и руководства по эксплуатации удовлетворительная.

По комплектности бороны отмечено отсутствие паспортной таблички, масленок (2 шт.) для смазки поворотных стоек рабочих органов, двух сферических дисков в комплекте ЗИП.

Сварные соединения отдельных деталей выполнены некачественно - отмечены натеки, отклонения формы наружной поверхности сварочных соединений, непровар углового шва. Адгезия  лакокрасочных покрытий основных рамных конструкций составляет 3 балла.

За период испытаний наработка бороны составила 182 ч.

Условия лабораторно-полевых испытаний и эксплуатационно-технологической оценки характеризовались слабо выраженным микрорельефом (менее 3 см). Уклоны поверхности полей (0,9о…1,2о) соответствовали требованиям ТУ (до 8о). Почва по влажности была сухой (менее 20,9%), что укладывалось в требования ТУ (до 28 %). Твёрдость почвы по колосовым и пропашным фонам на глубине хода рабочих органов соответствовала рыхлому и рыхловатому сложению (1,29…3,50 МПа), что не превышало допустимого предела (не более 3,6 МПа). Таким образом, испытания бороны проведены в условиях, соответствующих требованиям ТУ.

Вследствие затруднений проведения регулировки угла атаки дисков рабочих органов в полевых условиях, из-за заклинивания механизма регулировки, испытания проведены при углах атаки дисков первого ряда рабочих органов 19 о и второго ряда 24о. Параметры этих углов были установлены при обкатке бороны, как наиболее оптимальные для дисковых орудий по качеству обработки почв типа чернозем предкавказский легкоглинистый.

Агротехнической оценкой работы бороны установлено, что рабочая скорость агрегата с трактором ХТЗ-17221 (10,5…12 км/ч) укладывалась в требования ТУ (до 12 км/ч). Рабочая ширина захвата была стабильной (3,90…3,95 м) и соответствовала конструкционной (4,15 м) с допустимыми отклонениями. Машина обеспечивает необходимую глубину обработки (10…12 и 8…10 см) по стерне озимой пшеницы (11,1 см) и по стерне подсолнечника в один и в два следа (8,4 и 10,2 см). Это укладывается в требования ТУ (до 12 см). При этом, устойчивость хода рабочих органов

 (1,22…1,48 см) соответствует ТУ (не более  2 см). Прикатывающее устройство удовлетворительно выравнивает поверхность поля - гребнистость поверхности почвы (1,8…3,2 см) соответствует требованиям ТУ

(не более 4 см). После прохода машины содержание фракций почвы размером до 50 мм по первому следу на обоих фонах (80,6 %…83,3 %) получено несколько ниже норматива (не менее 85 %). После второго следа по стерне подсолнечника содержание фракции почвы размером до 50 мм (95 %) соответствует ТУ. Растительные и пожнивные остатки подрезаются полностью. Заделка в почву растительных и пожнивных остатков за два прохода агрегата (67,4%) находится в пределах требований ТУ (не менее 50 %). Измельчение стеблей подсолнечника за два прохода агрегата (69,4 %) получено в пределах требований  СТО АИСТ 4.6 (не менее 60 %) и ниже СТО АИСТ 1.12 (не менее 80%). После прохода агрегата заметного увеличения или уменьшения эрозионно-опасных частиц не выявлено.

Таким образом, в условиях 2014 года, борона дисковая БДП-4С в агрегате с трактором ХТЗ-17221 по качеству работы, в основном, соответствовала предъявляемым требованиям.

Эксплуатационно-технологической оценкой установлено, что на дисковании стерни озимой пшеницы при рабочей скорости 11,93 км/ч и глубине обработки 11,3 см агрегат показал производительность в час основного времени равную 4,66 га/ч. На дисковании стерни подсолнечника по первому следу при рабочей скорости 12,03 км/ч и глубине обработки 9,3 см основная производительность получена 4,75 га/ч. На дисковании стерни подсолнечника по второму следу при скорости 10,51 км/ч и глубине обработки 10,2 см этот показатель составил 4,15 га/ч. Полученные показатели на всех фонах соответствуют требованиям ТУ (не менее 4,10 га/ч).

Технологический процесс на всех фонах выполнялся устойчиво,

коэффициенты надежности технологического процесса равны 1,0 при требованиях по ТУ и СТО АИСТ 1.12 – 0,99.

По тяговым и мощностным показателям трактор ХТЗ-17221 с бороной БДП-4С удовлетворительно агрегатируется на дисковании стерни озимой пшеницы и стерни подсолнечника по первому и второму следу.

По показателям безопасности и эргономичности конструкции борона не соответствует требованиям ГОСТ Р 53489 по одному пункту - сила сопротивления перемещению при регулировке угла атаки рабочих органов превышает 400 Н. Борона безопасна при работе и транспортировке в полевых условиях. Выезд на дороги общего пользования допускается в виде исключения.

В процессе испытаний в конструкцию бороны внесено одно изменение, направленное на увеличение прочности крепления планчатых бичей к опорным дискам переднего катка прикатывающего приспособления, за счет поворота расположения бичей относительно опорных дисков на 45о и увеличения длины сварочного шва. Изменение не эффективно.

Экономической оценкой бороны установлено:

- затраты труда на дисковании стерни озимой пшеницы составили

0,28 чел.-ч/га; на дисковании стерни подсолнечника в один след -

0,28 чел.-ч/га, по второму следу - 0,31 чел.-ч/га;

- совокупные затраты денежных средств составили 585,87; 583,40 и 647,17 руб./ га соответственно фонам.

При испытаниях бороны выявлено 11 несоответствий требованиям ТУ.

6 ВЫВОДЫ

Борона дисковая полунавесная БДП-4С не полностью соответствует требованиям НД по показателям назначения и безопасности, не полностью соответствует современным требованиям сельскохозяйственного производства.

Директор

канд. техн. наук							Г.А.Жидков

Зам.директора по испытаниям,

главный инженер							А.В.Калюжный

Зав.отделом испытания

тракторных испытаний и ГСМ				А.П.Бобряшов

Исполнитель							В.А.Гаврилов