МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

СЕВЕРО - КАВКАЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ

ОТЧЕТ № 11-32-14 (5060212)

от 05 декабря 2014 года

выполнения информационной услуги

по результатам испытаний

сельскохозяйственной машины

##### ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ УБОРКИ

##### ПОДСОЛНЕЧНИКА ПСП-810-13

Зерноград 2014

СОДЕРЖАНИЕ

Введение………………………………………………………………….…..3

1 Назначение машин…………………………………………………….…..4

2 Условия испытаний и режимы работы машины………………………...6

3 Результаты испытаний…………………………………………………….7

3.1 Показатели назначения………………………………………………….7

3.2 Перечень несоответствий машины требованиям ТУ	.9

4 Оценка эффективности изменений, внесенных

в конструкцию машины…………………………………………………...10

5 Заключение по результатам испытаний……………………………….....11

6 Выводы ………………………………………………………………….....12

ВВЕДЕНИЕ

| Наименование машины | Приспособление для уборки подсолнечника |
| --- | --- |
| Марка машины | ПСП-810-13 |
| Заводской номер машины | 002192; 002204 |
| Год изготовления | 2014 |
| Изготовитель | ОАО «Морозовсксельмаш» |
| Сведения о сертификации | - |
| Период проведения испытаний | 14.08…24.10.2014 |
| Место проведения испытаний | ООО «Мелиховское» Октябрьского района Ростовской области |

Испытания проведены на соответствие машины требованиям

ТУ 4775-088-00235594-2008, утвержденных генеральным директором

ОАО «Морозовсксельмаш» 28.08.2008, по рабочей программе-методике, утвержденной директором ФГБУ «Северо-Кавказская МИС»  22.08.2014.

1 НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ

Приспособление для уборки подсолнечника ПСП-810-13 (рис. 1 и 2) предназначено для уборки семян подсолнечника в агрегате с зерноуборочными комбайнами на равнинных полях с уклоном не более 8º.

Агрегатируется приспособление с комбайнами «ACROS Plus» и

«TORUM» с автоконтурами. Представленные приспособления ПСП-810-13  испытывались в агрегате с комбайнами РСМ-181 «TORUM-740».

Комбайн с приспособлением ПСП-810-13 обеспечивает срез растений, вымолот семян из корзинок, сепарацию вороха, сбор очищенных семян в бункер, измельчение обмолоченных корзинок и срезанных с ними верхних частей стеблей и разбрасывание их по полю (при комплектовании измельчителем-разбрасывателем).

В конструкцию представленных на испытания приспособлений

ПСП-810-13, по сравнению с ранее испытанными образцами, изменения не вносились.

Рисунок 1 - Приспособление для уборки подсолнечника

ПСП-810-13. Вид спереди слева

Рисунок 2 – Приспособление для уборки подсолнечника

ПСП-810-13 в агрегате с комбайном

РСМ-181 «TORUM-740» в работе

2 УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ МАШИНЫ

| Показатель | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | ТУ | данным испытаний |
| 1 | 2 | 3 |
| Вид работы | Прямое комбайнирование |  |
| Условия испытаний |  |  |
| Культура | Подсолнечник |  |
| Сорт | Нет данных | Азовский |
| Спелость, % | Полная (100) | Полная (100) |
| Урожайность, ц/га | Не менее 20 | 10,8 |
| Полеглость, % | 0 | 0 |
| Густота растений, тыс.шт./га | Нет данных | 36,3 |
| Ширина междурядий, см | 70 | 69,4 |
| Ярус расположения корзинок, см | Не более 60 | 44,6 |
| Высота растения, см | Не более 230 | 175,3 |
| Диаметр корзинки, см | Нет данных | 15,5 |
| Диаметр стебля, мм | То же | 23,5 |
| Влажность семян, % | 12…14 | 9,5 |
| Влажность стеблей, % | Не более 50 | 19,6 |
| Влажность корзинок, % | Не более 60 | 10,7 |
| Засоренность поля над линией среза, % | Не более 5 | 0 |
| Высота расположения корзинок над землей, см | Не менее 60 | 155,2 |
| Уклон поля, град. | Не более 2 | 1 |
| Влажность почвы в слое от 0 до 10 см, % | Не более 20 | 13,8 |
| Твердость почвы в слое от 0 до 10 см, МПа | Не менее 1 | 1,1 |
| Микрорельеф, мм | Не более 30 | 22 |
| Засоренность поля камнями размером более 20 мм, шт./м2 | Не допускается | 0 |
| Режимы работы: |  |  |
| Рабочая скорость движения, м/с (км/ч) | 1,39…2,5 (5…9) | 2,5 (9,0) |
| Рабочая ширина захвата, м | 5,6 | 5,6 |

3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1 Показатели назначения

| Показатель | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | ТУ | данным испытаний |
| 1 | 2 | 3 |
| Техническая характеристика |  |  |
| Агрегатируется | #### «TORUM» и «ACROS Plus» #### с автоконтурами | РСМ-181 «TORUM-740» |
| Привод | #### Нет данных | #### Карданной передачей от вала наклонной камеры |
| Ширина захвата конструкционная, м | То же | 5,6 |
| Скорость движения агрегата, км/ч: |  |  |
| - рабочая - транспортная | 5…9 Нет данных | 9,0 До 20 |
| Габаритные размеры приспособления, мм: - длина - ширина - высота | Не более 3200 Не более 6020 Не более 1600 | 2300 5800 1600 |
| Габаритные размеры комбайна с приспособлением, мм: в рабочем положении - длина - ширина - ширина с откинутым шнеком - высота (по крышкам бункера) | Нет данных То же -«- -«- | 11675 5800 9470 4695 |

Продолжение

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| в положении ближнего транспорта (с приспособлением на комбайне) - длина - ширина - высота в транспортном положении (с приспособлением на тележке) - длина - ширина - высота | Нет данных То же -«- -«- -«- -«- | 12060 5800 3930 19500 3815 3930 |
| Масса приспособления, кг: - сухая (конструкционная) | Не более 2000 | 1900 |
| Функциональные показатели |  |  |
| Производительность, т/ч (га/ч), за 1 ч: - основного времени - сменного времени | Не менее 6,5 (Нет данных) Нет данных | 5,45* (5,05) 3,71 (3,43) |
| Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/т (кг/га) | То же | 8,60 (9,28) |
| Эксплуатационно-технологические коэффициенты: - надежности технологического процесса - использования сменного времени | 0,98 Нет данных | 1,00 0,68 |
| Показатели качества выполнения технологического процесса: |  |  |
| Высота среза, см | То же | 40 |
| Потери семян, %, в том числе: - за жаткой - за молотилкой | -«- Не более 2,5 Нет данных | 2,4 1,6 0,8 |
| Содержание основных семян, % | То же | 93,63 |
| Содержание сорной примеси, % | Не более 5,0 | 8,20* |
| Дробление семян, % | Нет данных | 5,50 |
| Облущивание семян, % | То же | 0,87 |
| Повреждение семян, % | Не более 3,0 | 6,37* |

Примечание - *Снижение производительности агрегата, увеличение повреждения семян и содержания сорной примеси связано с низкой урожайностью подсолнечника и низкой влажностью семян, стеблей и корзинок из-за неблагоприятных погодных условий в период формирования урожая и уборки культуры.

3.2 Перечень несоответствий машины требованиям ТУ

| Наименование показателя и номер пункта ТУ | Значение показателя по: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ТУ | данным испытаний |  |
|  |  | Зав. № 002192 | Зав. № 002204 |
| 1 | 2 | 3 |  |
| При первичной технической экспертизе |  |  |  |
| Пункт 1.2.3.2 Требования к окраске | Адгезия лакокрасочных покрытий должна соответствовать ГОСТ 6572 (не более 2 балла) | Адгезия лакокрасочного покрытия делителей лифтеров – 4 балла |  |

4 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ

В КОНСТРУКЦИЮ МАШИНЫ

По сравнению с ранее испытанными образцами в представленные на испытания образцы приспособления ПСП-810-13 изменения не вносились.

В процессе испытаний изменения в конструкцию приспособлений ПСП-810-13 не вносились.

5 ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ

Испытаниями приспособлений ПСП-810-13 для уборки подсолнечника зав. № 002192 и 002204 установлено:

1 Комплектность приспособлений - согласно упаковочному листу.

2 Качество технической документации, представленной с приспособлениями, удовлетворительное, однако, имеются отдельные замечания.

3 По качеству изготовления приспособлений первичной технической экспертизой выявлен один недостаток (по качеству окраски).

4 Производительность за час основного времени комбайна РСМ-181 «TORUM-740» с приспособлением составила 5,45 т/ч, что не соответствует требованиям ТУ (не менее 6,5 т/ч) из-за низкой урожайности подсолнечника

(10,8 ц/га при требовании ТУ – не менее 20 ц/га).

5 Технологический процесс протекает устойчиво – коэффициент надежности технологического процесса равен 1,0, что соответствует требованиям ТУ (не менее 0,98).

6 Потери семян за приспособлением составили 1,6%, что соответствует требованиям ТУ (не более 2,5%). По содержанию сорной примеси (8,2%) и повреждению семян (6,37%) приспособление не соответствует требованиям ТУ (соответственно не более 5% и не более 3%) из-за низкой влажности семян (9,5% при требовании ТУ – 12%...14%), корзинок (10,7%) и стеблей подсолнечника (19,6%), из-за чего происходила повышенная перебиваемость (измельчение) корзинок с семенами и срезанных стеблей.

7 По безопасности конструкции приспособление ПСП-810-13 соответствует требованиям ГОСТ Р 53489.

6 ВЫВОДЫ

Приспособления ПСП-810-13 для уборки подсолнечника зав. № 002192 и 002204 соответствуют требованиям ТУ и НД по показателям назначения и безопасности, соответствуют современным требованиям сельскохозяйственного производства.

Директор

канд. техн. наук							Г.А. Жидков

Зам.директора

по испытаниям

главный инженер							А.В. Калюжный

Зав. отделом испытания

сельскохозяйственных

и строительно-дорожных

машин								С.Г. Бородачев

Исполнитель							Д.В. Косьянов