МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ

ОТЧЕТ № 11-33-14 (5060202)

от 09декабря 2014 года

выполнения информационной услуги

по результатам испытаний

сельскохозяйственной машины

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ УБОРКИ КУКУРУЗЫ ППК-81-01

Зерноград 2014

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 	3

1 Назначение машины	4

2 Условия испытаний и режимы работы машины	6

3 Результаты испытаний	8

3.1Показатели назначения	8

3.2 Перечень несоответствий машины требованиям ТУ	10

4 Оценка эффективности изменений, внесенных

в конструкцию машины …	11

5 Заключение по результатам испытаний	12

6  Выводы 	13

ВВЕДЕНИЕ

| Наименование машины | Приспособление для уборки кукурузы |
| --- | --- |
| Марка машины | ППК-81-01 |
| Заводские номера машин | 001283; 001398 |
| Год изготовления | 2014 |
| Изготовитель | ОАО «Морозовсксельмаш» |
| Сведения о сертификации | - |
| Период проведения испытаний | 22.08… 24.10.2014 |
| Место проведения испытаний | ООО «Колос» Зерноградского района Ростовской области |

Испытания проведены на соответствие машины требованиям

ТУ 4775-076-00235594-06, утвержденных исполнительным директором

ОАО «Морозовсксельмаш» 30.06.2007, по рабочей программе-методике, утвержденной директором ФГБУ «Северо-Кавказская МИС» 29.08.2014.

1 НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ

Приспособление для уборки кукурузы ППК-81-01 в агрегате с самоходным зерноуборочным комбайном РСМ-142 «ACROS-530» или

«Дон-1500Б» с номером от 097199 предназначено для уборки кукурузы технической спелости на продовольственное и фуражное зерно на равнинных полях с уклоном не более 8о.

Приспособление в агрегате с комбайном выполняет операции:

- отделение початков кукурузы от стеблей и подачу их в молотилку комбайна;

- срезание, измельчение и разбрасывание листостебельной массы по полю.

Приспособление используется в зонах возделывания кукурузы на зерно.

Приспособление ППК-81-01 состоит из початкоотделяющей жатки с проставкой (рис. 1), монтажной рамки, комплекта монтажных и запасных частей.

На испытания приспособление ППК-81-01 поступило с комплектом ПДК-10А для переоборудования комбайна.

Испытания приспособления ППК-81-01 проводились в агрегате с зерноуборочным комбайном РСМ-142 «ACROS-580» (рис.2).

По сравнению с ранее испытанными образцами в представленный на испытания образец изменения не вносились.

Рисунок 1 -Початкоотделяющая жатка с проставкой

приспособления для уборки кукурузы ППК-81-01.

Вид спереди слева

Рисунок 2 - Приспособление для уборки кукурузы ППК-81-01

в агрегате с зерноуборочным комбайном

РСМ-142 «ACROS-580» в рабочем положении.

Вид спереди слева

2 УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ МАШИНЫ

| Показатель | Значение показателей по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | ТУ | данным испытаний |
| 1 | 2 | 3 |
| Вид работы | Уборка кукурузы на зерно |  |
| Условия испытаний: |  |  |
| Культура | Кукуруза |  |
| Сорт | Нет данных | Краснодарский |
| Спелость, % | То же | Полная (100) |
| Урожайность початков, ц/га | Не более 200 Не более 200* | 48,6 |
| Урожайность зерна, ц/га | Нет данных | 43,0 |
| Полеглость, % | То же До 1,0* | 1,0 |
| Густота посева, тыс.шт./га | До 70 Не более 70* | 46,8 |
| Ширина междурядья, см | 70 70; 90* | 69,5 |
| Высота растений, см | Не более 300 Не более 350* | 204,6 |
| Диаметр стебля, мм | Не более 50 Не более 50* | 19,7 |
| Высота расположения нижнего початка, см | Не менее 50 50* | 110 |
| Длина початка, см | 12…40 | 15,9 |
| Отклонение растений от осевой линии рядка, см | Не более 5 Не более 5* | 2 |
| Отношение массы зерна к массе незерновой части | Нет данных 1:1,5* | 1:1,73 |
| Положение стеблей | Близкое к вертикальному | Близкое к вертикальному |
| Положение початков | Близкое к вертикальному | Близкое к вертикальному |
| Влажность зерна, % | Не более 30 Не более 30* | 10,3 |
| Влажность листостебельной массы, % | Не более 60 Не более 60* | 29,8 |
| Влажность почвы в слое от 0 до 10 см, % | Не более 20 | 17,5 |
| Уклон поля, град. | Не более 8 До 8* | 0,5 |

Продолжение

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Твердость почвы в слое от 0 до 10 см, МПа | Не менее 1,0 | 1,2 |
| Камни размером более 20 мм и посторонние предметы, шт./м2 | Не допускаются | 0 |
| Микрорельеф, мм | Не более 30 | 17 |
| Режимы работы: |  |  |
| рабочая скорость движения, м/с (км/ч) | До 2,5 (9,0) До 3,33 (12,0)* | 1,83 (6,66) |
| рабочая ширина захвата, м | 5,6 | 5,6 |

Примечание - *Значение показателя по СТО АИСТ 8.24.

3РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1 Показатели назначения

| Показатель | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | ТУ | данным испытаний |
| 1 | 2 | 3 |
| Техническая характеристика |  |  |
| Агрегатируется | ППК-81-01 + РСМ-142 «ACROS-530» или «Дон-1500Б» с зав. № 097199 | ППК-81-01+ РСМ-142 «ACROS-580»* |
| Привод | Карданной передачей от наклонной камеры |  |
| Ширина захвата конструкционная, м | 5,6 | 5,6 |
| Скорость движения агрегата, км/ч : |  |  |
| - рабочая | До 9,0 | 6,66 |
| - транспортная | Нет данных | До 20 |
| Габаритные размеры жатки початкоотделяющей приспособления ППК-81-01 в рабочем положении, мм: - длина - ширина - высота | Не более 2840 Не более 5790 Не более 1310 | 2830 5750 1210 |
| Габаритные размеры комбайна с приспособлением, мм: в рабочем положении - длина - ширина - ширина при выгрузке - высота (по крышам бункера) | Нет данных То же -«- -«- | 12070 5750 10830 4890 (по комбайну) |
| в транспортном положении (с жаткой початкоотделяющей на комбайне) - длина - ширина - высота | -«- -«- -«- | 12160 5750 3930 (по комбайну) |

Продолжение

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| в транспортном положении (с жаткой початкоотделяющей на тележке) - длина - ширина - высота | Нет данных То же -«- | 19250 3815 (по комбайну) 3930 (по комбайну) |
| Масса приспособления (конструкционная), кг Масса комплекта ПДК-10А, кг | 2700±50 Нет данных | 2737,8 242 |
| Функциональные показатели |  |  |
| Производительность, т/ч (га/ч), за 1 ч: - основного времени - сменного времени | 14…25 (Нет данных) Нет данных | 15,9 (3,7) 11,1 (2,6) |
| Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/т (кг/га) | То же | 3,43 (14,7) |
| Эксплуатационно-технологические коэффициенты: - надежности технологического процесса - использования сменного времени | Не менее 0,98 Нет данных | 1,00 0,70 |
| Показатели качества выполнения технологического процесса: |  |  |
| Высота среза (фактическая средняя), см | Не более 25 8…15** | 19,3 |
| Суммарные потери зерна за комбайном, %, в том числе: - за жаткой - за молотилкой | Нет данных Не более 2,5 Нет данных | 2,6 2,3 0,3 |
| Дробление зерна, % | 3…6 До 4** | 3,6 |
| Сорная примесь, % | Нет данных До 3** | 0,36 |

Примечание –*Испытания приспособлений проводились в агрегате

с комбайнами РСМ-142 «ACROS-580», которые

отличаются от комбайна«ACROS-530»

моторно-силовой установкой.

**Значение показателя по СТО АИСТ 8.24.

3.2Перечень несоответствий машины требованиям ТУ

| Номер пункта ТУ и наименование показателя | Значение показателя по: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ТУ | данным испытаний |  |
|  |  | зав. №001283 | зав. №001398 |
| 1 | 2 | 3 |  |
| При первичной технической экспертизе |  |  |  |
| Пункт 1.2.3.2 Требования к окраске: - адгезия лакокрасочного покрытия | Должна соответствовать ГОСТ 6572 (не более 2 балла) | Адгезия лакокрасочного покрытия каркаса правого капота, делителей составила 3…4 балла |  |

4 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ

В КОНСТРУКЦИЮ МАШИНЫ

По сравнению с ранее испытанными образцами в представленные на испытания образцы приспособления ППК-81-01 изменения не вносились.

В процессе испытаний изменения в конструкцию приспособлений ППК-81-01 не вносились.

5ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ

Испытаниями приспособлений ППК-81-01 для уборки кукурузы

зав. № 001283 и 001398 установлено:

1 Комплектность приспособлений - согласно упаковочному листу.

2 Качество технической документации, представленной с приспособлениями, удовлетворительное, однако, имеются отдельные замечания.

3 Первичной технической экспертизой выявлен один недостаток(по качеству окраски).

4 Производительность комбайна РСМ-142 «ACROS-580» с приспособлением ППК-81-01 за час основного времени составила 15,9 т/ч или

3,7 га/ч, что соответствует требованиям ТУ (14…25 т).

5 Технологический процесс протекает устойчиво – коэффициент надежности технологического процесса равен 1,0, что соответствует требованиям ТУ (не менее 0,98).

6 По безопасности конструкции приспособление ППК-81-01 соответствует требованиям ГОСТ Р 53489.

7 Приспособления не соответствуют требованиям ТУ по одному пункту.

8 В конструкцию представленных на испытания приспособлений, по сравнению с ранее испытанными образцами, изменения не вносились. В процессе испытаний в конструкцию приспособлений изменения не вносились.

9 Заключительной технической экспертизой установлено, что приспособления для уборки кукурузы ППК-81-01 зав. № 001283 и 001398 находятся в работоспособном состоянии и пригодны к дальнейшей эксплуатации.

6 ВЫВОДЫ

Приспособления для уборки кукурузы ППК-81-01 зав. № 001283 и

001398 соответствуют требованиям ТУ и НД по показателям назначения и безопасности, соответствуют современным требованиям сельскохозяйственного производства.

Директор

канд. техн. наук							Г.А. Жидков

Зам.директора

по испытаниям

главный инженер							А.В. Калюжный

Зав. отделом испытания

сельскохозяйственных

и строительно-дорожных

машин								С.Г. Бородачев

Исполнитель							Д.В. Косьянов