МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

СЕВЕРО - КАВКАЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ

ОТЧЕТ № 11-34-14 (6240922)

от 09 декабря 2014 года

# (промежуточный)

выполнения информационной услуги

по результатам испытаний

сельскохозяйственной машины

# СЕЯЛКИ ЗЕРНОТУКОВОЙ РЯДОВОЙ СЗ-5,4А-06

Зерноград 2014

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 	3

1 Назначение машины	4

2 Условия испытаний и режимы работы машины	7

3 Результаты испытаний	10

3.1 Показатели назначения	10

3.2 Перечень несоответствий машины требованиям НД	12

4 Оценка эффективности изменений, внесенных

в конструкцию машины 	13

5 Заключение по результатам испытаний	14

6 Выводы 	15

ВВЕДЕНИЕ

| Наименование машины | Сеялка зернотуковая рядовая |
| --- | --- |
| Марка машины | СЗ-5,4А-06 |
| Заводской номер машины | 54-14 |
| Год изготовления | 2014 |
| Изготовитель | ПАО «Червона Зирка» (Украина) |
| Сведения о сертификации | - |
| Период проведения испытаний | 28.08…20.10.2014 |
| Место проведения испытаний | ФГБУ «Северо-Кавказская МИС» |

Испытания сеялки зернотуковой рядовой СЗ-5,4А-06 проведены на

соответствие требованиям НД: ГОСТ Р 54784, ГОСТ 26025, ГОСТ Р 52325,

ГОСТ 12037, СТО АИСТ 5.6, СТО АИСТ 1.12 по рабочей программе-методике, утвержденной директором ФГБУ «Северо-Кавказская МИС»

05.09.2014.

Технические условия на сеялку зернотуковую рядовую СЗ-5,4А-06 не представлены.

1 НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ

Сеялка зернотуковая рядовая СЗ-5,4А-06 (рис.1 и 2) предназначена для рядового посева семян зерновых культур (пшеница, рожь, ячмень, овес), бобовых культур (горох, фасоль, соя, чечевица, бобы, нут, чина, люпин) и льна с одновременным внесением в засеваемые рядки гранулированных минеральных удобрений.

Сеялка может быть использована для посева семян других культур, близких к зерновым по размерам семян и нормам высева (гречиха, просо и др.).

Сеялка обеспечивает посев на почвах, подготовленных к посеву в соответствии с ГОСТ 26711. Уклон поля не должен превышать 8о. Поверхностный слой почвы перед посевом должен быть выровнен и разрыхлен.

Сеялка СЗ-5,4А-06 агрегатируется с тракторами класса 1,4 в односеялочном агрегате и с тракторами класса 3,0 - в двухсеялочном агрегате с гидрофицированной сцепкой СП-10,8.

Сеялка может комплектоваться унифицированной системой контроля технологических параметров посевных машин (УСК) 151.111.040-06 по

ТУ 151.111.040-16.

Сеялка выпускается в шести исполнениях, представленный на испытания образец имеет исполнение для рядового посева с двухдисковыми сошниками и прикатывающими колесами.

Сеялка СЗ-5,4А-06 в агрегате с трактором Беларус 892 в работе представлена на рис.3.

Перечень изменений, внесенных в конструкцию сеялки СЗ-5,4А-06,

по сравнению с ранее испытанным образцом, изготовителем не представлен.

Рисунок 1 – Сеялка зернотуковая рядовая СЗ-5,4А-06

в транспортном положении. Вид спереди справа

Рисунок 2 – Сеялка зернотуковая рядовая СЗ-5,4А-06

в рабочем положении. Вид спереди слева

Рисунок 3 – Сеялка зернотуковая рядовая СЗ-5,4А-0,6

в агрегате с трактором Беларус 892 в работе

2 УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ МАШИНЫ

| Показатель | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | НД | данным испытаний |
| 1 | 2 | 3 |
| Вид работы | Посев | Посев озимой пшеницы |
| Культура | Зерновые, зернобобовые, крупяные, лен и др. | Озимая пшеница |
| Сорт | - | «Гром» (РС-2) |
| Чистота семян, % | 98* | 99,48 |
| Посевная годность, % | Нет данных | 96 |
| Всхожесть, % | 90* | 96 |
| Влажность, % | 14* | 12,4 |
| Масса 1000 семян, г | Нет данных | 38,0 |
| Предпосевная обработка семян | - | Виалтрас, 0,4 л/т |
| Насыпная плотность семян, кг/м3 | Нет данных | 743 |
| Вид минерального удобрения | Гранулированное | Диаммофоска гранулированная |
| Насыпная плотность удобрений, кг/м3 | Нет данных | 1149 |
| Влажность удобрений, % | То же | 1,7 |
| Тип почвы и название по механическому составу | -«- | Чернозём легкоглинистый |
| Рельеф | -«- | Ровный |
| Уклон поля, град. | До 7** До 8*** | 0,9 |
| Микрорельеф: - продольный - поперечный | Нет данных То же | 1,0 3,7 |

Продолжение

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Влажность почвы, %, по слоям, см: - от 0 до 5 включ. - св. 5 до 10 включ. - св. 10 до 15 включ. | 15…25**** 15…25** 15…25*** 18…30**** 18…30** 18…30*** Нет данных | 15,4 12,8 12,6 |
| Твёрдость почвы, МПа, по слоям, см: - от 0 до 5 включ. - св. 5 до 10 включ. - св. 10 до 15 включ. | 0,05…0,15** 0,05…0,15*** 0,15…0,45** 0,15…0,45*** Нет данных | 0,52 0,92 1,47 |
| Глубина взрыхленного слоя: - средняя, см - стандартное отклонение, см - коэффициент вариации, % | На глубину посева** На глубину посева*** Нет данных То же | 7,2 0,93 13,1 |
| Крошение взрыхленного слоя: - массовая доля комков, %, размером: менее 10 мм более 30 мм | Не менее 50**** Не менее 50** Не менее 50*** Не допускается**** | 53,4 17,0 |

Продолжение

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Режимы работы: - скорость движения, м/с (км/ч) - рабочая ширина захвата, м - норма высева (заданная), кг/га - норма внесения удобрений (заданная), кг/га | Не более 3,33**** (12,0) До 3,33 (12,0)** До 3,33 (12,0)*** 5,4**** 5…400**** 10…350** 60…250*** 25…200**** 50…250** 50…250*** | 2,64 (9,5) 5,4 200 100 |

Примечание - *Значение показателя по ГОСТ Р 52325.

**Значение показателя по СТО АИСТ 5.6.

***Значение показателя по СТО АИСТ 1.12.

****Значение показателя из «Руководства по

эксплуатации сеялки СЗ-5,4А-06».

3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1 Показатели назначения

| - Показатель | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | НД* | данным испытаний |
| 1 | 2 | 3 |
| Техническая характеристика |  |  |
| Тип сеялки | Полуприцепная, гидрофицированная |  |
| Агрегатируется | Тракторы класса 1,4 | Тракторы класса 1,4 |
| Конструкционная ширина междурядий, см | 15,0±1 | 14,6…15,4 |
| Ширина захвата, м: - рабочая - конструкционная | 5,4 Нет данных | 5,4 5,4 |
| Рабочая скорость, км/ч (м/с) | Не более 12 (3,33) | 9,5…12,0 (2,64…3,33) |
| Транспортная скорость, км/ч | Не более 20 | До 20 |
| Габаритные размеры сеялки (без учета вылета маркеров), мм: в рабочем положении - длина - ширина - высота (по бункеру) в транспортном положении - длина - ширина - высота | Не более 8550 Не более 6180 Не более 1830 Не более 6750 Не более 2950 Не более 2850 | 4430 6360 1770 6900 2950 3020 (по маркеру) |
| Дорожный просвет, мм | Не менее 300 | 320 |
| Общая масса в комплектации поставки | Нет данных | 2875 |
| Функциональные показатели в агрегате с трактором Беларус 892 |  |  |
| Производительность, га/ч, за 1 ч : - основного времени - сменного времени | 4,86 (при скорости 9 км/ч) 5,4…6,48** 5,4…6,48*** Нет данных | 5,13 3,57 |
| Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га | То же | 1,97 |

Продолжение

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Эксплуатационно-технологические коэффициенты: - надёжности технологического процесса - использования сменного времени | Нет данных 0,55 0,75** 0,75*** | 1,00 0,70 |
| Показатели качества выполнения технологического процесса |  |  |
| Норма высева семян (удобрений), кг/га: - заданная - фактическая | 5…400 (25…200) 10…350* (50…250)** 60…250** (50…250)*** - | 200 (100) 198,5 (95,0) |
| Отклонение фактического высева от заданного по семенам (удобрениям), % | Нет данных | -0,8 (-5,0) |
| Глубина заделки семян при оптимальном заглублении сошников: - средняя глубина, мм - стандартное отклонение, мм - коэффициент вариации, % | 10…100 30…80** 30…80*** Нет данных То же | 70,7 9,91 14,1 |
| Количественная доля семян, заделанных в слое, предусмотренном НД, % | Нет данных Не менее 80*** | 87,0 |
| Количество семян, не заделанных в почву, шт./м2 | Нет данных Не допускается** Не допускается*** | 0 |
| Густота всходов, шт./м2 | Нет данных | 443,6 |
| Относительная полевая всхожесть, % | То же | 84,3 |

Примечание – *Значение показателей из «Руководства по

эксплуатации сеялки СЗ-5,4А-06».

**Значение показателя по СТО АИСТ 5.6.

***Значение показателя по СТО АИСТ 1.12.

3.2 Перечень несоответствий машины требованиям НД

| Наименование показателя, номер пункта НД | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | НД | данным испытаний |
| 1 | 2 | 3 |
| ГОСТ Р 53489 |  |  |
| Пункт 4.3.5 Наличие противооткатных упоров и мест для их хранения | Машины должны иметь не менее двух противооткатных упоров и иметь места для их хранения | Сеялка не укомплектована двумя противооткатными упорами и не имеет места для их хранения |
| Пункт 4.5.2 Наличие мест или устройств для строповки и зачаливания, мест для установки домкратов | Машины должны иметь места или устройства для строповки и зачаливания, которые обозначают указывающим направления стропа отрезком цепи по ГОСТ 14192 стойкой краской или другими материалами, отличающимися по цвету от машины | Места зачаливания сеялки не обозначены указывающими направления стропа отрезками цепи по ГОСТ 14192 стойкой краской, отличающейся по цвету от основного цвета сеялки |
| Пункт 4.6.1.1 Наличие световозвращателей | Машины должны быть оборудованы световозвращателями. Количество световозвращателей - не менее двух передних и двух задних. Машины, длина которых в транспортном положении составляет 6 м и более, должны быть оборудованы боковыми световозвращателями | Сеялка оборудована двумя задними световозвращателями, передние световозвращатели отсутствуют. Сеялка, длина которой в транспортном положении составляет 6,9 м, не оборудована боковыми световозвращателями |
| Пункт 4.6.1.3 Расположение задних световозвращателей | На расстоянии не более 400 мм от габаритной ширины машины | Правый световозвращатель расположен на расстоянии 770 мм, левый - на расстоянии 105 мм от габаритной ширины сеялки |

Продолжение

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| ГОСТ Р 53489 |  |  |
| Пункт 5.1.2 Наличие приспособлений для контроля | Машины для посева, посадки, внесения удобрений должны быть оборудованы приспособлениями для контроля с места оператора ЭС за работой высевающих аппаратов и уровнем семян и туков в бункерах и других емкостях. Допускается, в технически обоснованных случаях, приспособления для контроля устанавливать непосредственно на машине | Сеялка не оборудована приспособлениями для контроля с места оператора ЭС за работой высевающих аппаратов и уровнем семян и туков в зернотуковых ящиках |
| Руководство по эксплуатации, раздел 2.7 |  |  |
| Емкость семенного бункера, дм3 | 1000 | 851 |
| Ширина сеялки в рабочем положении, мм | Не более 6180 | 6360 |
| Производительность, га/ч, за 1 час основного времени | 5,4…6,48* 5,4…6,48** | 5,19 |
| Коэффициент использования сменного времени | 0,75 0,75* | 0,7 |

Примечание - *Значение показателя по СТО АИСТ 5.6.

**Значение показателя по СТО АИСТ 1.12.

4 Оценка эффективности изменений, внесенных

в конструкцию машины

Сеялка зернотуковая рядовая СЗ-5,4А-06 испытывается на МИС впервые.

Перечень изменений, внесенных в конструкцию машины, по сравнению с ранее испытанным образцом, изготовителем не представлен.

В процессе испытаний изменения в конструкцию сеялки не вносились.

5 ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ

Сеялка зернотуковая рядовая СЗ-5,4А-06, изготовленная ПАО

«Червона Зирка» (Украина), доставлена на испытания автотранспортом представителя предприятия-изготовителя в России ООО «Южный ветер», в собранном виде. После транспортировки и разгрузки деформаций и повреждений не обнаружено.

Представленное руководство по эксплуатации сеялки СЗ-5,4А-06 в достаточном объеме освещает устройство сеялки.

Комплектность сеялки не оценивалась из-за отсутствия комплектовочной ведомости и упаковочного листа.

Недостатков по качеству изготовления первичной технической экспертизой и обкаткой не выявлено.

Эксплуатационно-технологической оценкой сеялки СЗ-5,4А-06 в агрегате с трактором Беларус 892 установлено, что производительность в час основного времени на посеве озимой пшеницы получена 5,13 га/ч, при рабочей скорости 9,5 км/ч. Полученные показатели соответствуют требованиям НД (Wo-4,86 га/ч и Vр-не более 12,0 км/ч), но не соответствует по производительности требованиям СТО АИСТ 5.6 и СТО АИСТ 1.12 (5,4…6,48 га/ч).

Эксплуатационная производительность равна сменной (3,57 га/ч), что обусловлено высокой технической надежностью сеялки.

Технологический процесс выполнялся устойчиво, что подтверждает коэффициент надежности технологического процесса, равный 1,0.

По качеству работы сеялка СЗ-5,4А-06 соответствовала предъявляемым требованиям. Компактность заделки семян (87%) получена в пределах требований СТО АИСТ 1.12 (не менее 80 %).

Сеялка СЗ-5,4А-06 не соответствует требованиям ГОСТ Р 53489 по безопасности конструкции по пяти пунктам.

Перечень изменений, внесенных в конструкцию сеялки, по сравнению с ранее испытанным образцом, изготовителем не представлен.

В процессе испытаний изменения в конструкцию сеялки не вносились.

Заключительной технической экспертизой установлено, что сеялка зернотуковая рядовая СЗ-5,4А-06 после наработки 88 ч находится в работоспособном состоянии и пригодна к дальней эксплуатации по назначению.

Сеялка зернотуковая рядовая СЗ-5,4А-06 вписывается в технологию сельскохозяйственного производства и может быть использована в сельхозпроизводстве зоны деятельности МИС.

Испытания сеялки проведены только при посеве озимой пшеницы из-за позднего поступления сеялки в зону деятельности МИС. Рекомендуется продолжить испытания сеялки на весеннем севе в 2015 году.

Программа испытаний сеялки зерновой  СЗ-5,4А-06 полностью не выполнена из-за позднего поступления - продолжить испытания в 2015 году.

6 ВЫВОДЫ

Сеялка зернотуковая рядовая СЗ-5,4А-06 не полностью соответствует требованиям НД по показателям безопасности, не полностью соответствует современным требованиям сельскохозяйственного производства.

Директор

канд. техн. наук							Г.А. Жидков

Зам.директора по испытаниям,

главный инженер							А.В.Калюжный

Зав.отделом испытания

тракторных испытаний и ГСМ				А.П.Бобряшов

Исполнитель							А.А.Лаврухин