\

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

# СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ

ОТЧЕТ № 11-35-14 (1200012)

от 10 декабря 2014 года

выполнения информационной услуги

по результатам испытаний

ИЗМЕРИТЕЛЯ ГЛУБИНЫ ХОДА РАБОЧИХ ОРГАНОВ

ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИХ МАШИН И ОРУДИЙ ИП-279

Зерноград 2014

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 	3

1 Назначение машины	4

2 Условия испытаний и режимы работы машины	6

3 Результаты испытаний	9

3.1 Показатели назначения	9

3.2 Перечень несоответствий машины требованиям НД	11

4 Оценка эффективности изменений, внесенных

в конструкцию машины	12

5 Заключение по результатам испытаний	13

6 Выводы 	16

ВВЕДЕНИЕ

| Наименование машины | Измеритель глубины хода рабочих органов почвообрабатывающих машин и орудий |
| --- | --- |
| Марка машины | ИП-279 |
| Заводской номер машины | 001 |
| Год изготовления | 2013 |
| Изготовитель | Новокубанский филиал ФГБНУ «Росинформагротех» (КубНИИТиМ), г. Новокубанск |
| Сведения о сертификации | - |
| Период проведения испытаний | 09.04…08.2014 |
| Место проведения испытаний | ФГБУ «Северо-Кавказская МИС» |

Испытания измерителя глубины хода рабочих органов почвообрабатывающих машин и орудий ИП-279 проведены на соответствие требованиям ТУ 4381-045-00860599-2013, утвержденных и.о. директора Новокубанского филиала ФГБНУ «Росинформагротех» (КубНИИТиМ) 24.09.2013; по рабочей программе-методике, утвержденной директором ФГБУ «Северо-Кавказская МИС» 07.04.2014.

1 НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ

Измеритель глубины хода рабочих органов почвообрабатывающих машин и орудий ИП-279 (рис.1 и 2) предназначен для измерения учетных участков пути и получения на них данных о фактическом заглублении в почву рабочих органов почвообрабатывающих машин и орудий при их испытании.

Измеритель глубины хода рабочих органов почвообрабатывающих машин и орудий ИП-279 изготовлен в исполнении У (Тп У), категории 1.1 по ГОСТ 15150 с ограничением:

- диапазон температур, оС - от +10 до +50;

- относительная влажность воздуха, % - до 98;

- влажность исследуемых почв, % - от 10 до 30;

- брус почвообрабатывающей машины, к которому прикрепляются база и накладка, по высоте не должен превышать 500 мм при погружении рабочих органов в почву.

Рисунок 1 - Измеритель глубины хода рабочих органов

почвообрабатывающих машин и орудий ИП-279

Рисунок 2 - Измерение глубины хода рабочих органов

плуга ПНР-(3+1)х45П с помощью ИП-279

на вспашке

2 УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ МАШИНЫ

| Показатель | Значение показателя: |  |
| --- | --- | --- |
|  | по НД | при испытаниях |
| 1 | 2 | 3 |
| Условия испытаний на культивации пара |  |  |
| Вид работы | Культивация | Культивация пара на глубину 10…12 см |
| Тип почвы и название по механическому составу | - | Чернозём предкавказский легкоглинистый |
| Уклон поля, град. | Нет данных До 8* До 8** | 2,1 |
| Микрорельеф, см: - продольный - поперечный | Нет данных То же | 2,1 2,4 |
| Влажность почвы, %, в слоях, см: от 0 до 5 включ. св. 5 до 10 включ. св. 10 до 15 включ. | 10…30 8…28* 8…30** - - - | 20,6 28,1 29,4 |
| Твёрдость почвы, МПа, в слоях, см: от 0 до 5 включ. св. 5 до 10 включ. св. 10 до 15 включ. | Нет данных 0,4…1,6* До 1,6** - - - | 0,12 0,22 0,37 |
| Относительная влажность воздуха, % | До 98 | 25 |
| Температура окружающего воздуха, оС | От +10 до + 50 | 27,0 |
| Предшествующая обработка | Нет данных | Культивация пара на глубину 10…12 см |
| Режимы работы: |  |  |
| - состав агрегата - скорость движения агрегата, км/ч | То же 6…12* | Культиватор КПС-12+К744Р1 10,6 |

| Продолжение |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Условия испытаний на дисковании стерни ярового ячменя |  |  |
| Вид работы | Дискование | Дискование стерни ярового ячменя на глубину 10…12 см |
| Тип почвы и название по механическому составу | - | Чернозём предкавказский легкоглинистый |
| Уклон поля, град. | Нет данных До 10* До 8** | 0,6 |
| Микрорельеф, см: - продольный - поперечный | Нет данных То же | 2,4 2,7 |
| Влажность почвы, %, в слоях, см: от 0 до 5 включ. св. 5 до 10 включ. св. 10 до 15 включ. | 10…30 До 35* До 27** - - - | 15,0 16,8 17,2 |
| Твёрдость почвы, МПа, в слоях, см: от 0 до 5 включ. св. 5 до 10 включ. св. 10 до 15 включ. | Нет данных До 3,5* До 3,5** - - - | 0,75 1,85 2,42 |
| Относительная влажность воздуха, % | До 98 | 50 |
| Температура окружающего воздуха, оС | От +10 до + 50 | 29,8 |
| Предшествующая обработка | Нет данных | Без обработки |
| Режимы работы: |  |  |
| - состав агрегата - скорость движения агрегата, км/ч | То же 7…12** | Агрегат дисковый АД-4+ХТЗ-150К 10,6 |
| ## Условия испытаний на вспашке зяби |  |  |
| Вид работы | Вспашка | Вспашка зяби на глубину 28…30 см |
| Тип почвы и название по механическому составу | - | Чернозём предкавказский легкоглинистый |
| Уклон поля, град. | Нет данных До 8* До 8** | 1,2 |

Продолжение

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Микрорельеф, см: - продольный - поперечный | Нет данных То же | 1,9 2,6 |
| Влажность почвы, %, в слоях, см: от 0 до 10 включ. св. 10 до 20 включ. св. 20 до 30 включ. | 10…30 До 30* До 30** - - - | 6,2 16,0 17,8 |
| Твёрдость почвы, МПа, в слоях, см: от 0 до 10 включ. св. 10 до 20 включ. св. 20 до 30 включ. | Нет данных До 4* До 4** - - - | 1,31 2,63 2,96 |
| Относительная влажность воздуха, % | До 98 | 40 |
| Температура окружающего воздуха, оС | От +10 до + 50 | 32,6 |
| Предшествующая обработка | Нет данных | Дискование стерни озимой пшеницы |
| Режимы работы: |  |  |
| - состав агрегата - скорость движения агрегата, км/ч | То же До 12** | Плуг навесной ПНР-(3+1)х45П+ John Deere 6110В 9,2 |

Примечание - * Значение показателя по СТО АИСТ 4.6.

**Значение показателя по СТО АИСТ 1.12.

Показатели условий испытаний определены по ГОСТ 20915

и СТО АИСТ 4.1.

3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1 Показатели назначения

| Показатель | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | НД | данным испытаний |
| 1 | 2 | 3 |
| Техническая характеристика |  |  |
| Агрегатирование (установка) | Почвообрабатывающие машины и орудия | Культиваторы, дисковые орудия, плуги |
| Напряжение электропитания, В | От 12 до 24 | 12…24 |
| Диапазон измерения хода рабочих органов, мм | От 0 до 500 | 0…497 |
| Диапазон измерения рабочей скорости движения, км/ч | Нет данных | 4,97…8,3 |
| Количество обслуживающего персонала, чел. | 1 | 1 |
| Способ сбора данных | Энергонезависимая память электронного блока, экспорт данных в ПК |  |
| Габаритные размеры изделия, мм: в рабочем положении - длина - ширина - высота в транспортном положении - длина - ширина - высота | (при положении рамы орудия на высоте 770 мм от опорной поверхности) |  |
|  | 950±2,0 450±0,65 1050±0,70 860±1,5 300±0,65 605±2,0 | 680 285 910 860 285 604 |
| Общая масса в комплектации поставки, кг | 20 | 37,9 |

Продолжение

| # 1 | # 2 | # 3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # Функциональные показатели |  |  |  |
| При культивации пара на глубину 10…12 см |  |  |  |
| # Способ измерения показателей |  | НСИ* | ИП-279 |
| Глубина обработки: - средняя, см - стандартное отклонение, см - коэффициент вариации | - Не более ± 1** Нет данных | 11,0 ± 0,98 8,0 | 7,6 Не определено То же |
| Рабочая скорость движения агрегата, км/ч | До 12 | 10,6 | 8,3 |
| # При дисковании стерни ярового ячменя на глубину 10…12 см |  |  |  |
| Глубина обработки: - средняя, см - стандартное отклонение, см - коэффициент вариации | До 12 Не более ± 3** Нет данных | 10,4 ± 1,31 12,6 | 5,52 Не определено То же |
| Рабочая скорость движения агрегата, км/ч | 7-12 | 10,6 | 4,97 |
| # При вспашки зяби на глубину 28…30 см |  |  |  |
| Глубина обработки: - средняя, см - стандартное отклонение, см - коэффициент вариации | До 30 Не более ± 2** Нет данных | 29,6 ± 0,77 2,6 | # Показатели не определены по причине выхода из строя электронного блока |
| Рабочая скорость движения агрегата, км/ч | До 12 | 9,2 |  |

Примечание - *Показатели определены по СТО АИСТ 4.1 и СТО АИСТ 4.2.

**Значение показателя по СТО АИСТ 1.12.

3.2 Перечень несоответствий машины требованиям НД

| Наименование показателя, номер пункта НД | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | НД | данным испытаний |
| ТУ 4381-045-00860599-2013 |  |  |
| Пункт 1.1.1 Основные параметры и характеристики | Основные параметры и характеристики ИП-279 должны соответствовать ТУ. Погрешность измерения глубины хода рабочих органов - не более ±1,0 см | Габаритные размеры устройства и масса не соответствуют значениям по ТУ. Ошибки измерений средних величин глубины хода рабочих органов составили: - на дисковании - 4,88 см; - на культивации – 3,4 см |
| Пункт 1.1.3.1 | Коэффициенты готовности и надежности технологического процесса должны быть не ниже 0,99 | Коэффициент готовности по оперативному времени составил 0,89, с учетом организационного времени - 0,84 |
| ГОСТ 12.2.003 |  |  |
| Пункт 1.1 Безопасность оператора при эксплуатации | Производственное оборудование должно обеспечивать безопасность работающих при монтаже (демонтаже), вводе в эксплуатацию и эксплуатации при соблюдении требований, установленных эксплуатационной документацией | В руководстве по эксплуатации измерителя глубины хода рабочих органов почвообрабатывающих машин и орудий ИП-279 не указаны меры безопасности при монтаже (демонтаже), вводе в эксплуатацию и эксплуатации ИП-279 |
| Пункт 1.4 Наличие эксплуатационной документации | Каждый технологический комплекс и автономно используемое производственное оборудование должны укомплектовываться эксплуатационной документацией, содержащей требования, предотвращающие опасность ситуаций при монтаже, вводе в эксплуатацию и эксплуатации | Руководство по эксплуатации не содержит требований, предотвращающих опасные ситуации при эксплуатации |

4 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ

В КОНСТРУКЦИЮ МАШИНЫ

| Описание конструкционных изменений (особенности конструкции) | Оценка эффективности |
| --- | --- |
| Изменения, внесенные в изделие по сравнению с ранее испытанным образцом |  |
| С целью установки прибора ИП-279 на почвообрабатывающие машины и орудия разработан расширенный комплект приспособлений для его установки на почвообрабатывающие машины и орудия | Расширенный комплект приспособлений для установки ИП-279 на почвообрабатывающие машины и орудия позволяет устанавливать прибор: - на продольном брусе рамы плуга, бороны (дискатора), культиватора; - на высоте, обеспечивающей контроль глубины хода, с учетом различной конструкционной высоты рам почвообрабатывающих машин и орудий; - на раме (брусе) почвообрабатывающих машин и орудий, имеющих конструктивное исполнение, непараллельное их движению. Изменение эффективно |

В процессе испытаний изменения в конструкцию измерителя глубины хода рабочих органов почвообрабатывающих машин и орудий ИП-279 не вносились.

5 ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ

Испытаниями измерителя глубины хода рабочих органов почвообрабатывающих машин и орудий ИП-279 за период испытаний установлено:

- технические условия соответствуют требованиям ГОСТ 2.114 по построению, изложению и количеству необходимых разделов;

- руководство по эксплуатации содержит не все необходимые разделы: отсутствует раздел, описывающий правила использования комплекта приспособлений для установки измерителя глубины ИП-279 на почвообрабатывающие машины и орудия; не указаны меры безопасности при монтаже (демонтаже), вводе в эксплуатацию и эксплуатации; отсутствуют требования, предотвращающие опасные ситуации при эксплуатации;

- иллюстрации к текстам выполнены в достаточном количестве и хорошего качества;

- толщина лакокрасочного покрытия составных деталей из металла находится в пределах от 35 до 55 мкм, что соответствует требованиям

ГОСТ 6572 (30…60 мкм), в ТУ данный показатель не нормируется;

- адгезия лакокрасочного покрытия, определенная методом решетчатых надрезов, составила 2 балла, что соответствует  ГОСТ 6572 (не более

2 балла);

- во время проведения оценки электропитания установлено, что источники питания 12 и 24В (одна аккумуляторная батарея - 12 В или последовательно соединенные две батареи - 24 В) обеспечивают устойчивую работу электронного блока опытного образца ИП-279 в соответствии с требованиями ТУ 4381-045-00860599-2013;

- при проведении лабораторно-полевых испытаний измерителя глубины хода рабочих органов почвообрабатывающих машин и орудий

ИП-279 на дисковании стерни ярового ячменя, культивации пара, вспашке зяби выявлено, что с помощью программы «Глубина» не могут быть получены сведения о величинах стандартного отклонения и коэффициента вариации глубины обработки, компьютерная программа «Глубина» не доработана в плане представления результатов опытов со статической обработкой;

- измеритель глубины хода рабочих органов почвообрабатывающих машин и орудий ИП-279 не соответствует ГОСТ 12.2.003 по двум пунктам;

- ошибка измерений глубины хода рабочих органов при полевых испытаниях на дисковании стерни и культивации пара превысила нормативные значения;

- изменение, внесенное в конструкцию ИП-279, по сравнению с ранее испытанным образцом, эффективно;

- в процессе испытаний изменения в конструкцию ИП-279 не вносились.

Недостатки конструкции

- измеритель глубины хода рабочих органов не обеспечивает необходимую точность измерения глубины обработки;

- большие затраты времени на установку и настройку ИП-279 на месте применения в поле при определении установочного размера «вертикаль», предусмотренного конструкцией (время настройки прибора превышает время 100 замеров глубины, произведенных ручным глубиномером в 4,1…4,9 раза);

- конструкция измерителя глубины хода рабочих органов ИП-279 не обеспечивает измерение глубины хода рабочих органов почвообрабатывающего орудия по всей рабочей ширине захвата и может производить замеры только по проекции линии хода точки по месту установки прибора;

- измеритель глубины хода рабочих органов ИП-279 не может быть использован для настройки орудия на заданную глубину хода рабочих органов, так как сам прибор настраивается по фактической глубине предварительно отрегулированного орудия;

- затруднительно применение измерителя глубины хода рабочих органов ИП-279 и его настройка на орудиях, имеющих подрессоренные рабочие органы (дисковые лущильники), так как при настройке глубиномера необходимо учитывать величину изменения высоты рамы орудия по отношению к глубине хода рабочих органов, зависящей от степени упругости (величины сжатия) пружины или другого упругого элемента конструкции, что не является величиной постоянной при выполнении технологического процесса;

- определение глубины хода рабочих органов зависит от вводимого в электронный блок фактического значения  « вертикаль» – расстояния от оси энкодера до оси измерительного колеса. Измерение этого расстояния сложный и трудоемкий процесс в условиях рядовой эксплуатации (необходимо автоматизировать этот процесс);

- измеритель глубины хода рабочих органов ИП-279 не может применяться на полях с ярко выраженным микрорельефом (после уборки пропашных культур и даже зерновых при их уборке в условиях повышенной влажности почвы или при рыхлом состоянии почвы) из-за значительной погрешности измерения при попадании измерительного колеса на почвенный гребень или борозду, образующихся в процессе выполнения технологических операций рыхления почвы и окучивания пропашных культур при междурядной обработке;

- компьютерная программа «Глубина» не доработана в плане представления результатов опытов со статической обработкой. Необходимо дополнить программу «Глубина» в соответствии с требованиями

СТО АИСТ 4.1; СТО АИСТ 4.2 и СТО АИСТ 1.12 по автоматическому определению показателей «стандартное отклонение глубины обработки и коэффициент вариации»;

- не предусмотрена возможность передачи на ПК массива данных измерений;

- не предусмотрено автоматическое отключение отсчета времени при переводе машины или орудия в транспортное положение на поворотах, что приводит к искажению показателя «скорость движения».

6 ВЫВОДЫ

Машина не соответствует требованиям НД по показателям назначения и безопасности, не соответствует современным требованиям сельскохозяйственного производства.

Директор 							Г.А. Жидков

канд. техн. наук

Зам. директора по испытаниям,

главный инженер					А.В. Калюжный

Зав. отделом испытания

тракторных агрегатов и ГСМ			А.П. Бобряшов

Ведущий инженер					С.М. Олдырев