МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

- СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ

ОТЧЕТ № 11-37-14 (3240012)

от 11 декабря 2014 г.

выполнения информационной услуги

по результатам испытаний трактора

колесного Беларус 82.1

Зерноград 2014 г.

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Введение	3

1. Назначение трактора	4

2. Результаты испытаний	5

3. Перечень несоответствий трактора требованиям НД	7

4. Оценка эффективности изменений, внесенных

в конструкцию трактора, и особенности конструкции 	9

5. Заключение по результатам испытаний	10

6. Выводы	11

- В В Е Д Е Н И Е

| Наименование трактора | Универсально-пропашной, колесный |
| --- | --- |
| Марка трактора | Беларус 82.1 |
| Марка двигателя | Д-243 |
| Заводские номера тракторов | 808161022; 808161854 |
| Заводские номера двигателей | 772739; 774629 |
| Год изготовления | 2013 |
| Изготовитель | РУП «Минский тракторный завод» |
| Сведения о сертификации | NTC BY/112 03.12.003 00219. Срок действия с 30.10.2012 по 29.10.2017 |
| Период проведения испытаний | 15.04.2013…01.12.2014 |
| Место проведения испытаний | ОАО «Учхоз Зерновое», Зерноградский район, Ростовская область |

Испытания трактора колесного Беларус 82.1 проведены на соответствие требованиям ТУ РБ 05786206.399-96 по рабочей программе-методике, утвержденной директором ФГБУ «Северо-Кавказская МИС» 11.02.2014.

1 НАЗНАЧЕНИЕ ТРАКТОРА

Трактор колесный Беларус 82.1 (рис. 1 и 2) предназначен для выполнения различных сельскохозяйственных работ с навесными, полунавесными и прицепными машинами и орудиями: погрузочно-разгрузочных работ, работ на транспорте, в растениеводстве, животноводстве.

Перечень изменений конструкции трактора заводом не представлен.

Рисунок 1 - Трактор Беларус 82.1. Вид спереди справа

Рисунок 2 - Трактор Беларус 82.1. Вид сзади слева

2 РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

2.1 Показатели назначения

| Показатель | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | ТУ | данным испытаний |
| # Техническая характеристика трактора |  |  |
| Тип трактора | Универсально-пропашной, колесный |  |
| Тип двигателя | Рядный, четырехцилиндровый дизель, жидкостного охлаждения |  |
| Габаритные размеры трактора, мм: |  |  |
| - длина без грузов с навесной системой в транспортном положении | 3930 ±50 | 3970 |
| - ширина, мм | 1970 ±50 | 1975 |
| - высота по кабине | 2800 ±50 | 2790 |
| База, мм | 2450 ±20 | 2440 |
| Ширина колеи, мм: - передних колес - задних колес | 1430-1990 1400-1600; 1800-2100 | 1645* 1580* |
| Вписываемость в междурядья 0,45; 0,70; 0,90, м* | Вписываются |  |
| Дорожный просвет, мм | Нет данных | 425 |
| Минимальный радиус поворота, м | То же | 6,0 |
| Масса трактора эксплуатационная, кг | 4000 ±100 | 3875 |
| Распределение эксплуатационной массы трактора по опорам (осям), кг: |  |  |
| - с балластом массой, кг | Без балласта | Без балласта |
| передняя ось | 1340 +50 | 1270 |
| задняя ось | 2660 ±50 | 2605 |
| Диапазон скоростей движения, км/ч (при оборотах двигателя 2262 мин-1) |  |  |
| - переднего хода | 1,94…34,3 | 2,01…36,0 |
| - заднего хода | 4,09…9,22 | 4,18…9,23 |
| Частота вращения ВОМ, мин-1 | Нет данных | 1000; 540 |
| ### Мощностные и топливно-экономические показатели двигателя |  |  |
| Показатели работы трактора при стандартной частоте вращения ВОМ (540±10 мин-1): |  |  |
| – максимальная мощность, кВт | Нет данных | 52,8 |
| – частота вращения коленвала двигателя, мин-1 | То же | 2097 |
| – частота вращения ВОМ, мин-1 | -«- | 550 |
| – удельный расход топлива при максимальной мощности, г/кВт.ч | -«- | 251 |

Продолжение

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Показатели двигателя: |  |  |
| - максимальная мощность двигателя в комплектации, соответствующей эксплуатационной мощности, кВт | Нет данных | 58,6 |
| - частота вращения коленчатого вала двигателя при максимальной мощности, мин-1 | То же | 2120 |
| - часовой расход топлива при максимальной мощности, кг/ч | -«- | 12,8 |
| - удельный расход топлива при максимальной мощности, г/кВт.ч | -«- | 218 |
| - корректорный коэффициент запаса крутящего момента, % | -«- | 19,1 |
| - максимальная частота вращения коленчатого вала двигателя на холостом ходу, мин-1 | 2380 | 2262 |
| - часовой расход топлива при максимальной частоте вращения холостого хода, кг/ч | Нет данных | 3,6 |
| - расход масла на угар, % (за 10 часовой угарный цикл на стенде с фиксированной нагрузкой) | 0,9+0,4 | Не определялся |
| Показатели гидравлической навесной системы (ГНС) трактора |  |  |
| Максимальное подъемное усилие на оси подвеса, кН | Нет данных | 25,28 |
| Максимальное подъемное усилие на раме, кН | То же | 14,68 |
| Рабочий ход оси подвеса, соответствующий полному ходу поршня цилиндра, мм | -«- | 1005 |
| Давление рабочей жидкости перед предохранительным клапаном при подъеме груза максимальной массы, МПа | 20-2 | 19,5 |
| Минимальное расстояние от опорной поверхности до оси подвеса в нижнем положении, мм | 200 | 300 |

Примечание - *В комплектации поставки.

3 ПЕРЕЧЕНЬ НЕСООТВЕТСТВИЙ ТРАКТОРА ТРЕБОВАНИЯМ НД

| Наименование показателя и номер пункта НД | Значение показателя по: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | НД | данным испытаний |  |
|  |  | зав. № 808161022 | зав. № 808161854 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ТУ РБ 05786206.399-96 |  |  |  |
| Пункт 1.1.1 Общие технические требования | Тракторы должны соответствовать ТУ и комплекту технической документации | По трактору выявлено два отказа производственного характера | По трактору выявлено четыре отказа производственного характера |
| Пункт 1.1.2 Мощность на ВОМ при стандартной частоте вращения хвостовика ВОМ (540±10) мин-1, кВт | Не менее 53,9 | Не определялась | 52,8 |
| Пункт 1.1.2 Грузоподъемность навесной системы на оси подвеса, кг | Не менее 3200 | Не определялась | 2077 |
| Пункт 1.1.2 Наработка тракторов на сложный отказ II и III групп сложности, м.ч | Не менее 500 | 448 | 380 |
| Пункт 1.1.2 Агротехнический просвет, мм | Не менее 645 | Не определялся | 610 |
| Пункт 2.1 Конструкция трактора | Должна соответствовать ГОСТ 12.2.019; ГОСТ 12.2.120 | Конструкция трактора не соответствует: ГОСТ 12.2.019 по двум пунктам, ГОСТ 12.2.120 по двум пунктам |  |
| ГОСТ 12.2.019 |  |  |  |
| Пункт 3.6 Требования к гидроприводам | Схемы подключения выводов гидросистемы к внешним потребителям должны быть приведены на тракторе и указаны в руководстве по эксплуатации | Гидроприводы соответствуют требованиям ГОСТ 31177. Схемы подключения выводов гидросистемы к внешним потребителям не приведены на тракторе и в руководстве по эксплуатации |  |

Продолжение

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| ГОСТ 12.2.019 |  |  |  |
| Пункт 7.20 Размещение аккумуляторных батарей | Аккумуляторные батареи следует размещать вне кабины в местах, исключающих попадания на них токопроводящих материалов, горючего технологического материала и скопление газов | Аккумуляторные батареи размещены в кабине. Возможно проникновение паров электролита в зону дыхания оператора |  |
| ГОСТ 12.2.120 |  |  |  |
| Пункт 4.8 Наличие футляра для аптечки и устройств для крепления термоса и верхней одежды оператора | В кабине машин должны быть предусмотрены места для расположения футляра с аптечкой первой медицинской помощи, устройств для крепления термоса или другой емкости для питьевой воды и для верхней одежды оператора | В кабине предусмотрены места для расположения футляра с аптечкой первой медицинской помощи, устройство для верхней одежды оператора. Устройство для крепления термоса отсутствует |  |
| Пункт 5.1, ГОСТ ИСО 14269- 2 раздел 6, пункты 8.1; 8.2 Избыточное давление воздуха (давление герметизации), Па | Не менее 50 не более 200 | Не определялось | 10 |

4 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИЗМЕНЕНИЙ,

ВНЕСЕННЫХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРАКТОРА, И ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Перечень изменений, внесенных в конструкцию тракторов, по сравнению с ранее испытанным образцом, предприятием-изготовителем не представлен.

В процессе испытаний изменения в конструкцию тракторов не вносились.

5 ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ

Испытаниями тракторов Беларус 82.1 зав. № 808161022 и

№ 808161854 в объеме наработки соответственно 896 и 760 м.ч установлено:

- технические условия на трактор Беларус 82.1 и его модификации выполнены в соответствии с ГОСТ 2.114; значения приведенных показателей, в основном, соответствуют требованиям СТО АИСТ 1.12;

- укомплектованность трактора запасными частями, инструментом и принадлежностями, технической документацией соответствует требованиям ТУ; качество сборки и окраска трактора удовлетворительные;

- параметры и размеры трактора, в основном, соответствуют требованиям технических условий и СТО АИСТ 1.12, за исключением агротехнического просвета (610 мм против не менее 645 мм - по ТУ и 500 мм – по СТО АИСТ 1.12);

- максимальная мощность на ВОМ – 53,3 кВт при частоте вращения коленчатого вала двигателя 2120 мин-1; удельный расход топлива, при этом, составил 241 г/кВт∙ч. В ТУ и СТО АИСТ 1.12 значения данных показателей не нормируются;

- эксплуатационная мощность двигателя – 58,5 кВт (что соответствует ТУ - 57,4+3,7 и СТО АИСТ 1.12 – 45…60 кВт) получена при частоте вращения коленчатого вала двигателя 2181 мин-1; удельный расход топлива, при этом, составил 226 г/кВт∙ч, что удовлетворяет требованиям ТУ и СТО АИСТ 1.12 – 229±3% г/кВт∙ч и 230 г/кВт∙ч соответственно.

Номинальный коэффициент запаса крутящего момента составил 22,7%, что удовлетворяет требованиям ТУ – 15%, в СТО АИСТ 1.12 этот показатель не нормируется.

Корректорный коэффициент запаса крутящего момента составил 19,1%, что не соответствует СТО АИСТ 1.12 – не менее 20%, в ТУ этот показатель не нормируется;

- максимальное давление в гидросистеме трактора составило

19,5 МПа, что соответствует требованиям ТУ – 20-2 МПа. Максимальное подъемное усилие на оси подвеса составило 25,28 кН, максимальное подъемное усилие на раме - 14,68 кН. Указанные показатели в ТУ и СТО АИСТ не нормируются. Подъемное усилие на оси подвеса, характеризующее грузоподъемность, составило 2077 кг, что не соответствует ТУ – не менее 3200 кг, в СТО АИСТ 1.12 этот показатель не нормируется. Максимальная расчетная мощность гидросистемы составила 20,9 кВт;

- конструкция тракторов не соответствует требованиям безопасности по четырем пунктам;

- перечень изменений, внесенных в конструкцию тракторов, по сравнению с ранее испытанным образцом, предприятием-изготовителем не представлен;

- в процессе испытаний изменения в конструкцию тракторов не вносились.

# 6 ВЫВОДЫ

Тракторы Беларус 82.1 соответствуют требованиям НД по показателям назначения и безопасности, соответствуют современным требованиям сельскохозяйственного производства.

Директор

канд. техн. наук							Г.А. Жидков

Зам. директора по испытаниям,

главный инженер							А.В. Калюжный

Зав. отделом испытания

тракторных агрегатов и ГСМ					А.П. Бобряшов

Ведущий инженер						В.И. Ересько