МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

# СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ

ОТЧЁТ № 11-38-14 (5010081)

от 15 декабря 2014 года

о выполнении информационной услуги

по результатам испытаний трактора

колесного ХТЗ-150К-09-25

Зерноград 2014

# СОДЕРЖАНИЕ

Введение 	3

1 Назначение трактора	4

2 Результаты испытаний	6

2.1 Показатели назначения	6

3 Перечень несоответствий трактора требованиям НД	9

4 Оценка эффективности изменений, внесенных в

конструкцию трактора, и особенности конструкции	10

5 Заключение по результатам испытаний 	11

6 Выводы	12

В В Е Д Е Н И Е

| Наименование трактора | Колесный сельскохозяйственный общего назначения |
| --- | --- |
| Марка трактора | ХТЗ-150К-09-25 |
| Марка двигателя | ЯМЗ-236М2-59 |
| Заводские номера тракторов | 592933; 592631 |
| Заводские номера двигателей | Е0551684; Е0539482 |
| Год изготовления | 2014 |
| Изготовитель | ООО «Торговый Дом «ХТЗ Белгород» |
| Сведения о сертификации | - |
| Период проведения испытаний | 07.04…01.12.2014 |
| Место проведения испытаний | ФГУП «Экспериментальное» Зерноградский район, Ростовская область |

Испытания трактора колесного ХТЗ-150К-09-25 проведены на соответствие требованиям НД (Руководство по эксплуатации 151.00.000-09-25 РЭ) по рабочей программе-методике, утверждённой директором ФГБУ «Северо-Кавказская МИС» 14.04.2014.

1 НАЗНАЧЕНИЕ ТРАКТОРА

Трактор колесный ХТЗ-150К-09-25 (рис.1 и 2) сельскохозяйственный общего назначения для выполнения энергоемких сельскохозяйственных работ: пахоты, сплошной культивации, предпосевной обработки почвы, лущения, дискования, посева и уборки зерновых культур, внесения удобрений с навесными, полунавесными и прицепными машинами.

На тракторе установлен четырехтактный шестицилиндровый

V-образный двигатель ЯМЗ-236М2-59 эксплуатационной мощностью

121,3 кВт производства ОАО «Ярославский моторный завод». Изменения в конструкцию трактора не вносились.

Рисунок 1 – Трактор колесный сельскохозяйственный

ХТЗ-150К-09-25. Вид спереди слева

Рисунок 2 – Трактор колесный сельскохозяйственный

ХТЗ-150К-09-25. Вид сзади справа

2 РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

2.1 Показатели назначения

| Показатель | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | НД | данным испытаний |
| 1 | 2 | 4 |
| Техническая характеристика трактора |  |  |
| Тип трактора | Колесный сельскохозяйственный общего назначения |  |
| Тип двигателя | Шестицилиндровый, четырехтактный дизель с турбонаддувом, жидкостного охлаждения |  |
| Габаритные размеры трактора, мм: - длина с навесной системой в транспортном положении - ширина - высота по кабине | 6130±50 2460±50 3175±50 | 6075 2480 3115 |
| База, мм | 2860±40 | 2855 |
| Ширина колеи, мм: - по передним колесам - по задним колесам | 1860±40; 1680±40 1860±40; 1680±40 | 1695 1700 |
| Дорожный просвет, мм: - под картером ведущих мостов | Нет данных | 410 |
| Минимальный радиус поворота, м | 6,7 | 6,7 |
| Масса трактора эксплуатационная, кг | 8410±2,5% | 8450 |
| Распределение эксплуатационной массы трактора по опорам (осям), кг: - с балластом массой, кг передняя ось задняя ось | Без балласта 5210±2,5% 3200±2,5% | Без балласта 5170 3280 |
| Диапазон скоростей движения, км/ч (при оборотах двигателя 2300 мин-1): - переднего хода - заднего хода | 3,36…30,8 5,10…9,14 | 3,64…30,0 5,45…9,73 |
| Частота вращения ВОМ, мин-1 | Нет данных | 1000; 540 |

Продолжение

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Мощностные и топливно-экономические показатели двигателя |  |  |
| Показатели работы трактора при стандартной частоте вращения ВОМ (1000±25 мин-1): – мощность, кВт – частота вращения коленвала двигателя, мин-1 – частота вращения ВОМ, мин-1 – удельный расход топлива, г/кВт.ч | Нет данных То же -«- -«- | 120,8 2049 1000 241 |
| Показатели двигателя: |  |  |
| – максимальная мощность двигателя в комплектации, соответствующей эксплуатационной мощности, кВт – частота вращения коленчатого вала двигателя при максимальной мощности, мин-1 – часовой расход топлива при максимальной мощности, кг/ч – удельный расход топлива при максимальной мощности, г/кВт.ч – корректорный коэффициент запаса крутящего момента, % – максимальная частота вращения коленчатого вала двигателя на холостом ходу, мин-1 – часовой расход топлива при максимальной частоте вращения холостого хода, кг/ч – расход масла на угар, % (за 10 часовой угарный цикл на стенде с фиксированной нагрузкой) | -«- -«- -«- -«- -«- -«- -«- 0,3 | 130,5 2165 31,26 240 16,7 2296 9,38 Не определялся |
| Показатели гидравлической навесной системы (ГНС) трактора |  |  |
| Максимальное подъемное усилие на оси подъема, кН | Нет данных | 50,8 |
| Максимальное подъемное усилие на раме, кН | То же | 30,3 |
| Рабочий ход оси подвеса, соответствующий полному ходу поршня цилиндра, мм | -«- | 1050 |

Продолжение

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Давление рабочей жидкости перед предохранительным клапаном при подъеме груза максимальной массы, МПа | 21-2 | 18,5 |
| Минимальное расстояние от опорной поверхности до оси подвеса в нижнем положении, мм | Нет данных | 110 |

3 ПЕРЕЧЕНЬ НЕСООТВЕТСТВИЙ ТРАКТОРА

ТРЕБОВАНИЯМ НД

| Наименование показателя | Значение показателя по: |  | Заводской номер трактора |
| --- | --- | --- | --- |
|  | НД | данным испытаний |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Руководство по эксплуатации 151.00.000-09-25 РЭ |  |  |  |
| РЭ Давление полного открытия предохранительного клапана (максимальное давление в гидросистеме), МПа | 21-2 | 18,5 | 592933 |
| СТО АИСТ 1.12, таблица 2 |  |  |  |
| Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности на номинальной частоте вращения коленчатого вала двигателя, г/кВт | 225…230 | 240 | 592933 |
| Корректорный коэффициент запаса крутящего момента, % | Не менее 30 | 16,7 | 592933 |
| Наработка на сложный отказ II и III групп сложности | 400-500 | 270 | 592631 |

4 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИЗМЕНЕНИЙ,

ВНЕСЕННЫХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРАКТОРА И

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Перечень изменений, внесенных в конструкцию тракторов

ХТЗ-150К-09-25, по сравнению с ранее испытанным образцом, предприятием-изготовителем не представлен.

В процессе испытаний изменения в конструкцию тракторов

ХТЗ-150К-09-25 не вносились.

5 ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ

Испытаниями тракторов ХТЗ-150К-09-25 зав. № 592933 и

зав. № 592631 в объеме наработки соответственно 321 и 811 м.ч установлено:

- габаритные, весовые, скоростные параметры трактора соответствуют требованиям НД;

- максимальная мощность на ВОМ трактора составила 125,3 кВт, при удельном расходе топлива 250 г/кВт∙ч (данные показатели по НД и

СТО АИСТ 1.12 не регламентируются);

- мощность двигателя в комплектации, соответствующей эксплуатационной мощности при номинальных оборотах коленчатого вала, составила 130,5 кВт, что превышает требования НД - 121,3+7,4 кВт и соответствует СТО АИСТ 1.12 - 130…150 кВт. Удельный расход  топлива составляет

240 г/кВт∙ч, что соответствует НД – не более 252 г/кВт∙ч и не соответствует СТО АИСТ 1.12 – 225…230 г/кВт∙ч. Частота вращения коленчатого вала двигателя, при этом, составила 2165 мин-1, что, практически, соответствует НД -  мин-1. Корректорный коэффициент запаса крутящего момента составляет 16,7%, что не соответствует требованиям СТО АИСТ 1.12 – не менее 30% (по НД данный показатель не регламентируется). Номинальный коэффициент запаса крутящего момента равен 16,7%, показатель по НД и СТО АИСТ 1.12 не нормируется;

- при определении показателей гидравлической навесной системы трактора установлено, что максимальное давление в гидросистеме составило 18,5 МПа, что не соответствует требованиям НД – 21-2 МПа и

СТО АИСТ 1.12 - 20 МПа. Максимальное подъемное усилие на оси подвеса составило 50,8 кН, показатель в НД и СТО АИСТ не нормируется;

- конструкции тракторов соответствуют требованиям безопасности ГОСТ 12.2.019 и ГОСТ 12.2.120;

- конструкции тракторов не соответствуют требованиям НД по четырем показателям;

- перечень изменений, внесенных в конструкцию тракторов, по сравнению с ранее испытанным образцом, предприятием-изготовителем не представлен;

- в процессе испытаний изменения в конструкцию тракторов не вносились.

6 ВЫВОДЫ

Тракторы ХТЗ-150К-09-25 соответствуют требованиям НД по показателям назначения и безопасности, соответствуют современным требованиям сельскохозяйственного производства.

Директор

канд.техн.наук						Г.А.Жидков

Зам. директора по испытаниям,

гл. инженер							А.В. Калюжный

Зав. отделом испытания

тракторных агрегатов и ГСМ				А.П. Бобряшов

Исполнитель						В.И. Ересько