МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ

ОТЧЕТ № № 11-39-14 (5020392)

от 15 декабря 2014 года

выполнения информационной услуги

по результатам испытаний

сельскохозяйственной машины

КУЛЬТИВАТОРА-ГЛУБОКОРЫХЛИТЕЛЯ КР-2,1

Зерноград 2014

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 	3

1. Назначение машины	4

2. Условия испытаний и режимы работы машины	7

3. Результаты испытаний	9

3.1. Показатели назначения	9

3.2. Перечень несоответствий машины требованиям НД	11

4. Оценка эффективности изменений, внесенных

в конструкцию машины, и особенности конструкции 	12

5. Заключение по результатам испытаний	13

6. Выводы 	14

ВВЕДЕНИЕ

| Наименование машины | Культиватор-глубокорыхлитель навесной |
| --- | --- |
| Марка машины | КР-2,1 |
| Заводской номер машины | 11 |
| Год изготовления | 2014 |
| Изготовитель | ООО«БДТ-АГРО» |
| Сведения о сертификации | - |
| Период проведения испытаний | 22.08…28.11.2014 |
| Место проведения испытаний | ФГБУ «Северо-Кавказская МИС» |

Испытания культиватора-глубокорыхлителя КР-2,1проведены на соответствие требованиямТУ 4732-503-92297083-2011, утвержденных директором ООО«БДТ-АГРО» 10.08.2011, по рабочей программе-методике, утвержденной директором ФГБУ «Северо-Кавказская МИС»

27. 08. 2014.

1 НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ

Культиватор-глубокорыхлитель КР-2,1 (рис. 1 и 2) предназначен для разрушения плужной подошвы, углубления пахотного горизонта почвы и глубокого безотвального рыхления почвы на глубину от 25 до 40см с целью сохранения влаги в осенне-зимний период.

Культиватор-глубокорыхлитель КР-2,1 предназначен для работы на почвах с влажностью не более 30%, уклоном поля - не более 8°, твердостью почвы в обрабатываемом слое - не более 3,0 МПа.

Культиватор-глубокорыхлитель КР-2,1 агрегатируется с тракторами тягового класса 1,4 и 2,0, мощностью двигателя трактора80…120 л.с.

Культиватор-глубокорыхлитель КР-2,1 при установке на стойку боковых ножей предназначен:

- для глубокого рыхления почвы на глубину от 25 до 40см с

одновременной культивацией верхнего слоя почвы от 5 до 15 см, при этом режиме боковые ножи устанавливаются в верхнее положение;

- для рыхления и культивации почвы глубиной от 5 до 15см в

системе традиционной обработки почвы, при этом режиме боковые ножи устанавливаются в нижнее положение.

Культиватор-глубокорыхлитель КР-2,1 применяется во всех агроклиматических зонах, в том числе подверженных ветровой и водной эрозии, на всех типах почв, кроме каменистых. Может применяться для обработки междурядий садов и виноградников, омоложения деградирующих лугов и пастбищ. Предусмотрено применение КР-2,1 для основной обработки в системе почвозащитной технологии обработки почвы.

Культиватор-глубокорыхлитель КР-2,1 представлен на испытанияв комплектации с механизмами установки глубины обработки, без выравнивающего шлейфа.

Культиватор-глубокорыхлитель КР-2,1 в агрегате с трактором Беларус 1221.2 в работе представлен на рисунке 3.

Рисунок 1 -Культиватор-глубокорыхлитель КР-2,1

в рабочем положении. Вид спереди справа

Рисунок 2 - Культиватор-глубокорыхлитель КР-2,1 в агрегате

с трактором Беларус 1221.2 в транспортном

положении. Вид сзади справа

Рисунок 3 -Культиватор-глубокорыхлитель КР-2,1 в агрегате

с трактором Беларус 1221.2 в работе.

Вид сзади справа

2 УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ МАШИНЫ

| Показатель | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | НД | данным испытаний |
| 1 | 2 | 3 |
| Вид работы | Глубокое безотвальное рыхление | Глубокое безотвальное рыхление на глубину 30…32 см с культивацией на глубину 12…15 см и глубокое безотвальное рыхление на глубину 38…40 см |
| Тип почвы и название по механическому составу | - | Чернозём предкавказский легкоглинистый |
| Рельеф | Ровный | Ровный |
| Уклон поля, град. | До 8 До 8* До 8** | 0,8…1,5 |
| Микрорельеф, см: - продольный - поперечный | Нет данных То же | 0,5…3,0 0,5…5,0 |
| Влажность почвы, %, в слоях, см: от 0 до 10 включ. св.10 до 20 включ. св.20 до 30 включ. св.30 до 40 включ. | До 30 До 30* 15…25** - - - - | 8,5…27,6 13,2…29,0 14,6…28,8 15,1…27,8 |
| Твёрдость почвы, МПа, в слоях, см: от 0 до 10 включ. св.10 до 20 включ. св.20 до 30 включ. св.30 до 40 включ. | До 3 До 4,5* До 3,5** - - - - | 1,08…1,84 1,73…2,63 1,50…3,24 2,06…4,26 |
| Количество сорняков на учётной площадке, шт./м2 | Нет данных | 0 |

Продолжение

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Масса растительных и пожнивных остатков на 1 м2, г | Нет данных | 46…88 |
| Высота (длина) растительных и пожнивных остатков, см | Нет данных До 25* До 30** | 1…18 |
| Предшествующая обработка почвы | - | Дискование стерни озимой пшеницы на глубину 8…10 см |
| Режим работы: - скорость движения, м/с (км/ч) - рабочая ширина захвата, м - глубина хода рабочих органов, см | 1,94…2,78 (7,0…10,0) До 2,78 (10,0)* До 3,33 (12,0)** 2,1 До 45 15…30* 8…35** | 1,73 (6,24) 2,05 39 |
| Производительность, га/ч, за 1 ч: - основного времени - сменного времени - эксплуатационного времени | Нет данных 1,89…2,10* Нет данных То же | 1,28 1,04 1,03 |

Примечание - *Значение показателя по СТО АИСТ 4.6.

**Значение показателя по СТО АИСТ 1.12.

3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1 Показатели назначения

| Показатель | Значение показателя по: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | НД | данным испытаний |  |
| 1 | 2 | 3 |  |
| Техническая характеристика |  |  |  |
| Агрегатируется | Тракторы класса 1,4 и 2,0 с мощ- ностью двигателя 80…120 кВт |  | Беларус 1221.2 |
| Скорость движения, км/ч: -рабочая -транспортная | Не более 15 Не более 25 |  | 6,02…6,24 До 25 |
| Габаритные размеры КР-2,1 в агрегате с трактором Беларус 1221.2, мм: в рабочем положении - длина - ширина - высота в транспортном положении - длина - ширина - высота | Нет данных То же -« -« -« -« |  | 5910 2800 2825 (по трактору) 5790 2800 2825 (по трактору) |
| Дорожный просвет, мм | Не менее 400 |  | 270 |
| Масса культиватора-глубокорыхлителя в состоянии поставки, кг | Нет данных 970* |  | 550 |
| Функциональные показатели |  |  |  |
| Производительность, га/ч, в час: - основного времени - эксплуатационного времени | Нет данных То же |  | 1,23…1,28 0,99…1,03 |
| Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га | -«- |  | 15,88 |

Продолжение

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Эксплуатационно-технологические коэффициенты: - надёжности технологического процесса - использования сменного времен | Не менее 0,99 Нет данных | 1,00 0,81 |
| Показатели качества выполнения технологического процесса: |  |  |
| Глубина обработки: - средняя, см - стандартное отклонение, см - коэффициент вариации, % | До 45;15…30* 8…35** Нет данных Не более (1…1,5)** Нет данных | 31,4 1,15 3,7 |
| Сохранение стерни, % | Нет данных Не менее 80+10* Не менее 85** | - |
| Гребнистость поверхности почвы, см | Нет данных 5…8* 5…7** | 13,5 |
| Крошение почвы, %: - размеры фракций до 50 мм | Нет данных Не менее 80+5* Не менее 80** | 98,6 |
| Содержание эрозионно-опасных частиц почвы в слое от 0 до 5 см, %: - до прохода агрегата - после прохода агрегата | Нет данных Не должно возрастать* Не должно возрастать** | 19,2 20,1 |
| Забивание и залипание рабочих органов | Нет данных Не допускается* | Не наблюдалось |

Примечание - *Значение показателя по СТО АИСТ 4.6.

**Значение показателя по СТО АИСТ 1.12.

3.2. Перечень несоответствий машины требованиям НД

| Наименование показателя,номер пункта НД | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | НД | данным испытаний |
| ТУ пункт 1.3. Показатели качества выполнения технологического процесса: - гребнистость поверхности почвы после прохода орудия | С катком 5…8 | Без катка 10,0…13,5 |
| ТУ пункт 1.5. Показатели транспортабельности: - дорожный просвет, мм | Не менее 400 | 270 |
| ГОСТ Р 53489 |  |  |
| Пункт 4.9.6 Наличие приспособлений для безопасной очистки рабочих органов | Машины, рабочие органы которых подвержены забиванию или налипанию на них, должны иметь устройства и (или) приспособления для безопасной очистки | Культиватор-глубокорыхлитель КР-2,1 не оборудован чистиком для безопасной очистки рабочих органов |
| Пункт 4.14.3 Требования к руководству по эксплуатации | Руководство по эксплуатации должно соответствовать пункту 6.5 ГОСТ Р ИСО 12100-2 | Руководство по эксплуатации не соответствует пункту 6.5 ГОСТ Р ИСО 12100-2 |

4 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИЗМЕНЕНИЙ,

ВНЕСЕННЫХ В КОНСТРУКЦИЮ МАШИНЫ,

И ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Перечень изменений, внесенных в конструкцию культиватора-глубокорыхлителя КР-2,1, по сравнению с ранее испытанными образцами, предприятием-изготовителем не представлен.

В процессе испытаний изменения в конструкцию культиватора-глубокорыхлителя КР-2,1 не вносились.

5ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ

Испытаниями культиватора-глубокорыхлителя КР-2,1 установлено:

- сохранность при транспортировке удовлетворительная;

- качество технических условий удовлетворительное, однако, имеются замечания;

- качество инструкции по эксплуатации не удовлетворительное;

- качество изготовления удовлетворительное;

- технологический процесс протекал устойчиво - коэффициент надежности технологического процесса равен 1,0, по ТУ - 0,99;

- установочная глубина обработки почвывыдерживается;

- содержание фракций до 50 мм составило 92,1%…98,6%, что соответствует требованиям НД (не менее 80%);

- плановый объем работ (120 ч) не выполнен из-за невостребованности орудия по причине недопустимо высокой гребнистости почвы после прохода орудия, так как КР-2,1 поступил на испытания в комплектации без выравнивающего модуля;

- перечень изменений, внесенных в конструкцию представленного на испытания образца КР-2,1, по сравнению с ранее испытанными образцами, предприятием-изготовителем не представлен;

- в процессе испытаний изменения в конструкцию КР-2,1 не вносились;

- по безопасности конструкции орудие не соответствует требованиям ГОСТ Р 53489 по двум пунктам;

- орудие не соответствует требованиям ТУ по двум пунктам;

- заключительной технической экспертизой установлено, что орудие находится в технически исправном состоянии и пригодно к дальнейшей эксплуатации;

- применение культиватора-глубокорыхлителя КР-2,1 без выравнивающего модуля в зоне деятельности МИС нецелесообразно из-за высокой гребнистости почвы после прохода орудия (10,0…13,5 см вместо требуемой НД - 5…8 см).

6 ВЫВОДЫ

Культиватор-глубокорыхлитель КР-2,1 не полностью соответствует требованиям НД по показателям назначения и безопасности, не полностью соответствует современным требованиям сельскохозяйственного производства.

Директор

канд.техн.наук 						Г.А. Жидков

Зам. директора по испытаниям,

главный инженер						А.В. Калюжный

Зав. отделом испытания

тракторных агрегатов и ГСМ				А.П. Бобряшов

Исполнитель						П.С. Мальцев