МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

СЕВЕРО - КАВКАЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ

ОТЧЕТ № 11-41-14 (4010082)

от 15 декабря 2014 года

выполнения информационной услуги

по результатам испытаний

сельскохозяйственной машины

##### ПЛУГА ЧИЗЕЛЬНОГО ПЧМ-4

Зерноград 2014

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 	3

1 Назначение машины	4

2 Условия испытаний и режимы работы машины	7

3 Результаты испытаний	9

3.1 Показатели назначения	9

3.2 Перечень несоответствий машины требованиям НД	11

4 Оценка эффективности изменений, внесенных

в конструкцию машины, и особенности конструкции	11

5 Заключение по результатам испытаний	12

6 Выводы 	14

ВВЕДЕНИЕ

| Наименование машины | ##### Плуг чизельный |
| --- | --- |
| Марка машины | ПЧМ-4 |
| Заводской номер машины | 14001 |
| Год изготовления | 2014 |
| Изготовитель | ЗАО «КОМЗ-Экспорт» |
| Сведения о сертификации | - |
| Период проведения испытаний | 03.06…01.12.2014 |
| Место проведения испытаний | ФГБУ «Северо-Кавказская МИС» |

Испытания проведены на соответствие плуга чизельного ПЧМ-4 требованиям ТУ 4732-045-48265127-2013, утвержденных Генеральным директором ЗАО «КОМЗ-Экспорт» 05 августа 2013 года, по рабочей программе-методике, утвержденной директором ФГБУ «Северо-Кавказская МИС»

10 июня 2014 года.

1 НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ

Плуг чизельный ПЧМ-4 (рис. 1 и 2) предназначен для основной безотвальной обработки почв с удельным сопротивлением до 0,12 МПа под зерновые и технические культуры на глубину до 45 см. Плуг чизельный может использоваться по отвальным и безотвальным фонам для углубления и разуплотнения пахотного горизонта, улучшения лугов и пастбищ.

Для нормальной работы плуга почва на участке должна соответствовать следующим требованиям: влажность почвы должна быть не более 30%, твёрдость - до 40 кгс/см2, длина растительных остатков на поверхности поля не должна превышать 250 мм, уклон поля - не более 8%.

Плуг чизельный ПЧМ-4 представляет собой навесное орудие с симметрично установленными рабочими органами (правыми и левыми) для безотвального рыхления почвы и шлейфом (катками) для разрушения и выравнивания верхнего слоя почвы.

Орудие агрегатируется с тракторами класса 5.

Способ агрегатирования - навесной.

Рисунок 1 - Плуг чизельный ПЧМ-4 в рабочем положении.

Вид спереди слева

Рисунок 2 - Плуг чизельный ПЧМ-4 в агрегате с трактором

К-701 в рабочем положении. Вид сзади справа

Рисунок 3 - Плуг чизельный ПЧМ-4 в агрегате с трактором

New Holland T8040 в работе. Вид слева

2 УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ МАШИНЫ

| Показатель | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | НД | данным испытаний |
| 1 | 2 | 3 |
| Вид работы | Основная безотвальная обработка | Основная безотвальная обработка стерни озимой пшеницы на глубину 45 см |
| Условия испытаний: |  |  |
| Рельеф (уклон), град. | До 8 До 8* До 8** | 0,8 |
| Микрорельеф, см: - продольный - поперечный | Нет данных То же | 1,2 2,6 |
| Влажность почвы, %, в слоях, см: от 0 до 10 включ. св. 10 до 20 включ. св. 20 до 30 включ. св. 30 до 40 включ. св. 40 до 50 включ. | До 30 До 30* 8…30** - - - - - | 30,5 29,8 29,8 28,4 28,0 |
| Твёрдость почвы, МПа, в слоях, см: от 0 до 10 включ. св. 10 до 20 включ. св. 20 до 30 включ. св. 30 до 40 включ. св. 40 до 50 включ. | До 4,5 До 4,5* До 4** - - - - - - | 0,84 1,55 2,00 2,03 2,82 |
| Масса растительных и пожнивных остатков, г/м2 | Нет данных | 332 |
| Высота (длина) растительных и пожнивных остатков, см | До 25 До 25* До 25** | 12,3 |
| Предшествующая обработка почвы | - | Дискование на глубину 10…12 см |

Продолжение

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Режимы работы: |  |  |
| - рабочая скорость, (м/с) км/ч | 1,94…2,78 (7,0…10,0) До 2,78 (10,0)* До 2,78 (10,0)** | 1,94…2,78 (7…10) |
| - рабочая ширина захвата, м | 4,0±0,2 4,3±0,2* | 4,05 |
| - глубина обработки: средняя, см | До 45,0 До 45,0* До 45,0** | 45 |

Примечание - *Значение показателей по СТО АИСТ 4.6.

**Значение показателей по СТО АИСТ 1.12.

3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1 Показатели назначения

| Показатель | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | НД | данным испытаний |
| 1 | 2 | 3 |
| Техническая характеристика |  |  |
| Агрегатируется | Тракторы кл. 5 | Тракторы кл. 5 |
| Тип изделия | Навесной |  |
| Ширина захвата, м: - конструкционная - рабочая | Нет данных 40,2 | 3,73 4,05 |
| Скорость движения, км/ч: - рабочая - транспортная | 7…10 До 20 | 7…10 До 20 |
| Габаритные размеры плуга, мм: - длина - ширина - высота | 2700±50 4008±10 1805±20 | 2760 4040 1860 |
| Габаритные размеры плуга в агрегате с трактором К-701, мм: в рабочем положении - длина - ширина - высота в транспортном положении - длина - ширина - высота | Нет данных То же -«- -«- -«- -«- | 9890 4040 3460 (по трактору) 9630 4335 3300 (по трактору) |
| Дорожный просвет, мм | Не менее 300 | 470 |
| Масса плуга, кг | 2342±5% | 2350 |

Продолжение

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Функциональные показатели в агрегате с трактором К-701 (при основной безотвальной обработке стерни озимой пшеницы на глубину 45 см) |  |  |
| Производительность, га/ч, за 1 ч: - основного времени - сменного времени | 2,80…4,00 2,28…5,88* Нет данных | 3,85 3,05 |
| Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га | То же 5,0…15,0* | 14,62 |
| Эксплуатационно-технологические коэффициенты: - надежности технологического процесса - использования сменного времени | Не менее 0,98 0,99** Нет данных 0,75…0,80* | 1,00 0,79 |
| Показатели качества выполнения технологического процесса |  |  |
| Глубина обработки: - средняя, см - стандартное отклонение, см - коэффициент вариации, % | До 45; До 45* До 45** Нет данных Не более 4,5** Нет данных | 43,1 1,34 3,1 |
| Крошение почвы, %: - размеры фракций до 50 мм | Нет данных Не менее 40* Не менее 40** | 98,6 |
| Гребнистость поверхности почвы, см | Нет данных Нет данных* 50 % от глубины обработки** | 3,0 |
| Сохранение стерни, % | Нет данных Не менее 60* Не менее 60** | 63,7 |
| Содержание эрозионно-опасных частиц почвы в слое от 0 до 5 см, %: - до прохода агрегата - после прохода агрегата | Нет данных Не должно возрастать* Не должно возрастать** | 17,7 18,2 |
| Забивание и залипание рабочих органов | Нет данных Не допускается* Не допускается** | Не наблюдалось |

Примечание - *Значение показателей по СТО АИСТ 4.6.

**Значение показателей по СТО АИСТ 1.12.

3.2 Перечень несоответствий машины требованиям НД

| Наименование показателя, номер пункта НД | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | НД | данным испытаний |
| ТУ 4732-045-48265127-2013 |  |  |
| Пункт 1.1.10 Габаритные размеры плуга, мм: - высота | 1805±20 | 1860 |

4 Оценка эффективности изменений,

внесенных в конструкцию машины,

И ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Перечень изменений, внесенных в конструкцию плуга чизельного ПЧМ-4, предприятием-изготовителем не представлен.

Изменения, внесенные в машину в процессе испытаний

| Описание конструкционных изменений (особенности конструкции) | Оценка эффективности |
| --- | --- |
| На плуг установлено навесное устройство, соответствующее ГОСТ 10677. Цель: обеспечение возможности агрегатирования плуга чизельного с отечественными тракторами класса 5 | После замены навесного устройства обеспечена возможность агрегатирования плуга чизельного с отечественны-ми тракторами класса 5. Изменение эффективно |

5 ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ

В ходе испытаний опытного плуга чизельного ПЧМ-4 установлено:

- плуг доставлен на испытания автотранспортом предприятия-изготовителя в частично разобранном виде. После транспортировки и разгрузки на МИС видимых деформаций и повреждений не обнаружено. Трудоемкость досборки составила 0,45 чел.-ч;

- комплектность орудия соответствует упаковочной ведомости;

- техническая документация представлена в полном объеме;

- ТУ содержат вводную часть и разделы, расположенные в необходимой последовательности и требуемом объеме, в соответствии с

ГОСТ 2.114;

- руководство по эксплуатации и инструкция по эксплуатации имеют все необходимые разделы согласно ГОСТ 27388;

- имеются разночтения РЭ и ТУ по массе и габаритным размерам плуга;

- при первичной технической экспертизе установлено, что размеры присоединительных элементов навесного устройства плуга чизельного не соответствуют ГОСТ 10677 (устранено при проведении первичной технической экспертизы);

- испытания плуга чизельного проведены в типичных для зоны деятельности МИС условиях, соответствующих требованиям ТУ;

- лабораторно-полевые испытания плуга чизельного ПЧМ-4 проводились  на основной безотвальной обработке  стерни озимой пшеницы на глубину 45 см;

- плуг в агрегате с трактором К-744Р3 обеспечил рабочую скорость 9,5 км/ч, что укладывается в требования ТУ (7…10 км/ч);

- рабочая ширина захвата (4,1 м) находится в пределах ТУ

(4,0  0,2 м). Глубина обработки плуга (43,4 см) соответствовала заданной. При этом, устойчивость хода рабочих органов (1,13 см) соответствует  нормативу по СТО АИСТ 1.12 ( 4,3 см);

- плуг хорошо разделывает почву - содержание фракций почвы размером до 50 мм (98,5 %) соответствует нормативу (не менее 40 %). Прикатывающее устройство хорошо выравнивает почву - гребнистость поверхности почвы составляет 2,8 см. Как противоэрозионное орудие ПЧМ-4 по сохранению стерни (62,3 %) соответствует требованиям

СТО АИСТ 4.6 и СТО АИСТ 1.12 (не менее 60 %);

- по тяговым и мощностным показателям плуг чизельный ПЧМ-4 удовлетворительно агрегатируется с трактором К-744Р3 при обработке стерни озимой пшеницы на глубину 45 см;

- на основной безотвальной обработке почвы производительность в час основного времени составила 3,85 га/ч при рабочей скорости 9,50 км/ч. Полученные показатели соответствуют требованиям ТУ;

- производительность в час сменного времени получена 3,05 га/ч. Коэффициент использования сменного времени (0,79) соответствует требованиям СТО АИСТ 4.6 (0,75…0,80);

- эксплуатационная производительность равна 3,00 га/ч, что соответствует требованиям ТУ - 1,95…2,80 га/ч;

- технологический процесс выполняется устойчиво, что подтверждает коэффициент надежности технологического процесса, равный 1,0, при требованиях ТУ – не менее 0,98;

- по безопасности конструкции плуг чизельный ПЧМ-4 соответствует требованиям ГОСТ Р 53489;

- затраты труда на основной безотвальной обработке почвы получены 0,33 чел.-ч/га. Совокупные затраты денежных средств составили 1231,20 руб./га;

- плуг чизельный не соответствует требованиям ТУ по одному пункту;

- плуг чизельный ПЧМ-4 на МИС испытывается впервые; перечень изменений, внесенных в конструкцию орудия, предприятием-изготовите-лем не представлен;

- в процессе испытаний в конструкцию плуга внесено одно изменение по приведению в соответствие с ГОСТ 10677 присоединительных элементов навески плуга. Изменение эффективно;

- после наработки 187 ч плуг чизельный ПЧМ-4 находится в технически исправном состоянии, после замены долот и грудок рабочих органов пригоден к дальнейшей эксплуатации.

6 ВЫВОДЫ

Испытанный образец плуга чизельного ПЧМ-4 соответствует требованиям НД по показателям назначения и безопасности, соответствует современным требованиям сельскохозяйственного производства.

Директор

канд. техн. наук							Г.А.Жидков

Зам.директора по испытаниям,

главный инженер							А.В.Калюжный

Зав.отделом испытания

тракторных испытаний и ГСМ				А.П.Бобряшов

Исполнитель							Е.И. Хлыстов