МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

СЕВЕРО - КАВКАЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ

ОТЧЕТ № 11-42-14 (1010042)

от 16 декабря 2014 года

выполнения информационной услуги

по результатам испытаний

сельскохозяйственной машины

##### ПЛУГА-ГЛУБОКОРЫХЛИТЕЛЯ РВН-3

Зерноград 2014

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 	3

1 Назначение машины	4

2 Условия испытаний и режимы работы машины	7

3 Результаты испытаний	9

3.1 Показатели назначения	9

3.2 Перечень несоответствий машины требованиям НД	11

4 Оценка эффективности изменений, внесенных

в конструкцию машины	12

5 Заключение по результатам испытаний	13

6 Выводы 	15

ВВЕДЕНИЕ

| Наименование машины | ##### Плуг-глубокорыхлитель |
| --- | --- |
| Марка машины | ##### РВН-3 |
| Заводской номер машины | 001 |
| Год изготовления | 2014 |
| Изготовитель | ООО НИПВФ «ТЕНЗОР-Т» |
| Сведения о сертификации | - |
| Период проведения испытаний | 26.09…02.12.2014 |
| Место проведения испытаний | ФГБУ «Северо-Кавказская МИС» |

Испытания рыхлителя влагосберегающего навесного РВН-3 проведены на соответствие проекту ТУ 4732-102-00493451-2014, утвержденного директором обособленного структурного подразделения Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВПО «Донской государственный аграрный университет» 25 сентября 2014 года, по рабочей программе-методике, утвержденной директором ФГБУ «Северо-Кавказская МИС» 30 сентября 2014 года.

В плане работ на 2014 год представленное на испытания орудие именуется плугом-глубокорыхлителем РВН-3, в проекте ТУ - рыхлителем влагосберегающим навесным РВН-3.

Испытания проводились в условиях рядовой эксплуатации при выполнении работ в соответствии с технологическими картами хозяйств.

Невыполнение планового объема работ связано с поздним поступлением рыхлителя РВН-3 на испытания.

1 НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ

Рыхлитель влагосберегающий навесной РВН-3 (рис.1 и 2) предназначен для основной безотвальной обработки почв с удельным сопротивлением до 0,09 МПа под зерновые и технические культуры на глубину до 45 см. Рыхлитель может использоваться по отвальным и безотвальным фонам для углубления и разуплотнения пахотного горизонта, повышения влагопоглощающей способности, воздухопроницаемости и улучшения лугов и пастбищ на склонах до 8%.

Для нормальной работы рыхлителя почва на участке должна соответствовать следующим требованиям: влажность почвы - не более 30%, твёрдость - до 40 кгс/см2, длина растительных остатков на поверхности поля - не более 250 мм, уклон поля - не более 8%.

Особенность орудия – рыхление почвы происходит с недорезом пласта по ширине захвата и образованием неразрушенных гребней на дне борозды и разрушенного слоя почвы над ними. После прохода орудия на поверхности почвы сохраняется более 60% стерни, что достаточно для защиты почв от ветровой и водной эрозий.

Глубокая обработка позволяет разрушить плужную подошву, разрыхлить почву и углубить пахотный слой, что способствует улучшению воздушного режима почвы, сохранению и накоплению продуктивной влаги. Стерня, оставленная на поверхности, и неразрушенные гребни на дне борозды способствуют предупреждению водной и ветровой эрозий.

Рисунок 1- Рыхлитель влагосберегающий навесной РВН-3

в рабочем положении. Вид спереди слева

Рисунок 2 - Рыхлитель влагосберегающий навесной РВН-3 в

агрегате с трактором John Deere 7830 в рабочем

положении. Вид сзади справа

Рисунок 3 – Рыхлитель влагосберегающий навесной РВН-3 в

агрегате с трактором John Deere 7830 в транспортном

положении. Вид сзади справа

Рисунок 4 – Рыхлитель влагосберегающий навесной РВН-3

в агрегате с трактором John Deere 7830 в работе

2 УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ МАШИНЫ

| Показатель | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | НД | данным испытаний |
| 1 | 2 | 3 |
| Вид работы | Основная безотвальная обработка | Основная безотвальная обработка стерни ярового ячменя |
| Условия испытаний: |  |  |
| Рельеф (уклон), град. | До 8 До 8* До 8** | 1,0 |
| Микрорельеф, см: - продольный - поперечный | Нет данных То же | 1,5 2,3 |
| Влажность почвы, %, в слоях, см: от 0 до 10 включ. св. 10 до 20 включ. св. 20 до 30 включ. св. 30 до 40 включ. св. 40 до 50 включ. | До 30 До 30* 8…30** - - - - - | 18,2 19,2 20,5 20,6 20,0 |
| Твёрдость почвы, МПа, в слоях, см: от 0 до 10 включ. св. 10 до 20 включ. св. 20 до 30 включ. св. 30 до 40 включ. св. 40 до 50 включ. | До 4,5 До 4,5* До 4** - - - - - | 1,43 3,16 3,18 3,40 3,63 |
| Масса растительных и пожнивных остатков, г/м2 | Нет данных | 149 |
| Высота (длина) растительных и пожнивных остатков, см | До 25 До 25* До 25** | 8,4 |
| Предшествующая обработка почвы | - | Дискование на глубину 8…10 см |

Продолжение

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Режимы работы: |  |  |
| - рабочая скорость, (м/с) км/ч | 1,94…3,33 (7,0…12,0) До 2,78 (10,0)* До 2,78 (10,0)** | 2,25 (8,1) |
| - рабочая ширина захвата, м | 3,0±0,2 3,1±0,1* 3,0±10%** | 3,10 |
| - глубина обработки (установочная), см | До 45 До 45* До 45** | 45 |

Примечание - *Значение показателей по СТО АИСТ 4.6.

**Значение показателей по СТО АИСТ 1.12.

3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1 Показатели назначения

| Показатель | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | НД | данным испытаний |
| 1 | 2 | 3 |
| Техническая характеристика |  |  |
| Агрегатируется | Тракторы класса 3; 4 | Тракторы класса 3; 4 |
| Тип изделия | Навесной |  |
| Ширина захвата, м: - конструкционная - рабочая | Нет данных 30,2 | 2,94 3,10 |
| Скорость движения, км/ч: - рабочая - транспортная | 7,0…12,0 До 20 | 7,0…9,0 До 20 |
| Габаритные размеры рыхлителя, мм: - длина - ширина - высота | 2720±250 3134±100 1270±150 | 2660 3140 1690 |
| Габаритные размеры рыхлителя в агрегате с трактором John Deere 7830, мм: в рабочем положении - длина - ширина - высота в транспортном положении - длина - ширина - высота | Нет данных То же -«- -«- -«- -«- | 8365 3400 (по трактору) 3370 (по трактору) 8115 3400 (по трактору) 3370 (по трактору) |
| Дорожный просвет, мм | Не менее 300 | 320 |
| Масса рыхлителя, кг | 1558±10% | 1430 |
| Функциональные показатели с трактором John Deere 7830 |  |  |
| Производительность за 1 ч, га/ч: - основного времени - сменного времени | 2,10…3,60 До 3,17* Нет данных | 2,51 2,00 |
| Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га | То же | 12,16 |

Продолжение

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Эксплуатационно-технологические коэффициенты: - надёжности технологического процесса - использования сменного времени | Не менее 0,98 0,99** Нет данных 0,80 * | 1,00 0,80 |
| Показатели качества выполнения технологического процесса |  |  |
| Глубина обработки: - средняя, см - стандартное отклонение, см - коэффициент вариации, % | До 45 До 45* До 45** Нет данных Не более 4,4** Нет данных | 44,0 1,35 3,1 |
| Крошение почвы, %: - размеры фракций до 50 мм | Нет данных Не менее 50* Не менее 40** | 98,0 |
| Гребнистость поверхности почвы, см | Нет данных 50 % от глубины обработки** | 1,9 |
| Сохранение стерни, % | Нет данных Не менее 85* Не менее 60** | 60,5 |
| Содержание эрозионно-опасных частиц почвы в слое от 0 до 5 см, %: - до прохода агрегата - после прохода агрегата | Нет данных Нет данных Не должно возрастать* Не должно возрастать** | 19,6 19,9 |

Примечание - *Значение показателей по СТО АИСТ 4.6.

**Значение показателей по СТО АИСТ 1.12.

3.2 Перечень несоответствий машины

требованиям НД

| Наименование показателя и номер пункта НД | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | НД | данным испытаний |
| 1 | 2 | 3 |
| ТУ 4732-102-00493451-2014 |  |  |
| ### При первичной технической экспертизе |  |  |
| Пункт 1.1.6 Габаритные размеры, мм: - высота | 1270±150 | 1690 |
| Пункт 1.2.10 Требования к окраске | Окраска рыхлителя по ГОСТ 6572: - адгезия лакокрасочного покрытия – не более 2 балла | Адгезия лакокрасочного покрытия на основных узлах рыхлителя – 3 балла |

4 Оценка эффективности изменений,

внесенных в конструкцию машины

Рыхлитель влагосберегающий навесной РВН-3 испытывается впервые; перечень изменений, внесенных в конструкцию орудия, изготовителем не представлен.

В процессе испытаний изменения в конструкцию орудия не вносились.

5 ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ

В ходе испытаний опытного рыхлителя влагосберегающего навесного РВН-3 установлено:

- рыхлитель доставлен на испытания автотранспортом предприятия-изготовителя в частично разобранном виде. После транспортировки и разгрузки на МИС видимых деформаций и повреждений не обнаружено. Трудоемкость досборки – 1,6 чел.-ч;

- комплектность орудия соответствует упаковочной ведомости;

- техническая документация представлена в полном объеме;

- технические условия (проект) содержат вводную часть и разделы, расположенные в необходимой последовательности и требуемом объеме, в соответствии с ГОСТ 2.114;

- руководство по эксплуатации содержит все необходимые разделы согласно ГОСТ 27388;

- испытания рыхлителя  РВН-3 проведены в типичных для зоны деятельности МИС условиях, соответствующих требованиям проекта ТУ;

- лабораторно-полевые испытания  рыхлителя в агрегате с трактором John Deere 7830 проводились  на основной безотвальной обработке  стерни ярового ячменя на глубину 45 см;

- рыхлитель в агрегате с трактором John Deere 7830 обеспечил рабочую скорость 8,1 км/ч, что укладывается в требования проекта ТУ

(7…12 км/ч);

- рабочая ширина захвата (3,13 м) находится в пределах проекта ТУ (3,0  0,2 м). Глубина обработки плуга (44,1 см) соответствовала требованиям проекта ТУ (до 45 см). При этом, устойчивость хода рабочих органов (1,06 см) соответствует нормативу СТО АИСТ 1.12  (4,4 см);

- рыхлитель хорошо разделывает почву - содержание фракций почвы размером до 50 мм  (98,8 %) по следу рабочих органов соответствует нормативу СТО АИСТ 4.6 (не менее 50 %) и СТО АИСТ 1.12 (не менее

40 %). Прикатывающее устройство очень хорошо выравнивает почву -  гребнистость поверхности почвы составляет 1,5 см;

- как противоэрозионное орудие рыхлитель по сохранению стерни (67,4 %) соответствует требованиям СТО АИСТ 1.12 (не менее 60 %);

- по тяговым и мощностным показателям рыхлитель влагосберегающий навесной РВН-3 удовлетворительно агрегатируется с трактором John Deere 7830 на основной безотвальной обработке стерни ярового ячменя на глубину 45 см;

- при обработке почвы на глубину 35 см рыхлитель удовлетворительно агрегатируется с трактором АТМ-3180;

- на основной безотвальной обработке почвы по стерне ярового ячменя производительность в час основного времени в агрегате с трактором  John Deere 7830 составила 2,51 га при рабочей скорости 8,1 км/ч, что соответствует требованиям проекта ТУ;

- производительность в час сменного времени составила 2,00 га. Коэффициент использования сменного времени (0,80) соответствует требованиям СТО АИСТ 4.6 (0,80);

- эксплуатационная производительность получена 1,98 га/ч, что соответствует требованиям  проекта ТУ - 1,47…2,52 га/ч;

- технологический процесс выполняется устойчиво, что подтверждает коэффициент надежности технологического процесса, равный 1,0 при требованиях проекта ТУ – не менее 0,98;

- по безопасности конструкции рыхлитель влагосберегающий РВН-3 соответствует требованиям ГОСТ Р 53489;

- за период испытаний наработка составила 76 ч, отказов не выявлено. Коэффициенты готовности по оперативному времени и с учетом организационного времени составили 1,0;

- затраты труда на основной безотвальной обработке почвы получены 0,50 чел.-ч/га. Совокупные затраты денежных средств составили 1183,94 руб./га;

- рыхлитель не соответствует требованиям проекта ТУ по двум пунктам;

- рыхлитель на МИС испытывается впервые; перечень изменений, внесенных в конструкцию орудия, изготовителем не представлен;

- в процессе испытаний в конструкцию рыхлителя изменения не вносились.

6 ВЫВОДЫ

Рыхлитель влагосберегающий навесной РВН-3 соответствует требованиям НД по показателям назначения и безопасности, соответствует требованиям современного сельскохозяйственного производства.

Директор

канд. техн. наук							Г.А.Жидков

Зам.директора по испытаниям,

главный инженер							А.В.Калюжный

Зав.отделом испытания

тракторных испытаний и ГСМ				А.П.Бобряшов

Исполнитель							Е.И.Хлыстов