МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

# СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ

ОТЧЕТ № 11-43-14 (6240792)

от 16 декабря 2014 г.

выполнения информационной услуги

по результатам испытаний

ТРАКТОРА КОЛЕСНОГО БЕЛАРУС 82.1

Зерноград 2014

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Введение	3

1 Назначение трактора	4

2 Результаты испытаний	7

3 Перечень несоответствий трактора требованиям НД	10

4 Оценка эффективности изменений, внесенных

в конструкцию трактора и особенности конструкции 	12

5 Заключение по результатам испытаний	13

6 Выводы	14

- ВВЕДЕНИЕ

| Наименование трактора | Беларус |
| --- | --- |
| Марка трактора | Беларус 82.1 |
| Марка двигателя | Д-243 |
| Заводской номер трактора | 808156569 |
| Заводской номер двигателя | 759103 |
| Год изготовления | 2013 |
| Изготовитель | РУП «Минский тракторный завод» |
| Сведения о сертификации | № ТС ВY/112 03.12.003 00219 Срок действия с 30.10.2012 по 29.10.2017 |
| Период проведения испытаний | 26.08.…10.12.2014 |
| Место проведения испытаний | ФГБУ «Северо-Кавказская МИС» |

Испытания проведены на соответствие трактора требованиям

ТУ РБ 05786206.399-96, утвержденных техническим директором ПО «Минский тракторный завод» 20.06.1996, по рабочей программе-методике, утвержденной директором ФГБУ «Северо-Кавказская МИС» 29.08.2014.

1 ХАРАКТЕРИСТИКА ТРАКТОРА

Трактор колесный Беларус 82.1 (рис. 1) предназначен для выполнения различных сельскохозяйственных работ с навесными, полунавесными и прицепными машинами и орудиями.

Кроме того, он может быть использован для выполнения трудоемких работ в агрегате с бульдозерами, экскаваторами, а также на специальных транспортных работах и для привода различных стационарных сельскохозяйственных машин.

Трактор колесный Беларус 82.1 является универсально-пропашным сельскохозяйственным трактором класса 1,4 (14 кН) с двумя ведущими мостами.

На тракторе установлен рядный, четырехцилиндровый дизель

Д-243 жидкостного охлаждения.

Муфта сцепления – фрикционная однодисковая постоянно-замкнутого типа с механическим управлением.

Коробка передач – механическая, с понижающим редуктором, удваивающим число передач.

Задний мост – с главной передачей, дифференциалом и конечными передачами.

Передний ведущий мост – с главной передачей, самоблокирующимся дифференциалом, конечными передачами. Привод переднего ведущего моста – раздаточная коробка с автоматическим включением ПВМ, два карданных вала и промежуточная опора с предохранительной муфтой.

Тормоза: рабочие – дисковые, на валах ведущих шестерен бортовых передач; стояночный тормоз – с использованием рабочих тормозов с автономным ручным управлением; привод тормозов прицепа – пневматический, сблокированный с управлением тормозами трактора.

Гидросистема - раздельно-агрегатная без силового  (позиционного) регулятора, обеспечивающая только высотное регулирование сельскохозяйственных орудий.

Заднее навесное устройство – НУ-2 по ГОСТ 10677 с регулируемым правым раскосом.

Задний вал отбора мощности (ВОМ) по ГОСТ 3480 независимый, двухскоростной (540 и 1000 мин-1) и синхронный, направление вращения – по часовой стрелке со стороны торца хвостовика.

Кабина – унифицированная, защитная, обеспечивающая безопасность, микроклимат, шумо- и виброзащиту.

Кабина оборудована электростеклоочистителем и омывателем лобового стекла, отопителем кабины, подрессореным сиденьем, регулируемым по росту и массе оператора.

Электрооборудование – номинальное напряжение бортовой сети трактора 12 В.

Перечень изменений, внесенных в конструкцию трактора, по сравнению с ранее испытанным образцом, предприятием-изготовителем не представлен.

Рисунок 1 – Трактор Беларус 82.1. Вид спереди слева

2 РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

| Показатель | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | НД | данным испытаний |
| 1 | 2 | 3 |
| Техническая характеристика трактора |  |  |
| Тип трактора | Колесный, универсально-пропашной |  |
| Тип двигателя | Дизельный |  |
| Габаритные размеры трактора, мм: - длина без грузов с навесным устройством в транспортном положении - ширина по концам полуосей задних колес - высота по кабине | 3930±50 1970±50 2800±50 | 3935 1975 2815 |
| База, мм | 2450±20 | 2470 |
| Ширина колеи, мм: - по передним колесам - по задним колесам | 1350…1850 1400…1600 | 1570 1565 |
| Вписываемость в междурядья 0,45; 0,70; 0,90, м | Вписывается |  |
| Агротехнический просвет, мм | Не менее 645 | 670 |
| Наименьший радиус окружности поворота, м: - по крайней наружной точке - по следу наружного колеса | Нет данных То же | 4,85 4,66 |
| Масса трактора эксплуатационная, кг | 4000±100 | 3760 |
| Распределение эксплуатационной массы трактора по опорам (осям), кг: - без балласта передняя ось задняя ось | 1340±50 2660±50 | 1240 2520 |
| Наибольшее среднее статическое удельное давление колес на почву, МПа | 0,14 | Не определялось |

Продолжение

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Скорость (расчетная) движения трактора на шинах основной комплектации при номинальной частоте вращения коленчатого вала дизеля, км/ч: - переднего хода наименьшая рабочая наибольшая рабочая наибольшая транспортная - заднего хода наименьшая наибольшая | 1,94 15,6 34,6 4,09 9,22 | 2,025 15,65 34,2 4,15 9,28 |
| Частота вращения ВОМ, мин-1 | 540 или 1000 | 540 или 1000 |
| ### Мощностные и топливно-экономические показатели двигателя |  |  |
| Показатели работы трактора при стандартной частоте вращения ВОМ (540±10 мин-1): –мощность, кВт – частота вращения коленвала двигателя, мин-1 – частота вращения ВОМ, мин-1 | Нет данных То же -«- | 61,1 2081 540 |
| – удельный расход топлива, г/кВт.ч | -«- | 250 |
| Показатели двигателя: |  |  |
| – максимальная мощность двигателя в комплектации, соответствующей эксплуатационной мощности, кВт | Нет данных | 68,6 |
| – частота вращения коленчатого вала двигателя при максимальной мощности, мин-1 | То же | 2143 |
| – часовой расход топлива при максимальной мощности, кг/ч | -«- | 15,72 |
| – удельный расход топлива при максимальной мощности, г/кВт.ч | -«- | 229 |
| – корректорный коэффициент запаса крутящего момента, % | -«- | 11,2 |
| – максимальная частота вращения коленчатого вала двигателя на холостом ходу, мин-1 | -«- | 2262 |
| – часовой расход топлива при максимальной частоте вращения холостого хода, кг/ч | -«- | 3,81 |
| – расход масла на угар, % (г/кВт·ч) | (0,9+0,4) | Не определялся |

Продолжение

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Показатели гидравлической навесной системы (ГНС) трактора |  |  |
| Максимальная масса поднимаемого груза, кг | Не менее 3200 | Не определялась |
| Время подъема навесного устройства с грузом, с | Не более 2,2 | Не определялось |
| Время опускания груза, с | Нет данных | Не определялось |
| Рабочий ход оси подвеса, соответствующий полному ходу поршня цилиндра, мм | То же | 1005 |
| Давление рабочей жидкости перед предохранительным клапаном при подъеме груза максимальной массы, МПа | -«- | 16 |
| Минимальное расстояние от опорной поверхности до оси подвеса в нижнем положении, мм | 200 | 170 |
| Условный объемный коэффициент гидросистемы | 0,65 | Не определялся |

3 ПЕРЕЧЕНЬ НЕСООТВЕТСТВИЙ ТРАКТОРА

ТРЕБОВАНИЯМ НД

| Наименование показателя, номер пункта НД |  | Значение показателя по: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | НД | данным испытаний |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  |
| ТУ РБ 05786206.399-96 |  |  |  |  |
| Пункт 1.1.2 Номинальная частота вращения коленчатого вала, мин-1 Номинальный коэффициент запаса крутящего момента, % |  | 2200+3% 15 | 2143 11,2 |  |
| Пункт 2.1 Конструкция трактора |  | Должна соответствовать ГОСТ 12.2.019; ГОСТ 12.2.120 | Конструкция трактора не соответствует: ГОСТ 12.2.019 по двум пунктам, ГОСТ 12.2.120 по трем пунктам |  |
| СТО АИСТ 1.12 |  |  |  |  |
| Номинальный коэффициент запаса крутящего момента, % | Не менее 20 |  |  | 11,2 |
| ГОСТ 12.2.019 |  |  |  |  |
| Пункт 3.6 Требования к гидроприводам |  | Гидроприводы должны соответствовать требованиям ГОСТ 31177. Схемы подключения выводов гидросистемы к внешним потребителям должны быть приведены на тракторе и указаны в руководстве по эксплуатации | Гидроприводы соответствуют требованиям ГОСТ 31177. Схемы подключения выводов гидросистемы к внешним потребителям не приведены на тракторе и в руководстве по эксплуатации |  |

Продолжение

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| ГОСТ 12.2.019 |  |  |
| Пункт 7.20 Размещение аккумуляторных батарей | Аккумуляторные батареи следует размещать вне кабины, в местах, исключающих попадания на них токопроводящих материалов, горючего технологического материала и скопление газов | Аккумуляторные батареи размещены в кабине. Возможно проникновение паров электролита в зону дыхания оператора |
| ГОСТ 12.2.120 |  |  |
| Пункт 4.8 Наличие футляра для аптечки и устройств для крепления термоса и верхней одежды оператора | В кабине машин должны быть предусмотрены места для расположения футляра с аптечкой первой медицинской помощи, устройств для крепления термоса или другой емкости для питьевой воды и для верхней одежды оператора | Устройство для крепления термоса отсутствует |
| Пункт 5.1, ГОСТ ИСО 14269-2 раздел 6 Избыточное давление воздуха (давление герметизации), Па | Не менее 50 не более 200 | 20 |
| Пункт 5.12 Силы сопротивления перемещению органов управления, Н: - рычаг включения ВОМ | Не более 200 | 350 |

4 Оценка эффективности изменений, внесенных

в конструкцию трактора и особенностИ

конструкции

Перечень изменений, внесенных в конструкцию трактора, по сравнению с ранее испытанным образцом, предприятием-изготовителем не представлен.

В процессе испытаний изменения в конструкцию трактора

Беларус 82.1 не вносились.

5 ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ

Испытаниями трактора Беларус 82.1 в объеме наработки 376 м.ч установлено:

- технические условия на трактор Беларус 82.1 и его модификации выполнены в соответствии с ГОСТ 2.114; значения приведенных показателей, в основном, соответствуют требованиям СТО АИСТ 1.12;

- укомплектованность трактора запасными частями, инструментом и принадлежностями, технической документацией соответствует требованиям ТУ; качество монтажа и окраска трактора удовлетворительные;

- параметры и размеры трактора, в основном, соответствуют требованиям технических условий и СТО АИСТ 1.12;

- максимальная мощность на ВОМ трактора – 62,4 кВт, что соответствует требованиям ТУ; удельный расход топлива, при этом, составил

252 г/кВт∙ч;

- эксплуатационная мощность двигателя 68,6 кВт получена при частоте вращения коленчатого вала двигателя 2143 мин-1 (не соответствует требованиям ТУ – 2200+3%); удельный расход топлива, при этом, составил 229 г/кВт∙ч, что удовлетворяет требованиям ТУ и СТО АИСТ 1.12.

Номинальный коэффициент запаса крутящего момента составил 11,2%, что не удовлетворяет требованиям ТУ; в СТО АИСТ 1.12 этот показатель не нормируется.

Корректорный коэффициент запаса крутящего момента составил 11,2%, что не соответствует требованиям СТО АИСТ 1.12 – не менее 20%, в ТУ этот показатель не нормируется;

- максимальное давление в гидросистеме трактора составило

18,5 МПа, что соответствует требованиям ТУ;

- максимальное подъемное усилие на оси подвеса - 28 кН;

- конструкция трактора не соответствует требованиям безопасности по пяти пунктам;

- трактор не соответствует требованиям ТУ по двум пунктам.

ВЫВОДЫ

Трактор не полностью соответствует требованиям НД по показателям назначения и безопасности, не полностью соответствует современным требованиям сельскохозяйственного производства.

Директор

канд. техн. наук						Г.А. Жидков

Зам. директора

по испытаниям,

главный инженер						А.В. Калюжный

Зав. отделом испытания

тракторных агрегатов и ГСМ				А.П. Бобряшов

Исполнитель						С.М. Олдырев