МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

# СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ

ОТЧЁТ № 11-44-14 (2010061)

от 16 декабря 2014 года

о выполнении информационной услуги

по результатам испытаний трактора

КОЛЕСНОГО «КИРОВЕЦ» К-744Р1

Зерноград 2014

# СОДЕРЖАНИЕ

Введение 	3

1 Назначение трактора	4

2 Результаты испытаний	6

2.1 Показатели назначения	6

3 Перечень несоответствий трактора требованиям НД	 9

4 Оценка эффективности изменений, внесенных в

конструкцию трактора, и особенности конструкции	14

5 Заключение по результатам испытаний 	15

6 Выводы	16

В В Е Д Е Н И Е

| Наименование трактора | Колесный, сельскохозяйственный, общего назначения |
| --- | --- |
| Марка трактора | «Кировец» К-744Р1 |
| Марка двигателя | ЯМЗ-238НД8 |
| Заводской номер трактора | 130259 |
| Заводской номер двигателя | 80361986 |
| Год изготовления | 2013 |
| Изготовитель | ЗАО «Петербургский тракторный завод» |
| Сведения о сертификации | C-RU.AB28.B.06100 Срок действия с 14.02.2013 по 13.12.2016 |
| Период проведения испытаний | 28.01…01.12.2014 |
| Место проведения испытаний | ИПКК АПК ФГБОУ ВПО ДГАУ в г.Зернограде Зерноградского района Ростовской области |

Испытания трактора колесного «Кировец» К-744Р1 проведены на соответствие требованиям ТУ 4722-002-39448337-2000 по рабочей программе-методике, утвержденной директором ФГБУ «Северо-Кавказская МИС»

05 февраля 2014 года.

1 НАЗНАЧЕНИЕ ТРАКТОРА

Колесный сельскохозяйственный трактор «Кировец» К-744Р1

(рис.1 и 2) общего назначения, климатического исполнения «У»

ГОСТ 15150 предназначен для выполнения сельскохозяйственных работ: пахоты, боронования, культивации, посева, дискования, плантажа, снегозадержания, транспортных работ по полевым и грунтовым дорогам и дорогам с твердым покрытием.

На тракторе установлен четырехтактный восьмицилиндровый

V-образный дизельный двигатель ЯМЗ-238НД8 с турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха эксплуатационной мощностью 209,5 кВт производства ОАО «Ярославский моторный завод».

Изменения в конструкцию трактора не вносились.

Рисунок 1 – Трактор «Кировец» К-744Р1.

Вид спереди слева

Рисунок 2 - Трактор «Кировец» К-744Р1.

Вид сзади справа

2 РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

2.1 Показатели назначения

| Показатель | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | ТУ | данным испытаний |
| 1 | 2 | 3 |
| Техническая характеристика трактора |  |  |
| Тип трактора | Колёсный, сельскохозяйственный, общего назначения |  |
| Тип двигателя | Восьмицилиндровый, четырёхтактный дизель с турбонаддувом, жидкостного охлаждения |  |
| Габаритные размеры трактора, мм: - длина с навесной системой в транспортном положении | 7100 | 7470 |
| - ширина (на уровне колес), мм | 2865±50 | 2865 |
| - высота по кабине | Нет данных | 3660 |
| База, мм | 3750 | 3755 |
| Ширина колеи, мм | 2115 | 2130 |
| Вписываемость в междурядья 0,45; 0,70; 0,90, м | - | - |
| Дорожный просвет, мм: - под главной передачей ведущего моста - под осью вертикального шарнира | Не менее 520 Не менее 460 | 510 475 |
| Минимальный радиус поворота, м | Нет данных | 7,74 |
| Масса трактора эксплуатационная, кг | Не более 14900 | 13870 |
| Распределение эксплуатационной массы трактора по опорам (осям), кг: - передняя ось - задняя ось | 7516 6854 | 8060 5810 |
| Наибольшее среднее статистическое удельное давление колес на почву, кПа (при давлении в шинах 1,4 кг/см2) | Не более 110,0 | 126,5 |
| Диапазон скоростей движения, км/ч (при оборотах двигателя 2034 мин-1): - переднего хода - заднего хода | 4,49…28,84 5,5…20,97 | 5,0…30,0 6,1…22,3 |

Продолжение

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Частота вращения ВОМ, мин-1 | Нет данных | 960 |
| Мощностные и топливно-экономические показатели двигателя |  |  |
| Показатели работы трактора при стандартной частоте вращения ВОМ (1000±25 мин-1): |  |  |
| - мощность, кВт | Нет данных | 192,4 |
| - частота вращения коленчатого вала двигателя, мин-1 | То же | 1825 |
| - частота вращения ВОМ, мин-1 | -«- | 960 |
| - удельный расход топлива, г/кВт∙ч | -«- | 255 |
| Показатели двигателя: |  |  |
| - максимальная мощность двигателя в комплектации, соответствующей эксплуатационной мощности, кВт: | -«- | 209,1 |
| -частота вращения коленчатого вала двигателя при максимальной мощности, мин-1 | -«- | 1825 |
| - часовой расход топлива при максимальной мощности, кг/ч | -«- | 49,00 |
| - удельный расход топлива при максимальной мощности, г/кВт·ч | -«- | 234 |
| - корректорный коэффициент запаса крутящего момента, % | -«- | 20,8 |
| - максимальная частота вращения коленчатого вала двигателя на холостом ходу, мин-1 | 2150 | 2024 |
| - часовой расход топлива при максимальной частоте вращения холостого хода, кг/ч | Нет данных | 13,96 |
| - расход масла на угар, % (за 10 часовой угарный цикл на стенде с фиксированной нагрузкой) | То же | Не определялся |

Продолжение

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Показатели гидравлической навесной системы (ГНС) трактора |  |  |
| Максимальное подъемное усилие на оси подвеса, кН | Нет данных | 90,0 |
| Максимальное подъемное усилие на раме, кН | 55,0 | 56,5 |
| Рабочий ход оси подвеса, соответствующий полному ходу поршня цилиндра, мм | 1020 | 1150 |
| Давление рабочей жидкости перед предохранительным клапаном при подъёме груза максимальной массы, МПа | 18…20 | 20 |
| Минимальное расстояние от опорной поверхности до оси подвеса в нижнем положении, мм | Не более 200 | 175 |

3 ПЕРЕЧЕНЬ НЕСООТВЕТСТВИЙ ТРАКТОРА ТРЕБОВАНИЯМ НД

| Наименование показателя, номер пункта НД | Значение показателя по: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | НД |  | данным испытаний |
| При первичной технической экспертизе |  |  |  |
| ТУ 4722-002-39448337-2000 |  |  |  |
| Пункт 1.1.20 Наибольшее из средних условных давлений движителя на почву, кПа | Не более 110 | 126,5 |  |
| Пункт 1.1.21 Дорожный просвет, мм: - под главной передачей ведущего моста | Не менее 520 | 510 |  |
| Пункт 1.1.22 Колея трактора, мм | 2115 | 2130 |  |
| Пункт 1.1.23 Наименьший радиус поворота (по наружной кромке наружного колеса с выключенным задним мостом), м | Не более 7,98 | 8,16 |  |
| Пункт 1.1.35 Габаритные размеры, мм: - длина с навесной системой (в транспортном положении) | 7100 | 7470 |  |
| При эксплуатационных испытаниях |  |  |  |
| Пункт 1.1.33 Наработка на сложный отказ II и III групп сложности, м.ч | Не менее 350 | 110 |  |
| Пункт 1.1.58 Детали и сборочные единицы должны быть… | Изготовлены по утвержденной в установленном порядке конструкторской и технологической документации | За период испытаний по трактору выявлено тринадцать отказов производственного характера |  |
| Пункт 2.1 Требования безопасности | Трактор должен соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.019 и ГОСТ 12.2.120 | Трактор не соответствует требованиям ГОСТ 12.2.019 по пяти пунктам, ГОСТ 12.2.120 по четырем пунктам |  |

Продолжение

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| ГОСТ 12.2.019 |  |  |
| Пункт 3.4 Уровень внешнего шума колесного трактора, дБА | 89 | 90 |
| Пункт 5.1 Видимость с рабочего места оператора в рабочем положении сидя следующих объектов наблюдения | Конструкция трактора должна обеспечивать видимость с рабочего места оператора в рабочем положении сидя следующих объектов наблюдения: - элементов конструкции машин, служащих для навески и сцепки с агрегатируемыми машинами | Конструкция трактора не обеспечивает видимость элементов конструкции трактора, служащих для навески агрегатируемых машин |
| Пункт 5.3.Таблица 1.Углы обзора через окна кабины, град.: - задняя зона, ß4 | 30 | 25 |
| Пункт 7.15 Требования к установке топливных баков | Топливные баки должны быть коррозионно-стойкими | Топливный бак изготовлен из некоррозионно-стойкого материала |
| Пункт 8.6 Оборудование трактора внешними световыми приборами | Тракторы, предназначенные для использования или движения по дорогам общей сети, должны быть оборудованы внешними световыми приборами: тракторы, максимальная транспортная скорость которых выше 20 км/ч - по ГОСТ 8769, при скорости до 20 км/ч - по техническим условиям на тракторы конкретных моделей | Трактор максимальная транспортная скорость которого составляет 30 км/ч имеет четыре несоответствия требованиям ГОСТ 8769 по внешним световым приборам |

Продолжение

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| ГОСТ 8769 |  |  |
| Пункт 2.2 Размещение фар ближнего света: - по ширине расстояние между краем габаритной ширины трактора и внешним краем освещающей поверхности | Не более 400 мм | Расстояние между краем габаритной ширины трактора и внешним краем освещающей поверхности - 870 мм |
| Пункт 2.7.2 Наличие боковых повторителей указателей поворота | На механических транспортных средствах, проектирование которых началось после первого января 1986 г., установка боковых указателей поворота обязательна | На тракторе не установлены боковые повторители указателей поворота |
| Пункт 2.11.4 Наличие боковых световозвращателей | На механических транспортных средствах длиной более 6 м на каждой боковой стороне (в средней трети длины транспортного средства) должно быть установлено не менее одного бокового световозвращателя | На тракторе боковые световозвращатели отсутствуют |
| Пункт 2.11.6 Размещение передних и задних световозвращателей: - по высоте над уровнем дороги | Не менее 350 мм и не более 1200 мм | Передние световозвращатели отсутствуют. Задние световозвращатели совмещены с задними габаритными огнями. 1950 мм |

Продолжение

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| ГОСТ 12.2.120 |  |  |
| Пункт 3.8, ГОСТ ИСО 4252 пункт 5.1 Наличие аварийного выхода. ГОСТ ИСО 4252 пункт 5.2 Размеры аварийных выходов | Аварийные выходы должны открываться без помощи инструмента. Если аварийными выходами являются застекленные окна, то в кабине должны находиться средства, которыми при аварийной ситуации можно разбить или выставить стекло аварийного выхода | Аварийными выходами являются застекленные окна. В кабине отсутствуют средства, которыми при аварийной ситуации можно разбить стекло аварийного выхода |
| Пункт 4.6; ГОСТ 20062 пункты 4.1…4.2; ГОСТ ИСО 4253 раздел 6; Приложение 4 пункт 48 Наличие сиденья, его размеры и регулировки: - ширина подушки сиденья, мм в точке SIP | Не менее 450 | 440 |
| Пункт 4.8 Наличие футляра для аптечки и устройств для крепления термоса и верхней одежды оператора | В кабине должны быть предусмотрены места для расположения футляра с аптечкой первой медицинской помощи, устройств для крепления термоса или другой емкости для питьевой воды и для верхней одежды оператора | В кабине отсутствует устройство для крепления емкости с питьевой водой |

Продолжение

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| ГОСТ 12.2.120 |  |  |
| Пункт 5.4, ГОСТ ИСО 4253 пункты 6.2; 6.3 Расположение педалей и рулевого колеса относительно точки SIP, мм Расстояние от точки SIP: - до центра рулевого колеса по вертикали по горизонтали вдоль - до педали подачи слива: по горизонтали вдоль до педали подачи топлива: по горизонтали вдоль | 265…385 600...720 600...720 540...650 | 230 780 760 780 |

4 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИЗМЕНЕНИЙ,

ВНЕСЕННЫХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРАКТОРА,  И

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Перечень изменений, внесенных в конструкцию трактора

«Кировец» К-744Р1, по сравнению с ранее испытанным образцом, предприятием-изготовителем не представлен.

В процессе испытаний изменения в конструкцию трактора

«Кировец» К-744Р1 не вносились.

5 ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ

Испытаниями трактора «Кировец» К-744Р1 зав. № 130259 в объеме 768 м.ч установлено:

- габаритные, весовые, скоростные параметры трактора, в основном, соответствуют требованиям ТУ;

- максимальная мощность на ВОМ трактора составила 192,4 кВт, при удельном расходе топлива 255 г/кВт∙ч;

- мощность двигателя в комплектации, соответствующей эксплуатационной мощности, при номинальных оборотах коленчатого вала двигателя составила 207,1 кВт, что не соответствует данным НД на двигатель ЯМЗ-238НД8 – 209,5 кВт и соответствует требованиям  СТО АИСТ 1.12 – 170…220 кВт; удельный расход топлива составил 235 г/кВт∙ч, что не соответствует требованиям СТО АИСТ 1.12 – 225…230 г/кВт∙ч (по НД показатель не нормируется); частота вращения коленчатого вала двигателя соответствует требованиям НД –1900−20+50 мин-1 и составляет 1891 мин1;

- корректорный коэффициент запаса крутящего момента составляет 20,8%, что не соответствует требованиям СТО АИСТ 1.12 – не менее 30%, показатель по НД не нормируется. Номинальный коэффициент запаса крутящего составил 26,4%. Показатель по НД и СТО АИСТ 1.12 не нормируется;

- при определении показателей гидравлической навесной системы трактора установлено, что максимальное давление в гидросистеме трактора составило 20 МПа, что соответствует требованиям ТУ – 18…20 МПа и СТО АИСТ 1.12 – 20 МПа. Максимальное подъемное усилие на оси подвеса составило 90 кН. Показатель по ТУ и СТО АИСТ 1.12 не нормируется. Максимальная расчетная мощность гидросистемы составила 25 кВт. Показатель по ТУ и СТО АИСТ 1.12 не нормируется;

- конструкция трактора не соответствует требованиям безопасности ГОСТ 12.2.019 и ГОСТ 12.2.120 по девяти пунктам;

- требованиям ТУ трактор не соответствует по восьми пунктам;

- перечень изменений, внесенных в конструкцию трактора, по сравнению с ранее испытанным образцом, предприятием-изготовителем не представлен;

- в процессе испытаний изменения в конструкцию трактора не вносились;

- после наработки 768 м.ч трактор «Кировец» К-744Р1 находится в работоспособном состоянии и пригоден к дальнейшей эксплуатации.

ВЫВОДЫ

Трактор «Кировец» К-744Р1 не полностью соответствует требованиям НД по показателям назначения и безопасности, не полностью соответствует современным требованиям сельскохозяйственного производства.

Директор

канд.техн.наук						Г.А.Жидков

Зам. директора по испытаниям,

гл. инженер							А.В. Калюжный

Зав. отделом испытания

тракторных агрегатов и ГСМ				А.П. Бобряшов

Исполнитель						В.И. Ересько