- МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

- СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ

ОТЧЕТ № 11-45-14 (3240022)

от 17 декабря 2014 года

выполнения информационной услуги

по результатам испытаний

КОЛЕСНОГО ТРАКТОРА БЕЛАРУС 952

Зерноград 2014

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Введение	3

1 Назначение трактора	4

2Результаты испытаний	6

3 Перечень несоответствий трактора требованиям НД	8

4 Оценка эффективности изменений, внесенных

в конструкцию трактора, и особенности конструкции 	11

5 Заключение по результатам испытаний	12

6 Выводы	13

- ВВЕДЕНИЕ

| Наименование трактора | Трактор колёсный, сельскохозяйственный универсально-пропашной |
| --- | --- |
| Марка трактора | Беларус 952 |
| Марка двигателя | Д-245.5 |
| Заводской номер трактора | 90908058 |
| Заводской номер двигателя | 757747 |
| Год изготовления | 2013 |
| Изготовитель | РУП «Минский тракторный завод» |
| Сведения о сертификации | NTCBY/112 03.12.003 00219. Срок действия с 30.10.2012 по 29.10.2017 |
| Период проведения испытаний | 26.03.2013…10.12.2014 |
| Место проведения испытаний | ФГБУ «Северо-Кавказская МИС» |

Испытания проведены на соответствие трактора Беларус 952 требованиям ТУ РБ 05786206.399-96, утвержденных техническим директором ПО «Минский тракторный завод» 20.06.1996 года, по рабочей программе-методике, утверждённой директором ФГБУ «Северо-Кавказская МИС»  03.04.2013.

1 НАЗНАЧЕНИЕ ТРАКТОРА

Трактор колесный Беларус 952 (рис. 1 и 2) предназначен для выполнения различных сельскохозяйственных работ с навесными, полунавесными и прицепными машинами и орудиями.

Кроме того, он может быть использован для выполнения трудоемких работ в агрегате с бульдозерами, экскаваторами, а также на специальных транспортных работах и для привода различных стационарных сельскохозяйственных машин.

Трактор колесный Беларус 952 является модификацией базовой модели универсально-пропашного сельскохозяйственного трактора класса 1,4 (14 кН) Беларус 80.1.

На тракторе установлен дизель Д-245.5 производства Минского моторного завода четырехтактный, четырехцилиндровый водяного охлаждения с двухклапанными индивидуальными головками и турбонаддувом.

Перечень изменений, внесенных в конструкцию трактора, по сравнению с ранее испытанным образцом, предприятием-изготовителем не представлен.

Рисунок 1 – Трактор колесный Беларус 952.

Вид спереди слева

Рисунок 2 – Трактор колесный Беларус 952.

Вид сзади справа

2 РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

2.1 Показатели назначения

| Показатель | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | НД | данным испытаний |
| - Техническая характеристика трактора |  |  |
| Тип трактора | Колёсный, сельскохозяйственный универсально-пропашной |  |
| Тип двигателя | Дизельный | Дизельный |
| Габаритные размеры трактора, мм: - длина с грузами и навесной системой в транспортном положении - ширина по концам полуосей задних колес - высота по кабине | 4120±50 1970±50 2850±50 | 3965 2035 2845 |
| База, мм | 2450±20 | 2460 |
| Ширина колеи, мм: - по передним колесам - по задним колесам | 1420…1970 1500…1600, 1800…2100 | Комплектация поставки 1585 1580 |
| Вписываемость в междурядья 0,45; 0,70; 0,90, м | Вписывается в междурядья 0,70 и 0,90 м |  |
| Дорожный просвет, мм | 465 | 490 |
| Минимальный радиус поворота, м | Нет данных | 5,3 |
| Масса трактора, кг: -эксплуатационная без балласта - эксплуатационная с балластом 160 кг | 4100±100 Нет данных | 3900 4060 |
| Распределение эксплуатационной массы трактора по опорам (осям), кг: -передняя ось -задняя ось | 1460±50 2740±50 | 1325 2575 |
| Диапазон скоростей движения, км/ч (при оборотах двигателя 1820 мин-1): - переднего хода - заднего хода | 2,08…29,9 4,39…9,88 | 3,6…30,0 4,4…9,7 |
| Частота вращения ВОМ, мин-1 | 540 и 1000 | 540 и 1000 |

Продолжение

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Мощностные и топливно-экономические показатели двигателя |  |  |
| Показатели работы трактора при стандартной частоте вращения ВОМ (100025), мин-1: |  |  |
| - мощность, кВт | Нет данных | 61,7 |
| - частота вращения коленвала двигателя, мин-1 | То же | 1694 |
| - частота вращения ВОМ, мин-1 | -«- | 1013 |
| - удельный расход топлива, г/кВт·ч | -«- | 226 |
| Показатели двигателя: |  |  |
| - максимальная мощность двигателя в комплектации, соответствующей эксплуатационной мощности, кВт | -«- | 68,1* |
| - частота вращения коленчатого вала двигателя при максимальной мощности, мин-1 | -«- | 1595 |
| - часовой расход топлива при максимальной мощности, кг/ч | -«- | 14,10 |
| - удельный расход топлива при максимальной мощности, г/кВт·ч | -«- | 207 |
| - корректорный коэффициент запаса крутящего момента, % | -«- | 5,2 |
| - максимальная частота вращения коленчатого вала двигателя на холостом ходу, мин-1 | -«- | 1824 |
| - часовой расход топлива при максимальной частоте вращения холостого хода, кг/ч | -«- | 3,17 |
| - расход масла на угар, % (за 10 часовой угарный цикл на стенде с фиксированной нагрузкой) | -«- | Не определялся |
| Показатели гидравлической навесной системы (ГНС) трактора |  |  |
| Определение показателей ГНС трактора не предусмотрено программой испытаний |  |  |

Примечание - *Из-за отсутствия данных по КПД передачи от двигателя

к хвостовику ВОМ в режиме ВОМ 1000 мин-1, для расчета мощности двигателя использовано значение КПД передачи в режиме ВОМ 540 мин-1.

3ПЕРЕЧЕНЬ НЕСООТВЕТСТВИЙ ТРАКТОРА ТРЕБОВАНИЯМ НД

| Наименование показателя, номер пункта НД |  | Значение показателя по: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | НД |  | данным испытаний |
| 1 |  | 2 |  | 3 |
| ТУ РБ 05786206.399-96 |  |  |  |  |
| Пункт 1.1.1 Тракторы должны… |  | Соответствовать требованиям ТУ и комплекта технической документации |  | Не соответствует по пяти пунктам ТУ |
| Пункт 1.1.2 (3е) Номинальная частота вращения коленчатого вала, мин-1 |  | 1800 |  | 1694 |
| Пункт 1.1.2 (3и) Номинальный коэффициент запаса крутящего момента, % |  | 15 |  | 12,5 |
| Пункт 1.1.2 (18) Длительность непрерывной работы без дозаправки топливом при 80 % загрузке двигателя, ч |  | Не менее 10 |  | 9,2 |
| ГОСТ 12.2.019 |  |  |  |  |
| Пункт 3.6 Требования к гидроприводам | Схемы подключения выводов гидросистемы к внешним потребителям должны быть приведены на тракторе и указаны в руководстве по эксплуатации |  | Схемы подключения выводов гидросистемы к внешним потребителям не приведены на тракторе и в руководстве по эксплуатации |  |

Продолжение

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| ГОСТ 12.2.019 |  |  |
| Пункт 7.17 Сигнальные цвета и знаки безопасности | Элементы конструкции тракторов и машин, которые могут представлять опасность при работе, обслуживании или транспортировании, должны иметь сигнальную окраску. Сигнальные цвета и знаки безопасности должны соответствовать ГОСТ Р 12.4.026. Допускается окрашивать внутренние поверхности открываемых и съемных защитных ограждений в основной цвет машины, а также не окрашивать в сигнальные цвета вращающиеся детали, расположенные под ними, при наличии на наружных поверхностях предупреждающего знака по ГОСТ Р 12.4.026 | Хвостовик ВОМ оборудован защитным кожухом черного цвета, что не соответствует требованиям ГОСТ Р 12.4.026 |
| Пункт 7.20 Размещение аккумуляторных батарей | Аккумуляторные батареи следует размещать вне кабины, в местах, исключающих попадания на них токопроводящих материалов, горючего технологического материала и скопление газов | Аккумуляторные батареи размещены в кабине, что не исключает возможности попадания паров электролита в зону дыхания оператора |
| ГОСТ 12.2.120 |  |  |
| Пункт 4.8 Наличие футляра для аптечки и устройств для крепления термоса и верхней одежды оператора | В кабине машин должны быть предусмотрены места для расположения футляра с аптечкой первой медицинской помощи, устройств для крепления термоса или другой емкости для питьевой воды и для верхней одежды оператора | Устройство для крепления термоса отсутствует |

Продолжение

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| ГОСТ 12.2.120 |  |  |
| Пункт 5.1, ГОСТ ИСО 14269- 2 раздел 6. Избыточное давление воздуха (давление герметизации), Па | Не менее 50 не более 200 | 40 |
| СТО АИСТ 1.12 |  |  |
| Корректорный коэффициент запаса крутящего момента, % | Не менее 20 | 5,2 |

4ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИЗМЕНЕНИЙ,

ВНЕСЕННЫХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРАКТОРА,

И ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Перечень изменений, внесенных в конструкцию трактора

Беларус 952, по сравнению с ранее испытанным образцом, предприятием-изготовителем не представлен.

В процессе испытаний изменения в конструкцию трактора

Беларус 952 не вносились.

5 ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ

Трактор колесный Беларус 952 поступил на испытания 26.03.2013. За период испытаний до 10.12.2014 наработка трактора составила 991 м.ч.

Испытаниями установлено:

- технические условия на трактор Беларус 952 и модификации выполнены в соответствии с ГОСТ 2.114; значения приведенных показателей, в основном, соответствуют требованиям СТО АИСТ 1.12;

- укомплектованность трактора запасными частями, инструментом и принадлежностями, технической документацией соответствует требованиям ТУ, качество монтажа трактора удовлетворительное;

- параметры и размеры трактора, в основном, соответствуют требованиям технических условий и СТО АИСТ 1.12, за исключением длительности непрерывной работы без дозаправки топливом при 80% загрузке двигателя, полученной 9,2 ч вместо не менее 10 ч по ТУ (в СТО

АИСТ 1.12 данный показатель не нормируется);

- максимальная мощность на ВОМ составила 62 кВт, удельный расход топлива, при этом, составил 227 г/кВт·ч. Мощность на ВОМ при стандартной частоте вращения хвостовика ВОМ трактора (1000±25 мин-1) составляет 61,7 кВт, при удельном расходе топлива 226 г/кВт·ч. В ТУ и СТО АИСТ 1.12 значения данных показателей не нормируются;

- эксплуатационная мощность дизеля составила 67,8 кВт, что, практически, удовлетворяет требованиям ТУ – 62,0+4,0 кВт и превышает показатель эксплуатационной мощности, указанный для тракторов тягового класса 1,4 в СТО АИСТ 1.12, – 45-60 кВт. Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности составил 208 г/кВт·ч, что соответствует требованиям ТУ (226+3% г/кВт·ч) и СТО АИСТ 1.12 (230 г/кВт·ч). Частота вращения коленчатого вала двигателя, при этом, составила 1694 мин-1, что ниже требований ТУ – 1800 мин-1. Номинальный коэффициент запаса крутящего момента – 12,5%, что не соответствует требованиям ТУ (15%). Корректорный коэффициент запаса крутящего момента, полученный 5,2%, не соответствует требованиям СТО АИСТ 1.12 (не менее 20%), в ТУ данный показатель не нормируется;

- трактор Беларус 952 не соответствует требованиям ССБТ по четырем пунктам – не приведена схема подключения выводов гидросистемы, аккумуляторные батареи расположены в кабине, отсутствует устройство для крепления термоса, хвостовик ВОМ оборудован защитным кожухом черного цвета;

- трактор не соответствует требованиям ТУ по пяти пунктам;

- перечень изменений, внесенных в конструкцию трактора, по сравнению с ранее испытанным образцом, предприятием-изготовителем не представлен, в процессе испытаний изменения в конструкцию трактора не вносились.

ВЫВОДЫ

Трактор Беларус 952 не полностью соответствует требованиям НД  по показателям назначения и безопасности, не полностью соответствует современным требованиям сельскохозяйственного производства.

Директор

канд.техн.наук						Г.А.Жидков

Зам. директора по испытаниям,

гл. инженер						А.В. Калюжный

Зав. отделом испытания

тракторных агрегатов и ГСМ				А.П. Бобряшов

Исполнитель						П.С. Мальцев