МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

# СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ

ОТЧЕТ № 11-46-14 (5010091)

от 18 декабря  2014 года

выполнения информационной услуги

по результатам испытаний трактора

гусеничного Агромаш-90ТГ 1040А

Зерноград 2014

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Введение	3

1 Назначение трактора	4

2 Результаты испытаний	5

3 Перечень несоответствий трактора требованиям НД	7

4 Оценка эффективности изменений, внесенных

в конструкцию трактора, и особенности конструкции 	10

5 Заключение по результатам испытаний	11

6 Выводы	12

- ВВЕДЕНИЕ

| Наименование трактора | Гусеничный, сельскохозяйственный общего назначения |
| --- | --- |
| Марка трактора | Агромаш-90ТГ 1040А |
| Марка двигателя | А-41СИ-02 |
| Заводской номер трактора | 001769 |
| Заводской номер двигателя | 120131 |
| Год изготовления | 2014 |
| Изготовитель | ОАО «Тракторная компания «ВгТЗ» |
| Сведения о сертификации | NC-RU.MT22.B.03303. Срок действия с 23.11.2012 по 22.11.2017 |
| Период проведения испытаний | 29.07…04.12.2014 |
| Место проведения испытаний | ФГБУ «Северо-Кавказская МИС» |

Испытания проведены на соответствие трактора требованиям

ТУ 4722-043-10515024-2009, утвержденных директором по производственно-техническим вопросам ОАО «Тракторная компания «ВгТЗ» 31.07.2009, по рабочей программе-методике, утверждённой директором ФГБУ «Северо-Кавказская МИС» 03.08.2014.

1 НАЗНАЧЕНИЕ ТРАКТОРА

Трактор Агромаш-90ТГ 1040А (рис.1) гусеничный, сельскохозяйственный, общего назначения, тягового класса 3 по ГОСТ 27021, климатического исполнения У1 по ГОСТ 15150, с балластными грузами, задним навесным устройством, гидросистемой привода орудий и ВОМ предназначен для выполнения основных сельскохозяйственных работ в агрегате с навесными, полунавесными и прицепными гидрофицированными и негидрофицированными машинами и орудиями на пахоте, предпосевной обработке почвы, посеве, для работы в орошаемом земледелии, на осушенных болотах, а также для выполнения легких дорожно-землеройных, мелиоративных и погрузочных работ.

На тракторе установлен дизель А-41СИ-02, выпускаемый ОАО «Алтайский моторный завод», водяного охлаждения, четырехтакный, четырехцилиндровый, с непосредственным впрыском, с двухклапанными индивидуальными головками цилиндров, с запуском электростартером.

В представленном на испытание образце трактора на щитке приборов установлена панель приборная ПП-05.

В представленном на испытание образце трактора, по сравнению с ранее испытанным образцом, внесено два конструкционных изменения, перечень и оценка эффективности которых представлены в разделе 4.

Рисунок 1 – Трактор гусеничный Агромаш-90ТГ 1040А.

Вид спереди слева

2 РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

2.1 Показатели назначения

| Показатель | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | НД | данным испытаний |
| 1 | 2 | 3 |
| # Техническая характеристика трактора |  |  |
| Тип трактора | Гусеничный сельскохозяйственный общего назначения |  |
| Тип двигателя | Дизельный |  |
| Габаритные размеры трактора, мм: - длина с грузами и навесной системой в транспортном положении - ширина - высота по кабине | 4700±50 1850±50 2990±50 | 4705 1825 2695 |
| База, мм | 1612±30 | 1600 |
| Ширина колеи, мм | 1330±30 | 1330 |
| Дорожный просвет, мм | Не менее 370 | 390 |
| Минимальный радиус поворота, м | 3,0 | 2,95 |
| Масса трактора эксплуатационная, кг | 7100 (±2,5%) | 7065 |
| Распределение нагрузки по сторонам от массы трактора, кг: - левая сторона - правая сторона | Нет данных То же | 3690 3375 |
| Среднее условное давление движителей на почву, кПа | Не более 50 | 56,5 |
| Диапазон скоростей движения, км/ч: - переднего хода наименьшая замедленная наибольшая транспортная - заднего хода | 5,30 11,17 4,54 | 5,96 12,54 5,07 |
| Частота вращения ВОМ, мин-1 | 540 или 1000 | 540 или 1000 |
| ### Мощностные и топливно-экономические показатели двигателя |  |  |
| Показатели работы трактора при стандартной частоте вращения ВОМ 540±10 мин-1: – мощность, кВт – частота вращения коленвала двигателя, мин-1 – частота вращения ВОМ, мин-1 – удельный расход топлива, г/кВт·ч | Нет данных То же -«- -«- | 61,7 1712 540 259 |

Продолжение

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Показатели двигателя: – максимальная мощность двигателя в комплектации, соответствующей эксплуатационной мощности, кВт – частота вращения коленчатого вала двигателя при максимальной мощности, мин-1 – часовой расход топлива при максимальной мощности, кг/ч | Нет данных То же -«- | 64,5 1794 16,74 |
| – удельный расход топлива при максимальной мощности, г/кВт.ч | -«- | 259 |
| – корректорный коэффициент запаса крутящего момента, % | -«- | 35,0 |
| – максимальная частота вращения коленчатого вала двигателя на холостом ходу, мин-1 | -«- | 1981 |
| – часовой расход топлива при максимальной частоте вращения холостого хода, кг/ч | -«- | 4,75 |
| – расход масла на угар, % (за 10 часовой угарный цикл на стенде с фиксированной нагрузкой) | -«- | Не определялся |
| Показатели гидравлической навесной системы (ГНС) трактора |  |  |
| Максимальное подъемное усилие на оси подвеса, кН | Нет данных | 31,8 |
| Максимальное подъемное усилие на раме, кН | То же | 18,9 |
| Рабочий ход оси подвеса, соответствующий полному ходу поршня цилиндра, мм | -«- | 970 |
| Давление полного открытия предохранительного клапана (максимальное давление в гидросистеме), МПа | 18…20 | 18,5 |
| Минимальное расстояние от опорной поверхности до оси подвеса в нижнем положении, мм | Нет данных | 120 |

3 ПЕРЕЧЕНЬ НЕСООТВЕТСТВИЙ ТРАКТОРА ТРЕБОВАНИЯМ НД

| Наименование показателя, номер пункта НД | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | НД | данным испытаний |
| 1 | 2 | 3 |
| ТУ 4722-043-10515024-2009 |  |  |
| Пункт 1.1.9 Мощность дизеля, кВт: - эксплуатационная | 69+1 | 64,3 |
| Пункт 1.1.10 Номинальная частота вращения коленчатого вала двигателя, мин-1 | # 1750 | 1810 |
| 1.1.11 Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт·ч | # Не более 245 | 260 |
| Пункт 1.1.16 Максимальная мощность на ВОМ при номинальной частоте вращения коленчатого вала двигателя, кВт | # 66,9+6 | 62,6 |
| Пункт 1.1.17 Удельный расход топлива при максимальной мощности на ВОМ, г/кВт·ч | # Не более 252 | 267 |
| Пункт 1.1.20 Среднее условное давление движителей на почву, кПа | # Не более 50 | 56,55 |
| Пункт 1.2.1 Детали и сборочные единицы трактора должны быть изготовлены в соответствии с конструкторской и технологической документацией | # Должны соответствовать требованиям чертежа | За период испытаний выявлено два отказа производственного характера |
| ГОСТ 12.2.120 |  |  |
| Пункт 5.1 Рабочие характеристики систем вентиляции и отопления рабочего места оператора должны соответствовать ГОСТ ИСО 14269-2 разделы 6; 9.2; 10 | - | - |

Продолжение

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| ГОСТ 12.2.019 |  |  |
| Пункт 3.9 Безопасность проведения технического обслуживания | Конструкцией тракторов должно быть предусмотрено обеспечение безопасного проведения технического обслуживания | Затруднена заправка топливного и масляного баков из-за отсутствия поручня для удержания оператора при заправке |
| Пункт 5.1 Видимость с рабочего места оператора в рабочем положении сидя следующих объектов наблюдения | Конструкцией тракторов должно быть предусмотрено обеспечение видимости с рабочего места оператора, в рабочем положении сидя, следующих объектов наблюдения: - пространства в зонах обзора; - визиров и ориентиров движения; - рабочих органов, требующих визуального контроля; - элементов конструкции трактора, служащих для навески и сцепки с агрегатируемыми машинами | Конструкция трактора не обеспечивает видимость с рабочего места оператора в рабочем положении сидя тягово-сцепного устройства (ТСУ-1Ж) |

Продолжение

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| ГОСТ 12.2.019 |  |  |
| Пункт 7.6 Заправочные горловины | Персоналу должны быть обеспечены условия для безопасной заправки, слива и сбора рабочих жидкостей, таких как моторное масло, жидкости для системы охлаждения | Оператору не обеспечены условия для безопасной заправки топливного и масляного баков |
| ГОСТ 12.1.003 |  |  |
| Пункт 2.3 Шум на рабочем месте оператора: - уровень звука шума, дБА - уровень звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц: 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 | Не более 80 107 95 87 82 78 75 73 71 69 | 90 103 94 87 85 86 85 84 73 68 |

4 Оценка эффективности изменений, внесенных

в конструкцию трактора, и особенностИ

конструкции

| Описание конструкционных изменений (особенности конструкции) | Оценка эффективности |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Изменения, внесенные в конструкцию трактора, по сравнению с ранее испытанным образцом |  |
| # В пневмосистему трактора установлен предохранитель против замерзания конденсата, предотвращающий замерзание конденсата в пневмоагрегатах и пневмотрубках трактора | # Испытания трактора не проводились при отрицательных температурах. Изменение требует дополнительной проверки |
| # В пневмосистему трактора установлены полиамидные трубки и фитинги, облегчающие монтаж трубопроводов пневмосистемы и проведение ремонта | # Оценка эффективности не проведена, так как в период испытаний не было необходимости производить монтаж, демонтаж трубопроводов пневмосистемы трактора. Изменение требует дополнительной проверки |
| # В процессе испытаний изменения в конструкцию трактора # не вносились |  |

5 ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ

За период испытаний наработка трактора гусеничного Агромаш-90ТГ 1040А составила 619 моточасов.

Испытаниями установлено:

- укомплектованность трактора запасными частями, инструментом и принадлежностями, технической документацией соответствует требованиям ТУ;

- параметры технической характеристики, в основном, соответствуют требованиям ТУ;

- толщина лакокрасочного покрытия основных облицовочных поверхностей, определяющих товарный вид машины, находится в пределах 30…40 мкм, что соответствует ГОСТ 6572 (20…150 мкм);

- при наработке 612 моточасов мощность двигателя в комплектации, соответствующей эксплуатационной мощности при номинальной частоте вращения коленчатого вала, составила 64,3 кВт, что не соответствует требованиям технических условий (69,1+6 кВт); удельный расход топлива составил 260 г/кВт.ч, что не соответствует требованиям ТУ – не более

245 г/кВт.ч; частота вращения коленчатого вала двигателя, при этом, составила 1810 мин-1 при требовании ТУ – 1750 мин-1; номинальный коэффициент запаса крутящего момента - 36,8%, что соответствует требованиям ТУ – не менее 20%;

- максимальная мощность на ВОМ составила 62,6 кВт, что не соответствует ТУ – 66,9+6 кВт; удельный расход топлива при максимальной мощности на ВОМ составил 267 г/кВт.ч, что не соответствует ТУ – не более 252 г/кВт.ч; мощность на ВОМ трактора при стандартной частоте вращения хвостовика ВОМ трактора (540 мин-1), определенная по скоростной характеристике, составила 61,7 кВт при удельном расходе топлива

259 г/кВт.ч. Для приведения мощностно-экономических показателей двигателя трактора в соответствие с требованиями ТУ, необходимо провести регулировку ТНВД на безмоторном стенде;

- максимальное подъемное усилие на оси подвеса составило 31,8 кН;

- трактор не соответствует требованиям ТУ по восьми пунктам;

- по безопасности конструкции трактор не соответствует: требованиям ГОСТ 12.2.120 по одному пункту, ГОСТ 12.2.019 по трем пунктам,

ГОСТ 12.1.003 по одному пункту.

В представленный на испытания образец трактора, по сравнению с ранее испытанным образцом, внесено два изменения:

1 В пневмосистему трактора установлен предохранитель против замерзания конденсата. Изменение требует дополнительной проверки.

2 В пневмосистему трактора установлены полиамидные трубки и фитинги, облегчающие монтаж трубопроводов пневмосистемы.

Изменение требует дополнительной проверки.

В процессе испытаний изменения в конструкцию трактора не вносились.

6 ВЫВОДЫ

Трактор не полностью соответствует требованиям НД по показателям назначения и безопасности, не полностью соответствует современным требованиям сельскохозяйственного производства.

Директор

канд.техн.наук						Г.А. Жидков

Зам. директора по испытаниям,

гл. инженер							А.В. Калюжный

Зав. отделом испытания

тракторных агрегатов и ГСМ				А.П. Бобряшов

Исполнитель						С.М. Олдырев