МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Департамент научно-технологической политики и образования

Федеральное государственное бюджетное учреждение

СЕВЕРО - КАВКАЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬНАЯ

МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ

ОТЧЕТ № 11-47-14 (1010012)

от 22 декабря 2014 года

выполнения информационной услуги

по результатам испытаний сельскохозяйственной машины

КОМПЛЕКТА ОТВАЛЬНЫХ РАБОЧИХ ОРГАНОВ

С ПОЧВОУГЛУБИТЕЛЯМИ К ЛЕМЕШНЫМ

ПЛУГАМ ТИПА ЛПН-4/5

Зерноград 2014

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 	3

1 Назначение машины	4

2 Условия испытаний и режимы работы машины	7

3 Результаты испытаний	9

3.1 Показатели назначения	9

3.2 Перечень несоответствий машины требованиям НД	11

4 Оценка эффективности изменений, внесенных

в конструкцию машины	12

5 Заключение по результатам испытаний	13

6 Выводы 	15

ВВЕДЕНИЕ

| Наименование машины | Комплект отвальных рабочих органов с почвоуглубителем к лемешным плугам типа ЛПН-4/5 |
| --- | --- |
| Марка машины | - |
| Заводской номер машины | Б/н |
| Год изготовления | 2014 |
| Изготовитель | ФГБОУ ВПО Волгоградский ГАУ |
| Сведения о сертификации | - |
| Период проведения испытаний | 19.08…04.12.2014 |
| Место проведения испытаний | ФГБУ «Северо-Кавказская МИС» |

Испытания проведены на соответствие отвальных рабочих органов с почвоуглубителем требованиям ТЗ, утвержденных проректором по научной работе ФГБОУ ВПО Волгоградский ГАУ 05 июля 2014 года, по рабочей программе-методике, утвержденной директором ФГБУ «Северо-Кавказская МИС» 28 августа 2014 года.

На испытания представлен, согласно наименованию в техзадании, комплект отвальных рабочих органов с почвоуглубителями к лемешным плугам типа ЛПН-4/5.

1 НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ

Отвальный рабочий орган с почвоуглубителем (рис.1) предназначен для отвальной и отвальной с почвоуглублением обработки почвы на склонах до 8°.

Присоединительные размеры рабочих органов предусмотрены для крепления на рамы лемешных плугов типа ЛПН и ПЛН. Под заказ, верхнее крепление может быть выполнено для любой рамы плуга.

Модульная конструкция рабочего органа позволяет обрабатывать почву по чисто отвальной (при снятом почвоуглубителе) и отвальной с почвоуглубителем (основная комплектация) технологиям.

Технологические преимущества работы отвального рабочего органа с почвоуглубителем:

- независимое регулирование глубины рыхления от величины оборачиваемого пласта;

- отсутствие выворачивания неплодородного пласта;

- отсутствие плужной подошвы и ее уничтожение, если была;

- увеличение глубины рыхления до 35 см без увеличения энергозатрат по сравнению с отвальной обработкой на глубину 25…27 см;

- увеличение накопления осенне-зимних осадков в метровом слое до 20% относительно лемешных рабочих органов.

Комплект отвальных рабочих органов с почвоуглубителями, установленный на раме плуга ПЛН-4-35, показан на рисунке 2.

Плуг ПЛН-4-35 с отвальными рабочими органами с почвоуглубителями в агрегате с трактором Т-150К в транспортном положении и в агрегате с тракторм Агромаш-90ТГ 1040А представлен на рисунках 3; 4.

Рисунок 1 - Отвальный рабочий орган с почвоуглубителем.

Вид спереди справа

Рисунок 2 - Отвальные рабочие органы с почвоуглубителями

на раме плуга ПЛН-4-35. Вид спереди справа

Рисунок 3 - Плуг ПЛН-4-35 с отвальными рабочими органами

с почвоуглубителями в агрегате с трактором Т-150К

в транспортном положении. Вид сзади справа

Рисунок 4 - Плуг ПЛН-4-35 с отвальными рабочими органами

с почвоуглубителями в агрегате с трактором

Агромаш 90ТГ 1040А в работе. Вид сзади слева

2 УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ

И РЕЖИМЫ РАБОТЫ МАШИНЫ

| Показатель | Значение показателя по: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | НД | данным испытаний |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| Вид работы | Вспашка | Вспашка ПЛН-4-35 с комплектом отвальных рабочих органов |  |  |
| Комплектация рабочих органов | - | С почвоуглубителями | Без почвоуглубителей | С почвоуглубителями |
| Тип почвы и название по механическому составу | Все типы почв | Чернозём предкавказский легкоглинистый |  |  |
| Рельеф (уклон), град. | До 8 До 8* До 8** | 1,2 | 1,2 | 1,1 |
| Микрорельеф, см: - продольный - поперечный | Нет данных То же | 2,1 3,5 | 2,3 3,6 | 2,0 2,2 |
| Влажность почвы, %, в слоях, см: от 0 до 10 включ. св. 10 до 20 включ. св. 20 до 30 включ. св. 30 до 40 включ. | До 30 До 30* До 30** - - - - | 7,5 12,1 16,0 18,2 | 6,9 11,6 16,2 18,6 | 6,8 16,1 19,0 - |
| Твёрдость почвы, МПа, в слоях, см: от 0 до 10 включ. св. 10 до 20 включ. св. 20 до 30 включ. св. 30 до 40 включ. | До 4 До 4* До 4** - - - - | 1,49 2,73 2,89 2,56 | 1,54 2,79 2,74 2,61 | 0,97 2,57 3,29 - |
| Масса растительных и пожнивных остатков, г/м2 | Нет данных | 380 | 400 | 195 |
| Высота растительных и пожнивных остатков, см | Нет данных До 25* | 13,5 | 12,7 | 14,8 |

Продолжение

| 1 | 2 | 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплектация рабочих органов | - | С почвоуглубителями | Без почвоуглубителей | С почвоуглубителями |
| Предшествующая обработка | - | Дискование в один след на глубину 8…10 см | Дискование в один след на глубину 8…10 см | Дискование в два следа на глубину 10…12 см |
| Режим работы: - скорость движения, км/ч - рабочая ширина захвата, м - средняя глубина обработки по носку долота почвоуглубителя, см - стандартное отклонение, см - коэффициент вариации, % - средняя глубина обработки по носку лемеха, см - стандартное отклонение, см - коэффициент вариации, % | 10,0 12,0* 12,0** 1,410 % До 40 До 45* До 45** Не более 2 Нет данных* Не более 2** Нет данных До 30 До 30* До 30** Не более 2 Нет данных* Не более 2** Нет данных | 5,66 1,50 39,0 1,02 2,6 24,0 1,02 4,3 | 7,17 1,51 - - - 26,2 1,04 4,0 | 7,59 1,53 28,8 1,05 3,6 13,8 1,05 4,4 |

Примечание - *Значение показателя по СТО АИСТ 4.6.

**Значение показателя по СТО АИСТ 1.12.

3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1 Показатели назначения

| - Показатель | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | НД | данным испытаний |
| 1 | 2 | 3 |
| Агрегатируется (марки тракторов) | Тракторы класса 3 | Тракторы класса 3 (Агромаш-90ТГ 1040А; Т-150К) |
| Ширина захвата плуга ПЛН-4-35 с установленным комплектом рабочих органов, м: - конструкционная | Нет данных | 1,35 |
| Рабочие скорости, км/ч | До 10 | 5,3…8,0 |
| Транспортная скорость, км/ч | Нет данных | До 15 |
| Габаритные размеры рабочих органов, мм: - длина - ширина - высота | 835 624 864 | 875; 900; 930; 835 647; 623; 624; 658 860; 850; 864; 864 |
| Диапазон регулировки углубителя относительно лемеха отвального рабочего органа, мм | Нет данных | 90…330 |
| Шаг регулировки углубителя, мм | То же | 60 |
| Ширина захвата одного отвального органа с почвоуглубителем, мм | -«- | 370 |
| Габаритные размеры плуга ПЛН-4-35 с установленным комплектом рабочих органов, мм: в рабочем положении - длина - ширина - высота | Нет данных То же -«- | 3460 1850 1870 |
| Дорожный просвет в транспортном положении, мм: - в агрегате с трактором Т-150К - в агрегате с трактором Агромаш -90ТГ 1040А | -«- -«- | 310 190 |
| Масса рабочего органа в сборе, кг | 62 | 75 |
| Масса почвоуглубителя, кг | Нет данных | 12 |
| Масса усиленного почвоуглубителя, кг | То же | 20 |
| Масса плуга ПЛН-4-35 с установленным комплектом рабочих органов, кг | -«- | 710 |

Продолжение

| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Функциональные показатели (в агрегате с трактором Агромаш-90ТГ 1040А) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид работы |  | Вспашка | Вспашка зяби |  |  |  |  |  |
| Комплектация рабочих органов |  | - | С почвоуглубителями на глубину 38…40 см |  |  | Без почвоуглубителей на глубину 25…27 см |  | С почвоуглубителями на глубину 28…30 см |
| Производительность, га/ч за 1 ч: - основного времени - сменного времени |  | Нет данных 0,44…0,59* Нет данных | 0,85 0,69 |  |  | 1,07 0,85 |  | 1,16 0,92 |
| Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га |  | То же | 20,61 |  |  | 16,35 |  | 15,84 |
| Эксплуатационно-технологические коэффициенты: - надёжности технологического процесса - использования сменного времени |  | 0,98; 0,99** Нет данных | 1,00 0,81 |  |  | 1,00 0,80 |  | 1,00 0,79 |
| Показатели качества выполнения технологического процесса: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глубина обработки, см: - почвоуглубителями - отвальными рабочими органами - стандартное отклонение, см - коэффициент вариации, % | До 40 До 45* До 45** До 30 До 30* До 30** Не более 2,0 Нет данных Не более 2** |  |  | 39,1 24,1 1,03 2,6 | - 26,2 1,27 4,9 |  | 28,5 13,5 1,07 3,8 |  |
| Гребнистость поверхности почвы, см | Не более 5 Не более 5* Не более 5** |  |  | 2,9 | 3,1 |  | 3,0 |  |
| Крошение почвы, %: - размеры фракций до 50 мм | Не менее 75 Не менее 75* Не менее 75** |  |  | 85,0 | 82,6 |  | 89,1 |  |

Продолжение

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заделка растительных и пожнивных остатков, % | 955; 955* Не менее 100** | 100 | 100 | 100 |
| Глубина заделки растительных и пожнивных остатков, см | 12…15; 12…15* 12…15** | 14,2 | 13,9 | 14,4 |
| Забивание и залипание рабочих органов | Не допускается* Не допускается** | Не наблюдалось |  |  |

Примечание - *Значение показателей по СТО АИСТ 4.6.

**Значение показателей по СТО АИСТ 1.12.

3.2 Перечень несоответствий машины требованиям НД

| Наименование показателя, номер пункта НД | Значение показателя по: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | НД | данным испытаний |  |
| 1 | 2 | 3 |  |
| При первичной технической экспертизе |  |  |  |
| ТЗ |  |  |  |
| Пункт 5.2.1 Техническая характеристика Габаритные размеры рабочего органа, мм: - длина - ширина Масса рабочего органа, кг Расстояние от опорной поверхности до нижней плоскости рамы, мм | 835 624 62 870 |  | 875…930 647; 658 75 945 |
| ГОСТ Р 53489 |  |  |  |
| Пункт 4.14.3 Требования к руководству по эксплуатации | Руководство по эксплуатации должно соответствовать пункту 6.5 ГОСТ Р ИСО 12100-2 |  | Руководство по эксплуатации отсутствует |

4 Оценка эффективности изменений,

внесенных в конструкцию машины

| Описание конструкционных изменений (особенности конструкции) | Оценка эффективности |
| --- | --- |
| Взамен почвоуглубителей со стойками толщиной 20 мм установлены почвоуглубители со стойками толщиной 30 мм. Для крепления почвоуглубителя к рабочему органу используется проставка | После наработки первых 6 ч работы произошёл срез болтов крепления двух почвоуглубителей к отвальному корпусу плуга. В течение 15 ч наработки произошел срез болтов крепления всех почвоуглубителей по месту их крепления к отвальному корпусу плуга. Изменение не эффективно |

5 ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ

За период испытаний комплекта отвальных рабочих органов в объёме наработки 153 ч и наработки почвоуглубителей 27 ч установлено:

- отвальные рабочие органы с почвоуглубителями представлены на испытания в собранном виде автотранспортом предприятия-изготовителя. После транспортировки и разгрузки на МИС видимых деформаций и повреждений не обнаружено;

- на испытания представлен комплект из пяти рабочих органов. На раму плуга ПЛН-4-35 установлены четыре рабочих органа. Трудоемкость установки рабочих органов на раму плуга составила 5,4 чел.-ч;

- из технической документации с отвальными рабочими органами с почвоуглубителями представлено только техническое задание;

# - лабораторно-полевые испытания плуга ПЛН-4-35 с отвальными рабочими органами с почвоуглубителями в агрегате с трактором

# Агромаш-90ТГ 1040А проводились на вспашке зяби по стерне озимой пшеницы;

- испытания проведены в условиях, характерных для этого периода года, соответствующих ТЗ;

- рабочая ширина захвата на обоих фонах была стабильной 1,50…1,53 м и соответствовала требованиям ТЗ с допустимыми отклонениями (1,4010 %);

- орудие обеспечивает необходимую глубину обработки по всем вариантам (39,0; 26,2 и 28,8 см), что укладывается в требования ТЗ

(до 40 см). Во всех вариантах получена хорошая устойчивость хода рабочих органов (1,02…1,05 см), что соответствует НД (не более  2 см);

- гребнистость поверхности почвы  на всех фонах (2,7…3,4 см) соответствует требованиям НД (не более 5 см). После прохода агрегата содержание фракций почвы размером до 50 мм по всем вариантам

(83,6 %…88,5 %) получено в пределах норматива (не менее 75 %);

- растительные и пожнивные остатки заделываются полностью;

- трактор Агромаш 90ТГ 1040А по тяговым и мощностным показателям удовлетворительно агрегатируется с плугом ПЛН-4-35, оснащенным комплектом отвальных рабочих органов с почвоуглубителями;

- отвальные рабочие органы с почвоуглубителями, установленные на плуге ПЛН-4-35, при вспашке с почвоуглубителями на глубину 28,8 см при глубине хода отвальных рабочих органов 13,8 см в диапазоне скоростей движения 5,30…7,57 км/ч обеспечили снижение энергозатрат плуга на 2,5%…8,1% по сравнению с отвальными рабочими органами без почвоуглубителей при глубине обработки 26,2 см. При вспашке с почвоуглубителями на глубину 39,0 см, при глубине хода отвальных рабочих органов

24,0 см, энергозатраты плуга возрастают на 34,1%...34,8% по сравнению с отвальной вспашкой на глубину 26,2 см (без почвоуглубителей);

- на вспашке зяби с применением почвоуглубителей на глубину

39,1 см пахотный агрегат показал производительность в час основного времени равную 0,85 га/ч при рабочей скорости 5,66 км/ч. На вспашке с применением почвоуглубителей на глубину 28,5 см основная производительность получена 1,16 га/ч при рабочей скорости 7,59 км/ч. На вспашке без применения почвоуглубителей на глубину 26,2 см основная производительность составила 1,07 га/ч при рабочей скорости 7,17 км/ч;

- на вспашке с применением почвоуглубителей на глубину 28,5 см основная производительность получена выше (на 8,4%), чем на вспашке без применения почвоуглубителей на глубину 26,2 см. При вспашке зяби на глубину 39,1 см с почвоуглубителями и глубине хода отвальных рабочих органов 24,1 см основная производительность получена на 20,5% ниже, чем на безотвальной вспашке на глубину 26,2 см без почвоуглубителей;

- коэффициенты использования сменного времени (0,79…0,81) соответствуют требованиям СТО АИСТ 4.6 (0,75…0,80);

- технологический процесс на всех фонах выполнялся устойчиво, что подтверждают коэффициенты надежности технологического процесса, равные 1,0, при требовании 0,99 по СТО АИСТ 1.12;

- по безопасности и эргономичности конструкции выявлено одно несоответствие ГОСТ Р 53489 - отсутствует руководство по эксплуатации;

- за период испытаний выявлено четыре несоответствия требованиям ТЗ по геометрическим размерам и массе рабочих органов;

- затраты труда на трех видах работ, получены соответственно 1,45; 1,18 и 1,09 чел.-ч/га. На вспашке зяби на глубину 28,5 см с применением почвоуглубителей в сравнении со вспашкой без применения почвоуглубителей на глубину 26,2 см получены меньшие затраты труда (на 8,2%), удельный расход топлива (на 3,2%) и совокупные затраты (на 5,4%). При вспашке зяби на глубину 39,1 см с почвоуглубителями и глубине хода отвальных рабочих органов 24,1 см, в сравнении с отвальной вспашкой на глубину 26,2 см без почвоуглубителей, получено увеличение затрат труда (на 33%), удельного расхода топлива (на 24%) и совокупных затрат (на 32,8%);

- в процессе испытаний в конструкцию рабочего органа внесено одно изменение. Изменение не эффективно;

- эксплуатация отвальных рабочих органов с почвоуглубителями не возможна без устранения конструкционного отказа-среза болтов крепления почвоуглубителей.

6 ВЫВОДЫ

Комплект отвальных рабочих органов с почвоуглубителями не соответствует требованиям НД по показателям надежности, не соответствует современным требованиям сельскохозяйственного производства.

Директор

канд. техн. наук							Г.А.Жидков

Зам.директора по испытаниям,

главный инженер							А.В.Калюжный

Зав.отделом испытания

тракторных испытаний и ГСМ				А.П.Бобряшов

Исполнитель							Е.И. Хлыстов