МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Департамент научно-технологической политики и образования

ФГБУ "СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ государственная зональная

машиноиспытательная станция"

ОТЧЕТ № 10-13-14 (6240122)

от 29 апреля 2014 года

выполнения информационной услуги

по результатам  базовых испытаний  импортного  образца

КОРМОРАЗДАТЧИКА-СМЕСИТЕЛЯ BelMix-10 Т659,

фирма "METAL-FACH",  Польша

Калитино - 2014

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 	3

1. Назначение машины	4

2. Условия испытаний и режимы работы машины	6

3. Результаты испытаний	7

3.1. Показатели назначения	7

3.2. Перечень несоответствий машины требованиям НД	9

4. Заключение по результатам испытаний	10

5. Выводы 	11

Приложение А. Оценка эффективности изменений, внесенных

в конструкцию машины и особенностей конструкции 	12

ВВЕДЕНИЕ

| Наименование машины | Кормораздатчик-смеситель |
| --- | --- |
| Марка машины | BelMix-10 Т659 |
| Заводской номер машины | 00516 |
| Год изготовления | 2012 |
| Изготовитель | фирма "METAL-FACH", Польша |
| Сведения о сертификации | Сертификат соответствия № ТС KZ.7100934.22.01.00001, срок действия до 13.08.2016 года |
| Период проведения испытаний | 30.01.2013 – 15.04.2014 |
| Место проведения испытаний | СПК «Рябовский» Приозерского района, Ленинградской области |

Испытания кормораздатчика-смесителя BelMix-10 Т659  проведены на соответствие требованиям СТО АИСТ 1.14-2012,  ГОСТ Р 53489-2009  по рабочей программе и методике, утвержденной 06.02.2013 года директором ФГБУ «Северо-Западная МИС».

- НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ

Кормораздатчик-смеситель BelMix-10 Т659 предназначен для измельчения, смешивания, транспортировки и раздачи кормосмесей.

Отличительной особенностью кормораздатчика-смесителя BelMix-10 Т659 по сравнению с аналогичными кормораздатчиками, испытанными  в ФГБУ «Северо-Западная МИС» является:

- система привода состоит из основного и промежуточного шарнирно-телескопических валов и углового зубчатого редуктора.

Рисунок 1. Общий вид кормораздатчика-смесителя BelMix-10 Т659

(спереди, слева).

Рисунок 3. Общий вид кормораздатчика-смесителя BelMix-10 Т659

в работе.

2. УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ МАШИНЫ

| Наименование показателя | Значение показателей по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | СТО АИСТ 1.14-2012 | данным испытаний |
|  |  | эксплуатационно-технологическим |
| Условия испытаний: |  |  |
| Вид работы | подготовка, транспортировка и дозирование кормов непосредственно в места кормления скота* | измельчение, смешивание, транспортировка и раздача корма на ходу на кормовой стол |
| Вид раздаваемого корма | силос, солома, сено, концентрированные корма* | силос + концентрированные корма +соль |
| Режим кормления | - | одноразовый |
| Заданная норма выдачи корма: |  |  |
| кг/1 пог. м | 5,0-175,0 | - |
| кг/гол. | нет данных | 30 |
| Характеристика въездных ворот: |  |  |
| - ширина, м | то же | 3,0 |
| - высота, м | -"- | 3,2 |
| Характеристика животноводческого двора: |  |  |
| - вместимость, гол. | от 100 до 800 | 212 |
| - линейные размеры проездов: |  |  |
| длина, м | до 100 | 68,5 |
| ширина, м | от 2,5 до 5,0 | 3,5 |
| - высота задней стенки кормового стола над уровнем пола, см | нет данных | 35 |
| - количество животных в кормовой линии фактически, гол. | то же | 53 |
| - способ содержания животных | привязное, беспривязное | привязное |
| Характеристика животных: |  |  |
| - вид | КРС | КРС |
| - возраст (месяцев) | нет данных | 36-56 |
| Объемная масса корма, кг/м³ | от 100,0 до 1000,0 | 246,4 |
| Влажность корма, % | от 17,0 до 80,0 | 61,4 |
| Микроклимат в помещении: |  |  |
| - температура воздуха, 0С | от +6 до +40 | 7 |
| - относительная влажность воздуха, % | от 40 до 85 | 79 |
| - скорость движения воздуха, м/с | нет данных | 0,8 |
| Режим работы: |  |  |
| - рабочая скорость на раздаче, км/ч | 5,0* | 1,4 |
| - рабочая скорость на транспортировании, км/ч | нет данных | 7,9 |
| - величина открытия заслонки, см | то же | 47 |
| - объем бункера, м3 | 10 | 10 |

*) По данным  руководства  по эксплуатации.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Показатели назначения

1.2. Техническая характеристика

| Показатель | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | руководству по эксплуатации | данным испытаний |
| Техническая характеристика |  |  |
| Агрегатируется | с тракторами мощностью 60 кВт | Беларус 82.1 мощностью 59 кВт |
| Рабочая скорость при транспортировке, км/ч | 25,0 | 7,9 |
| Рабочая скорость при раздаче, км/ч | 5,0 | 1,4 |
| Габаритные размеры машины в транспортном положении, мм |  |  |
| - длина | 5400 | 5430 |
| - ширина | 2500 | 2550 |
| - высота | 2710 | 2720 |
| Габаритные размеры машины в рабочем положении, мм: |  |  |
| - длина | нет данных | 9360 |
| - ширина | то же | 2550 |
| - высота | -"- | 2770 |
| Дорожный просвет, мм | -"- | 200 |
| Общая масса в комплектации поставки, кг | 3100 | не определялась* |
| Функциональные показатели |  |  |
| Производительность за 1 ч, т: |  |  |
| - основного времени на смешивании, транспортировке и раздаче/ на раздаче | нет данных | 5,92/36,37 |
| - сменного времени на смешивании, транспортировке и раздаче/ на раздаче | то же | 5,02/31,32 |
| Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/т | -''- | 1,43 |
| Эксплуатационно-технологические коэффициенты: |  |  |
| - надежности технологического процесса | -''- | 1,00 |
| - использования сменного времени | -''- | 0,85 |
| Показатели качества выполнения технологического процесса: |  |  |
| - фактическая норма раздачи кормосмеси по длине кормовой линии, кг/м: |  |  |
| минимальная | 5,0 | 1,0 |
| максимальная | 175,0 | 59,9 |
| - фактическая норма раздачи кормосмеси по длине кормовой линии на рабочем режиме: |  |  |
| кг/м | - | 24,3 |
| кг/гол. | - | 31,3 |
| - неравномерность раздачи кормосмеси по длине кормовой линии на рабочем режиме, %: | не более 15,0 | 35,3 |
| - отклонение от заданной нормы раздачи кормосмеси на рабочем режиме, % | не более 15,0 | 4,3 |
| - качество смешивания компонентов кормосмеси, % | не менее 90,0 | 79,7 |
| - потери корма при раздаче на рабочем режиме, % | не более 1,0 | 0 |
| - остаток корма в машине на рабочем режиме, % | 1,0 | 0,4 |

*Показатель не определялся – машина является собственностью СПК «Рябовский»

3. ПЕРЕЧЕНЬ НЕСООТВЕТСТВИЙ МАШИНЫ

ТРЕБОВАНИЯМ НД

| Показатель, номер пункта НД | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | НД | данным испытаний |
| Неравномерность раздачи кормосмеси по длине кормовой линии СТО АИСТ 1.14-2012 | не более 15 | 30,4 |
| Качество смешивания кормов, % СТО АИСТ 1.14-2012 | 90 | 81,1 |
| Кормораздатчик-смеситель должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 53489-2009 | Не соответствует ГОСТ Р 53489-2009 по 4 пунктам: - отсутствуют места для хранения противооткатных упоров (п.4.3.5); - не обозначены места для установки домкратов (п.4.5.2); - отсутствует знак ограничения скорости (п.4.6.3); - управление заслонкой левого выгрузного окна вне зоны видимости из кабины трактора (п.4.11.3.). |  |

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ

Испытания кормораздатчика-смесителя BelMix-10 Т659 проводились в СПК «Рябовский» на измельчении, смешивании, транспортировании и раздаче кормосмеси в период с 30 января 2013 года по 15 апреля 2014 года.

Из технической документации с кормораздатчиком-смесителем BelMix-10 Т659 представлено "Руководство по эксплуатации", которое в полной мере отражает вопросы устройства, эксплуатации и проведения технического обслуживания кормораздатчика-смесителя, но не содержит условий эксплуатации и показателей назначения.

В результате проведенных испытаний  установлено, что норма выдачи кормосмеси при открытии заслонки на 47 см и скорости движения агрегата 1,4 км/ч составила 31,3 кг/гол., производительность за час основного времени составила:  на раздаче – 36,37 т; на транспортировке, приготовлении и раздаче – 5,92 т, неравномерность раздачи кормосмеси по длине кормовой линии при этом составила 35,3%, по СТО АИСТ 1.14-2012 – не более 15%. Качество смешивания кормов 79,7%, по СТО АИСТ 1.14-2012 – 90%. Коэффициент надежности технологического процесса получен равным 1,0. Производительность за 1 час сменного времени на раздаче составила 31,32 т, на смешивании, транспортировании и раздаче 5,02 т. Коэффициент использования сменного времени составил 0,85.

Удельный расход топлива за время сменной работы на смешивании, транспортировке и раздаче составляет 1,43 кг/т.

Дополнительно определены совокупные затраты на смешивании, транспортировке и раздаче кормосмеси с применением кормораздатчика-смесителя BelMix-10 Т659  которые составили 137,71 руб./т, в том числе затраты на текущую эксплуатацию 116,53  руб./т.

Недостатки:

1. Несоответствие СТО АИСТ 1.14-2012 по 4 пунктам: неравномерность раздачи кормов по длине кормовой линии 35,3 %, качество смешивания кормов 79,7%, наработка на отказ 65 ч, коэффициент готовности 0,97.

2. Несоответствие требованиям ГОСТ Р 53489-2009 по 4 пунктам: п.4.3.5 - отсутствуют места для хранения противооткатных упоров; п.4.5.2 - не  обозначены места для установки домкратов; п.4.6.3 - отсутствует знак ограничения скорости; п.4.11.3- управление заслонкой левого выгрузного окна вне зоны видимости из кабины трактора.

3. Отсутствие мерной линейки открытия заслонок правого и левого выгрузных окон.

4. Руководство по эксплуатации не содержит условий эксплуатации и показателей назначения.

5. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Кормораздатчик-смеситель BelMix-10 Т659 фирмы METAL-FACH, Польша  не соответствует требованиям сельскохозяйственного производства СТО АИСТ 1.14-2012 по показателям назначения и требованиям ГОСТ Р 53489-2009 по показателям безопасности по 4 пунктам:

- п.4.3.5  отсутствуют места для хранения противооткатных упоров;

- п.4.5.2 не  обозначены места для установки домкратов;

- п.4.6.3 отсутствует знак ограничения скорости;

- п.4.11.3- управление заслонкой левого выгрузного окна вне зоны видимости из кабины трактора.

Директор ФГУ "Северо-Западная МИС"			В.В.Конюхов

Главный инженер						С.М.Нисин

Рук. отдела метрологии

и контроля качества					          М.Г.Стуликова

Зав.отделом испытаний машин для

растениеводства и животноводства				Н.А.Волков

Ведущий инженер						А.И.Кононов

Приложение А

Оценка эффективности изменений, внесенных в конструкцию машины

и особенностей конструкции

Кормораздатчик - смеситель BelMix-10 Т659  испытывался в ФГБУ «Северо-Западная МИС» впервые,  изменения в конструкцию в процессе испытаний не вносились.