МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Департамент научно-технологической политики и образования

ФГБУ "СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ Государственная зональная

машиноиспытательная станция"

ОТЧЕТ №  10-14-14 (6240172)

от  29 апреля 2014 года

выполнения информационной услуги

по результатам базовых испытаний импортного образца

погрузчика фронтального T241

фирма Metal-Fach, Польша

Калитино 2014

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 	3

1. Назначение машины	4

2. Условия испытаний и режимы работы машины	6

3. Результаты испытаний	7

3.1. Показатели назначения	8

3.2. Перечень несоответствий машины требованиям НД	9

4. Заключение по результатам испытаний	10

5. Выводы 	11

Приложение А. Оценка эффективности изменений, внесенных

в конструкцию машины и особенностей конструкции …………………...12

ВВЕДЕНИЕ

| Наименование машины | Погрузчик фронтальный |
| --- | --- |
| Марка машины | Т241 |
| Заводской номер машины | 1270 |
| Год изготовления | 2013 |
| Изготовитель | фирма Metal-Fach, Польша |
| Сведения о сертификации | Сертификат о соответствии №С-PL.АГ98.В.05691, с 13.02.2013 по 12.02.2014 |
| Период проведения испытаний | 14.08.13-10.04.14 |
| Место проведения испытаний | ЗАО "Сельцо" Волосовского района, Ленинградской области |

Испытания импортного образца погрузчика фронтального Т241 проведены на соответствие требованиям  СТО АИСТ 1.13-2012 и  ГОСТ  Р 53489-2009 по рабочей программе и методике, утвержденной 14 августа 2013 года директором ФГБУ "Северо-Западная МИС".

1. НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ

Погрузчик фронтальный Т241 предназначен для погрузки сельскохозяйственных сыпучих и объемных материалов. Погрузчик  агрегатируется с тракторами класса 1,4.

Для работы в сельскохозяйственном производстве могут использоваться следующие рабочие органы:

- ковш для сыпучих материалов емкостью 0,36 м3 (1,2 м), 0,45 м3 (1,5 м), 0,54 м3 (1,8 м), 0,60 м3 (2,0 м), 0,66 м3 (2,2 м), 0,72 м3 (2,4 м) в скобках указана ширина ковша;

-  захват для рулонов (краб);

- захват для силоса;

- вилы для навоза и рулонов соломы;

- нарезчик силоса;

- ковш с захватным устройством;

- вилы для рулонов;

В хозяйство погрузчик поступил с захватом для силоса.

Погрузчик фронтальный Т241 имеет однотипную конструкцию по сравнению с аналогичными современными фронтальными погрузчиками, испытывается в ФГБУ «Северо-Западная МИС» впервые.

Рисунок 1. Погрузчик фронтальный Т241 в агрегате

с трактором Беларус 892

Рисунок 2. Погрузчик фронтальный Т241 в агрегате с трактором

Беларус 892 в работе на погрузке силоса.

2. УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕЖИМЫ РАБОТЫ МАШИНЫ

| Наименование показателей | Значение показателей по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | СТО АИСТ 1.13-2012 | данным испытаний |
|  |  | эксплуатационно-технологических |
| Вид работы | погрузка сельскохозяйственных сыпучих и объемных материалов * | погрузка силоса |
| Условия испытаний: |  |  |
| Температура воздуха, ºС | от -30 до +40 | -2,0 |
| Относительная влажность воздуха, % | нет данных | 92,0 |
| Скорость ветра, м/с | то же | 0,9 |
| Характеристика места погрузки: |  |  |
| - длина, м | -"- | 42,0 |
| - ширина, м | -"- | 17,1 |
| - уклон поверхности погрузочной площадки, град. | до 7,0 | 0,5 |
| Вид покрытия площадки места погрузки | нет данных | бетон |
| Характеристика технологического материала: |  |  |
| - высота слоя технологического материала, м | то же | 2,64 |
| - плотность массы, кг/м3 | -"- | 350 |
| - влажность, % | нет данных | 64,4 |
| Режим работы: |  |  |
| - скорость движения, км/ч: |  |  |
| рабочая | до 10,0* | 10,0 |
| транспортная | до 40,0* | 45,0 |
| - грузоподъемность, кг | 1600* | 1600 |

*)  По руководству по обслуживанию.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Показатели назначения

| Показатель | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | СТО АИСТ 1.13-2012 | данным испытаний |
| Техническая характеристика |  |  |
| Тип изделия | монтируемый |  |
| Агрегатируется (марки тракторов) | нет данных | Беларус 892 |
| Привод | от гидравлической и электрической систем трактора |  |
| Рабочая скорость, км/ч | нет данных | 10,0 |
| Транспортная скорость, км/ч | то же | 45,0 |
| Габаритные размеры машины, мм: |  |  |
| длина | -"- | 2850 |
| ширина | -"- | 1200 |
| высота | -"- | 1260 |
| Габаритные размеры агрегата, мм: |  |  |
| - в рабочем и транспортном положении: |  |  |
| длина | нет данных | 6820 |
| ширина (по трактору) | то же | 1970 |
| высота (по трактору) | -"- | 2850 |
| Дорожный просвет, мм | -''- | 450 |
| Максимальная высота подъема стрелы, мм | -"- | 3600 |
| Масса, кг | -"- | показатель не определялся* |
| Функциональные показатели |  |  |
| Производительность в час, т: |  |  |
| - основного времени | нет данных | 33,07 |
| - сменного времени | то же | 23,39 |
| Удельный расход топлива, кг/т | -"- | 0,11 |
| Эксплуатационно-технологические коэффициенты: |  |  |
| - технологического обслуживания | -"- | 1,0 |
| - надежности технологического процесса | -"- | 1,0 |
| - использования сменного времени | -"- | 0,71 |
| - использования эксплуатационного времени | -"- | 0,70 |
| Количество обслуживающего персонала, чел. | 1 | 1 |
| Показатели качества выполнения технологического процесса: |  |  |
| - коэффициент использования грузоподъемности | нет данных | 0,5 |
| - коэффициент заполнения рабочих органов | то же | 1,25 |
| - потери при погрузке, % | -"- | 0,01 |
| - полнота выгрузки, % | -"- | 100 |

*) Показатель не определялся – машина является собственностью хозяйства.

3.2. Перечень несоответствий машины требованиям НД

| Наименование показателя и номер пункта НД | Значение показателя по: |  |
| --- | --- | --- |
|  | НД | данным испытаний |
| Несоответствий погрузчика фронтального Т241 требованиям НД не выявлено. |  |  |

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ

В результате проведенных испытаний погрузчика фронтального Т241 установлено:

- погрузчик фронтальный Т241 поступил в собранном виде. Запасные части и инструмент в комплекте поставки отсутствуют. Инструмента, прилагаемого в комплект трактора, достаточно для проведения операций по техническому обслуживанию погрузчика. Руководство по обслуживанию в достаточной мере отражает вопросы устройства, правил эксплуатации, технического обслуживания и техники безопасности при эксплуатации погрузчика;

- погрузчик фронтальный Т241 имеет удовлетворительное качество изготовления;

- на погрузке силоса погрузчик фронтальный Т241 имеет удовлетворительные эксплуатационно-технологические показатели. Производительность за час основного времени составила 33,07 т. Производительность за час сменного  времени составила 23,39 т, за час эксплуатационного времени - 23,29 т. Коэффициент использования сменного  времени 0,71. Удельный расход топлива за время сменной работы составил 0,11 кг/т. Коэффициент заполнения рабочих органов составил 1,25. Потери технологического материала составили 0,01%, полнота выгрузки составила 100%;

- конструкция погрузчика фронтального Т241 соответствует требованиям ГОСТ Р 53489-2009 и обеспечивает безопасные условия эксплуатации;

Дополнительно проведен расчёт экономических показателей в объёме определения совокупных затрат денежных средств на погрузке силоса погрузчиком Т241, которые составили 17,02 руб./т, в том числе текущая эксплуатация обходится в 13,53 руб./т.

Недостатки:

1. Некачественное изготовление:

- верхнего гидроцилиндра (обрыв штока);

- передних гидроцилиндров (износ сальников).

2. Недостаточная прочность верхних опорных штанг.

5. ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ

Погрузчик фронтальный Т241 производства фирмы «Metal-Fach», Польша соответствует требованиям сельскохозяйственного производства СТО АИСТ 1.13-2012 по показателям назначения и требованиям ГОСТ Р 53489-2009 по безопасности.

Директор ФГБУ "Северо-

Западная МИС"							В.В.Конюхов

Главный инженер						С.М.Нисин

- Рук. отдела метрологии

и контроля качества						М.Г.Стуликова

Рук. отдела испытаний машин

для растениеводства и животноводства			Н.А.Волков

Ведущий инженер						Н.В.Васильев

Приложение А

Оценка эффективности изменений, внесенных в машину,

по сравнению с ранее испытанным образцом и в процессе испытаний

| Описание конструкционных изменений (особенности конструкции) | Оценка эффективности |
| --- | --- |
| Погрузчик фронтальный Т241 в ФГБУ "Северо-Западная МИС" испытывается впервые. Изменения в конструкцию погрузчика Т241 в процессе испытаний не вносились. |  |